Załącznik nr 1.6

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 6 – Zakup i dostawa jonizatora (listwa jonizującej) do komory rękawicowej

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |
|  | Monitorowanie ładunku statycznego i reagowanie na niego, w postaci emisji jonów w ilości i polaryzacji odpowiedniej dla jak najszybszej neutralizacji | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | posiada konstrukcję bezolejową |  |
|  | moc jonizującą min. 12 kV dla odległości do 150 mm |  |
|  | kompaktowy rozmiar z całkowicie zamkniętą elektroniką |  |
|  | wyposażona w bezpieczne dla operatora emitery wolframowe |  |
|  | posiada możliwość ustawienia automatycznego i ręcznego |  |
|  | posiada możliwość zdalnego włączania / wyłączania |  |
|  | Listwa dł. min. 360 mm |  |
|  | Kabel min. 3 m wtyczka prosta |  |
|  | Zasilacz AC-DC 24V |  |
|  | Instalacja w posiadanej komorze rękawicowej przez wykonawcę |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 100 ust. 1 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest jonizator (listwa jonizująca) do komory rękawicowej o ściśle określonych parametrach. Nie jest możliwe zastosowanie kryteriów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bez naruszenia istoty funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. Produkty te są obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel laboratoryjny przy użyciu precyzyjnych narzędzi pomocniczych, a ich specyfika wyklucza modyfikacje pod kątem dostępności.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy