|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) |
| --- | --- |
| Nr | ###### 1.1.53-2026 |
| Inwestor | ###### KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ###### INFRASTUKTURA |
| Branża | OGÓLNOBUDOWLANA ELEKTRYCZNA |
| Nazwa zamówienia | „Roboty remontowe w budynku nr 53 w Gdyni” |
| Adres | ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia |
| Rodzaj robót | CPV 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| Opracowała | mgr inż. Bogumiła Burcan mgr inż. Robert Gurgul |
| Data opracowania | Styczeń 2026 r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Wstęp

- Przedmiot S T W i O R

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi część dokumentacji przetargowej- projektowej. Ustalenia zawarte w STWiOR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót budowlanych dotyczących; „Roboty remontowe 
w budynku nr 53 w Gdyni”  zlokalizowanym w kompleksie wojskowym przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 w 81-103 Gdynia. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót, a także roboty niewymienione w przedmiarze robót, lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót.

## Zakres robót budowlanych

Roboty będą obejmować roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty budowlane; wydzielenie pomieszczeń ściankami ażurowymi, niezbędne zamurowania i wykucia,  wykonanie naprawy posadzek 
w pomieszczeniach, wykonanie boksów magazynowych ze ścianek ażurowych oraz balustrady.

- Branża ogólnobudowlana:

- Wymiana drzwi stalowych wewnętrznych dwudzielnych.

- Odbicie tynków ze ścian wewnętrznych.

- Naprawa tynków.

- Uzupełnienie tynków.

- Przygotowanie ścian pod malowanie.

- Malowanie ścian.

- Naprawa posadzki, odtworzenie posadzki.

- Wykonanie wylewki samopoziomującej.

- Montaż odbojnic.

- Wykonanie ścianek ażurowych wewnętrznych ze ścianek systemowych z profili aluminiowych.

- Wykonanie boksów magazynowych ze ścianek ażurowych systemowych z profili aluminiowych.

- Wykonanie barierek ochronnych systemowych z elementów ażurowych systemowych z profili aluminiowych.

- Wykonanie bram do wydzielonych pomieszczeń z elementów ażurowych systemowych z profili aluminiowych.

- Wykonanie drabiny stalowej mobilnej/samojezdnej wraz systemem blokady po podłoża.

- Wymiana drzwi stalowych na drzwi antywłamaniowe w klasie RC4.

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wszystkie wymiary w rzeczywistości.

Istniejące oraz nowe otwory dostosować do wymagań producenta stolarki.

- Branża sanitarna:

- Nie występują roboty z branży sanitarnej.

- Branża elektryczna:

- Wykonanie uziemienia (elementów metalowych).

- Pomiary.

- Szczegółowy zakres

Roboty budowlane

- Roboty w pomieszczeniu nr 15

Wymiana drzwi stalowych

Przed montażem drzwi należy dokonać pomiarów z natury otworu montażowego.

Wykucie istniejących drzwi wewnętrznych dwudzielnych, futryny stalowej oraz skrzydeł.

Przygotowanie ościeży, ścian oraz posadzki do montażu drzwi stalowych antywłamaniowych.

Rozkucie ścian i przygotowanie do montażu drzwi stalowych.

Wykonanie naprawy ściany w pomieszczeniu nr 15 i na korytarzu.

Wykonanie tynków z uprzednim gruntowaniem muru, wykonanie gładzi na nowym tynku z uprzednim zagruntowaniem.

Dwukrotne malowanie ścian (kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem budynku).

Rozkucie posadzki i przygotowanie podłoża do montażu drzwi stalowych.

Wykonanie naprawy posadzki w pomieszczeniu nr 15 i na korytarzu.

Montaż drzwi antywłamaniowych certyfikowanych o klasie RC4 wraz z ościeżnicą w ścianach.

Wymagana klasa odporności RC4 (wg PN-EN 1627) lub równorzędne

Wymagane wyposażenie drzwi w 2 zamki certyfikowane PN-EN 12209 o parametrach nie gorszych niż odporność na korozję i temperaturę – klasa D.

Wymagane wkładki minimum 5,2 do 2 zamków klasy 5 D. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem klasa D. Zamek powinien być wyposażony minimum w dwa komplety kluczy.

- Blokowane na 4 krawędziach w pionie i poziomie.

- Blokada wymagana dwóch skrzydeł, blokowanie skrzydła w płaszczyźnie pionowej - nadproże oraz posadzka.

- Ościeżnica mocowana w otworach mocowana na stałe (bez możliwości zdemontowania) do kotew ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm, śruby umieszczone w miejscu uniemożliwiającym dostęp z zewnątrz.

- Wyposażone w zestaw samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz

- Wyposażone w zestaw plombowniczy, linka stalowa.

- Wyposażone w tabliczkę z numerem pomieszczenia.

- Wyposażone w tabliczkę z opisem informacyjnym na odporność ogniową EI 60.

- Wyposażone w tabliczkę znamionową drzwi.

- Kolorystyka do uzgodnienia z Administratorem budynku.

Kolejność czynności przy montażu:

- Elementy kotwiące osadzić w przygotowanych ościeżach, nie mniej niż 100 mm w pionie i poziomie;

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać zaprawą oraz materiałami pomocniczymi;

- Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości

- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 4 mm;

- Zamocowaną ościeżnicę należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania 
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Po stwardnieniu wypełnienia należy nałożyć skrzydło drzwi na zawiasy i wyregulować;

Przewiduje się roboty naprawcze/wykończeniowe ścian i podsadzki.

- Wykończyć ościeża po zabezpieczeniu drzwi.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.

Na tynki wewnętrzne należy wykonać gładź gipsową.

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonać gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry.

Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonać po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykończyć poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzić do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem.

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne 
z normą PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej.

Należy po rozkuciu posadzki przeprowadzić naprawę posadzek z istniejących okładzin.

UWAGA! Podczas demontażu istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą należy zachować odpowiednią ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń mienia wojskowego.

- Roboty w pomieszczeniu hali głównej

- Wykonanie ścianek działowych z ażurowych ścianek systemowych

- 1 . Ścianka działowa ażurowa montowana do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły)

dł. 16 m i wysokości 2,5 m) – szt. 1.

- 2 . Ścianka działowa ażurowa montowana do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły)

dł. 13 m i wysokości 2,5 m) – szt. 1.

Przed montażem ścinek należy dokonać pomiarów z natury.

Montaż ścianek modułowych ażurowych wykonanych z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wzmocnionego konstrukcyjnie. Ramy ścianki uzupełnione siatką stalową. Profil kotwiony do posadzki oraz do ścian na kotwy. Ścianki stojące na stopach umożliwiające swobodny odpływ wody z suszących się urządzeń. Konstrukcja ścian wykonana z profili aluminiowych o wymiarach nie mniejszych niż 60x30 w wersji podstawowej lub o większym wymiarze dostosowanym do wymagań sztywności konstrukcji – wzmocnienie konstrukcji. Elementy ścianek lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut stalowy ∅3mm malowana lakierem poliestrowym wg palety RAL.

W związku z tym, że montaż ścianek będzie odbywał się na istniejącym podłożu, należy przewidzieć wypoziomowanie płaszczyzny poziomej posadzki.

Przed montażem należy przygotować podłoże do montażu ścian.

Wykonanie uziemienia ścianek;

- Wykonanie instalacji uziemiającej od szyny GSU do nowo zainstalowanej szyny uziemień zlokalizowanej przy ściankach działowych kablem LGY 1x16mm2.

- Wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych przęseł kablem LGY1x10mm2

- Zabezpieczenie połączeń śrubowych przed korozja np.; wazeliną techniczną bezkwasową.

- Pomiary.

- Wykonanie montażu 2 drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych (bramy)

Przed montażem bram należy dokonać pomiarów z natury oraz wypoziomowania posadzki.

Bramy dwuskrzydłowe wewnętrzne montowane na zawisach do ościeży stalowych do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły). O wymiarach szer. 2,2 m i wysokości  2,5 m) – wymagane wzmocnione słupki stalowe (ościeża) przy ścianie. Bramy wyposażone w zamki certyfikowane 
klasy C – szt. 2.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - montowane słupki do podłoża do posadzki betonowej oraz murowanej ściany z cegły. Skrzydła bramy o szerokości 2,0 m i wysokości  2,5 m) – wymagane wzmocnione słupki przy ścianie. Skrzydła bramy montowane na trzy zawiasy każde skrzydło winno posiadać blokadę przed wyważeniem lub wypchnięciem bramy oraz blokadę zawiasów zabezpieczającą podważenie skrzydła bramy. Bramy winny być wyposażone w zamki certyfikowanymi wkładkami klasy C  – szt. 2.

Wymaga się sztywnej konstrukcji bramy. Konstrukcja skrzydeł bram wykonana z profili aluminiowych 
o wymiarach nie mniejszych niż 60x30 w wersji podstawowej lub o większym wymiarze dostosowanym do wymagań sztywności konstrukcji – wzmocnienie konstrukcji. Bramy lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut stalowy ∅3mm malowana lakierem poliestrowym wg palety RAL. Bramy montowane do słupków stalowych, kotwione do ściany oraz posadzki.

Wykonanie dwóch otworów w ścianie działowej z cegły.

Wykonanie obróbki ścian, tynkowanie, gładzie, malowanie, przygotowanie do ościeży do montażu bram dwuskrzydłowych oraz naprawa posadzki, wyrównanie płaszczyzny pionowej.

Przewiduje się roboty naprawcze/wykończeniowe ścian i podsadzki.

- Wykończyć ościeża po rozebraniu ściany.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.

Na tynki wewnętrzne należy wykonać gładź gipsową.

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonać gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonać po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykończyć poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzić do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem.

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne 
z normą PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej.

Należy po rozkuciu posadzki przeprowadzić naprawę posadzek z istniejących okładzin.

UWAGA! Podczas rozbiórki ścian działowych należy zachować odpowiednią ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń mienia wojskowego.

- Wykonanie boksów z ażurowych ze ścianek systemowych

Przed montażem boksów należy dokonać pomiarów z natury oraz wypoziomowania posadzki.

Boksy magazynowe ze ścianek działowych o wymiarach;

- Boks magazynowy ażurowy montowany do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły)

dł. 1,3 m x szer. 2,0 m  i wysokości  2,5 m) – wymagane sufit wzmocniony z możliwością wieszania sprzętu, oraz z jednej strony półki do postawienia sprzętu, ścianki stykają się z sobą  bokami – szt. 5.

- Boks magazynowy ażurowy montowany do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły)

dł. 2,5 m x  szer.2,0 m  i wysokości  2,5 m) – wymagane sufit wzmocniony z możliwością wieszania sprzętu, oraz z jednej strony półki do postawienia sprzętu  – szt. 2.

- Boks magazynowy ażurowy montowany do podłoża (posadzka betonowa i ściany z cegły)

dł. 2,0 m x szer. 3,0 m  i wysokości  2,5 m) – wymagane sufit wzmocniony z możliwością wieszania sprzętu, oraz z jednej strony półki do postawienia sprzętu, ścianki stykają się z sobą  bokami  – szt. 1.

Wymagane 2 półki wzmocnione oraz drążek na zawieszenie ekwipunku, pianki do nurkowania.

Szerokość wejścia  do poszczególnych Boksów - 1,0 m wraz z zamkami certyfikowanymi klasy C.

Wymaga się drzwi do boksów o szerokości ok. 900 ÷ 1000 mm, wyposażone nie mniej niż trzy zawiasy funkcyjne, klamkę oraz zamknięcie, zamek na klucz (wkładka certyfikowana typu C z kompletem 
3 kluczy, zamek nawierzchniowy oraz samozamykacz, stopka do blokowania. Wymagane wyposażenie do każdego boksu w zakresie; montażu drążka oraz półek – wzmocnienie konstrukcji.

Boksy - ścianki modułowe ażurowe wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wzmocnionego konstrukcyjnie. Ramy ścianki uzupełnione siatką stalową. Profil kotwiony do posadzki oraz do ścian na kotwy. Ścianki stojące na stopach umożliwiające swobodny odpływ wody z suszących się urządzeń. Konstrukcja ścian i sufitów boksów  wykonana z profili aluminiowych o wymiarach nie mniejszych niż 60x30 w wersji podstawowej lub o większym wymiarze dostosowanym do wymagań sztywności konstrukcji. Ścianki lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut stalowy ∅3mm malowana lakierem poliestrowym wg palety RAL.

W związku z tym, że montaż boksów będzie odbywał się na istniejącym podłożu, należy przewidzieć wypoziomowanie płaszczyzny poziomej posadzki.

Wykonanie uziemienia boksów metalowych;

- Wykonanie instalacji uziemiającej od szyny GSU do nowo zainstalowanej szyny uziemień zlokalizowanej przy ściankach działowych kablem LGY 1x16mm2.

- Wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych przęseł kablem LGY1x10mm2

- Zabezpieczenie połączeń śrubowych przed korozja np.; wazeliną techniczną bezkwasową.

- Pomiary.

- Wykonanie barierki ochronnej z ażurowych ścianek systemowych

Przed montażem barierki należy dokonać pomiarów z natury oraz wypoziomowania podłoża.

Barierka ochronna – wykonana z elementów modułowych ażurowych wykonanych z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wzmocnionego konstrukcyjnie. Ramy barierki uzupełnione siatką stalową. Profil montowany do posadzki na wysokości 3,2 m oraz do ścian odkosem na kotwy. Barierki stojące na stopach. Konstrukcja barierek  wykonana z profili aluminiowych o wymiarach nie mniejszych niż 60x30 w wersji podstawowej lub o większym wymiarze dostosowanym do wymagań sztywności konstrukcji. Barierki lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut stalowy ∅3mm malowana lakierem poliestrowym wg palety RAL.

W związku z tym, że montaż barierek będzie odbywał się na istniejącym podłożu, należy przewidzieć wypoziomowanie płaszczyzny poziomej posadzki zaprawa.

W barierkach należy przewidzieć dwa wejścia zamykane; 1 na szerokość 1.65 m oraz drugi na szerokość 2.0 m. zamykane na zamki.

Wykonanie uziemienia boksów metalowych;

- Wykonanie instalacji uziemiającej od szyny GSU do nowo zainstalowanej szyny uziemień zlokalizowanej przy ściankach działowych kablem LGY 1x16mm2.

- Wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych przęseł kablem LGY1x10mm2

- Zabezpieczenie połączeń śrubowych przed korozja np.; wazeliną techniczną bezkwasową.

- Pomiary.

- Wykonanie montażu schodów jezdnych/mobilnych z możliwością zakotwienia do podłoża

Przed zleceniem produkcji schodów należy dokonać pomiarów z natury oraz wypoziomowania podłoża.

Wykonanie Schodów mobilnych dostępowych;

Informacje ogólne;

Typ: Schody mobilne dostępowe

Przeznaczenie: Bezpieczny dostęp do pracy na wysokości w obiektach magazynowych i technicznych

Zastosowanie: Prace serwisowe oraz dostępowe do wyższych kondygnacji w hali na wysokości zgodnie  z normami i przepisami;

Produkt winien spełniać wymagania następujących norm i aktów prawnych:

- Normy europejskie

EN 131;

– Drabiny, podesty jezdne;

– Wymagania, badania, oznakowanie.

EN ISO 14122-3;

– Bezpieczeństwo maszyn;

– stałe środki dostępu do maszyn;

– Część 3: Schody, drabiny schodowe i balustrady.

EN ISO 1461;

– Powłoki cynkowe nanoszone ogniowo na wyroby stalowe i żeliwne;

– Wymagania i metody badań.

- Przepisy krajowe (BHP).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 t.j.). Prace na wysokości – §106.

Podest roboczy winien spełniać wymagania dotyczące zabezpieczenia pracy na wysokości, w tym;

powierzchnie robocze usytuowane na wysokości powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub posadzki zabezpieczone w balustrady ochronne składające się z:

- poręczy ochronnej na wysokości min. 1,1 m,

- krawężnika o wysokości min. 0,15 m,

- poprzeczki pośredniej umieszczonej w połowie wysokości lub wypełnienia uniemożliwiającego   wypadnięcie osób przez barierki,

- barierki w pełni użebrowanej, zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo użytkowników,

Zgodność z powyższymi normami i przepisami potwierdzona jest deklaracjami zgodności.

Parametry techniczne;

- Ilość stopni nie mniej niż: 12 + podest.

- Wysokość robocza: 3200 mm.

- Wysokość całkowita konstrukcji: 4300 mm.

- Wymiar wózka (podstawy) ok. : 3100 × 1450 mm.

- Wymiar podestu roboczego: 1400 × 700 mm.

- Wymiar stopnia: 1400 × 200 mm.

- Dopuszczalne obciążenie do: 500 kg.

Konstrukcja;

Stabilna, bezpieczna konstrukcja wykonana z profili stalowych,

Stopnie oraz podest wykonane z kraty WEMA, cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461, 
co powinno zapewnić:

- wysoką odporność na ścieranie,

- trwałą ochronę antykorozyjną.

Podest roboczy powinien zapewnić swobodne wejście oraz wysoki poziom bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości.

Mobilność i stabilność;

- Koła: gumowe, łożyskowane,

- Nośność jednego koła nie mniej niż: 125 kg,

- Liczba kół nie mniej niż: 6 szt.

- Zastosowanie co najmniej 6 lub więcej kół winno zwiększyć stabilność konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania i przemieszczania.

Drabinę należy wyposażyć w dodatkowe nogi podporowe stabilizujące podest.

Schody winny być wyposażone w dodatkowe podpory, montowane w strefie wejścia na schody (posadzka oraz ściana), które zwiększą stabilność konstrukcji podczas wchodzenia i schodzenia.

Wykończenie;

- Konstrukcja lakierowana proszkowo,

- Kolor: z palety RAL, uzgodniony z użytkownikiem po zatwierdzeniu projektu.

Oznakowanie i bezpieczeństwo;

Podest wyposażony w tabliczki znamionowe zawierające:

- potwierdzenie spełnienia norm i przepisów,

- datę produkcji,

- dane producenta,

- oznaczenie wyrobu.

Komplet piktogramów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP.

Gwarancja;

Udzielenie gwarancji nie mniej niż 24 miesiące oraz nie mniej niż 60 miesięcy rękojmi.

Dokumentacja techniczna;

Produkt winien posiadać pełną dokumentację techniczną i być przedstawiony/przedłożony przed produkcją do zaakceptowania Zamawiającemu, Dokumentacja winna obejmować:

- rysunki techniczne 2D (rysunki płaskie),

- modele 3D w popularnych formatach:

- STEP (.stp / .step),

- IGES (.igs / .iges),

- DXF,

- DWG.

- Pozostałe wymagania robót budowlanych

Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699) oraz Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021r., poz. 2151).

Elementy metalowe i złom stalowy uzyskany z demontażu w trakcie prowadzonych prac Wykonawca usunie i wywiezie na własny koszt.

Wszystkie odpady, gruz budowlany, odpady plastikowe oraz niebezpieczne w trakcie prowadzonych prac Wykonawca usunie i wywiezie na własny koszt.

Podczas robót demontażowych, rozbiórkowych oraz po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca usunie z budynku gruz, złom i będzie składował gruz i złom w kontenerach.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac, robót budowlanych usunie z terenu budowy kontenery 
z odpadami i zutylizuje na własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za transport odpadów budowlanych do miejsca utylizacji 
na własny koszt.

- Ww. roboty nie mogą powodować utrudnień w użytkowaniu budynku, prowadzone będą 
w  godz. 7.30-15.30. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi harmonogram robót inspektorowi nadzoru.

- W harmonogramie robót winien być ujęty zakres robót z podziałem na koszty oraz wykazane roboczogodziny na poszczególne dni terminu wykonania. Druk harmonogramu dołączono jako załącznik do umowy.

- Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z wiedza techniczną, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

- Nadzór nad pracami z ramienia Wykonawcy winna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej branży i być obecna w dniu wprowadzenia na budowę oraz 
w stałym kontakcie z Inspektorem Nadzoru podczas realizacji Umowy. Wykonawca wskaże wykaz pobytów kierownika/ów z każdej branży na terenie budowy. Druk wykazu dołączono jako załącznik do umowy.

- Wykonywany remont budynku będzie wykonywany przy czynnej pracy budynku nr 53.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Zaplecze budowy Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Teren jednostki wojskowej jest strzeżony przez firmę ochroniarską. Wykonawca w formie pisemnej przed przekazaniem terenu budowy prześle do zatwierdzenie Zamawiającemu „Wykaz osób i pojazdów związanych z realizacją umowy”.

- Woda i energia elektryczna

Wodę i energię elektryczną niezbędną do wykonania robót budowlanych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie lub na swój koszt. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań poboru jeśli będzie korzystał z podlicznika, ryczałtu.

- Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca stawi się na terenie budowy z kierownikami budowy branżowymi/kierownikami robót branżowymi.

Wykonawca podczas przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu dokumenty;

- Mapa geodezyjna terenu budowy; -  nie dotyczy;

- Harmonogram robót  - wzór druku, załącznik do umowy;

- Wykaz nadzorów kierowników robót z każdej branży  - wzór druku, załącznik do umowy;

- Plan BIOZ; -  nie dotyczy;

- Harmonogram pobytów kierownika budowy/kierownika robót każda branża;

- Protokół  montażu rusztowań.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót budowlanych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót protokołem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać urządzenia zabezpieczające teren budowy 
na własny koszt w tym;

- Ogrodzenia;

- Zabezpieczenia wykopów;

- Poręcze;

- Oświetlenie;

- Sygnały;

- Znaki i tablice ostrzegawcze  oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu budowy od przekazania terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego potwierdzającego protokołem.

- Wszelkie uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.

Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony koszt 
w cenę umowną.

- Zabezpieczenie terenu w warunki socjalne pracowników Wykonawcy;

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia brygady budowlanej (pracowników Wykonawcy) w warunki socjalne nie podlegające odrębnej zapłacie oraz przyjmuje się, że koszt jest wliczony w cenę umowną w tym;

- WC (TOI TOI),

- kontener socjalny dla pracowników budowlanych,

- Wykonawca powinien teren budowy wyposażyć w przenośną apteczkę. Na terenie budowy winien być urządzony punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie szkolenia stanowiskowe z zakresu przepisów BHP oraz ppoż. 
we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca wyposaży pracowników w środki ochrony osobistej w tym;

- Rękawice ochronne;

- Okulary ochronne;

- Buty;

- Ubranie robocze;

- Kaski;

- Sprzęt do ochrony przed upadkiem (szelki ochronne);

- Maski;

- Oraz inne niezbędne środki ochrony osobistej do realizacji robót budowlanych, we własnym zakresie oraz na swój koszt.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów wewnętrznych dla danej jednostki wojskowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich wraz z opisem 
karty charakterystyki materiału na miejscu składowania.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót budowlanych lub innych czynności spowodowanych przez pracowników Wykonawcy.

# 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe;

- Składowanie materiałów budowlanych;

- Wbudowanie materiałów budowlanych;

zabezpieczenie materiałów budowlanych w okresie trwania robót budowlanych, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót.

Zastosowane materiały do wykonania robót budowlanych powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym odpowiednio certyfikatami, deklaracjami zgodności i aprobatami technicznymi, o których mowa w art. 10 ustawy zgodnie z Prawem Budowlanym. Zastosowanie materiałów budowlanych winno umożliwić prawidłowe wykonanie robót budowlanych spełniając wymagania podstawowych określeń w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane.

Materiały zastosowane do wykonania ww. robót powinny odpowiadać Normom Krajowym lub Europejskim dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 
i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty. Wszystkie zastosowane materiały/wyroby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte (wywiezione) z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonych materiałów do wbudowania.

Materiały powinny być transportowane i przechowywane w sposób niezmniejszający ich wartości 
i właściwości użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca zabezpieczy niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji robót budowlanych 
we własnym zakresie i na swój koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Rusztowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne do robót budowlanych, montażowych dostosowane będzie 
do potrzeb i wysokości pomieszczeń oraz budynku.

Rusztowania winny posiadać odpowiedni certyfikat. montaż rusztowań odbywać się będzie przez uprawnioną do tej czynności osobę. Wykonawca po ustawieniu rusztowania przedstawi protokół 
z montażu rusztowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego Wykonawca stosować będzie sprawne środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, zniszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren wykonywanych robót na obiekcie.

- Wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczonych materiałów i wyrobów, składowanie 
i wbudowanie oraz za jakość robót i stosowanych urządzeń. Dostarczone wyroby i materiały będą przedmiotem kontroli odnośnie rodzaju i jakości w stosunku do wystawionych na nie dokumentów odniesienia. Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem obiektu 
w zakresie terminu rozpoczęcia robót, harmonogramu robót, ilości i numerów samochodów i innego sprzętu wjeżdżającego na teren kompleksu wojskowego oraz wykazu imiennego osób realizujących umowny zakres robót. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego terenu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych.

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ.

Kierowanie oraz nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy prowadzić będą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót budowlanych. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w trakcie robót Wykonawca w sposób zasadniczy odstępuje od warunków umowy (np. stosuje niezgodne z umową materiały, narusza warunki BHP, itp.) lub w inny sposób narusza ważny interes Inwestora, inspektor nadzoru sporządza na powyższą okoliczność notatkę służbową.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić dokładnie wymiary na miejscu budowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót oraz pełny przedmiot 
i zakres robót jest przedstawiony w przedmiarze robót. Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w przedmiarze rozwiązania techniczne z zachowaniem parametrów technicznych.

- Wymagania prowadzenia robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności, umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie elementów podlegających rozbiórce 
i otaczających elementów budynku oraz należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni 
z zakresem i kolejnością prac. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, 
a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, które będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, robót 
i stosowanych urządzeń oraz sposób ich składowania i wbudowania. Wszystkie badania 
i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. Dostarczone wyroby i materiały na plac budowy będą przedmiotem kontroli odnośnie rodzaju i jakości w stosunku do wystawionych 
na nie dokumentów odniesienia. Wykonane roboty budowlane będą doraźnie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w miarę postępu robót.

- Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z przedmiarem wchodzącym w skład umowy, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

- Odbiór robót

Przy odbiorze mają zastosowanie warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
i instalacyjnych oraz instrukcje montażowe producentów, zalecenia w zakresie ochrony fizycznej 
i technicznej obiektów wojskowych.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiory częściowe;

- Odbiór końcowy robót;

- Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru te roboty nie później niż 7 dni przed odbiorem. Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrywania na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów.

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru przedmiotowe roboty.

Odbiór końcowy robót – będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami Umowy po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego – Komendę Portu Wojennego Gdynia - Infrastruktura. Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania zakresu robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, wartości i terminu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z przedmiarem robót i STWiOR. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych etapach nieznacznie odbiega od STWiOR, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wielkość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń;

- Wyniki prób ciśnieniowych zgodne z normami i przepisami;

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

W przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych inspektor nadzoru sporządza na piśmie wykaz brakujących dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakujących dokumentów najpóźniej do dnia odbioru.

- Przesunięcie terminu odbioru z ww. powodu jest traktowane, jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, pod rygorem naliczania kar umownych.

- Inspektor nadzoru, zgodnie z umową wyznaczy termin komisyjnego odbioru końcowego robót.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom I - Budownictwo ogólne: Rozdział 25 – Podłogi i posadzki. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe", wydanie ITB – 2003 r. Zalecane normy: PN-EN 13318 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

- Podstawą do zapłaty za wykonane prace będzie sporządzony komisyjny protokół odbioru robót bez uwag.

Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru ostatecznego bez uwag, Wykonawca może wystawić fakturę.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

- Forma wynagrodzenia

Rozliczenie ryczałtowe na podstawie wcześniej uzgodnionego harmonogramu 
rzeczowo - finansowego.

- Dokumenty odniesienia

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

normy, aprobaty, deklaracje zgodności;

ustalenia techniczne zawarte w trakcie trwania robót;

Prawo budowlane i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych /WTWiORB-M/.

Niewymienienie tytułów jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Sporządzili:

B. Burcan – Inspektor TUN – branża budowlana

……………………………………………………….

R. Gurgul – Inspektor TUN – branża elektryczna

………………………………………………………..

………………………….………

Kierownik STUN