| KOSZTORYS POMOCNICZY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3263D w miejscowości Romanowo na długości 0,515 km [powódź - wrzesień 2024 r.] (537m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. zł. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0,537 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie miejsca robót na czas robót z zatwierdzeniem. | kpl | 1,000 |  |  |
| 3 | D-01.03.02 | Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm z pozostawieniem pod recykling. | m² | 2 272,000 |  |  |
| 4 | D-01.03.02 | Rozebranie części muru oporowego i okładzinowego z kamienia łamanego w celu przygotowania pod budowę i rozbudowę muru. 7x1,2x0,5 | m3 | 4,200 |  |  |
| 5 | D-01.03.02 | Rozebranie płyt betonowych 4x0,2x2x3 | m3 | 4,800 |  |  |
| 6 | D-01.03.02 | Rozebranie zniszczonej części przepustu żelbetowego pod skrzyżowaniem | m3 | 12,400 |  |  |
| 7 | D-01.03.02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych śr. 50 i 60 cm | m | 13,000 |  |  |
| 8 | D-01.03.02 | Rozebranie pręczy stalowych ochronnych | m | 9,000 |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | Karczowanie krzaków | ha | 0,150 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| II | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 10 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 10 km. W miejsce uzyskane przez Wykonawcę. przepusty śr. 60 cm (8+5)x1,5x1 = 19,5 m3 wykopy pod przepust żelbetowy pod skrzyżowaniem i mur V=10x8x2+1,5x0,5x10 =167,5 m³ koryta pod zjazdy i mijankę V = 108x0,3 = 32,4 m³ Razem V=19,5+167,5+32,4 =219,4 m³ | m³ | 219,400 |  |  |
| 11 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą zasypki przekopów instalacyjnych: przekopy po przepustach i murach V= 10x0,3+80x0,5+10x0,3=46 m³ | m³ | 46,000 |  |  |
| 12 | D-06.03.02 | Ścinanie poboczy przy grubości warstwy do 20 cm 573x2x1 | m2 | 1 146,000 |  |  |
| 13 | D-06.04.01 | Czyszczenie rowów z namułu przy grubości namułu do 20 cm. 128+215+33 = 376 m | m | 376,000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| III | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 14 | D-03.02.02 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem 8+5 = 13 m PRZEPUSTY POD DROGĄ | m | 13,000 |  |  |
| 15 | D-03.02.02 | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z betonu C25/30 lub murów z kamienia na zaprawie cementowej 3x1,5 = 4,5 m3 | m3 | 4,500 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| IV | D-04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdy F=28+16=44 m2 | m² | 44,000 |  |  |
| 17 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 50 cm w gruncie kat. II –IV mijanka F=64 m2 | m² | 64,000 |  |  |
| 18 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa mijanka F=64 m2 | m² | 64,000 |  |  |
| 19 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy po frezowaniu wraz z niezbędnym uzupełnieniem kruszywem wykonane mechanicznie - jezdnia F=2157+573x2x0,1 = 2272 m2 | m² | 2 272,000 |  |  |
| 20 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna gr. 5 cm (doziarnienie podbudowy po frezowaniu na całej powierzchni recyklingu : jak wyżej 2272 m2 | m2 | 2 272,000 |  |  |
| 21 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod mijankę, zjazdy i POBOCZA F=64+28+16+573x2x0,75 = 967,5 m2 | m² | 967,500 |  |  |
| 22 | D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE IN SITU - metodą głębokiego recyklingu na zimno (bez kosztów doziarnienia). Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. Konstrukcja dla KR-2. na całej powierzchni recyklingu : 2272+573X2X0,5 = 2845 m2. UWAGA! OFERENT JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA ODPOWIEDNICH BADAŃ I PRZYGOTOWANIA RECEPTURY MIESZANKI ORAZ PRZEDSTAWIENIA JEJ DO ZATWIERDZENIA INSPEKTOROWI NADZORU. | m2 | 2 845,000 |  |  |
| 23 | D-04.04.02 | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m² - jezdnia , zjazdy mijanki pod w-wę wiążąca 2272+28+16+64 | m² | 2 380,000 |  |  |
| 24 | D-04.04.02 | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m² - jezdnia, zjazdy mijanki pod w-wę ścieralną 2157+28+16+64 | m² | 2 265,000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| V | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 25 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) jezdnia, zjazdy i mijanka F =2380 m2 | m² | 2 380,000 |  |  |
| 26 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy, mijanka F = 2265 m2 | m² | 2 265,000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| VI | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 27 | D-07.02.01 | Wykonanie bariero-poręczy ochronnych stalowych (np. bariera stalowa z przedłużonym słupkiem i pochwytem z rur typu R1), słupki co 200 cm + 4 zakończenia barier L= 12+26 m | m | 38,000 |  |  |
| 28 | D-07.01.02 | Przestawienie znaków pionowych znaki 3 szt. nowe słupki rury stalowe 2 szt. Ø60 mm | szt. | 3,000 |  |  |
| 29 | D-07.02.01 | Remont i malowanie poręczy na moście 2x8m | m | 16,000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| VII | D-10.00.00. | ROBOTY INNE |  |  |  |  |
| 30 | D-10.01.01 | Remont istniejącego muru - spoinowanie i lokalne uzupełnianie kamieni 30 m2 | m² | 30,000 |  |  |
| 31 | D-10.01.01 | Budowa nowego muru z kamienia: dobudowa i remont w ciągu istniejącego muru - 10x0,5x1,1 + ława fundamentowa 2x0,6x0,5x10 Razem 11,5 m3; | m3 | 11,500 |  |  |
| 32 | M– 13.01.01 M – 13.01.03 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM | Konstrukcja żelbetowa monolityczna w deskowaniu tradycyjnym (ławy fundamentowe i mury ramy) beton C 25/30 = 16,8 m3. ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PRZEPUSTU POD SKRZYŻOWANIEM ZAPROJEKTOWANA JEST JAKO ŻELBETOWA RAMA, W CELU POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU, KTÓRE SĄ W DOBRYM STANIE. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE WYMIARY ISTNIEJĄEGO, USZKODZONEGO PRZEPUSTU SĄ RÓŻNE NA WLOCIE I WYLOCIE ORAZ NIE DOKONANO ODKRYWEK W CELU STWIERDZENIA DOKŁADNEGO PRZEBIEGU USZKODZONEGO URZĄDZENIA, PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY CAŁKOWICIE ODŁONIĆ ISTNIEJĄCY PRZEPUST I WYKONAĆ JEGO NAPRAWĘ POPRZEZ POŁĄCZENIE CIĄGOŚCI RAMĄ ŻELBETOWĄ. | m3 | 16,800 |  |  |
| 33 |  | Wykonanie i montaż szalunków | m2 | 107,000 |  |  |
| 34 |  | Wykonanie i montaż zbrojenia | t | 2,016 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| Razem wartość robót [netto] |  |  |  |  |  |  |
| podatek Vat [23%] |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [brutto] |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy