Zamówienie uzupełniające przewidywane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym i zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą, w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o udzieleniu zamówienia

Zamawiający w ramach zakresu uzupełniającego planuje wymienić w przedmiotowym budynku UMiG w Nakle nad Notecią pozostałe, istniejące, dotychczas niewymienione, drewniane okna o konstrukcji skrzynkowej w ilości 17 szt.

Przeznaczone do wymiany okna znajdują się;

6 okien w piwnicy, 1 okno na klatce schodowej, 1 okno w toalecie na piętrze, 3 okna na poddaszu w pokoju Wydziału Organizacyjnego, 2 okna na poddaszu w pokoju informatyków, 3 okna na poddaszu w pomieszczeniu Biura Rady Miejskiej, 1 okno na poddaszu w pokoju kadr.

Zakres prac uzupełniających przewiduje wymianę okien na okna z profili pcv, w kolorze białym, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, spełniające aktualne wymagania wypełnione zestawem trzyszybowym.

Zadanie obejmuje również wymianę istniejących parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu w kolorze białym wraz z obróbkami i malowaniem w obrębie ościeży.

Ceglane parapety zewnętrzne pozostają bez zmian.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

1) dokonanie pomiarów przed zamówieniem stolarki okiennej,

2) zabezpieczenie pomieszczenia przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,

3) demontaż istniejącej stolarki, zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić elewacji z cegły licowej, demontaż istniejących parapetów wewnętrznych,

4) montaż okien o podziale i kształcie zgodnym z istniejącym (odtworzenie podziału skrzydeł, zachowanie łuków itp.),

5) uszczelnienie styku okna z węgarkiem z cegły licowanej, spoinowanej,

6) montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu,

7) obróbka i uzupełnienie uszkodzonych ościeży okiennych (naprawa tynków, gładzi gipsowych, malowanie),

8) posprzątanie po wykonywanych pracach, wywóz, utylizacja odpadów i zdemontowanych elementów.

Do zamówienia uzupełniającego zastosowanie mają wymagania określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz postanowienia wynikające z Projektu budowlanego dla zamówienia podstawowego.

Szczegółowe dane techniczne zawarte zostały z przedmiarze robót uzupełniających.