Załącznik nr 4 do SWZ

Parametry konstrukcyjne oraz wyposażenie samochodu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane parametry | Potwierdzenie, że oferowany samochód spełnia wymagane parametry. Należy wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DANE OGÓLNE |  |  |
|  | Rok produkcji | samochód fabrycznie nowy, niepochodzący z ekspozycji, który nie był używany do jazd testowych, rok produkcji 2026 |  |
|  | Rodzaj pojazdu | 100% elektryczny, 3-osobowy (liczba ta musi wynikać z homologacji), 4-drzwiowy, |  |
|  | Rodzaj nadwozia | furgonetka |  |
|  | Kolor nadwozia | jasny szary metalizowany |  |
|  | Kolor wnętrza | ciemny |  |
|  | Dopuszczalna ładowność | do 700 kg |  |
|  | Rozstaw osi | Nie mniejszy niż 3100 mm |  |
|  | Wysokość całkowita pojazdu | 1855 mm +/- 2% |  |
|  | Długość całkowita pojazdu | 4910 mm +/- 2% |  |
|  | Szerokość całkowita pojazdu | 1860 mm +/- 2% |  |
|  | Objętość ładunkowa (m3/dm3) | 4 - 4,5 |  |
| II | SILNIK |  |  |
|  | Typ | elektryczny |  |
|  | Pojemność akumulatora | od 45 kWh |  |
|  | Moc maksymalna silnika | 90 kW |  |
|  | Norma emisji spalin | Nie dotyczy |  |
| III | SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |
|  | Skrzynia biegów i układ napędowy | Reduktor - automatyczna skrzynia biegów tylko z jednym biegiem |  |
|  |  | Typ napędu: FWD |  |
| IV | OGUMIENIE |  |  |
|  |  | Opony całoroczne rozmiar 195/65 R16 |  |
|  |  | Koło zapasowe |  |
| V | ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |  |
|  | Wnętrze | fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową |  |
|  |  | podgrzewany fotel kierowcy |  |
|  |  | dwumiejscowa ławka pasażerska |  |
|  |  | podgrzewana szyba przednia |  |
|  |  | uchwyt na telefon |  |
|  |  | klimatyzacja |  |
|  |  | półka nad przednią szybą |  |
|  |  | schowek podsufitowy |  |
|  |  | światła halogenowe |  |
|  |  | radio cyfrowe (DAB) |  |
|  |  | dywaniki podłogowe |  |
|  | Elementy zewnętrzne | kabel ładowania do gniazdka 230V (tryb 2) |  |
|  |  | ładowarka pokładowa 22kW |  |
|  |  | kabel ładowania do Wallboxa/stacji AC(tryb 3) |  |
|  |  | lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane i składane |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa | tylne drzwi nieprzeszklone otwierane pod kątem 180o |  |
|  |  | pełna ścianka działowa |  |
|  |  | przesuwne drzwi prawe nieprzeszklone |  |
|  |  | ścianka nieprzeszklona po lewej stronie |  |
|  | Bezpieczeństwo i technologia | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
|  |  | funkcja odłączenia poduszki powietrznej pasażera |  |
|  |  | czujnik światła i deszczu |  |
|  |  | poduszki powietrzne boczne i kurtynowe |  |
|  |  | system aktywnego hamowania awaryjnego |  |
|  |  | system utrzymania w pasie ruchu |  |
|  |  | System wezwania pomocy w razie wypadku |  |
|  |  | światła do jazdy dziennej LED |  |
|  |  | kierunkowskazy LED |  |
|  |  | przystosowanie pod montaż galeryjki dachowej |  |
|  |  | automatyczne światła drogowe |  |
|  |  | elektryczny hamulec postojowy |  |
|  |  | kamera cofania |  |
|  |  | czujniki parkowania przód/tył/bok |  |
|  |  | aktywny system kontroli martwego pola |  |
|  |  | funkcja selektywnego otwierania/zamykania) |  |
|  | Centralny zamek | Tak |  |
|  | Gaśnica | 1 szt. |  |
|  | Apteczka | 1 szt. |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |  |
|  | Zestaw podręcznych narzędzi | Tak |  |
|  | Klucze do pojazdu | Minimum dwa komplety do pojazdu i osobnych lub wbudowanych w kluczyk pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamku |  |
| VI | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna | Nie mniej niż 36 miesięcy |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą | Nie mniej niż 36 miesięcy |  |
|  | Gwarancja na akumulator trakcyjny | Nie mniej niż 60 miesięcy lub 150 000 km |  |
|  | Gwarancja na akumulator do zasilania małych urządzeń | Nie mniej niż 24 miesiące |  |
| VII | PRZEGLĄDY |  |  |
|  | Pakiet przeglądów | 5 letni serwis |  |
| VIII | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Świadectwo homologacji | Odbiór wraz z samochodem |  |
|  | Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, karta gwarancyjna | Odbiór wraz z samochodem |  |
| IX | TERMIN REALIZACJI I SPOSÓB DOSTAWY |  |  |
|  | Termin realizacji: | ------------------------------------------------- | do …. * tygodni od dnia zawarcia umowy |
|  | Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego | ---------------------------------------------------- |  |

Oferowana marka i model samochodu*:

…………………………………………………………

*należy wpisać

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym