Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10-719 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dokumentacja projektowa dla zadania:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. M.Oczapowskiego 9” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- Opis przedmiotu zamówienia.

# Przedmiot zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji inwestycji) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. M.Oczapowskiego 9.

    - Dokumentację    należy    wykonać    w    fazie    projektu:    koncepcyjnego,    budowlanego    i technicznego. Należy uwzględnić koszty projektu technicznego, które trzeba zaktualizować po wprowadzeniu zmian na etapie Wykonawstwa.

    - W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę, oraz w trakcie postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót na podstawie opracowanej dokumentacji.

    - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności art. 99-103 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, wymaganiom technicznym niezbędnym do udzielenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i złożenia oferty na zamówienie dla wykonania w/w zadania w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

# Program zadania

  - Program zadania obejmuje kompleksowy remont istniejącego budynku Domu Studenckiego nr 3 (dalej DS. 3) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasadniczym celem projektu jest przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich, przepisów  p.poż oraz dostosowania obiektu do zakwaterowania osób niepełnosprawnych.

# Stan istniejący:

    - Dane ogólne:

Budynek DS 3 pełni funkcję domu studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada 5- kondygnacji nadziemnych ( parter, I- piętro, II- piętro, III-piętro, IV pietro). Na kondygnacji  parteru znajdują się pomieszczenia administracyjno- techniczne oraz strefa wejściowa do budynku, hol wejściowy ogólnodostępny, oraz pokoje studenckie z sanitariatami, na pozostałych kondygnacjach mieszczą się pokoje studentów, kuchnie. Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., instalację elektryczną, teletechniczną, wentylację grawitacyjną.

Na terenie znajdują się chodniki.

W budynku znajduje się lokal usługowy, który jest wyłączony z zakresu opracowania.

W budynku znajduje się żłobek, który po remoncie zostaje w tym samym miejscu ale należy go dostosować do obowiązujących przepisów.

    - Dane charakterystyczne:

Powierzchnia działki nr 1/10  wynosi 473755 m2.

Powierzchnia zabudowy (Pz) 1100,00 m2

Powierzchnia użytkowa (Pu) 3208 m2

Kubatura - 11453,00m2

Ilość kondygnacji – 5

Ilość miejsc – 221 w pokojach 1- 2- 3 - osobowych

# Założenia ogólne.

Zamawiający oczekuje spełnienia niżej wymienionych założeń ogólnych:

- jako obiekt nowoczesny w swoich funkcjach, spełniający współczesne wymogi budynków użyteczności publicznej, bezpieczny pod kątem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- tak,  aby  zapewnić   optymalną   ekonomiczność   budowy  i   eksploatacji,   łatwość  obsługi i bezawaryjności przyjętych rozwiązań technicznych

- z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach,

- z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

Ogrzewanie przewidziane jest z sieci miejskiej.

Należy rozważyć zastosowanie nowoczesnych źródeł energii odnawialnej, po przeprowadzeniu analizy.

Wokół budynków należy przewidzieć tereny zielone.

Wejścia główne do budynku, wszystkich pokoi, pomieszczeń technicznych i pomieszczeń wspólnych winny być objęte kontrolą dostępu kompatybilne z istniejącą kontrolą w innych budynkach.( )

Centrala kontroli dostępu powinna być usytuowana w pomieszczeniu , którym można by było sprawnie kontrolować  system  itp.  Należy  zaprojektować  karty  kontroli  dostępu  i połączyć  z użytkowaniem energii elektrycznej w pokojach i   pomieszczeniach z wyłączeniem urządzeń wymagających stałego dopływu prądu (system hotelowy).

Wszystkie  pokoje  oraz   pomieszczenia   biurowe   powinny   być   wyposażone w instalacje  teletechniczne  (komputerowa  i  telefoniczna) Wi-Fi  i  gniazda  TV  z   anteną  zbiorczą z dostępem dostosowanym do potrzeb i uprawnień.

Zarówno portiernia jak i korytarze oraz wejście winno być objęte monitoringiem. W narożnikach budynku kamery w tym 2 obrotowe.

Budynek ma być wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu oraz kamery  zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Wszystkie pozostałe wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakty do ustaleń związanych z poszczególnymi branżami po zawarciu  umowy. Wszelkie wytyczne i uzgodnienia należy uzyskać na piśmie.

# Założenia ogólne dotyczące przebudowy  budynku DS. nr 3

W istniejącym budynku należy zaprojektować około 190 miejsc noclegowych w pokojach, rozmieszczonych na wszystkich kondygnacjach, w tym co najmniej trzy pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na parterze.

Pokoje powinny być grupowane w segmenty o układach 2×2, 2×1 oraz 1×1, w zależności od możliwości projektowych i dostępnej przestrzeni. Każdy segment powinien być wyposażony w łazienkę z prysznicem, umywalką z lustrem oraz w oddzielne WC. Segment składa się z dwóch pokoi jedno- lub dwuosobowych (również w układzie mieszanym), łazienki, WC oraz korytarza. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji pokoi jednoosobowych z własnym WC.

Na korytarzu każdego piętra należy przewidzieć co najmniej dwie kuchnie z przestrzenią do wspólnego spożywania posiłków, o powierzchni nie mniejszej niż 35 m² każda.

W miarę możliwości projektowych przestrzeń parteru może zostać przeznaczona na strefy wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców, pokoje do cichej nauki oraz część administracyjną, obejmującą pokój kierownika, portiernię, pokój socjalny dla personelu akademika, pralnię z doprowadzonymi mediami oraz pomieszczenia gospodarcze.

Stolarka okienna pcv w kolorze antracytowym, ślusarka drzwiowa antracyt w drzwiach EI elektrotrzymacze i drzwiowa do pokoi do wymiany.

Należy zaprojektować wyposażenie pokoju. Podstawowe wyposażenie winno zawierać: szafy na garderobę, tapczan, krzesła, biurka, stoliki, miejsce na zestaw do parzenia kawy/herbaty, mała lodówka podblatowa, półki na książki oraz 2 szafki wiszące,1 stół, 2 krzesła, rolety okienne wewnętrzne,  zlewozmywak.

W łazience powinna się znajdować: kabina prysznicowa , umywalka, lustro z półką, muszla ustepowa, półka, dwa wieszaki na ręczniki, uchwyt na papier toaletowy.

Na każdej kondygnacji przewidywane są małe pomieszczenia gospodarcze ze zlewem gospodarczym.

Posadzki w łazienkach, klatkach schodowych płytki ceramiczne,  w pomieszczeniach gospodarczych – panele winylowe, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych i socjalnych - panele winylowe w formacie deski podłogowej.

Należy maksymalnie dążyć do  grupowania przebiegu instalacji  wod.-kan. i  teletechnicznych   z wykorzystaniem istniejących przejść.

Projekt powinien również obejmować przystosowanie istniejącego budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Po remoncie  budynek musi spełniać standardy obowiązujące w tego typu obiektach oraz spełniać warunki zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny i odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

# Założenia szczegółowe do remontu istniejącego budynku

Należy zaprojektować następujące roboty:

- Roboty demontażowe i rozbiórkowe między innymi: częściowe skucie tynków, skucie całości posadzek, demontaż blachy na elewacji, balustrad, armatury, osprzętu, okładzin, wyburzenie części ścianek działowych itp.

- Wymiana posadzek wraz z wszystkimi warstwami do stropu. Podłogi należy odtworzyć jako

„pływające” z materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, beton klasy C25/30, siatki zbrojeniowe ze stali niskowęglowej, folie PE o gr. min. 0,2 mm, styropian akustyczny. W pomieszczeniach mokrych należy przewidzieć izolację przeciwwodną z płynnej folii. Warstwy wykończeniowe w zależności  od pomieszczenia.

- Wymiana  stolarki  okiennej.  Nowe  okna  PCV  ze  skrzydłami  rozwierano  –  uchylnymi   o współczynniku przewodności cieplnej zgodnej z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z nawietrzakami, klamkami z kluczykami na parterze i w piwnicy, parapety wewnętrzne z konglomeratu.

- Wymiana stolarki drzwiowej. Nowe drzwi do pomieszczeń mieszkalnych drewniane, okleinowe, z ościeżnicą stalową, o izolacyjności akustycznej, o wymaganej odporności

p. poż. Pozostałe drzwi wewnętrzne aluminiowo-szklane i stalowe, drzwi zewnętrzne aluminiowo-szklane.   Stolarka    przeznaczone    do    obiektów    użyteczności    publicznej  z wyposażeniem dostosowanym do wymagań i funkcji pomieszczeń. Drzwi ppoż na korytarzach i klatce schodowej w pozycji otwartej na samotrzymaczach podłączonych do centrali ppoż.

- Wymiana istniejących daszków nad wejściami, wykonanie nowych daszków nad nowo utworzonymi wejściami w spójnej stylistyce.

- Remont elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres termomodernizacji na podstawie opracowanego przez jednostkę projektową audytu

energetycznego, styropianem o odpowiedniej grubości w pełnym systemie elewacyjnym ( lekka-mokra). Wykończenie w tynku cienkowarstwowym mineralnym, malowanym farbą o wysokiej dyfuzyjności pary wodnej, odporności na czynniki biologiczne, samoczyszczącą, z efektem lotosu. Przed robotami należy przygotować istniejące podłoże, skuć stary, luźny tynk. Ponadto należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy powlekanej, izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych i ław oraz izolację termiczną styropianem ekstrudowanym przykrytym folią kubełkową. Kolorystyka elewacji musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem 2 warstw papy termozgrzewalnej wysokiej klasy,  dostosowanie  ocieplenia  do  parametrów  wynikających z opracowanego staraniem wykonawcy audytu energetycznego, wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń, naprawa i ocieplenie kominów, wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku, instalacji odgromowej z nowymi złączami kontrolnymi, zwodami instalacji piorunochronnej na dachu oraz przewodami odprowadzającymi z drutu stalowego ocynkowanego  prowadzonymi  w   rurkach  PCV  w  projektowanej   warstwie  styropianu,  z wyprowadzeniem   złączy   kontrolnych    przed    lico    elewacji    i rewizjami.

- Wykonanie obudowy przewodów instalacyjnych, w tym kanałów wentylacyjnych.

- Wykonanie okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniach łazienek,  itp.

- Wykonanie łatwo demontowalnych sufitów podwieszanych na korytarzach. Należy przeliczyć pod względem konstrukcyjnym możliwość prowadzenia instalacji przez istniejące podciągi na korytarzach.

- Wymianę tynków na cementowo-wapienne kat. III.

- Dwukrotne szpachlowane ścian i sufitów gładzią gipsową.

- Roboty malarskie zmywalnymi farbami wysokiej jakości.

- Wymiana balustrad na wykonane ze stali nierdzewnej, uzupełnienie balustrad doprowadzając do zgodności z przepisami.

- Wymiana	umeblowania	,opracowanie	należy   przygotować do osobnego postępowania przetargowego.

- Sprawdzenie i doprowadzenie do właściwej geometrii biegów schodowych.

- Budynek w całości musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku należy uwzględnić pomieszczenia magazynowe, pralnię (wyposażoną w 2 pralnice, 2 zlewozmywaki), 2 suszarnie oraz wszystkie pomieszczenia techniczne typu: serwerownia, pomieszczenie na systemy bezpieczeństwa DSO, SSP(jeżeli zaistnieje taka konieczność wynikająca z przepisów i norm), CCTV, wentylatorownie, węzeł cieplny itp.

Odnośnie rozmieszczenia systemów zabezpieczenia technicznego - kamery zewnętrzne - dwie szybkobrotowe - montaż na narożnikach budynku, 1 szt.

od strony parkingu na przeciwko pawilonu usługowego - xero, 1 szt. od strony Hali Technologicznej Mleczarstwa - główne wejście, kamery stałopozycyjne w ilości 6 szt.. Odnosząc się do budynku, kamery obejmujące korytarz, klatki schodowe, windę oraz wejście główne i okienko portierni/recepcji. System kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych (drzwi ewakuacyjne zabezpieczone - zamki zwalniają się przy uruchomieniu systemu oddymiania), pomieszczenia techniczne i serwerownia zabezpieczone poprzez system kontroli dostępu i SSWiN, centrala p-poż. połączona z SSWiN w celu wygenerowania sygnału I i II stopień do centrum monitoringu Straży UWM. Na drzwiach głównych i drzwiach przy portierni system hotelowy do wejścia do Domu Studenta.

Zastosowanie systemu hotelowego kompatybilnego z istniejącymi na UWM (proponuje Roger).

Przewidywana ilość miejsc w pokojach - to ok.190 miejsc dla studentów, w tym: 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W pokojach należy zaprojektować wyposażenie i konieczne instalacje. Podstawowe wyposażenie winno zawierać: szafy na garderobę, łóżko, krzesła, biurka, stoliki, półki na książki, oraz półki/szafki wiszące.

Na każdej kondygnacji należy przewidzieć małe pomieszczenie gospodarcze ze zlewem gospodarczym i kuchnie.

Na parterze przewidzieć salę telewizyjna wyposażoną w odpowiednią instalację.

# Ogólne	założenia	dotyczące	instalacji	sanitarnych	dla	budynku:

    - Instalacja wodno-kanalizacyjna:

      - przewody poziome instalacji wodnych wykonane z rur stalowych podwójnie ocynkowanych cienkościennych Inox,

      - piony oraz rozprowadzenie w posadzkach instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wykonane z rur wielowarstwowych PE-Xa/AL/PE z wkładką aluminiową stanowiącą warstwę antydyfuzyjną odporną na przenikanie tlenu lub z rur stalowych Inox

      - piony oraz rozprowadzenie w posadzkach, ścianach instalacji wody zimnej i ciepłej wykonane z rur z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa.

      - instalacja wody cyrkulacyjnej wyposażona w

      - wielofunkcyjne zawory termostatyczne wyposażone w termometr, złączki z odcięciem oraz moduł dezynfekcji, zawór termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Zawór powinien posiadać regulację termiczną  z zakresu: 55°C - 60°C (max. zakres regulacji 40°C - 65°C ) wraz z automatyczną dezynfekcją do 73 stC, możliwość wykonania nastawy temperatury, zabezpieczony przed nieuprawnioną manipulacją , możliwość odcięcia i równoważenia hydraulicznego instalacji.   
Części zaworu mające kontakt z czynnikiem wolne od mosiądzu.
W komplecie izolacja i termometr.rurociągi kanalizacji podposadzkowej zaprojektowane z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U, klasy S, SN-8 szereg SDR-34, rura lita,

      - wpusty podłogowe (z wyłączeniem pomieszczenia węzła cieplnego) zaprojektowane z polipropylenu, posiadające system ryglowania oraz suchy syfon,

      - w pomieszczeniach gospodarczych (jedno pomieszczenie na piętrze) zaprojektować komorę gospodarczą ścienną wykonaną ze stali kwasoodpornej o wymiarach nie mniejszych niż 520x490x240mm,

# Instalacja grzewcza:

Wg wytycznych sekcji ciepłownictwa

# Instalacja wentylacji grawitacyjnej:

      - zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej z regulacją obrotów silnika

    - Należy zaprojektować przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu odnawialnej źródeł energii tj. zastosowaniu kolektorów słonecznych, wspomaganych węzłem cieplnym zasilanym w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

    - Przyłącze wodociągowe i instalacje sanitarne wewnętrzne:

      - wymiana po  istniejącej  trasie  przyłącza   wodociągowego   w   zależności od Warunków Technicznych uzyskanych od Gestora.

      - wymiana istniejącego zestawu  wodomierzowego,  wyposażonego  w  elementy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego tj.: zasuwy miękkouszczelnione; zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA; zawór zwrotny motylkowy; filtr siatkowy; magnetyzer podłączonych do systemu teleinformatycznego.

      - wszystkie instalacje sanitarne tj. wodne, kanalizacyjne, grzewcze, hydrantowe należy wymienić na nowe,

      - wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej po istniejącej trasie przyłączy.

# Węzeł cieplny:

Należy przewidzieć wykonanie węzła cieplnego Wp – TPP-CO/CTw/CWU/Wz/Eel  . Węzeł włączyć do istniejącego TSNiS-UWM zgodnie z warunkami technicznymi Sekcji Ciepłownictwa WT 28/2025.

# Pokój mieszkalny:

      - każdy pokój wyposażony w sanitariat zawierający prysznic, WC oraz umywalkę.

      - każdy sanitariat wyposażony w indywidualne odcięcie ciepłej i zimnej wody oraz kpl. wodomierzy,

      - prysznic wykonany jako bezbrodzikowy, z wbudowanym w posadzkę wpustem podłogowym wyposażonym w zabezpieczenie antyzapachowe,

      - drzwi prysznicowe – drążek z zasłoną

      - bateria prysznicowa wraz z elementem podtynkowym, chromowana, rozetą ścienną, zakrytymi złączami śrubowymi; prysznic górny wyposażony w cztery rodzaje strumienia, system przeciw osadom wapiennym, przegub kulowy, regulowany kat nachylenia, gwint przyłącza z założoną uszczelką,

      - WC montowane na stelażach podtynkowych, wyposażonych w spłuczkę 6-9 l,

      - umywalka meblowa 55cm z otworem, z przelewem wraz z szafką meblową pod umywalkową.

# Pokój mieszkalny dla osoby niepełnosprawnej:

      - każdy pokój wyposażony w aneks kuchenny oraz sanitariat zaprojektowany w idei tzw.

„łazienki bez barier”.

      - sanitariat zawiera: prysznic, WC oraz umywalkę,

      - prysznic wykonany jako bezbrodzikowy, z wbudowanym w posadzkę wpustem podłogowym wyposażonym w zabezpieczenie antyzapachowe,

# Serwerownia:

- Zaprojektować 2 kpl. klimatyzatorów typu Split, pracujących w układzie naprzemiennym, dwustanowym, wyposażone w płytkę komunikacyjną oraz zegary czasowe wg załączonych Warunków Technicznych WT 28/2025, Klimatyzatory włączone do TSNiS - UWM.

# Ogólne założenia dotyczące instalacji elektrycznych dla budynku:

- 2.9.1 Budynki powinny być wyposażone w kompletne instalacje, w tym:

- rozdzielnia główna,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych 1- fazowych i 3-fazowych

- instalacja fotowoltaiczna zgodnie z załączonymi warunkami i koncepcją rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych z dostosowanie do przyszłej telemechaniki

- tablice rozdzielcze,

- WLZ od rozdzielni głównej,

- zasilające dla zainstalowanych urządzeń, w tym np. elementów układów wentylacyjnych,

- odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna (przewody wyrównawcze i uziemienia ochronne),

- Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),

- dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),

- kontroli dostępu (SKD)-rodzaj systemu konsultować z inwestorem – ROGER(Racs-5, VISIO EX),

- systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku (kamery CCTV) Hanwha Vision,

- systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - SATEL,

Systemy bezpieczeństwa pożarowego DSO i SSP będą wynikać z opracowanej ekspertyzy p.poż lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- zasilanie awaryjne dla urządzeń tego wymagających,

- instalacje sieci telefonicznej, komputerowej, Wi-Fi

- Wymiana złącza kablowego oraz wymiana przyłącza elektroenergetycznego [Stacja J-1]

- Należy zaprojektować nową Rozdzielnicę Główną z wyłącznikiem p.poż. Nową Rozdzielnicę Główną wyposażyć w sygnalizację zaniku zasilania dla poszczególnych faz.

- Należy zaprojektować nowe tablice rozdzielcze budynku, które powinny mieć rezerwę i być wyposażone w serwisowe gniazdo zasilające.

- Wszystkie pokoje studenckie i pomieszczenia biurowe powinny posiadać

      - oświetlenie centralne (sufitowe) i ścienne (kinkiety),

      - gniazda wtykowe dla podłączenia; czajnika i lodówki,

      - instalacje teletechniczne, informatyczne, telefoniczną,

      - instalację TV kablowej z anteną zbiorczą z dostępem dla osób uprawnionych.

- W łazienkach zaprojektować oświetlenie górne oraz kinkiety i instalacje gniazd wtykowych 230V.

- W wyznaczonych pomieszczeniach i na korytarzach zaprojektować oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne oraz gniazda wtykowe dla potrzeb utrzymywania czystości. W każdym pomieszczeniu gospodarczym przewidzieć; oświetlenie oraz gniazdo wtykowe 230 V.

- Należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne terenu które powinno być załączane wyłącznikiem zmierzchowym a w wyznaczonych miejscach czujnikiem ruchu

      - z możliwością pracy ręcznej (załączanie w portierni).

- Na zewnątrz, w korytarzach oraz we wszystkich pozostałych pomieszczeniach w całym budynku DS-3 zastosować oświetlenie energooszczędne.

- Dla windy osobowej  zaprojektować  instalację  zasilającą,  uziemiającą  i  sterowanie  z przeznaczeniem do korzystania z windy przez osoby niepełnosprawne.

- Rozmieszczenia systemów zabezpieczenia technicznego - kamery zewnętrzne - dwie szybkobrotowe - montaż na narożnikach budynku, 1 szt. od strony parkingu na przeciwko pawilonu usługowego - xero, 1 szt. od strony Hali Technologicznej Mleczarstwa - główne wejście, kamery stałopozycyjne w ilości 6 szt.. W budynku, kamery obejmujące korytarz, klatki schodowe, windę oraz wejście główne i okienko portierni/recepcji. System kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych (drzwi ewakuacyjne zabezpieczone - zamki zwalniają się przy uruchomieniu systemu oddymiania), pomieszczenia techniczne i serwerownia zabezpieczone poprzez system kontroli dostępu i SSWiN, centrala p-poż. połączona z SSWiN w celu wygenerowania sygnału I i II stopień do centrum monitoringu Straży UWM. Na drzwiach głównych i drzwiach przy portierni system hotelowy do wejścia do Domu Studenta. Zastosowanie systemu hotelowego kompatybilnego z istniejącymi na UWM .

- Z budynku DS.-3 zasilony jest parking oraz Pawilon XERO. Należy zaprojektować nowe zasilanie z Stacji „J-1”.

- Należy przewidzieć kompleksowe opomiarowanie budynku, wraz z przyłączeniem do systemu pomiarowego UWM.

- Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej Energa Operator S.A. instalacji fotowoltaicznej, której jedną ze składowych jest instalacja fotowoltaiczna na DS3.

# Ogólne założenia do sieci, instalacji komputerowej

- Urządzenia aktywne. Przełączniki.

Wszystkie zastosowane w budynku przełączniki muszą być urządzeniami konfigurowalnymi (aktywnymi, zarządzanymi).

Każde urządzenie podłączone do przełącznika musi mieć uzgodnioną z ośrodkiem adresacje IP.

Urządzenia aktywne – przełączniki muszą zostać przekazane do konfiguracji,  dotyczy to także urządzeń aktywnych dla innych systemów niż sieć Internetowa np. sieć CCTV, sieć klimatyzacji, kamer i innych systemów sterowanych i zarządzanych.

Należy zastosować zasadę przełącznika głównego i przełączników końcowych dla użytkowników oraz przełączników z PoE dla sieci bezprzewodowej.

Urządzenia aktywne muszą być kompatybilne z urządzeniami wykorzystywanymi obecnie w sieci UWM wraz z uzgodnieniem ich specyfikacji, w której w zawarte będą odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa. Aktualne informacje o parametrach urządzeń końcowych dla użytkowników dostępne są na stronie DZP UWM w Olsztynie.  Specyfikacje urządzeń odnośnie minimalnych parametrów jakie dane urządzenie powinno mieć przygotowywane jest cztery razy w ciągu roku, jego aktualne zalecenie jest możliwe do otrzymania także w biurze MSK OLMAN.

Przełącznik główny dla sieci musi zostać uzgodniony w zależności od przyjętych w danym budynku rozwiązań związanych z punktami dystrybucyjnymi oraz ilością obsługiwanych portów, tym samym z ilością przesyłanych danych itd. a przede wszystkim z możliwością doprowadzenia sygnałów z sieci UMW (odnośnie prędkości, medium transmisyjnego).

Pomiędzy przełącznikami należy zaprojektować dwa panele porządkujące w wysokości 1U.

Przełączniki należy umieścić w szafie z urządzeniami aktywnymi.

- Sieć bezprzewodowa.

Ilość i miejsca gniazd przewidzianych dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej muszą być tak dobrane, aby sygnał WiFi był optymalny w całym budynku (np. na podstawie symulacji pokrycia sygnałem WiFi).

Urządzenia aktywne muszą być kompatybilne z urządzeniami wykorzystywanymi obecnie w sieci komputerowej UWM.

W projekcie musi być zapis o tym, że Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i przekazać do konfiguracji urządzenia aktywne dla sieci bezprzewodowej -  punkty dostępowe.

Urządzenia aktywne zastosowane w sieci muszą być kompatybilne z istniejącym systemem sieci i kontrolerem oraz posiadać odpowiednie licencje do istniejącego kontrolera oraz gwarancje.

Aktualny system zarządzania siecią bezprzewodową oparty jest o rozwiązania firmy Alcatel. W celu potwierdzenia modelu punktu dobranego w zależności od przeprowadzonych wyliczeń należy po przedstawieniu projektu i modelu uzyskać zgodę Centrum Informatycznego UWM - MSK OLMAN.

Gniazda dla punktów dostępowych muszą być podwójne, do jednego gniazda musi być podłączony punkt dostępowy, a drugie gniazdo musi być zaprojektowane z przeznaczeniem na przyszłą rozbudowę, które musi być zakończone na panelu rozdzielczym oraz musi być podłączone do przełącznika PoE. Sieć bezprzewodowa musi obsługiwać standard 802.11n i standard 802.11ac.

- Przyłącze zewnętrzne, kabel światłowodowy.

Budowę wszelkich przyłączy zewnętrznych należy uzgodnić zarówno z działem MSK OLMAN jak i z Działem Telekomunikacji UWM.

Priorytetem przy podłączaniu obiektów jest kabel światłowodowy – jeżeli chodzi o Internet i kabel miedziany telefoniczny.

- Uwagi ogólne

Okablowanie strukturalne wraz  z  komponentami   muszą   spełniać   normy kategorii   6.

Rozszycie kabla musi być wykonane w sekwencji zalecenia T568B

Pomieszczenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego - GPD musi być klimatyzowane z mocą chłodniczą przewidzianą dla urządzeń, które zostaną w nim zainstalowane. Należy przewidzieć 15% zapasu mocy na urządzeniach chłodniczych dla dalszej rozbudowy węzła.

Należy przestrzegać przewidzianych przez normy odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym (elektrycznym) a okablowaniem strukturalnym (niskoprądowymi).

Szafy teletechniczne muszą  być  w  wysokości  co  najmniej  45U,  szerokości  co  najmniej  800mm  i głębokości   co   najmniej   800mm – jeżeli obiekt ma możliwość umieszczenia takich szaf.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kabli krosowych  do łączenia  gniazd w panelach  rozdzielczych    z urządzeniami aktywnymi, kable o długościach 0,5 m oraz 1 m.

Panele rozdzielcze należy zaprojektować 24 lub 48 portowe w wysokości 1U. Na każdy panel rozdzielczy 24 portowy musi być jeden panel porządkujący 1U lub na każdy panel rozdzielczy 48 portowy muszą być dwa panele porządkujące 1U. Pomiędzy przełącznikami należy zaprojektować dwa panele porządkujące w wysokości 1U.

Moduły RJ45 w patchpanelach rozdzielczych muszą być podłączone tak, aby zachowywały kolejność według numeru pokoju i gniazda, w kolejności ułożenia – numeracji od najmniejszej do największej.

Panele rozdzielcze dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej muszą być oddzielone od paneli rozdzielczych dla gniazd komputerowych sieci przewodowej.

- Dokumentacja powykonawcza dotycząca teletechniki musi zawierać takie informacje jak:

      - Pomiary okablowania miedzianego i światłowodowego. Pomiary te powinny zawierać graficzne przedstawienie ważniejszych mierzonych parametrów, ze względu na czytelność musi być zawarty jeden pomiar  na  jedną  stronę,  tekst  zawarty  w  pomiarach  musi  być w języku  polskim,  jednostka  miary  długości   kabla  musi   być  podana  na  pomiarach   w metrach.

      - Trasa ułożenia kabla miedzianego i światłowodowego w budynku- przyłącza.

      - Schemat rozmieszczenia elementów w szafach teletechnicznych.

      - Schemat oznaczeń gniazd na panelach rozdzielczych.

      - Zdjęcia fotograficzne instalacji budynkowej.

      - Pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego.

      - Schemat połączeń światłowodowych.

      - Lista urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi.

      - Mapa sygnału sieci bezprzewodowej.

2. Specyfikacje urządzeń

1) przełącznik A

Porty przełącznika: minimum 24x 1/10GBase-X SFP+ oraz minimum 2x 40GBase-X QSFP

Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

Port zarządzania: RJ45 (10/100/1000Base-T RJ45)

Port USB: minimum 1 port

Szybkość przełączania: minimum 640Gb/s

Przepustowość: minimum 476Mp/s (dla pakietów 64Kb)

Bufor pakietów: minimum 4MB

Ramki Jumbo: minimum 16k

Tablica adresów MAC: minimum 32k

Adresy MAC – Multicast: minimum 4k

Tablica ACL: minimum 3k

Tablica VLAN: minimum 4k

Taktowanie procesora: minimum 1,25GHz

Pamięć Flash: minimum 32MB + nand 128MB

Pamięć RAM: minimum 512MB

Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC + redundantne zasilanie 48V DC

Pobór mocy: maksymalnie 70W

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV

Wymiary: maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 320mm

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Algorytm pracy: Store and Forward

Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ

DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

Drzewo rozpinające: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link 
Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms

Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group, load balance

Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM,

QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay

Lista Kontroli Dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Accouting based ACL,  Statistics based on ACL, Standard and Expanded ACL based on IP Protocol and IP Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, Ping, Trace Route, Dying GASP, DDM

Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking

Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

2) przełącznik B

Porty przełącznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+

Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0

Szybkość przełączania: minimum 176Gb/s

Przepustowość: minimum 131Mp/s (dla pakietów 64Kb)

Bufor pakietów: minimum 3 MB

Ramki Jumbo: minimum 10k

Tablica adresów MAC: minimum 16k

Adresy MAC – Multicast: minimum 4k

Tablica ACL: minimum 512

Tablica VLAN: minimum 4k

Taktowanie procesora: minimum 800MHz

Pamięć Flash: minimum 32MB  + Nand 256MB

Pamięć RAM: minimum 256MB

Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)

Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC

Pobór mocy: maksymalnie 50W

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV

Wymiary: maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 280mm

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Algorytm: Store and Forward

VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ

DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

Spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding

Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Fast Link, Loopback Detection

Agregacja łączy: IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance

Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication

QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay

Lista kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Dying GASP

Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking

Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

3) przełącznik C

Porty przełącznika: minimum 24x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+

Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

Port USB: minimum 1 port

Szybkość przełączania: minimum 128Gb/s

Przepustowość: minimum 95Mp/s (dla pakietów 64Kb)

Bufor pakietów: minimum 1,5MB

Ramki Jumbo: minimum 10k

Tablica adresów MAC: minimum 16k

Adresy MAC – Multicast: minimum 4k

Tablica ACL: minimum 512

Tablica VLAN: minimum 4k

Taktowanie procesora: minimum 800MHz

Pamięć Flash: minimum 32MB

Pamięć RAM: minimum 256MB

Obsługa technologii PoE: IEEE 802.3 af/at

Budżet mocy PoE: minimum 370W

Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)

Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC

Pobór mocy: maksymalnie 420W

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV

Wymiary: maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 300mm

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Algorytm: Store and Forward

VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ

DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

Spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding

Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Fast Link, Loopback Detection

Agregacja łączy: IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance

Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication

QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay

Lista kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route

Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking

Funkcje PoE: Support IEEE 802.3at for all ports, PD failure detection, PoE scheduling, Continuous powering during switches restart

Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

4) punkt sieci dostępowej

### Parametry podstawowe punktu sieci bezprzewodowej

- Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie:

  - 5GHz - 802.11a/n/ac//ax

  - 2.4GHz - 802.11b/g/n/ax

Musi posiadać wbudowane anteny  do pracy w trybach 2×2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz o zysku nie mniejszym niż 3.3dBi.

- Punkt dostępowy musi współpracować z obecnie istniejącym na uczelni systemem zarządzania punktami dostępowymi czyli systemem OmniVista 2500 Network Management System oraz systemami nadzoru i monitoringu.

- W ramach zamówienia należy dostarczyć do w/w systemu zarządzania (OmniVista 2500 Network Management System) odpowiednią ilość potrzebnych licencji dla punktów dostępowych tak aby zachować wszystkie oferowane funkcjonalności i możliwość uruchomienia ich w systemie.

- Punkt dostępowy pomimo współpracy i pod nadzorem kontrolera sieci bezprzewodowej musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu https i poprzez SSH. Powinien w związku z tym mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera:

    - Musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu protokołu https,

    - Możliwość przeprowadzania wszystkich operacji konfiguracyjnych z poziomu przeglądarki,

    - Przełączenia punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu zarzadzania urządzeniem.

- Specyfikację radia 802.11a/n/ac/ax:

  - Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA,

  - Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM.

  - Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy

  - Od 6,5 Mbps do 600 Mbps dla 802.11n

  - Od 6,5 Mbps do 866 Mbps dla 802.11ac

  - Od 3,6 Mbps do 573 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz)

  - Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz)

  - Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n

  - Obsługa VHT – kanały 20/40/80 dla 802.11ac

  - Obsługa HE – kanały 20/40/80/ dla 802.11ax

  - Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz

  - Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac

  - Wsparcie dla technologia TxBF

- Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:

  - Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS – tylko dla 802.11b), OFDM (tylko dla 802.11a/g/n/ac), OFDMA (tylko dla 802.11ax)

  - Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

  - Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy

- Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej

  - Dwa interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcją PoE 802.3at

  - zasilanie PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at lub z zasilacza

  - przycisk przywracający konfigurację fabryczną

  - Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych w tym możliwość fizycznej lokalizacji Punktu dostępowego poprzez ustawienie specjalnego trybu pracy kontroli LED (miganie lub zmiana kolorów).

- Parametry pracy urządzenia:

  - Temperatura otoczenia: 0-45 º C

  - Wilgotność 5% - 95% nie skondensowana

- Powinien posiadać następujące normy i standardy:

  - Znak CE

  - EN 60601-1-1 oraz 60601-1-2

  - Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi 6, Passpoint R3

  - EN 300 328

  - EN 301 893

  - EN 301 489-1

  - EN 301 489-17

  - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

  - IEEE 802.11e WMM, U-APSD

  - IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS

  - IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)

  - 802.11k Radio Resource Management

  - 802.11v BSS Transition Management

  - 802.11r Fast roaming

  - 802.11w Protected Management Frames

- Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni

### Funkcjonalności pasma radiowego

- Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów.

- Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe.

- Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu.

- Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma.

- Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału.

- Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz.

- Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2  oraz starszych (802.11a/b/g).

- Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego, klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego.

- Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego oferujące gorsze paramenty i podłączony do punktu dostępowego oferujące lepsze parametry radiowe.

- Możliwość uruchomienia minimum 16 szt. SSID

- Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane.

- Pełna obsługa prawidłowego roamingu klientów sieci bezprzewodowej – obsługa standardów 802.11r oraz 802.11v/k

### Gwarancja

      - Punkty dostępowy powinny być objęte gwarancją producenta przez minimum 3 lata od zakupu.

      - Dodatkowo punkty dostępowe powinny być objęte gwarancją producenta realizowaną po ogłoszeniu przez niego zaprzestania sprzedaży przez 5 lat.

      - Gwarancja powinna być realizowana poprzez zwrot urządzenia do producenta, który powinien odesłać naprawiony produkt (lub produkt funkcjonalnie równoważny)  w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

      - Zamawiający powinien mieć możliwość, przez okres gwarancji, w tym także gwarancji po zakończeniu produkcji urządzenia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane przez dostawcę w formie kontaktu mailowego w celu wysłania zapytania odnośnie funkcjonowania produktu.

# Materiały do projektowania

Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. wymagane mapy do celów projektowych, warunki techniczne gestorów sieci (kopie warunków należy załączyć do projektu budowlanego i wykonawczego), ekspertyzy,  badania (w tym geotechniczne), inwentaryzacja obiektu i terenu, wykonanie odkrywek, wykonanie inspekcji  telewizyjnej  istniejących  przyłączy  zewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 74.1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko, ( jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.

Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw.

Wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji projektowej należy przesyłać Zamawiającemu do wiadomości.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu kopie wszystkich uzyskanych materiałów (w tym kopię mapy do celów projektowych w skali 1: 500 z pokolorowanym uzbrojeniem w wersji papierowej i płycie CD w formacie plików DWG AutoCad 2004 i PDF), warunków, opinii, uzgodnień i decyzji niezwłocznie po ich otrzymaniu, a oryginały przekazać

wraz z dokumentacją,

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi gruntów na terenie planowanej inwestycji, aktualnymi rzutami i przekrojami istniejącego budynku oraz planami sytuacyjnymi dla celów projektowych.

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej w terenie.

# Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie:

  - Inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej istniejącego obiektu i terenu

# Audytu energetycznego

Określenie zapotrzebowania na energię całkowitą Ep  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Ekspertyzy p.poż.

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

  - Koncepcji architektonicznej w systemie BIM LOD 200 , która winna zawierać co najmniej

    - rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50, 1:100 .

    - elewacje w skali 1:50,1:100

    - wizualizację elewacji, części wejściowej

    - zagospodarowanie terenu

Koncepcję architektoniczną należy uzgodnić i zatwierdzić pisemnie z przedstawicielem Użytkownika wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega konieczność wykonania koncepcji będącej wynikiem analiz złożonych wariantów i innych zaleceń Zamawiającego.

  - Wielobranżową wynikową koncepcję zawierającą co najmniej:

    - rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50,

    - elewacje w skali 1:200,

    - charakterystyczne przekroje w skali 1:50,

    - opis instalacji wentylacji i klimatyzacji,

    - opis instalacji wewnętrznych (c.o., wentylacji, wod.-kan., elektroenergetycznych, niskoprądowych),

    - opis rozwiązań chroniących środowisko – wpływające na energooszczędność, udział odnawialnych źródeł energii

    - ogólna charakterystyka funkcjonalno-użytkowa z zestawieniem pomieszczeń oraz z opisem elementów wykończenia i wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania projektowanych materiałów i kolorystyki na etapie koncepcji.

    - opis przyjętych rozwiązań w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym (np. ilość kondygnacji, zestawienie powierzchni, kubatura, sposób posadowienia, rodzaj konstrukcji budynku, podstawowe materiały budowlane i rozwiązania konstrukcyjne z podaniem technologii wykonania głównych elementów),

    - opis sieci zewnętrznych – sposób doprowadzenia i odprowadzenia wody, ścieków, wód opadowych, energii cieplnej i elektrycznej,

    - opis rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, w tym wykraczających ponad rozwiązania wynikające z przepisów Prawa budowlanego,

    - teren przyległy – ogólny plan zagospodarowania (place, parkingi, zieleń, drogi – powierzchnie),

    - Wizualizacja części wejściowej, komunikacyjnej oraz budynków w min. trzech kierunkach.

  - Projekt budowlany wymagany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie zgodnym  z  art.   33   ustawy   Prawo   budowlane   oraz   w   zakresie   i   formie   zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września  2020  r.  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Projekt opracować w systemie BIM LOD 200

  - Projekty techniczne- należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.

Zakres projektu technicznego opracować w BIM LOD 300.

Projekt winien obejmować m.in.:

- Projekt architektoniczny z projektem kolorystyki elewacji,

- Projekt technologiczny wraz z zestawieniem wyposażenia montowanego na stałe oraz wyposażenia meblowego niewymagającego montażu („ruchome” np. biurka, krzesła, regały, szafy). Projekt wyposażenia meblowego winien umożliwić przeprowadzenie odrębnego zamówienia publicznego.

- Projekt wnętrz zawierający aranżację pomieszczeń (usytuowanie wyposażenia, rozwinięcie ścian  oraz  widok  podłóg),  kolorystykę  i  materiały  wykończeniowe  wraz  z wizualizacjami holu i powtarzalnych pokoi,

- Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,

- Projekt węzła ciepłowniczego

- Projekt instalacji elektrycznej,

- Projekt wewnętrznej sieci teletechnicznej (SSP – Sygnalizacja Sygnalizacji Pożaru, DSO – Dźwiękowy  System  Ostrzegania   (jeżeli  ekspertyza  p.poż.  wykaże  konieczność  DSO i SSP), okablowanie strukturalne w zakresie telefonów i komputerów, monitoring obiektu

- telewizja przemysłowa CCTV, SAWiN – Sygnalizacja Alarmu Włamania i Napadu, KD

– Kontrola Dostępu do wybranych pomieszczeń),

- Projekt sieci , przyłączy wod.- kan. sanitarnej (jeżeli wyniknie z obliczeń i warunków technicznych gestorów sieci),

- Projekt   odprowadzenia    wód    deszczowych    (wraz    z    operatem    wodno-prawnym i pozwoleniem wodno-prawnym - jeżeli zajdzie taka potrzeba), wraz wykorzystania wód opadowych do nawadniania projektowanej zieleni.

- Projekt sieci, przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznej (zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci),

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą, w tym m.in śmietnik, stojaki dla rowerów, ławki

- Projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu,

- Projekt zawierający informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony wraz z wytycznymi do wykonywania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Projekt rozbiórek

- Projekt zieleni, inwentaryzacja zieleni i gospodarki istniejącym drzewostanem.

# Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający   wymaga,   aby   Wykonawca   opracował   specyfikacje   techniczne   wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) z późn. zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową    i    jej    konkretnymi    rozwiązaniami    pod    kątem    wymagań    jakościowych  i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

# Przedmiary robót

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (z podaniem lokalizacji i zwymiarowaniem) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienia wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dodatkowo w odniesieniu do istniejącego budynku przedmiary powinny być sporządzone odrębnie dla prac związanych z remontem i odrębnie dla prac związanych z przebudową.

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

# Opracowanie kosztowe.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami) wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić aktualność kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 tygodnie od pisemnego wezwania Zamawiającego.

Kosztorys należy opracować w układzie jak przedmiary robót.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w ujęciu kwartalnym. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji robót winien określić kolejność technologiczną, czasokres i koszt wykonania robót.

  - Inne opracowania wymagane zakresem prac projektowych, których sporządzenie okaże się konieczne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzgodnienia dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

# Wymagania dotyczące dokumentacji

  - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w oparciu o wytyczne Zamawiającego, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zapisy SIWZ.

  - Dokumentacja (projekt budowlany i wykonawczy) musi posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów, oraz z Użytkownikiem i przedstawicielami Zamawiającego.

  - Wykonawca  winien  na   bieżąco   uwzględniać   w   opracowaniach   projektowych   zmiany   w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

# Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem musi być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej na dzień przekazania dokumentacji.

- Nakład dokumentacji

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w ilości egzemplarzy:

- Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku i terenu – 2 egz.

- Audyt energetyczny – 2 egz.

- Ekspertyza p.poż. – 2 egz.

- Projekt koncepcyjny wstępny i wynikowy wielobranżowy – 2 egz.

- Projekt budowlany – 2 egz.

- Projekt wykonawczy (w układzie branżowym) – 2 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Przedmiary robót	- 2 egz

- Kosztorys inwestorski - 2 egz.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – 2 egz.

- oraz w wersji elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu model natywny + model wymiany (IFC) + rysunki PDF w ilości po 2 egz. sporządzonej w PDF i doc oraz standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS i w plikach dwg. (2D) i pliki IFC, RVT (model 3D)  oraz (kosztorys w ath)

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali      i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku – nazwa pliku powinna wyrażać temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.

6.	Termin wykonania zamówienia

- Zamówienie należy wykonać w terminie  do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy w tym:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z Harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym i dostarczonym przez Wykonawcę w terminie maksymalnie 14 dni od udzielenia zamówienia z zastrzeżeniem ust. 2.

- Założenia do Harmonogramu:

  - Etap 1. Opracowanie koncepcji  (pisemnie uzgodnionej z Zamawiającym) w terminie do 3 miesiący od udzielenia zamówienia.

  - Etap 2. Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę (pisemnie uzgodnionego z Zamawiającym) w terminie do 7 miesięcy od udzielenia zamówienia.

  - Etap 3. Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz z projektem technologii i aranżacji wnętrz, STWiORB, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót w terminie do 10 miesięcy od udzielenia zamówienia.

.

- Zakładane sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie 36 miesięcy licząc od daty przekazania kpl dokumentacji projektowej Zamawiającemu (końcowy protokół odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń), jednak nie krócej niż do zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Posiadane przez Zamawiającego dokumenty:

Załączniki:

  - Warunki techniczne Działu Telekomunikacji – 1 szt

  - Warunki Techniczne Sekcji Ciepłownictwa – 1 szt

  - Warunki techniczne przyłączenia do sieci Energa Operator

  - Zestawienie punktów instalacji fotowoltaicznej – 1 szt

  - Koncepcja rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu DS3.

model natywny – do dalszej edycji w tym samym programie (np. Revit RVT),

model IFC – do koordynacji i wymiany między różnymi programami,