Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

Dostawa mebli do gabinetów zabiegowych

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia: ...................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………….

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEBLE MEDYCZNE STAL+PŁYTA | Tak |  |  |
| I | KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi o właściwościach antybakteryjnych. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób, aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt. | TAK, opisać |  |  |
| 3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |  |
| 4 | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  |  |
| 5 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. | TAK, opisać |  |  |
| 6 | Blaty robocze laboratoryjne typu Trespa, wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. | TAK, opisać |  |  |
| 7 | Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. | TAK, opisać |  |  |
| 8 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób, aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK, opisać |  |  |
| 9 | Korpusy: Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. ram koszy i kuwet. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK, opisać |  |  |
| II | KOLORYSTYKA: |  |  |  |
| 1 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | Fronty: Możliwość wyboru spośród min 10 kolorów, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy, cokoły: kolorystyka ujednolicona z korpusem mebli, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. | TAK, opisać |  |  |
| 3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, opisać |  |  |
| III | WYKOŃCZENIE |  |  |  |
| 1 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |  |
| 3 | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |  |
| III | ZABUDOWA MEBLOWA |  |  |  |
| 1 | Skład zabudowy, wymiary (+/-50mm): - Szafa dwudrzwiowa -1szt Szafa dwukomorowa 2 x drzwi pełne, zamykane na klucz 4 x przestawna półka 500x580x2100mm - Szafa dwudrzwiowa-1szt Szafa jednokomorowa 2 x drzwi pełne, zamykane na klucz 5 x przestawna półka 900x580x2100mm - Szafa czterodrzwiowa-1szt Szafa dwukomorowa 4 x drzwi pełne, zamykane na klucz 4 x przestawna półka 900x580x2100mm - Szafka jednodrzwiowa-1szt Szafka dolna jednokomorowa 1 x drzwi pełne 1 x przestawna półka 500x600x900mm - Szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak-1szt Szafka dolna jednokomorowa 2 x drzwi pełne 800x600x900mm - Szafka z 8 szufladami-1szt Szafka dolna dwukomorowa 8 x szuflada pełen wysuw 900x600x900mm - Zabudowa 3 komorowa-4szt 9 x szuflada pełen wysuw 1500x600x900mm - Szafka wisząca jednodrzwiowa -1szt 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka 500x300x720mm - Szafka wisząca dwudrzwiowa - 2szt 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka 900x300x720mm - Szafka wisząca trzydrzwiowa -3szt 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka 1500x300x720mm - Biurko na nogach z płyty z blatem laminowanym-2szt Pod blatem szafka z trzema szufladami -1szt 1200x600x750mm - Blat na zabudowie typu TRESPA 4m -3 szt - zlew 2 komorowy stal kwassodporna-1szt bateria łokciowa-1szt | Tak, podać |  |  |
| IV | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |  |
| 1 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, email | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |
| 2 | Gwarancja na oferowany zestaw minimum 24 miesiące wraz z bezpłatnym serwisem | Min 24 miesiące Podać |  |  |
| 3 | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć do oferty |  |  |
| 4 | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 co najmniej na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli. | TAK, załączyć do oferty |  |  |
| 5 | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania zgodnie z EN ISO 9001:2015 co najmniej na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli. | TAK, załączyć do oferty |  |  |
| 6 | Firmowe materiały informacyjne producenta | TAK, załączyć do oferty |  |  |

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Meble  do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone Meble muszą być kompletne i zgodne z ich opisem w powyższej tabeli. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania Mebli konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

2.Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.Oświadczam, że:

a) oferowane Meble nie  są technologicznie przestarzały,

b sprawdziłem i pozyskałem informacje, że w stosunku do oferowanych mebli  nie została podjęta decyzja o ich wycofaniu ze sprzedaży lub wsparcia technicznego,

c) świadomie nie zatajam posiadanych przeze mnie/moją firmą informacji, że oferowany produkt w znanym przeze mnie terminie ma zostać wycofany z produkcji/wsparcia technicznego, co naraziłoby Zamawiającego na dokonanie niegospodarnego zakupu w ramach przedmiotowego postępowania.

……………………………..……………………………

Podpis