Załącznik nr 1 do SWZ

PT.2370.55.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób
z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia
i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów – 1 szt.

typ / model .................................................................................................................................

(należy podać typ / model oferowanego pojazdu)

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić, wpisując „spełnia” lub „nie spełnia”, a w przypadku parametrów liczbowych – podając oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wskazać je w kolumnie nr 3 i wykazać, że spełnia ono wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze „nie spełnia” albo zaoferuje parametry niższe niż wymagane minimalnie, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| A. Wymagania formalne i ogólne |  |  |
| 1 | Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 2 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP oraz innymi elementami identyfikacji wizualnej zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrznymi Państwowej Straży Pożarnej, w tym zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego PSP z dnia 8 maja 2025 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 czerwca 2025 r. Numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy. |  |
| 3 | Pojazd fabrycznie nowy, nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku. |  |
| 4 | Nadwozie typu mikrobus / minibus, przystosowane do przewozu co najmniej 8 osób, w tym kierowcy. |  |
| 5 | Pojazd musi posiadać co najmniej 3 rzędy siedzeń. Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
| 6 | Pojazd musi posiadać drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie, przeszklone. |  |
| 7 | Dostęp do przestrzeni bagażowej z tyłu pojazdu musi być zapewniony przez klapę tylną albo drzwi tylne przeszklone. |  |
| 8 | Szyby tylne oraz szyby boczne w części pasażerskiej pojazdu muszą być przyciemniane. Wymóg nie dotyczy szyb bocznych kierowcy i pasażera z przodu. |  |
| 9 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, w tym montaż wyposażenia specjalistycznego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |  |
| 10 | Wymagane przeglądy i serwisy pojazdu zgodne z planem serwisowym przeprowadzane są przez okres. min 4 lat i/lub do przebiegu min. 120 000 km na koszt wykonawcy. |  |
| B. Parametry techniczne pojazdu |  |  |
| 11 | Silnik wysokoprężny (diesel), produkowany seryjnie, bez przeróbek, o mocy maksymalnej minimum 170 KM, maksymalnym momencie obrotowym minimum 380 Nm oraz pojemności skokowej minimum 1900 cm³. Należy podać oferowaną moc, moment obrotowy oraz pojemność skokową. |  |
| 12 | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 8-biegowa. |  |
| 13 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3500 kg. Ładowność pojazdu minimum 680 kg. Należy podać DMC oraz ładowność oferowanego pojazdu. |  |
| 14 | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 litrów. |  |
| 15 | Pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie emisji spalin – minimum Euro 6e lub standard równoważny / obowiązujący dla pojazdu na dzień jego produkcji. |  |
| 16 | Wymiary pojazdu bazowego: – długość całkowita maksymalnie 5500 mm, – szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi maksymalnie 2300 mm, – wysokość całkowita pojazdu bazowego, bez dodatkowego wyposażenia sygnalizacyjnego montowanego na dachu, maksymalnie 2000 mm. Należy podać oferowane wymiary. |  |
| 17 | Parametry użytkowe nadwozia i podwozia: – rozstaw osi minimum 3400 mm, – prześwit minimum 180 mm, – średnica zawracania maksymalnie 14,5 m, – wysokość progu załadunku maksymalnie 600 mm. Należy podać oferowane wartości. |  |
| 18 | Przestrzeń bagażowa za ostatnim rzędem siedzeń o pojemności minimum 1800 dm³. Należy podać oferowaną pojemność. |  |
| 19 | Koła podstawowe – komplet 4 szt. felg aluminiowych o średnicy minimum 17 cali z oponami letnimi homologowanymi do oferowanego pojazdu. |  |
| 20 | Pojazd musi być wyposażony w dodatkowy komplet kół zimowych: 4 szt. felg stalowych o średnicy minimum 16 cali wraz z oponami zimowymi homologowanymi do oferowanego pojazdu. Komplet kół zimowych musi być fabrycznie nowy i dostarczony wraz z pojazdem. |  |
| 21 | Pojazd musi być wyposażony w koło zapasowe albo zestaw naprawczy zgodny z homologacją producenta pojazdu. |  |
| 22 | Kolor nadwozia: dopuszczalny biały, czerwony albo srebrny. Należy podać oferowany kolor nadwozia. |  |
| 23 | Tapicerka w ciemnym kolorze (np. czarny, grafitowy, szary). |  |
| 24 | Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia i podwozia zgodne z technologią producenta pojazdu. |  |
| C. Wyposażenie użytkowe, komfort i bezpieczeństwo |  |  |
| 25 | Klimatyzacja dla części przedniej i pasażerskiej pojazdu; wymagany nawiew I ogrzewanie dla przestrzeni pasażerskiej z tyłu, z dodatkową nagrzewnicą tylną. |  |
| 26 | System multimedialny obejmujący co najmniej: radio, Bluetooth, technologię DAB, możliwość integracji ze smartfonem (Android Auto i Apple CarPlay lub rozwiązanie równoważne), minimum jeden port USB w kabinie. |  |
| 27 | Kamera cofania. |  |
| 28 | Czujniki parkowania minimum z przodu i z tyłu. |  |
| 29 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane. |  |
| 30 | Światła do jazdy dziennej w technologii LED oraz reflektory główne co najmniej w technologii halogenowej, LED lub FULL LED, zgodnie z homologacją oferowanego pojazdu. |  |
| 31 | Czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu. |  |
| 32 | Tempomat adaptacyjny / aktywny regulator prędkości lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 33 | Centralny zamek z pilotem lub system bezkluczykowy równoważny. |  |
| 34 | Systemy bezpieczeństwa minimum: ABS, ESP, system wspomagania nagłego hamowania, system utrzymania pasa ruchu, system wspomagania ruszania pod górę, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz system eCall. |  |
| 35 | Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera oraz boczne / kurtynowe – łącznie minimum 4 szt. |  |
| 36 | Hak holowniczy z instalacją elektryczną do przyczepy, przystosowany do współpracy z przyczepą i zgodny z homologacją oferowanego pojazdu. |  |
| D. Przystosowanie pojazdu do użytkowania w PSP |  |  |
| 37 | Pojazd musi być przystosowany do użytkowania jako pojazd uprzywilejowany, w szczególności w zakresie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, łączności oraz oznakowania. |  |
| 38 | Urządzenie sygnalizacyjne świetlne: co najmniej jedna niskoprofilowa belka świetlna LED koloru niebieskiego zamontowana na dachu pojazdu oraz dodatkowe lampy kierunkowe niebieskie LED z przodu i z tyłu pojazdu. Całość musi spełniać wymagania obowiązujące dla pojazdu uprzywilejowanego na dzień odbioru pojazdu. |  |
| 39 | Urządzenie sygnalizacyjne dźwiękowe z możliwością generowania co najmniej 3 modulowanych tonów oraz funkcją podawania komunikatów głosowych (PA). Sterowanie z kabiny pojazdu. |  |
| 40 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jeden radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy, kompatybilny z systemem łączności PSP, pracujący w paśmie VHF 136–174 MHz, umożliwiający pracę w standardzie DMR Tier II, z anteną dachową, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej”, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w PSP na dzień odbioru pojazdu. Radiotelefon musi zostać zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową przekazaną przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Po zamontowaniu anteny radiotelefonu przewoźnego należy dokonać pomiaru SWR oraz potwierdzić programowanie radiotelefonu I pomiar anteny w dokumentacji ewidencyjnej zgodnej z wymaganiami obowiązującymi w PSP na dzień odbioru pojazdu. “Tabela 8 – Podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych” „Tabela 6 – Dane ewidencyjne urządzeń radiowych” |  |
| 41 | Rozmieszczenie i sposób montażu sygnalizacji, radiotelefonu, manipulatora, osprzętu oraz oznakowania pojazdu należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem zabudowy / adaptacji. |  |
| E. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja |  |  |
| 42 | Na wyposażeniu pojazdu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, podnośnik dostosowany do masy pojazdu, klucz do kół oraz kamizelki ostrzegawcze dla minimum 5 osób. |  |
| 43 | Wykonawca obowiązany jest dostarczyć wraz z pojazdem instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim, książkę gwarancyjną / serwisową oraz komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. |  |
| 44 | Wykonawca wyda przedmiot zamówienia z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi oraz z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania albo wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Podane przez Zamawiającego w OPZ ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy i służą określeniu oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Słubicach
st. bryg. mgr inż. Michał Borowy
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/