| Remont muru oporowego Duszniki-Zdrój DP 3301D km 4+200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jm | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KALK. WŁASNA | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygrodzeń | szt | 1,000 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej | m2 | 35,000 |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0303-03 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości 60cm | m3 | 58,800 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0212-08 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 70,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 |  | Mur Oporowy |  |  |  |  |
| 5 | KNKRB 2 0201-02 | Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 0.8 m | m3 | 17,500 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-02 0102-02 | Ściany podziemia z kamienia twardego h=1,2 m l=70m | m3 | 50,400 |  |  |
| 7 | BCD-II M-21.20.01.13.01 | Nakrywa z betonu 30 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. L=70 | m3 | 14,700 |  |  |
| 8 | BCD-I D-05.03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 35,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2 Mur Oporowy |  |  |  |  |
| 3 |  | Poszerzenie chodnika przy przejściu dla pieszych |  |  |  |  |
| 9 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 16,000 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej | m2 | 37,500 |  |  |
| 11 | KNR 13-23 0108-07 | Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki | m | 32,000 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-01 0203-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 0,960 |  |  |
| 13 | KNR 4-04 1102-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 1,080 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe najazdowe15x22cm - 4m oraz drogowe 15x30- 12 m z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16,000 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 40,500 |  |  |
| 16 | KNK 2-06 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm | m3 | 3,240 |  |  |
| 17 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40,500 |  |  |
| 18 | BCD-I D-05.03.17.13.01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm | m2 | 3,900 |  |  |
|  |  | RAZEM 3 Poszerzenie chodnika przy przejściu dla pieszych |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM kosztorys |  |  |  |  |
| podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy