| Remont korpusu drogi powiatowej nr 3223D km 0+660 Włodowice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jm | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty Przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KALK. WŁASNA | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygrodzeń | szt | 1,000 |  |  |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 17,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1 Roboty Przygotowawcze |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty Rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 3 | KNR AT-03 0104-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 28,900 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0212-08 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 66,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2 Roboty Rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 3 |  | Opornik żelbetowy zakotwiony w podłożu |  |  |  |  |
| 5 | KNR 9-06 0101-02 | Wbijanie ścianek analogia profilii stalowych HEB 200 16szt. co 1,0m, głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III | m | 3,200 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-01 0212-08 z.sz. 2.3.2 9903-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III. V=0,4*2*15 | m3 | 12,000 |  |  |
| 7 | BCD-II M-21.20.01.12.01 | Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych. V=0,4*2*15 | m3 | 12,000 |  |  |
| 8 | KNR 2-33 0401-03 | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy | m2 | 75,000 |  |  |
| 9 | KNR 2-33 0404-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm - zbrojenie ściany murowej | t | 1,120 |  |  |
| 10 | KNR 2-33 0409-05 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów Beton klasy C 25/30, V=(0,4*2+0,5*2,1)*15 | m3 | 27,750 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0321-01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II. Materiał dowożony w postaci pospółki, lecz górna warstwa o grubości 15cm z mieszanki kamiennej łamanej 0/31.5mm | m3 | 52,020 |  |  |
|  |  | RAZEM 3 Opornik żelbetowy zakotwiony w podłożu |  |  |  |  |
| 4 |  | Odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |
| 12 | BCD-I D-04.05.01.42.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 28,900 |  |  |
| 13 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 28,900 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0608-03 0608-04 | Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy | m | 170,000 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 28,900 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-02 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 28,900 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-01 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 28,900 |  |  |
| 18 | BCD-I D-07.05.01.12.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych na nakrywie betonowej | m | 15,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 4 Odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM kosztorys |  |  |  |  |
| podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy