ZNAK SPRAWY: RI.271.13.2026

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ I:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 20kW i mocy ciągłej 18kW                                                 wraz z rozdzielnicami prądu oraz przedłużaczami bębnowymi, które powinny być przystosowane do współpracy z agregatem prądotwórczym.

- Jedna sztuka kompletnie fabrycznego nowego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 20 kW i mocy ciągłej 18 kW.

Agregat musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- agregat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025; nieużywany, nieregenerowany;

- zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, akumulator rozruchowy oraz zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy);

- agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia                  od -25 0C do +400C;

- przystosowany do pracy na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych;

- parametry technicznie:

- moc maksymalna: 20kW;

- moc ciągła: 18kW;

- napięcie znamionowe: 400V/230V;

- częstotliwość: min. 50Hz;

- agregat trójfazowy;

- rozruch elektryczny (akumulator w zestawie);

- uruchamianie za pomocą przycisku START;

- stabilizacja napięcia: AVR lub równoważna;

- silnik wysokoprężny (diesel);

- zbiornik paliwa zapewniający min. 8 godzin pracy przy 75% obciążenia;

- Wyposażenie i zabezpieczenia:

- zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe;

- czujnik poziomu oleju;

- wyłącznik awaryjny STOP;

- panel sterowania z wyświetlaczem (LCD/LED lub równoważnym);

- panel obsługi w języku polskim;

- Konstrukcja:

- obudowa wyciszona (typ silent), stalowa, zabezpieczona antykorozyjne (np. ocynk lub        malowanie proszkowe);

- konstrukcja przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych;

- zamki zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych;

- Gniazda wyjściowe:

- min. 2 x gniazdko 230V 16A 2P + Z;

- min. 1 x gniazdo 400V 16A 5P;

- min. 1 x gniazdo 400V 32A 5P;

Lub równoważny system wyjść umożliwiający podłączenie odbiorników jednofazowych i    trójfazowych

- Wymagania dodatkowe:

- poziom mocy akustycznej LWA max. 96 dB

- oznakowanie CE (certyfikat);

- norma emisji spalin: Agregat prądotwórczy musi spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIA   PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenie (UE)  nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE. (tzw. STAGE – 5);

- spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.

- Pięć sztuk kompletnie fabrycznie nowych rozdzielnic prądu przystosowanych  do współpracy z agregatem prądotwórczym o mocy maksymalnej 20 kW, mocy ciągłej 18 kW.

Rozdzielnice prądu muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- rozdzielnice prądu fabrycznie nowe, nieużywane;

- rozdzielnice przystosowane do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia                  od -25 0C do +400C;

- Przystosowane do użytkowania na zewnątrz (min. IP44);

- Parametry techniczne:

- przewód zasilający: min. 5m HO7RN-F lub równoważny, o przekroju min 5x6 mm²;

- wtyczka zasilająca: typu CEE 32A 5P (3P+N+PE);

- Wyjścia:

- 1  x gniazdo przelotowe CEE 32A  400V 5P;

- 1 x gniazdo CEE 16A  400V 5P;

- min. 12 x gniazdo 230V 16A 2P+Z  o stopniu ochrony min. IP44;

- Zabezpieczenia:

- wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30mA;

- zabezpieczenia nadprądowe dostosowane do obwodów wyjściowych;

- Konstrukcja:

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne;

- uchwyty transportowe;

- Wymagania dodatkowe:

- oznakowanie CE (certyfikat);

- zgodność z obowiązującymi normami;

- panel/oznaczenia w języku polskim;

- spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.

- Cztery sztuki fabrycznie nowych przedłużaczy bębnowych zbudowanych z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie, przystosowanych  do współpracy z agregatem prądotwórczym o mocy maksymalnej 20 kW, mocy ciągłej 18 kW.

Przedłużacze bębnowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Przedłużacze bębnowe fabrycznie nowe, nieużywane;

- Przedłużacze bębnowe przystosowane do eksploatacji we wszystkich porach roku 
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej 
w temperaturze otoczenia od -25 0C do +400C;

- Przystosowane do użytkowania na zewnątrz (min. IP44);

- Parametry techniczne:

- przewód: gumowy typu ( H05RR-F) H07RN-F  lub równoważny;

- długość:  min. 50 metrów;

- przekrój: 3 x 4 mm2;

- napięcie znamionowe: min. 450/750 V;

- żyły: miedziane, wielodrutowe, giętkie;

- Wyposażenie:

- min. 4 gniazda 230V 16A 2P+Z IP44 z klapką;

- wtyczka gumowa;

- zabezpieczenie termiczne (termik);

- zabezpieczenie nadprądowe;

- uziemienie poprzez bolec;

- Konstrukcja:

- bęben wykonany z tworzywa o podwyższonej odporności mechanicznej;

- stelaż metalowy;

- hamulec bębna;

- uchwyt do przenoszenia i prowadzenia kabla;

- Normy i bezpieczeństwo:

- zgodność z normą PN-EN 50525-2-21 lub równoważną;

- oznakowanie CE (certyfikat);

- spełnienie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

- CZĘŚĆ II:

- Przedmiotem zamówienia części II jest dostawa fabrycznie nowego beczkowozu do transportu i dystrybucji wody pitnej na adres wskazany przez Zamawiającego, o pojemności minimum 5000 litrów. Zamawiający wymaga spełnienia następujących parametrów:

  - Pojemność zbiornika min. 5000 litrów;

  - Kształt zbiornika: okrągły lub eliptyczny;

  - Ilość komór: 1 komora z przegrodą (falochron);

  - Zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo

  - Wykończenie z zewnątrz beczki: malowanie

  - Pobór wody:

- 1 szt. Zawór czerpalny 1 cal;

- 2 szt. Zawór czerpalny ¾ cala.

  - Drabina umożliwiająca dostęp do włazu beczki;

  - Piktogram na zbiorniku „WODA PITNA” , „PZH”;

  - Zaczep wymienny do transportu ciągnikiem rolniczym;

  - Ręczny hamulec awaryjny;

  - Regulowana mechanicznie stopa podporowa;

  - Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania;

  - Światła drogowe i elektryka umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych, napięcie znamionowe 12V;

  - Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający dopuszczenie cysterny do przewozu, przechowywania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  - Dokumenty do zarejestrowania przyczepy: homologacja na przyczepę, dokumenty z badania technicznego przyczepy;

  - Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna;

  - Fabrycznie nowa, nie używana.

- CZĘŚĆ III:

Przedmiotem zamówienia w części III jest zakup oraz dostawa wyposażenia technicznego, logistycznego oraz sprzętu pomocniczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności obrony cywilnej                                      na adres wskazany przez Zamawiającego. W skład tego zamówienia wchodzą poszczególne pozycje:

- Czterdzieści sztuk  fabrycznie nowych łóżek polowych wraz z materacami do wykorzystania w warunkach czasowego zakwaterowania, działań kryzysowych, zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Łóżka polowe wraz z materacami muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Łóżka polowe fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych;

- Konstrukcja składana, umożliwiająca szybki montaż i demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi;

- Stelaż wykonany z wytrzymałych materiałów (np. stal malowana proszkowo, aluminium lub równoważne), odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne;

- Poszycie wykonane z tkaniny o podwyższonej odporności na przetarcia i rozdarcia, łatwej w utrzymaniu czystości i dezynfekcji;

- Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania;

- Wyposażone w elementy antypoślizgowe (np. nakładki na nogi);

- Parametry użytkowe:

- długość: min. 185cm;

- szerokość: min. 65cm;

-wysokość: min. 35cm;

- dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 120 kg;

- masa jednego łóżka: max 12kg;

- Materac:

- każde łóżko musi być wyposażone w dopasowany materac;

- grubość materaca: min. 8cm;

- wykonany z pianki poliuretanowej lub równoważnej o gęstości min. 20kg/m3;

- pokrowiec zdejmowany przystosowany do prania;

- materiał pokrowca odporny na zabrudzenia i umożliwiający czyszczenie/dezynfekcję;

- Transport i magazynowanie:

- Każde łóżko musi być wyposażone w pokrowiec transportowy lub umożliwiać kompaktowe składanie;

- konstrukcja umożliwiająca łatwe magazynowanie w stosach lub w opakowaniach zbiorczych;

- Wymagania dodatkowe:

- Kolorystyka stonowana (np. zielona, czarna, szara, granatowa);

- sprzęt musi być przystosowany do zastosowań w sytuacjach kryzysowych i masowego zakwaterowania;

- łóżka muszą być przystosowane do wielokrotnego składania i rozkładania bez utraty właściwości użytkowych.

- Czterdzieści sztuk  fabrycznie nowych śpiworów do wykorzystania w warunkach czasowego zakwaterowania ludności, działań kryzysowych, zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Śpiwory muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Śpiwory fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych;

- Śpiwory wykonane z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie;

- Typ zmówienia: śpiwór turystyczny (mumia lub kołdra);

- Wypełnienie: syntetyczne, antyalergiczne;

- Warstwa zewnętrzna wykonana z materiału o właściwościach hydrofobowych, odpornego na wilgoć i zabrudzenia;

- Warstwa wewnętrzna wykonana z materiału przyjaznego dla skóry, oddychającego;

- Zakres temperatur użytkowania (komfort): nie wyższy niż +0 stopni Celsjusza, określony zgodnie z normą PN-EN ISO 23537 lub równoważną;

- Długość min. 190 cm;

- Szerokość min. 70 cm;

- Masa śpiwora: max. 2,5 kg

- Wyposażony w zamek błyskawiczny umożliwiający pełne lub częściowe rozpięcie;

- Możliwość prania w warunkach domowych;

- Wyposażenie w pokrowiec transportowy umożliwiający kompresję i łatwe przechowywanie;

- Kolorystyka stonowana (np. zielona, czarna, szara, granatowa);

- Śpiwory przystosowane do wielokrotnego użytkowania w warunkach zbiorowego zakwaterowania.

- Czterdzieści sztuk  fabrycznie nowych poduszek do spania, do wykorzystania w warunkach czasowego zakwaterowania ludności, działań kryzysowych, zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Poduszki muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Poduszki fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych;

- Poduszki wykonane z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie;

- Rodzaj: poduszka do spania pod głowę;

- Wymiary: ok. 70 x 40 cm (+/- 5 cm);

- Wypełnienie poduszki: syntetyczne, antyalergiczne;

- Waga wypełnienia: min. 400g;

- Pokrowiec wykonany z materiału odpornego na zużycie (np. poliester, mikrofibra, bawełna z domieszką włókien syntetycznych lub równoważne);

- Pokrowiec zdejmowany, przystosowany do prania w warunkach domowych;

- Poduszka wyposażona w pokrowiec transportowy umożliwiający kompresję i łatwe przechowywanie;

- Kolorystyka stonowana (np. zielona, czarna, szara, granatowa);

- Przystosowane do wielokrotnego użytkowania w warunkach zbiorowego zakwaterowania.

- Trzy sztuki fabrycznie nowych namiotów przeznaczonych do wydawania posiłków,                                      do wykorzystania w warunkach czasowego zakwaterowania ludności, działań kryzysowych oraz zabezpieczenia logistycznego punktów ewakuacji.

Namioty muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- stelaż wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości (stal malowana proszkowo, aluminium lub równoważne), odpornych na korozję;

- konstrukcja stabilna, odporna na działanie wiatru (min. 50km/h) oraz opady atmosferyczne;

- system szybkiego montażu i demontażu (np. konstrukcja ekspresowa/nożycowa lub modułowa), umożliwiający rozłożenie bez użycia specjalistycznych narzędzi;

- Poszycie z materiału wodoodpornego:

- wodoodpornego (min. 2000mm słupa wody);

- odpornego na promieniowanie UV;

- o gramaturze min. 200g/m2 (dla dachu);

- Materiał łatwy do utrzymania w czystości;

- Kolorystyka stonowana (np. grafitowy, szary, zielony, niebieski);

- Minimalna powierzchnia użytkowa: 12 m² (np. 3 m x 4 m lub równoważna);

- Wysokość umożliwiająca swobodne poruszanie się personelu:

- min. 2,0m przy ścianie bocznej;

- min. 2,5m w najwyższym punkcie;

- Minimum trzy pełne ściany boczne (z możliwością demontażu);

- Co najmniej jedna ściana z otworem wejściowym lub wydawczym;

- Komplet elementów mocujących (śledzie, linki, obciążniki lub równoważne);

- Materiały o ograniczonej palności (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważna);

- Pokrowiec transportowy;

- Odporność na warunki atmosferyczne;

- Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa;

- Namioty przystosowane do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty właściwości użytkowych.

- Logotyp „Gmina Prostki” na dwóch ścianach bocznych namiotu.

- Pięć sztuk  fabrycznie nowych nagrzewnic elektrycznych wewnętrznych nadmuchowych                       do ogrzewania pomieszczeń zamkniętych  w warunkach czasowego zakwaterowania ludności, działań kryzysowych, zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Nagrzewnice muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Nagrzewnice elektryczne fabrycznie nowe, nieużywane;

- Parametry techniczne:

- moc grzewcza regulowana w zakresie min. 9-15 kW;

- przepływ powietrza: min. 2000-3000m3/h;

- zasilanie: 400V/3fazy/5

- prąd znamionowy dostosowany do mocy urządzenia (maks. ok. 32A);

- stopień ochrony min. IP24;

- Sterowanie i zabezpieczenia:

- wbudowany termostat;

- zabezpieczenie przed przegrzaniem;

- możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu (opcjonalne);

- możliwość pracy w trybie wentylacji (bez grzania);

- Konstrukcja:

- obudowa stalowa odporna na uszkodzenia mechaniczne;

- elementy grzewcze o podwyższonej trwałości (np. stal nierdzewna lub równoważne);

- uchwyty transportowe lub koła ułatwiające przemieszczanie;

- Funkcjonalność:

- urządzenie nie emituje spalin, zapachów ani wilgoci;

- poziom hałasu: max. 75dB;

- Parametry dodatkowe:

- masa: max. 45kg;

- przystosowane do intensywnej pracy w warunkach tymczasowego zakwaterowania.

- Sześć sztuk fabrycznie nowych radiotelefonów przenośnych, do działań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Radiotelefony muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Radiotelefony fabrycznie nowe, nieużywane;

- Moc nadawania: 0,5 W;

- Praca w paśmie PMR (446 MHz), niewymagającym pozwolenia radiowego;

- Liczba kanałów: min. 8;

- Funkcje prywatności: CTCSS/DCS lub równoważne;

- Zasilanie: akumulator (w zestawie);

- Ładowarka w zestawie;

- Obudowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne;

- Stopień ochrony: min. IP55;

- Zasięg: do 5 km (w zależności od warunków terenowych);

- Wyposażony w gniazdo słuchawkowe;

- Transmisja danych: analogowa i cyfrowa;

- Szyfrowanie głosu (opcjonalne);

- Możliwość blokady klawiatury;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Konstrukcja umożliwiająca pracę w warunkach terenowych;

- Przystosowane do intensywnego użytkowania;

- Wszystkie radiotelefony muszą być kompatybilne ze sobą i umożliwiać pracę w jednej grupie komunikacyjnej.

- Cztery sztuki kompletnie fabrycznie nowych ręcznych urządzeń nagłaśniających (megafon z syreną, typu TUBA), przeznaczonych do działań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i zabezpieczenia logistycznego gminnych punktów ewakuacji ludności.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane;

- Urządzenia nagłaśniające z syreną,  przenośne, typu TUBA;

- Moc wyjściowa: min. 40W RMS;

- Obudowa wykonana z tworzywa ABS lub równoważnego;

- Stopień ochrony: min. IP54;

- Zasilanie: akumulator ładowalny  (litowo – jonowy lub równoważny);

- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy;

- Pasek do noszenia;

- Zmienna regulacja głośności;

- Mikrofon z funkcją „push-to-talk” (naciśnij i mów);

- Wejście audio AUX;

- Możliwość odtwarzania komunikatów z pamięci wewnętrznej i/lub nośników zewnętrznych (USB, karta pamięci lub równoważne);

- Ładowanie: 230 V AC, 50 Hz.

- Wymagania funkcjonalne:

- urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach terenowych;

- odporne na warunki atmosferyczne i użytkowanie w sytuacjach kryzysowych;

- możliwość skutecznego nagłośnienia na otwartej przestrzeni (do ok. 500-1000m                              w zależności od warunków);

- przystosowane do intensywnej eksploatacji;

- Urządzenia muszą umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych w warunkach podwyższonego hałasu otoczenia.

- Ogólne wytyczne dotyczące wszystkich części zamówienia:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu zamówienia z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

- Przedmiot zamówienia powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych).

- Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca podczas przekazania przedmiotu zamówienia, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji dostarczanego sprzętu, a także przekaże cała dokumentację przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta                                lub generalnego importera dotyczącego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych lub lepszych,                                              tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega iż termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 22 czerwca 2026 roku.