Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

# Określenie przedmiotu zamówienia

# Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie Osiedla Rataje

# Adres inwestycji

Miasto Poznań:

Skrzyżowania ulic:  Milczańska / Brneńska, Kaliska / Polanka, Katowicka / Polanka, Kórnicka / Jana Pawła,  Ulice: Obrzyca (teren zielony), Pawia od strony Ronda Starołęka, Śremska

# Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot zamówienia

45.23.10.00-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

32.32.35.00-8	Urządzenia do nadzoru wideo

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

32.56.22.00-2  Światłowodowe kable telekomunikacyjne

# Zamawiający

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

# Użytkownik systemu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

# ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

Spis treści

Określenie przedmiotu zamówienia	1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie Osiedla Rataje	1

Adres inwestycji	1

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień	1

Zamawiający	1

Użytkownik systemu	1

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:	1

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

2.	Stan istniejący	3

3.	Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia	3

3.1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Milczańska - Brneńska	3

3.2.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Kaliska - Polanka	4

3.3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie terenu zielonego przy ul. Obrzyca.	5

3.4.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. Pawiej od strony Ronda Starołęka.	6

3.5.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Katowicka / Polanka	7

3.6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Katowicka / Sowia	8

3.7.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Warczygłowy / Niemena	8

3.8.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. Kórnickiej w rejonie wjazdu na teren Politechniki Poznańskiej ( w rejonie Kórnicka 26)	9

3.9.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Śremskiej (realizacja w ramach projektu PBO RD-VIII.2 Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu)	10

4.	Serwer strumieniujący	11

5.	Zestawienie zbiorcze ważniejszych urządzeń podlegających dostawie	11

6.	Wymagane parametry dostarczanych urządzeń	12

6.1. Kamera obrotowa PTZ	12

6.2. Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O	14

6.3. Kamera wieloprzetwornikowa – panoramiczna 180O	16

6.4 Kamera stałopozycyjna bullet typ 1	18

6.5. Przemysłowy przełącznik sieciowy  RACK 19”	20

6.6 Serwer strumieniujący	20

6.7 Obudowa zewnętrzna POE do kamery typu bulk	21

6.8 Obiektyw długoogniskowy	21

6.9 Radiolinia	22

7. Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac	22

8. Załączniki:	22

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego infrastruktury teletechnicznej (rurociągów, studni kablowych, słupów do kamer, przyłączy zasilających i transmisyjnych), uzgodnienie projektów z Zamawiającym, Radą Osiedla Rataje, Enea Operator, Enea Oświetlenie/ZDM wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym

- Wykonanie przyłączy teletechnicznych i energetycznych do budowanych szaf teletechnicznych i miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urządzeń teletransmisyjnych w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową

- Posadowienie masztów pod kamery

- Budowa szaf teletechnicznych i urządzeń transmisyjnych

- Dostawa, instalacja, konfiguracja, kalibracja i uruchomienie kamer,

- Dostawa i instalacja serwerów strumieniujących

- Instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych,

- Wykonanie pomiarów powykonawczych

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan istniejący

Ogólna charakterystyka infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania została zawarta w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej Wytycznymi do projektowania. Szczegółowy opis stanu istniejącej infrastruktury wykorzystywanej w PFU opisano w punkcie 3 w opisie poszczególnych lokalizacji.

# Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Milczańska - Brneńska

Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja drogowa ZDM – sterownik oraz konstrukcje sygnalizatorów połączone kanalizacją teletechniczną. Sterownik sygnalizacji wyposażony jest w przyłącze światłowodowe do miejskiej sieci teletransmisyjnej oraz przyłącze elektryczne 230VAC.

Wykaz ważniejszych prac :

- Budowa szafy teletechnicznej w rejonie sterownika ZDM,

- Wykonanie nawiązania od wybudowanej szafy do studni teletechnicznej

- Wykonanie przyłącza elektrycznego i światłowodowego 12J od sterownika ZDM (dopuszczalny multipatchcord).

- Wykonanie przyłączy do kamer od szafy teletechnicznej kablem zewnętrznym UTP

- Instalację kamer na istniejących konstrukcjach ZDM (2 kamery nad pasem drogowym)

- Instalacja przemysłowego,  zarządzalnego przełącznika sieciowego w szafie transmisyjnej

- Podłączenie urządzeń – kamer i przełącznika – i ich uruchomienie

Tabela 1 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa szafy teletechnicznej | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji | m | ~5 |
| 3 | Budowa kabla łącznikowego OTK 12J | m | ~10 |
| 4 | Przełącznice optyczne ODF | szt. | 2 |
| 5 | Budowa przyłącza zasilającego szafy | m | 10 |
| 6 | Wykonanie przyłączy do kamer UTP | m | ~250 |
| 7 | Instalacja kamer | szt. | 3 |

Tabela 2 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy RACK19” | szt. | 1 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 | szt. | 2 |
| 3 | Kamera wieloprzetwornikowa – panoramiczna 180O | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Kaliska - Polanka

Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja drogowa ZDM – sterownik, kanalizacją teletechniczną oraz słupy oświetlenia ulicznego. Sterownik sygnalizacji wyposażony jest w przyłącze światłowodowe do miejskiej sieci teletransmisyjnej oraz przyłącze elektryczne

230VAC.

Wykaz ważniejszych prac :

- Budowa szafy teletechnicznej w rejonie sterownika ZDM,

- Wykonanie nawiązania od wybudowanej szafy do studni teletechnicznej

- Wykonanie przyłącza elektrycznego i światłowodowego 12J od sterownika ZDM (dopuszczalny multipatchcord).

- Wykonanie przyłączy do kamer od szafy teletechnicznej kablem zewnętrznym UTP

- Instalację kamer na istniejącym słupie oświetleniowym lub nowobudowanym słupie prostym (konieczność dobudowania krótkiego odcinka kanalizacji teletechnicznej od najbliżej studni do konstrukcji, na której instalowane będą kamery)

- Instalacja przemysłowego, zarządzalnego przełącznika sieciowego w szafie transmisyjnej

- Podłączenie urządzeń – kamer i przełącznika – i ich uruchomienie

Tabela 3 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa szafy teletechnicznej | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji | m | ~10 |
| 3 | Budowa kabla łącznikowego OTK 12J | m | ~10 |
| 4 | Przełącznice optyczne ODF | Szt | 2 |
| 5 | Budowa przyłącza zasilającego szafy | m | 10 |
| 6 | Wykonanie przyłączy do kamer UTP | m | ~200 |
| 7 | Instalacja kamer | Szt | 2 |
| 8 | Budowa słupa prostego | Szt | 0 / 1 (*) |

(*) W zależności od miejsca instalacji kamer – w przypadku instalacji na słupie oświetleniowym budowa słupa nie będzie realizowana.

Tabela 4 - Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy RACK19” | szt. | 1 |
| 2 | Kamera obrotowa PTZ | Szt | 1 |
| 3 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O | szt | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie terenu zielonego przy ul. Obrzyca.

W rejonie ul. Obrzyca funkcjonuje kamera monitoringu miejskiego 4314o zainstalowana na dedykowanym słupie. Na słupie kamery zakończone są przyłącza zasilające 230VAC i światłowodowe. W rejonie instalacji kamery funkcjonują lampy oświetleniowe (ZZM).

Wykaz ważniejszych prac :

- Budowa kanalizacji dostępowej od studni pod kamerą 4314o do miejsca instalacji kamery,

- Wykonanie nawiązania od wybudowanej szafy do studni teletechnicznej

- Wykonanie przyłączy do kamery od szafki kamer 4314o zewnętrznym kablem UTP

- Instalację kamery na istniejącym słupie oświetleniowym lub nowobudowanym słupie prostym

- Instalacja przełącznika DIN w skrzynce montażowej kamery 4314o do agregacji kamer

- Podłączenie urządzeń – kamer i przełącznika – i ich uruchomienie

Tabela 5 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji dostępowej | m | ~60 |
| 2 | Wykonanie przyłączy do kamer UTP | m | ~80 |
| 3 | Instalacja kamer | szt. | 1 |
| 4 | Budowa słupa prostego | szt. | 0 / 1 (*) |

(*) W zależności od miejsca instalacji kamer – w przypadku instalacji na słupie oświetleniowym budowa słupa nie będzie realizowana.

Tabela 6 - Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 1 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. Pawiej od strony Ronda Starołęka.

Na Rondzie Starołęka funkcjonuje sygnalizacja drogowa ZDM oraz kamera monitoringu od strony ul. Pawiej (nr 4366o) – w obrębie ronda istnieje kanalizacja kablowa ZDM. Sterownik sygnalizacji wyposażony jest w przyłącze światłowodowe do miejskiej sieci teletransmisyjnej oraz przyłącze elektryczne 230VAC.  Kamera 4366o jest zasilona ze sterownika ZDM  (kabel YKY 230 VAC) oraz ma wyprowadzony ze sterownika ZDM kabel światłowodowy 4J.

Budowany punkt kamerowy będzie przyłączony do sterownika ZDM. Instalacja kamer przewidziana jest na betonowym słupie oświetleniowym przy ul. Pawiej. Ponadto punkt kamerowy 4366o należy doposażyć w dodatkową kamerę stałopozycyjną bullet długoogniskową.

Wykaz ważniejszych prac :

- Budowa szafy teletechnicznej w rejonie Ronda Starołęki od strony ul. Pawiej.

- Budowa słupa prostego przy szafie teletechnicznej do planowanej syreny alarmowej o mocy 1200W – dostawa urządzeń syreny alarmowej jest poza zakresem PFU

- Wykonanie kanalizacji dostępowej łączącej budowany słup z budowaną szafą teletechniczną

- Wykonanie nawiązania od szafy do studni ZDM na skrzyżowaniu

- Budowa kanalizacji dostępowej od szafy do punktu kamerowego w rejonie ul. Pawiej

- Wykonanie przyłącza zasilającego szafę teletechniczną od sterownika ZDM (dopuszcza się wykorzystanie kabla kamery 4366o)

- Wykonanie przyłącza światłowodowego min 4J od sterownika ZDM (dopuszcza się wykorzystanie kabla kamery 4366o)

- Wykonanie przyłączy do kamer projektowanych jak i istniejącej 4366 od szafy teletechnicznej kablem zewnętrznym UTP

- Instalację kamer na istniejących słupie betonowym

- Instalacja dodatkowej kamery w punkcie kamerowym 4366o – kamerę Bosch Dinion z serii 7000 zapewnia Zamawiający. Wykonawca dostarcza obudowę POE wraz elementami montażowymi oraz obiektyw długoogniskowy.

- Instalacja przemysłowego,  zarządzalnego przełącznika sieciowego w szafie transmisyjnej

- Podłączenie urządzeń – kamer i przełącznika – i ich uruchomienie

Tabela 7 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa szafy teletechnicznej | szt. | 1 |
| 2 | Budowa słupa prostego dla głośników syreny alarmowej (nośność słupa zapewniająca możliwość instalacji na szczycie 8 głośników ~90kg). Minimalna wytrzymałość na obciążenia poziome C, 22m/s, 6%, II. Wysokość ~8m. | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji | m | ~95 |
| 3 | Budowa kabla transmisyjnego szafę transmisyjną OTK 4J | m | ~150 |
| 4 | Budowa kabla zasilającego szafę transmisyjną | m | ~150 |
| 4 | Przełącznice optyczne ODF | szt. | 1 |
| 6 | Wykonanie przyłączy do kamer UTP | m | ~250 |

Tabela 8 - Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy RACK19” | szt. | 1 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 | szt. | 2 |
| 3 | Obudowa POE do kamery typu bulk (kamera Zamawiającego Bosch Dinion 7000) | szt. | 1 |
| 4 | Obiektyw długoogniskowy | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Katowicka / Polanka

Wzdłuż ul. Katowickiej od torów tramwajowy trasy Kórnickiej istnieje kanalizacja teletechniczna połączona z szafą teletechniczną przystanku tramwajowego Polanka oraz z kamerą monitoringu miejskiego 4922o zainstalowaną na łuku ul. Katowickiej przy trasie tramwajowej. Zarówno szafa teletechniczna jak i punkt kamerowy 4922 posiadają przyłącza 230VAC oraz światłowodowe powiązane z miejską siecią teletransmisyjną.

Wykaz ważniejszych prac :

- Budowa szafki teletechnicznej (typu ZKP-1) na skrzyżowaniu Polanka / Katowicka.

- Wybudowanie nawiązania między budowaną szafką a kanalizacją teletechniczną (profil dostępowy)

- Wykonanie przyłącza zasilającego budowaną szafkę teletechniczną od szafy transmisyjnej przy trasie tramwajowej lub szafki kamery 4922o

- Wykonanie przyłącza światłowodowego min 4J do budowanej szafki teletechnicznej min od szafy transmisyjnej przy trasie tramwajowej lub szafki kamery 4922o

- Instalację kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej na istniejącym słupie oświetleniowym

- Wykonanie przyłącza UTP między budowaną szafką a kamerą

- Instalacja urządzenia transmisyjnego i zasilającego kamerę w budowanej szafce

- Podłączenie i ich uruchomienie

Tabela 9 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa szafki teletechnicznej typu ZKP | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji | m | ~10 |
| 3 | Budowa kabla transmisyjnego szafę transmisyjną OTK 4J | m | ~280 |
| 4 | Budowa kabla zasilającego szafę transmisyjną) | m | ~280 |
| 4 | Przełącznice optyczne ODF DIN | szt. | 2 |
| 6 | Wykonanie przyłączy do kamer UTP | m | ~20 |
| 7 | Instalacja kamer | szt. | 1 |

Tabela 10 - Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 2 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Katowicka / Sowia

Istniejący punkt kamerowy 4922o (omawiany w punkcie 3.5) należy doposażyć o dodatkową kamerę stałopozycyjną o wąskim kącie obserwacji skierowaną wzdłuż ul. Katowickiej w kierunku skrzyżowania z ul. Sowią. Kamerę zapewnia Zamawiający (Bosch Dinion z serii 7000) natomiast obiektyw oraz obudowę POE do kamery wraz z elementami mocującymi dostarcza Wykonawca.

Wykaz ważniejszych prac :

- Instalacja kamery stałopozycyjnej o wąskim kącie obserwacji na istniejącej podbudowie,

- Podłączenie i ich uruchomienie,

Tabela 11 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa POE do kamery typu bulk (kamera Zamawiającego Bosch Dinion 7000) | szt. | 1 |
| 2 | Obiektyw długoogniskowy | szt. | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Warczygłowy / Niemena

Wzdłuż ul. Warczygłowy na odcinku od ul. Jerzego Miliana do ul. Niemena istnieje kanalizacja Zamawiającego.  W rejonie skrzyżowania ul. Jerzego Miliana / Warczygłowy przy trasie tramwajowej „Kórnicka” funkcjonuje szafa teletransmisyjna posiadająca wyposażona w przyłącze 230VAC. Szafa będzie punktem zasilania oraz transmisji dla projektowanego punktu kamerowego (istniejący przełącznik).

Wykaz ważniejszych prac:

- Budowa słupa wysięgnikowego przy rondzie Warczygłowy / Niemena

- Budowa kanalizacji dostępowej od studni Zamawiającego do budowanego słupa wysięgnikowego

- Instalacja szafki teletechnicznej na słupie wysięgnikowym

- Wykonanie przyłącza zasilającego punkt kamerowy od szafy transmisyjnej Jerzego Miliana / Warczygłowy kablem YKY

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego kablem OTK 4J od szafy transmisyjnej Jerzego Miliana / Warczygłowy do szafki teletechnicznej na budowanym słupie wysięgnikowym

- Instalacja kamery wieloprzetwornikowej – wielokierunkowej 360 na części wysięgnikowej słupa

- Wykonanie przyłącza UTP między skrzynką montażową a kamerą

- Instalacja przełącznika w skrzynce montażowej, konfiguracja i uruchomienie urządzeń

Tabela 12 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa słupa wysięgnikowego – min 5m | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji dostępowej | m | ~ 4 |
| 3 | Budowa przyłącza zasilającego YKY | m | ~ 300 |
| 4 | Budowa przyłącza transmisyjnego OTK4J | m | ~ 300 |
| 5 | Instalacja skrzynki montażowej | szt. | 1 |

Tabela 13 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. Kórnickiej w rejonie wjazdu na teren Politechniki Poznańskiej ( w rejonie Kórnicka 26)

W rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Kórnickiej funkcjonuje sterownik sygnalizacji drogowej ZDM. Sterownik posiada przyłącze 230 VAC oraz dostęp do światłowodowej sieci miejskiej. Ze sterownika zasilanych jest obecnie z wykorzystaniem 230VAC 5 punktów kamerowych w obrębie skrzyżowania. Na odcinku od skrzyżowania w kierunku ul. Serafitek po północnej stronie Zamawiający posiada kanalizację teletechniczną.

Wykaz ważniejszych prac:

- Budowa szafy teletransmisyjnej przy sterowniku ZDM Jana Pawła II / Kórnicka

- Budowa nawiązania od studni do budowanej szafy

- Wykonanie przyłącza zasilającego budowaną szafę od sterownika ZDM lub ZKP zasilającego sterownik (do ustalenia na etapie projektowym po uzgodnieniach z ZDM)

- Wykonanie łącznika OTK 12J i UTP między szafą sterownika ZDM i budowaną

- Przeniesienie przyłączy zasilających (YKY) oraz transmisyjnych (kable OTK) istniejących kamer ze sterownika ZDM do wybudowanej szafy transmisyjnej

- Instalacja przełącznika w szafie transmisyjnej

- Budowa słupa prostego w rejonie wjazdu na teren Politechniki Poznańskiej

- Budowa kanału dostępowego od istniejącej kanalizacji do budowanego słupa

- Budowa przyłącza transmisyjnego i zasilającego do dwóch kamer instalowanych na słupie od budowanej szafy teletransmisyjnej (kabel zewnętrzny UTP)

- Instalacja i uruchomienie kamer

Tabela 14 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa szafy transmisyjnej | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji dostępowej | m | ~ 15 |
| 3 | Budowa przyłącza zasilającego YKY | m | ~ 10 |
| 4 | Budowa przyłączy transmisyjnych UTP i OTK 12J szafy | m | ~ 10 |
| 4 | Budowa przyłącza kamer UTP | m | ~ 180 |
| 5 | Budowa słupa protego | szt. | 1 |

Tabela 15 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 | szt. | 2 |
| 2 | Przemysłowy przełącznik sieciowy RACK 19” | szt. | 1 |

## Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Śremskiej (realizacja w ramach projektu PBO RD-VIII.2 Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu)

W rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Śremską funkcjonuje kamera monitoringu miejskiego 4318o posiadająca dostęp do miejskiej sieci teletransmisyjnej i zasilanie 230VAC zakończone w skrzynce montażowej przy kamerze.

Przy ulicy Śremskiej, na wysokości Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 wybudowany został Orlik – Os. Oświecenia. W ramach prac związanych z budową orlika wybudowana została kanalizacja zapewniająca podejście do słupów oświetleniowych boiska, szafa zasilania oświetlenia. Wyprowadzono również przyłącza (YKY od szafy zasilającej oraz UTP od słupa oświetleniowego) na potrzeby uruchomienia kamer monitoringu miejskiego terenu rekreacyjnego oraz drogi dojazdowej.

Wykaz ważniejszych prac:

- Budowa słupa prostego przy ul. Piłsudskiego w osi ulicy Śremskiej

- Budowa kanalizacji dostępowej łączącej istniejącą kanalizację na skrzyżowaniu Piłsudskiego / Śremska z budowanym słupem

- Wymiana skrzynki montażowej kamery istniejącej 4318o

- Wykonanie przyłączy UTP do nowej kamery (PK1) oraz radiolinii montowanej na budowanym słupie od skrzynki montażowej kamery

- Budowa szafki typu ZKP w rejonie zakończenia istniejącego rurociągu dostępowego  między ul. Śremską a boiskiem Orlik – Oświecenia.

- Wykonanie nawiązania kanalizacją dostępową od budowanej szafki ZKP do miejska instalacji kamer PK2 (przewidywany istniejący betonowy słup oświetleniowy)

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego i zasilającego do dwóch kamer punktu PK2 oraz urządzenia radiolinii kablem UTP

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego i zasilającego do kamery wieloprzetwornikowej – wielokierunkowej PK3 instalowanej na istniejącym słupie oświetleniowym boiska

- Wykonanie z wykorzystaniem istniejącego okablowania YKY przyłącza zasilającego budowaną szafkę ZKP

- Instalacja urządzeń aktywnych po stronie ul. Piłsudskiego: Przełącznik DIN w szafce kamery 4318o oraz kamera stałopozycyjna wraz urządzeniem radiolinii po stronie PK1

- Instalacja urządzeń aktywnych po stronie boiska – Orlik: Przełącznik DIN w budowanej szafce ZKP, urządzenie radiolinii wraz z dwiema kamerami stałopozycyjnymi w PK2, kamery wieloprzetwornikowej – wielokierunkowej w PK3

- Konfiguracja i uruchomienie dostarczanych urządzeń aktywnych

Tabela 16 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa słupa prostego | szt. | 1 |
| 2 | Budowa kanalizacji dostępowej | m | ~15 |
| 3 | Budowa szafki ZKP | szt. | 1 |
| 4 | Budowa przyłączy UTP | m | ~100 |

Tabela 17 - Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 | szt. | 2 |
| 3 | Urządzenie radiolinii | Kpl. | 1 |
| 4 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | Szt. | 2 |
| 5 | Obudowa POE do kamery typu bulk (kamera zamawiającego Bosch Dinion 7000) | szt. | 1 |
| 6 | Obiektyw długoogniskowy | szt. | 1 |

# Serwer strumieniujący

Na potrzeby integracji z systemem zarządzającym  monitoringiem miejskim (BVMS) kamer integrowanych z wykorzystaniem protokołu Onvif  Wykonawca dostarczy jeden lub dwa serwery strumieniujące i zainstaluje go w węźle teletransmisyjnym Zamawiającego  wskazanym na etapie projektowania. Parametry serwera opisano w pkt 6.6. Jeden z serwerów będzie obsługiwał obecnie istniejące kamery w systemie monitoringu miejskiego zintegrowane za pomocą protokołu Onvif zastępując wirtualną maszynę obecnie do tego celu wykorzystywaną oraz kamery dostarczane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia za wyjątkiem kamer wieloprzetwornikowych – wielokierunkowych 360O.  Jeżeli dostarczane kamery wieloprzetwornikowe – wielokierunkowe 360O będą wymagały do prowadzenia zapisu w systemie BVMS urządzenia pośredniczącego strumieniującego, Wykonawca dostarczy dla nich dodatkowy serwer strumieniujący.

# Zestawienie zbiorcze ważniejszych urządzeń podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa PTZ ( parametry wymagane opisano w pkt 6.1) | szt. | 1 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O (parametry wymagane opisano w pkt 6.2) | szt. | 5 |
| 3 | Kamera wieloprzetwornikowa - panoramiczna 180O (parametry wymagane opisano w pkt 6.3) | szt. | 1 |
| 4 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 (krótkoogniskowa) (parametry wymagane opisano w pkt 6.4) | szt. | 8 |
| 5 | Przemysłowy przełącznik sieciowy RACK19” ( parametry wymagane opisano w pkt 6.5) | szt. | 4 |
| 6 | Obudowa POE do kamery typu bulk ( parametry wymagane opisano w pkt 6.7) | szt. | 3 |
| 7 | Obiektyw długoogniskowy ( parametry wymagane opisano w pkt 6.8) | szt. | 3 |
| 8 | Serwer strumieniujący ( parametry wymagane opisano w pkt 6.6) | szt. | 1 lub 2 (*) |
| 9 | Radiolinia ( parametry wymagane opisano w pkt 6.9 ) | Kpl. | 1 |
| 10 | Przełącznik przemysłowy DIN | Szt. | 6 |

(*) w przypadku, gdy integracja kamer wieloprzetwornikowych - wielokierunkowych 360O z systemem zapisu pakietu oprogramowania zarządzającego monitoringiem miejskim – BVMS – wymagać będzie stosowania serwera strumieniującego, Wykonawca dostarczy 2 serwery strumieniujące, w tym jeden dedykowany dla kamer wieloprzetwornikowych wielokierunkowych 360O. Jeżeli dostarczane kamery wieloprzetwornikowe – wielokierunkowe 360O mogą prowadzić zapis materiału wideo w systemie BVMS bez serwera strumieniującego Wykonawca dostarczy 1 serwer strumieniujący.

# Wymagane parametry dostarczanych urządzeń

## 6.1. Kamera obrotowa PTZ

| 1 | Typ kamery | Obrotowa PTZ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | CMOS 2 MPiX +/- 10%, rozmiar fizyczny nie mniejszy niż 1/2.8” |
| 3 | Obiektyw | Zmiennoogniskowy PTZ, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej | nie mniejszy niż 58 ̊ |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej | nie większy niż 3 ̊ |
| 6 | Zakres i prędkość sterowania modułem PTZ | Pan: ciągły 360° z prędkością regulowaną w zakresie 1°–120°/s Tilt(*): min zakres od -3° + do 90°, z prędkością regulowaną w min. zakresie 0.5°–90°/s |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | nie mniej niż 2 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Trasy dozorowe | Możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch niezależnych tras dozorowych |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery (przy zatrzymanym module PTZ w zdefiniowanym jego położeniu). Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T z uwzględnieniem takich funkcji jak: W zakresie sterowania modułem PTZ : - zmiana położenia we wszystkich płaszczyznach PTZ (sterowanie kamerą) - wymiana informacji z systemem BVMS o położeniu modułu PTZ w celu wizualizacji na mapie systemu VMS aktualnego kierunku obserwacji kamery W zakresie analityki obrazu: -przesyłanie komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | 230 VAC lub POE+ lub 24VAC, maksymalny pobór mocy 35 W |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) | nie większa niż 6kg |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT

## 6.2. Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O

| 1 | Typ kamery | Wieloprzetwornikowa, wielokierunkowa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | •Wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Jeden sensor odpowiada jednemu, osobnemu kanałowi wideo. •Każdy z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • Rozdzielczość pojedynczego sensora w zakresie 2 – 5 Mpix • Możliwość manualnej korekcji ustawienia każdego z sensorów z osobna zapewniające pole widzenia minimum 320O (sumaryczne pole widzenie wszystkich sensorów liczone dla hipotetycznego ustawienia obiektywów prostopadle do osi Ziemi (TILT 0O), rozłożonych równomiernie co 90O) |
| 3 | Obiektyw | • apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 • Zdalne sterowanie ostrością i przybliżeniem optycznym każdego z obiektywów |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie mniejszy niż 80 ̊ |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie większy niż 40 ̊ |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +25O do +90O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | Przynajmniej 2 dla każdego kanału wideo. |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. Dla każdego z sensorów |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery . Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. Analityka możliwa do uruchomienia jednocześnie na wszystkich kanałach wideo (sensorach), przy czym klasyfikacja obiektów musi być zapewniona przy uruchomieniu analityki na co najmniej 2 sensorach jednocześnie. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Obsługa protokołu TLS z szyfrowaniem AES. Ponadto kamera musi być zgodna ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |
| 23 | Waga | nie większa niż 3kg (sama kamera bez elementów montażowych i zasilających) |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100/1000 Mbps |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 6.1

## 6.3. Kamera wieloprzetwornikowa – panoramiczna 180O

| 1 | Typ kamery | Wieloprzetwornikowa panoramiczna |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | •Wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Kamera komponuje wideo ze wszystkich sensorów w jeden kanał wideo o rozdzielczości zbliżonej do 4K •Rozmiar każdego z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • Łączna rozdzielczość skomponowanego strumienia wideo ze wszystkich 4 przetworników co najmniej 7 Mpix |
| 3 | Obiektyw | •apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) | nie mniejszy niż 180 ̊ (dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 5 | Kąt obserwacji w pionie (VFOV) | nie mniejszy niż 80 ̊(dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +0O do +40O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | Nie mniejsza niż 3500 x 1800 (skomponowany kanał wideo ze wszystkich przetworników) |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 1 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 25 FPS przy rozdzielczości >= 3500x1800 |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | Nie dotyczy |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery . Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System | otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS lub RTSP over HTTPS, HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 6.1

## 6.4 Kamera stałopozycyjna bullet typ 1

| 1 | Typ kamery | stałopozycyjna bullet ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | CMOS min 4 Mpix i rozmiarze fizycznym nie mniejszym niż 1/2.7” |
| 3 | Obiektyw | Zintegrowany, zdalne sterowanie ogniskową – przybliżenie i ostrość, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej | Nie mniejszy niż 95O |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej | Nie większy niż 38O |
| 6 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 7 | Autofokus | zdalny, wykonywany przez sieć TCP/IP zgodnie z pkt 3 tabeli |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) co najmniej 1440p, (2) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 2 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości co najmniej 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla każdego strumienia. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery. Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66, IK09 lub lepsze |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie kamery | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) | nie więcej niż 3kg |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Zintegrowany promiennik podczerwieni | Dystans oświetlenia promieniowania 40m lub większy |
| 26 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |
| 27 | Pozostałe | Osłona przeciwdeszczowa, przeciwsłoneczna – zadaszenie osłaniające obiektyw z regulowaną długością wysunięcia z możliwością przemontowania na boczną ścianę kamery w przypadku ustawienia kamery w tzw. pivot lub format korytarzowy (przystosowanie fabryczne przez producenta) |

## 6.5. Przemysłowy przełącznik sieciowy  RACK 19”

| 1 | Porty SFP | min 4 x SFP, liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 1 portu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Portu RJ45 | Min 4x 1000Mbps, dopuszcza się stosowanie wkładek SFP do agregacji urządzeń, liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 2 portów |
| 3 | Montaż | RACK 19” |
| 4 | Temperatura pracy | co najmniej w zakresie -10OC + 60OC |
| 6 | Obsługiwane protokoły sieciowe w zakresie zarządzania i autentykacji urządzeń | 802.1q, 802.1x |

## 6.6 Serwer strumieniujący

| 1 | Obudowa | RACK 19" wysokość 1U |
| --- | --- | --- |
| 2 | Procesor | wydajność min 9000 pkt wg testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 3 | Minimalna liczba procesorów obsługiwanych / zainstalowanych | [1/1] |
| 4 | Pamięć - minimalna liczba slotów pamięci dostępna | 4 |
| 5 | Pamięć - minimalna liczba slotów pamięci wolna | 2 |
| 6 | Pamięć - minimalna zainstalowana | 64GB |
| 7 | Obsługiwana technologia RAID | RAID 0, RAID 1, Kontroler RAID sprzętowy na karcie PCI-E z obsługą dysków Spare |
| 8 | Dyski twarde | Min 3 dyski o pojemności co najmniej 300GB każdy w konfiguracji RAID 1 + HotSpare |
| 9 | Łączna liczba slotów dysków | min 4 szt |
| 10 | Interfejsy sieciowe | min 2x 1Gbps na płycie głównej + min 2x 10Gbps SFP |
| 11 | Zasilacze | 2x min 300W Hot Swap |
| 12 | Akcesoria sieciowe | moduły SFP - 2 szt. 10 Gbps SM |
| 13 | Akcesoria montażowe | dedykowana szyna montażowa umożliwiająca wysunięcie z szafy RACK do prac serwisowych w czasie pracy |
| 14 | System operacyjny | System operacyjny zapewnia Zamawiający, |

## 6.7 Obudowa zewnętrzna POE do kamery typu bulk

- Zastosowanie:	Obudowa zewnętrzna do kamer typu bulk zapewniająca zasilaniem PoE

- Zasilanie: 	IEEE 802.3at

- Stopień ochrony:	min IP66

- Temperatura pracy:	w zakresie co najmniej –20 °C do +50 °C

- Wymiary:	z osłoną nie większe niż 150 × 170 × 450 mm

- Waga:	nie większa niż 3 kg (bez elementów mocujących)

- Materiał obudowy:	Aluminiowa konstrukcja

- Ogrzewanie i wentylacja:	Wbudowana grzałka i wentylator utrzymujące temperaturę i zapobiegające parowaniu szyby

- Dodatki:	osłona przeciwsłoneczna, elementy dostosowujące do miejsca montażu

## 6.8 Obiektyw długoogniskowy

- Ogniskowa regulowana w zakresie co najmniej od 15-40mm

- Typ przesłony – DC IRIS

- Temperatura pracy:  w zakresie co najmniej –20 °C do +50 °C

- Dostosowana do matryc o rozmiarze 1/1.8”

- Przesłona F1.6 lub mniejsza

## 6.9 Radiolinia

| 1 | Pasmo częstotliwości | Co najmniej 5470 – 5725 MHz |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary urządzenia razem z anteną | nie większe niż 400 x 300 x 300 mm |
| 3 | Obsługiwane typy modulacji: | BPSK, 2xQPSK, 4x16QAM,6x64QAM, 8x256QAM |
| 4 | Obsługiwane i konfigurowalne szerokości pasma | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| 6 | Automatyczna regulacja parametrów | • Mechanizm automatycznego wyboru kanału • Mechanizm automatycznej regulacji mocy nadawania • Mechanizm automatycznej regulacji dystansu |
| 7 | Antena | Zintegrowana o zysku min 20dBi |
| 8 | Zabezpieczenie transmisji | Nie gorszy niż WPA2-AES |
| 9 | Tryby pracy | PtP , PtMP |
| 10 | Temperatura pracy | Co najmniej od -25OC do 45OC |

# 7. Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac

- Licencje do uruchomienia kamery w systemie oraz przestrzeń do archiwizacji nagrań zapewnia Zamawiający.

- Przy każdym punkcie kamerowym powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zgodnie z przyjętym standardem oznaczeniowym opisanym w „Wytycznych do projektowania” w pkt 2.7.2.

- Konfigurację przełączników zarządzalnych wykonuje Zamawiający.

- Projekt budowlany i wykonawczy a także wykonawstwo należy realizować zgodnie z Wytycznymi do projektowani stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.

- Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany wymaga uzgodnień, w wyniku których zakres prac budowlanych może ulec zmianie. Dlatego opisany w niniejszym PFU szacowany zakres prac budowlanych należy traktować orientacyjnie a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w taki sposób, aby zapewnić wymagane pola widzenia kamer, kalkulując zakres prac w oparciu o posiadane doświadczenie projektowe i budowlane. Ewentualne koszty związane z projektowanym innym rozwiązaniem niż zaproponowane w PFU (np. posadowienie niezależnego słupa zamiast wykorzystania istniejącego oświetleniowego) są po stronie Wykonawcy.

- Przy realizacji projektu nie dopuszcza się stosowania zasilania buforowego z lamp oświetleniowych oraz transmisji radiowej (za wyjątkiem radiolinii stosowanej w rejonie ul. Śremskiej – opis w pkt 3.9).

# 8. Załączniki:

Załącznik nr 1 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.1.

Załącznik nr 2 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.2.

Załącznik nr 3 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.3.

Załącznik nr 4 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.4.

Załącznik nr 5 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.5.

Załącznik nr 6 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.6.

Załącznik nr 7 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.7.

Załącznik nr 8 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.8.

Załącznik nr 9 – plany sytuacyjny związany z rejonem opisanym w pkt 3.9.