OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

- opis zawiera zdjęcia poglądowe, obrazujące formę, rodzaj elementów i ich wizualizację;

- wymiary podane w opisach są orientacyjne, dopuszczalne odchylenia wymiarów +/- 20 mm;

- przed realizacją wyposażenia należy dokonać pomiaru z natury. Pomiary przeprowadzić po wykończeniu pomieszczeń. Uwzględnić lokalizację wyjść instalacyjnych i do nich dostosować długości podłączeń instalacyjnych;

- aranżacji stołów i szafek dokonać według potrzeb użytkownika – zgodnie z dokumentacją graficzną;

- dopuszcza się meble skręcane lub spawane.

Umywalka niezabudowana do powieszenia na ścianie, 400x295x145 mm, 4 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość	400 mm

głębokość:	295 mm

wysokość:	145 mm

materiał:	stal nierdzewna

gatunek stali nierdzewnej: gatunek min. EN 1.4301 (AISI 304) lub równoważny

kolor:	inox

OPIS:

- Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunek min. EN 1.4301 (AISI 304) lub równoważny Do powieszenia na ścianie

- Wymiary wew. 350x250x(H)100 mm

- Otwór o śr. 35 mm pod baterie umywalkową, o której mowa poniżej

- Odpływ o śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów

Bateria umywalkowa – łokciowa - 4 szt.

DANE TECHNICZNE:

mocowanie:	nastolne

wylewka:	tak

prysznic:	nie

OPIS:

- Jednootworowa

- Wężyki przyłączeniowe: 3/8”

- Wymagany otwór w stole: śr. 35 mm

- Wysięg 215 mm

- Do samodzielnego montażu

Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 600x600x1800 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	600 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	1800 mm

ilość półek:	3 szt.

ilość drzwi:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

rodzaj drzwi:	uchylne

kolor:	inox

półki przestawne:	tak

OPIS:

Szafa magazynowa 600x600x1800 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość przełożenia drzwi. Drzwi skrzydłowe. Trzy przestawne półki.

Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 800x600x1800 mm - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	800 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	1800 mm

ilość półek:	3 szt.

ilość drzwi:	2 szt.

materiał:	stal nierdzewna

rodzaj drzwi:	skrzydłowe

kolor:	inox

OPIS:

Szafa magazynowa 800x600x1800 mm wykonana ze stali nierdzewne. Drzwi skrzydłowe. Minimum trzy półki.

Stół przyścienny z półką, 900x600x850 mm - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	900 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość półek:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

OPIS:

• meble wykonane ze stali nierdzewnej
• wnętrze blatów wypełnione płytą laminowaną wodoodporną
• nogi mebli z profili kwadratowych
• regulowane stopki +25/-5 mm
• konstrukcja zapewniająca stabilność i trwałość
• orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatów i półek min 60 kg/m2

Szafa chłodnicza biała 350 l - 3 szt.

DANE TECHNICZNE:

długość	600 mm

szerokość	600 mm

wysokość	1850 mm

pojemność:	350 l

moc całkowita:	0,11 kW

napięcie:	230 V

temperatura maksymalna:	min. 10 °C

ilość półek:	3 szt.

ilość drzwi:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna/szkło

rodzaj drzwi:	uchylne

kolor:	biały lub srebrny/szary

rozmrażanie:	automatyczne

wentylator:	tak

drzwi przeszklone:	nie

OPIS:

Szafa chłodnicza wykonana z blachy malowanej proszkowo, wnętrze z tworzywa ABS. Kolor biały lub srebrny/szary. Wymagania: cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie, wbudowany zamek na klucz, elektroniczny wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji, min. 3 półki o wymiarach:  min 45 x35 cm. Nośność półek min. 7,5 kg. Temperatura maksymalna min. 10°C a minimalna 0°C. Szafa chłodnicza przeznaczona do przechowywania przez krótki okres czasu świeżej żywności, produktów mlecznych, serów, wędlin.

Szafa przelotowa, drzwi suwane 800x700x1800 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

długość 	800 mm

szerokość 	700 mm

wysokość 	1800 mm

ilość półek:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

rodzaj drzwi:	przesuwne

OPIS:

Szafa przelotowa drzwi suwane 800x700x1800 mm wykonana ze stali nierdzewnej o właściwościach ferrytycznych (stal nierdzewna odporna na korozję, gatunek min. EN 1.4621 (AISI 445) lub równoważna). Szafa posiada min. trzy przestawne półki. Drzwi suwane pozwalają zaoszczędzić miejsce w kuchni. Szafa to przeznaczona dla zakładów pracy, przetwórstwa żywieniowego, warzywnego i owocowego, rzeźni oraz profesjonalnych kuchni i zmywalni. Szafa jest meblem przelotowym co oznacza iż personel ma możliwość pracy z obydwóch stron - idealna do komunikacji na linii kuchnia-zmywalnia. Półka o grubości min. 3,5 centymetrów. Nóżki z tworzywa o zakresie regulacji od - 5 mm do +25 mm.

Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony z szafką, 800x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	800 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

długość komory:	400 mm

szerokość komory:	400 mm

głębokość komory:	250 mm

ilość komór:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

szafka:	tak

zlew:	tak

OPIS:

Stół z szafką 800x600x850 mm ze zlewem jednokomorowym wykonany ze stali nierdzewnej: komora basenu ze stali austenicznej, szkielety oraz korpusy szafek ze stali ferrytycznej. Stół wyposażono w blat morski, którego powierzchnia jest obniżona względem obrzeża o min. 10 mm, co skutecznie zapobiega wylewaniu się wody poza obrys mebla. W basenie spadek w kierunku syfonu (tzw. koperta), który ułatwia szybkie odprowadzanie wody i utrzymanie czystości. Komora od frontu zabudowana maskownicą. Regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm.

Stół ze zlewem jednokomorowym z lewej strony z szafką, 1200x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

długość komory:	400 mm

szerokość komory:	400 mm

głębokość komory:	250 mm

ilość komór:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

szafka:	tak

zlew:	tak

OPIS:

Stół z szafką z drzwiami skrzydłowymi 1200x600x850 mm ze zlewem jednokomorowym z lewej strony wykonany ze stali nierdzewnej: komora basenu ze stali austenicznej, szkielety oraz korpusy szafek ze stali ferrytycznej. Stół wyposażono w blat morski, którego powierzchnia jest obniżona względem obrzeża o min. 10 mm, co skutecznie zapobiega wylewaniu się wody poza obrys mebla. W basenie spadek w kierunku syfonu (tzw. koperta), który ułatwia szybkie odprowadzanie wody i utrzymanie czystości. Komora od frontu zabudowana maskownicą. Regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm.

Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony z szafką, drzwi przesuwne 1000x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1000 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

długość komory:	400 mm

szerokość komory:	400 mm

głębokość komory:	250 mm

ilość komór:	1 szt.

szafka:	tak.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

zlew:	tak

rodzaj drzwi:	przesuwne

OPIS:

Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony, z szafką z drzwiami przesuwnymi, wykonany ze stali nierdzewnej - komora basenu ze stali austenitycznej, natomiast szkielet ze stali ferrytycznej. Konstrukcja gwarantująca jej sztywność i stabilność pod dużym obciążeniem. Stół wyposażono w blat morski, którego powierzchnia jest obniżona względem obrzeża o min. 10 mm, co skutecznie zapobiega wylewaniu się wody poza obrys mebla. W basenie spadek w kierunku syfonu (tzw. koperta), który ułatwia szybkie odprowadzanie wody i utrzymanie czystości. Regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm. Komora o wymiarach 400x400x250 mm z prawej strony.

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad po prawej stronie i dwiema półkami 1500x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1500 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość półek:	2 szt.

ilość szuflad:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

OPIS:

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad i dwiema półkami 1500x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Blok szuflad z prawej strony. Wnętrze blatu wypełnione wodoodporną płytą laminowaną. Nogi mebla z profili kwadratowych oraz regulowane stopki (+25/-5 mm). Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatów i półek wynoszące min. 65 kg/m².

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad po prawej stronie i dwiema półkami 1200x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość półek:	2 szt.

ilość szuflad:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

OPIS:

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad i dwiema półkami 1200x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Blok szuflad z prawej strony. Wnętrze blatu wypełnione wodoodporną płytą laminowaną. Nogi mebla z profili kwadratowych oraz regulowane stopki (+25/-5 mm). Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatów i półek wynoszące min. 65 kg/m².

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad po lewej stronie i dwiema półkami 1200x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość półek:	2 szt.

ilość szuflad:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

OPIS:

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad i dwiema półkami 1200x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Blok szuflad z prawej strony. Wnętrze blatu wypełnione wodoodporną płytą laminowaną. Nogi mebla z profili kwadratowych oraz regulowane stopki (+25/-5 mm). Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatów i półek wynoszące min. 65 kg/m².

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad po lewej stronie drzwi skrzydłowe 900x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	900 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość szuflad:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

OPIS:

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad po lewej stronie oraz szafką zamykaną na drzwi skrzydłowe 900x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Stół roboczy wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej (stal nierdzewna odporna na korozję, gatunek min. EN 1.4509 (AISI 441) lub równoważna). Stół jest przeznaczony do kontaktu z żywnością i spełnia normy HACCP. Stół przyścienny wyposażony w 3 pojemne szuflady o głębokości min. 130 mm, umieszczone pod blatem po lewej stronie, a także szafkę zamykaną na drzwi skrzydłowe. Rant o wysokości min. 35 mm chroni przed zabrudzeniami i ułatwia zachowanie higieny.

Stół przyścienny stalowy, z półką 600x600x850 mm - 1 szt.|

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	600 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

ilość półek:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

Opis:

Stół przyścienny z półką 600x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi mebla z profili kwadratowych oraz regulowane stopki (+25/-5 mm). Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatów i półek wynoszące min.65 kg/m².

Szafka wisząca dwoje drzwi skrzydłowych, 1200x400x600 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	400 mm

wysokość:	600 mm

ilość drzwi:	2 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

rodzaj drzwi:	skrzydłowe

OPIS:

• mebel wykonany ze stali nierdzewnej
• orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półek min. 65 kg/m2

Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, 3-półkowy, 540x860x940 mm - 2 szt

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	540 mm

głębokość:	860 mm

wysokość:	940 mm

ilość półek:	3 szt.

materiał:	stal nierdzewna

OPIS:
• wyposażony w kółka z min. 1 zabezpieczeniem/blokadą
• wykonany ze stali nierdzewne

Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, 2-półkowy, uchwyt o profilu kwadratowym 850x450x900 mm, - 4 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	450 mm

głębokość:	850 mm

wysokość:	900 mm

ilość półek:	2 szt.

materiał:	stal nierdzewna

OPIS:

- stal nierdzewna

- obciążenie – nośność każdej z półek wynosi min.65 kg.

- rozmiar 850 x 450 x 900 mm

- wyposażony w kółka z min. 1 zabezpieczeniem/blokadą

Stół ze zlewem dwukomorowym z prawej strony z półką i miejscem na lodówkę lub zmywarkę 1600x700x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1600 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

długość komory:	400 mm

szerokość komory:	500 mm

głębokość komory:	250 mm

ilość komór:	2 szt.

ilość półek:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

zlew:	tak

miejsce na zmywarkę:	tak

OPIS:

Stół ze zlewem dwukomorowym z miejscem na zmywarkę wykonany ze stali nierdzewnej – komory basenów ze stali austenitycznej, a szkielet ze stali ferrytycznej. Blat morski o obniżonej o min. 10 mm powierzchni skutecznie zatrzymuje wodę w obrębie stołu. Stół z fabrycznym otworem pod baterię. Dno komór ze spadkiem typu „koperta”, co wymusza szybki spływ wody do syfonu. Komory o wymiarach 400x400x250 mm oraz półka umieszczone z prawej strony.

Stół z basenem jednokomorowym 700x600x850 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	700 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

głębokość komory:	300 mm

ilość komór:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

zlew:	tak

OPIS:

Stół z basenem jednokomorowym 700x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 300 mm. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory.

Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony z półką i miejscem na lodówkę 1200x600x850 mm –

1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	850 mm

długość komory:	400 mm

szerokość komory:	400 mm

głębokość komory:	250 mm

ilość komór:	1 szt.

ilość półek:	1 szt.

materiał:	stal nierdzewna

kolor:	inox

blat:	stal nierdzewna

zlew:	tak

miejsce na zmywarkę:	tak

OPIS:

Stół ze zlewem jednokomorowym z miejscem na lodówkę lub zmywarkę 1200x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej – komora basenu ze stali austenitycznej, a szkielet ze stali ferrytycznej. Blat morski o obniżonej o min. 10 mm powierzchni zatrzymuje wodę w obrębie stołu. Stół posiada fabryczny otwór pod baterię oraz dno komór ze spadkiem typu „koperta”. Komora o wymiarach 400x400x250 mm oraz półka umieszczone z prawej strony.

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 1200x600x1800 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	1200 mm

głębokość:	600 mm

wysokość:	1800 mm

ilość półek:	min. 3 szt.

ilość drzwi:	2 szt.

materiał:	stal nierdzewna

rodzaj drzwi:	suwane

kolor:	inox

półki przestawne:	tak

OPIS:

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 1200x600x1800 mm wykonana ze stali nierdzewnej o właściwościach ferrytycznych (stal nierdzewna odporna na korozję, gatunek min. EN 1.4621 (AISI 445) lub równoważna). Szafa posiada min. trzy przestawne półki co ułatwia dostosowanie szafki do własnych wymagań. Szafa jest meblem przelotowym - idealne do komunikacji na linii kuchnia-zmywalnia. Półki o grubości min. 3,5 cm. Nóżki z tworzywa o zakresie regulacji od - 5 mm do +25 mm.

Szafa chłodnicza podblatowa z dynamicznym chłodzeniem biała, 600x615x830 mm, 130 l - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	600 mm

głębokość:	615 mm

wysokość:	830 mm

pojemność:	min. 130 l

napięcie:	220-240 v

temperatura minimalna:	max. 1 °C

temperatura maksymalna:	min. 15 °C

ilość półek:	min 4 szt.

ilość drzwi:	1 szt.

materiał:	stal malowana i szkło

zasilanie:	sieciowe

rodzaj drzwi:	uchylne

kolor:	biały lub srebrny/szary

rozmrażanie:	automatyczne

rodzaj chłodzenia:	R 600a

OPIS:

Wymuszony obieg powietrza.

Zmywarka, uniwersalna, podblatowa - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

długość 		565 mm

szerokość		665 mm

wysokość 		835 mm

wysokość wsadu: 		320 mm

moc całkowita: 		4.9 kW

napięcie: 		400 V

materiał: 		Stal nierdzewna

wymiary kosza: 		min. 450x450 mm

pompa odpływu: 		nie

wyparzanie: 		tak

OPIS:

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania

- temperatura wyparzania to min. 90*C

- sterownie elektromechaniczne

- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania

- ergonomiczny uchwyt

- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1

- maksymalna wysokość mytego naczynia min. 320 mm

- precyzyjny dozownik płynu nabłyszczającego

- min. 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)

- min. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody

Parowy sterylizator butelek z suszarką, 304x191x378 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

długość:	304 mm

szerokość:	191 mm

wysokość:	378 mm

moc elektryczna:	650 W

napięcie:	220-240 V

zasilanie:	elektryczne

kolor:	biały

materiał:	plastik (tworzywo PP) lub alternatywne

OPIS:

- Sterylizacja i suszenie w max. 50 minut. Po sterylizacji parą, intensywny strumień filtrowanego powietrza dokładnie suszy butelki i akcesoria, sprawiając, że są gotowe do natychmiastowego użycia.

- Pomieści 6 butelek

- Sterylność do 24 godzin. Tacka ociekowa chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, ograniczając ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnej czystości.

Szafa na fartuchy 485x300x1960 mm - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

szerokość:	485 mm

głębokość:	300 mm

wysokość:	1960 mm

ilość drzwi:	1 szt.

materiał:	płyta laminowana lub stal nierdzewna lub alternatywne rozwiązanie

rodzaj drzwi:	uchylne

kolor:	do ustalenia

OPIS:

Szafa wykonana z płyty laminowanej , gdzie krawędzie zabezpieczone okleiną ABS . Drzwi skrzydłowe. Dopuszczalna jest szafa z alternatywnego materiału, np. w wersji stal nierdzewna itp.

Kuchnia nastawna ceramiczna 2-polowa 600 – 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość	400,00 mm

Głębokość	600,00 mm

Wysokość	290,00 mm

Materiał wykonania	stal nierdzewna

Zasilanie	Prąd

Napięcie	400 V

Moc elektryczna	4300

Moc palników / płyt grzewczych	 min. 1x2,5 kW + 1x1,8 kW

Ilość palników / płyt grzewczych	 min. 2 szt.

Piekarnik	Nie

Podstawa	Nie

OPIS:

2-polowa kuchnia ceramiczna

Kuchnia posiada min. 2 pola grzewcze ustawione jedno za drugim.

Podstawa 400 mm z 2 szufladami do w/w kuchni - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość	400,00 mm

Głębokość	550,00 mm

Wysokość	580,00 mm

Materiał wykonania	stal niklowo-chromowa

Ilość szuflad 	2 szt.

OPIS:

Podstawa z 2 szufladami o szerokości 400 mm do montażu w/w kuchni. Wykonana ze stali chromowo-niklowej.