Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 6 – Zakup i dostawa wideolaryngoskopu – 3 szt. na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wideolaryngoskopu wraz z kompletem wyposażenia – 3 szt., obejującym: - monitor dotykowy nie mniejszy niż 3” z funkcją Wi-Fi, umożliwiający podgląd obrazu w czasie rzeczywistym oraz jego udostępnianie, - wielorazowe rękojeści z wbudowanym torem wizyjnym, kamerą CMOS oraz oświetleniem LED, - jednorazowe osłony rękojeści zintegrowane z łyżkami w rozmiarach dostosowanych do różnych grup pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli, otyli pacjenci), Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań dydaktycznych, w szczególności do nauki technik intubacji dotchawiczej oraz udrażniania dróg oddechowych w warunkach symulacji medycznej. |  |
| --- | --- |
| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Monitor – 3 szt. |  |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 720 × 480 px, wyposażony w ekran dotykowy |  |
|  | Możliwość obrotu i regulacji nachylenia monitora (obrót min. do 270°, nachylenie do 110°), |  |
|  | Wbudowana pamięć (nie mniejsza niż 32 GB) umożliwiająca zapis zdjęć (min. 400 000) oraz nagrań wideo (min. 16 godzin), |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja (Wi-Fi) umożliwiająca transmisję obrazu i danych |  |
|  | Czas pracy na baterii min. 3,5 godziny |  |
| Rękojeści – 3 szt. |  |  |
|  | Rękojeści wielorazowe dla noworodków i dzieci (dla wagi w przedziale 2,7 – 13,2 kg) wyposażone w kamerę CMOS o rozdzielczości min. 1 Mpix |  |
|  | Źródło światła LED o wysokiej intensywności (min. 150 lux) |  |
|  | Temperatura barwowa światła w zakresie 5500–6500 K |  |
|  | Kąt widzenia min. 60°, |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie umożliwiającym dokładną wizualizację struktur anatomicznych |  |
|  | Pełna kompatybilność wszystkich elementów zestawu |  |
| Rękojeści – 3 szt. |  |  |
|  | Rękojeści wielorazowe dla dzieci i dorosłych (dla wagi powyżej 13,2kg) wyposażone w kamerę CMOS o rozdzielczości min. 1 Mpix |  |
|  | Źródło światła LED o wysokiej intensywności (min. 150 lux), |  |
|  | Temperatura barwowa światła w zakresie 5500–6500 K, |  |
|  | Kąt widzenia min. 60°, |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie umożliwiającym dokładną wizualizację struktur anatomicznych, |  |
|  | Pełna kompatybilność wszystkich elementów zestawu |  |
|  | Możliwość łatwego montażu i demontażu komponentów |  |
| Jednorazowe i przeźroczyste nakładki z łyżką dedykowaną do zestawu |  |  |
|  | Dla dorosłych i otyłych – 60 szt. |  |
|  | Dla dzieci i dorosłych od 6 lat i powyżej 23,6 kg masy ciała – 60 szt. |  |
|  | Dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat o wadze 13,2-23,6 kg masy ciała – 60 szt. |  |
|  | Dla dzieci do 2 lat i masie ciała 3,4-13,2 kg – 60 szt. |  |
|  | Dla noworodków i masie ciała 2,7 -3,8 kg – 60 szt. |  |
| Dodatkowe akcesoria |  |  |
|  | Walizka do przechowywania zaoferowanego wideolaryngoskopu – 3 szt. |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione w następującym zakresie:

- intuicyjny interfejs użytkownika oraz obsługa dotykowa,

- czytelny obraz i możliwość jego powiększenia, co wspiera osoby z ograniczeniami wzroku,

- wizualizacja procedur na ekranie ułatwiająca naukę osobom o różnych stylach przyswajania wiedzy,

- ergonomiczna konstrukcja rękojeści ułatwiająca obsługę osobom z ograniczeniami manualnymi,

- możliwość prowadzenia zajęć w formie demonstracyjnej dla większej grupy studentów,

- wsparcie dydaktyki dostępnej poprzez możliwość nagrywania i odtwarzania materiałów szkoleniowych.

Sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć w sposób inkluzyjny, zapewniając równy dostęp do treści edukacyjnych.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy