OFERTA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU - ŚMIECIARKI

Typ:……………………………………………. Model:………………………. Marka:………………………………………..

| L.p. | Opis parametrów technicznych podwozia oraz zabudowy pojazdu wymaganych przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego pojazdu |
| --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Typ | Typ |
| 1) | Dopuszczalna masa całkowita: 26 ton | spełnia/ nie spełnia* |
| 2) | podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe | spełnia/ nie spełnia* |
| 3) | rok produkcji 2026 | spełnia/ nie spełnia* |
| 2. | PODWOZIE | PODWOZIE |
| 1) | Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym. Przestrzeń za fotelami kierowcy i pasażerów lub zewnętrznym fotelem pasażera min. 250 mm umożliwiająca przechowywanie wyposażenia oraz ubrań | spełnia/ nie spełnia* |
| 2) | Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa | spełnia/ nie spełnia* |
| 3) | Siedzenia w układzie 1-2 lub 1+1+1, siedzenia z pokryciem z materiału odpornego na zabrudzenia | spełnia/ nie spełnia* |
| 4) | Elektrycznie sterowane szyby | spełnia/ nie spełnia* |
| 5) | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne | spełnia/ nie spełnia* |
| 6) | Immobilizer fabryczny | spełnia/ nie spełnia* |
| 7) | Tachograf cyfrowy | spełnia/ nie spełnia* |
| 8) | Klimatyzacja | spełnia/ nie spełnia* |
| 9) | Przetwornik 24/12V 10A | spełnia/ nie spełnia* |
| 10) | Radioodtwarzacz CD lub formatu MP3 z portem USB | spełnia/ nie spełnia* |
| 11) | Sygnał ostrzegawczy o cofaniu z uniemożliwionym wykonaniem manewru cofania z pomocnikiem stojącym na stopniach tylnych | spełnia/ nie spełnia* |
| 12) | Regulowana kolumna kierownicy | spełnia/ nie spełnia* |
| 13) | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem | spełnia/ nie spełnia* |
| 14) | Oś przednia: resory paraboliczne min. 8 ton | spełnia/ nie spełnia* |
| 15) | Osie tylne: ostatnia oś skrętna; druga oś napędowa; tylne zawieszenie pneumatyczne; blokada mechanizmu różnicowego | spełnia/ nie spełnia* |
| 16) | Zawieszenie pojazdu resorowe - przód oraz pneumatyczne – tył. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota | spełnia/ nie spełnia* |
| 17) | Rozmiar kół: 315/80R/22,5 (tył: szosowo-terenowe) | spełnia/ nie spełnia* |
| 18) | Koło zapasowe | spełnia/ nie spełnia* |
| 19) | Silnik turbodoładowany, wysokoprężny silnik rzędowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, mocy min. 310 KM, o pojemności minimum 9 dm3 maksymalnie 11 dm3 włącznie i momencie obrotowym min.1500 Nm | spełnia/ nie spełnia* |
| 20) | Skrzynia biegów bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający, umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami | spełnia/ nie spełnia* |
| 21) | Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową | spełnia/ nie spełnia* |
| 22) | Układ paliwowy wyposażony w podgrzewacz paliwa, zbiornik paliwa nie mniej niż 200 litrów | spełnia/ nie spełnia* |
| 23) | Norma Emisji spalin Euro 6 | spełnia/ nie spełnia* |
| 24) | Zbiornik AdBlue – minimum 40 litrów | spełnia/ nie spełnia* |
| 25) | Komputer pokładowy z menu w języku polskim min: zużycie paliwa średnie i chwilowe | spełnia/ nie spełnia* |
| 26) | Hamulce tarczowe; sterowanie układem hamulcowym elektronicznie; hamulec postojowy pierwszej osi przedniej | spełnia/ nie spełnia* |
| 27) | Rozstaw osi 3950 mm - 4000 mm | spełnia/ nie spełnia* |
| 28) | Błotniki kół tylnych wykonane z tworzywa sztucznego z chlapaczami | spełnia/ nie spełnia* |
| 29) | Standardowy zestaw narzędzi(2 gaśnice (kabina+zabudowa), apteczka, trójkąt odblaskowy, klin pod koła, podnośnik) | spełnia/ nie spełnia* |
| 30) | Dywaniki gumowe | spełnia/ nie spełnia* |
| 31) | Monitoring pracy GPS Xtrack obejmujący: rejestrator , czujnik pracy silnika , sonda paliwowa z czujnikiem stanu paliwa , czujnik pracy siłowników hydraulicznych (zasyp, odwłok, prasa) umożliwiający przesyłanie danych z serwera mapowego Zamawiającego. Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy. | spełnia/ nie spełnia* |
| 3. | ZABUDOWA – Skrzynia ładunkowa | ZABUDOWA – Skrzynia ładunkowa |
| 1) | Fabrycznie nowa zabudowa skrzyniowa (rok produkcji 2026) o przekroju owalnym z urządzeniem zasypowym tylnym przeznaczonym do opróżniania pojemników 110 , 120 , 240 , 360 , 1100 litrów | spełnia/ nie spełnia* |
| 2) | Wrzutnik mocowany do odwłoka na śrubach w pełni demontowalny | spełnia/ nie spełnia* |
| 3) | Wrzutnik w całości ocynkowany, lakierowany lub malowany dwukrotnie farbą podkładową i lakierowany systemem zapewniającym wymagania okresu gwarancji | spełnia/ nie spełnia* |
| 4) | Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max.1100 mm | spełnia/ nie spełnia* |
| 5) | Krawędź zasypu położona nie więcej niż 1400 mm od podłoża | spełnia/ nie spełnia* |
| 6) | Czas poróżniania pojemników: a) 120 l –max. 8 sek. b) 1100 l – max. 12 sek. | spełnia/ nie spełnia* |
| 7) | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka; sterowanie urządzenia zasypowego joystickiem | spełnia/ nie spełnia* |
| 8) | Skrzynia ładunkowa pokryta na całej swojej powierzchni blachą w kolorze białym (kolor zgodny z kolorem kabiny kierowcy), podłoga skrzyni ładunkowej z blachy grubości min. 6 mm trudnościeralnej o twardości min. HB 400 , lub ze stali konstrukcyjnej o grubości min.6 mm -S355 | spełnia/ nie spełnia* |
| 9) | Pojemność skrzyni ładunkowej 21 m3 – 22 m3 | spełnia/ nie spełnia* |
| 10) | Skrzynia ładunkowa szczelna, niepozwalająca na wycieki | spełnia/ nie spełnia* |
| 11) | Drzwi kontrolne, konserwacyjne z boku skrzyni z zabezpieczeniem | spełnia/ nie spełnia* |
| 12) | Boczne osłony przeciw najazdowe. | spełnia/ nie spełnia* |
| 4. | ZABUDOWA – Przegroda wypychająca, odwłok z mechanizmem załadunkowym | ZABUDOWA – Przegroda wypychająca, odwłok z mechanizmem załadunkowym |
| 1) | Przegroda wypychająca przesuwana na prowadnicach bocznych za pomocą siłownika teleskopowego, gumy uszczelniająca po całym obwodzie przegrody wypychającej | spełnia/ nie spełnia* |
| 2) | Zagęszczenie odpadów komunalnych minimum 1:5,5 | spełnia/ nie spełnia* |
| 3) | Pojemność kosza zasypowego nie mniej niż 2,5 m3 | spełnia/ nie spełnia* |
| 4) | Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym | spełnia/ nie spełnia* |
| 5) | Odwłok otwierany w sposób uchylny do góry za pomocą siłowników umieszczonych na dachu zabudowy z uwagi na większe światło wlotowe | spełnia/ nie spełnia* |
| 6) | Blokowanie odwłoka zarówno hydrauliczne np. w przypadku pęknięcia węża hydrauliki siłownika oraz mechaniczne w postaci np. ruchomej podpory zabezpieczającej przed opadnięciem odwłoka | spełnia/ nie spełnia* |
| 7) | Odwłok wyposażony w mechanizm zgarniający, opróżniający wannę zasypową | spełnia/ nie spełnia* |
| 8) | Wanna zasypowa wykonana z blachy o grubości min. 10 mm, trudnościeralnej o twardości min. HB 400, pozostałe elementy odwłoka blachy trudnościeralnej grubość min. 6 mm | spełnia/ nie spełnia* |
| 9) | Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych | spełnia/ nie spełnia* |
| 10) | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem spustowym | spełnia/ nie spełnia* |
| 5. | ZABUDOWA – Zamocowanie nadwozia | ZABUDOWA – Zamocowanie nadwozia |
| 1) | Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów podwozi | spełnia/ nie spełnia* |
| 6. | ZABUDOWA – Zabezpieczenia i dodatkowe funkcje: | ZABUDOWA – Zabezpieczenia i dodatkowe funkcje: |
| 1) | Stopnie dla ładowaczy podnoszone w górę z wbudowanym układem zabezpieczającym (zajęcie miejsca na stopniu przez osobę powoduje, że jazda w tył nie jest możliwa a prędkość maksymalna przy jeździe w przód nie przekracza 30 km/h); | spełnia/ nie spełnia* |
| 2) | Monitoring załadunku pojemników z wizją i głośnikiem zainstalowane w kabinie; | spełnia/ nie spełnia* |
| 3) | Tryb sterowania zabudowy z mechanizmem załadunku: automatyczny, jednocyklowy, ręczny umieszczony w tylnej części; | spełnia/ nie spełnia* |
| 4) | Układ uwalniania zakleszczonych pojemników; | spełnia/ nie spełnia* |
| 5) | Automatyczny samoczynny układ opróżniania pełnej wanny; | spełnia/ nie spełnia* |
| 6) | Tryb pracy prasy zagęszczającej: automatyczny i ręcznie sterowany; | spełnia/ nie spełnia* |
| 7) | Siłowniki prasy umieszczone wewnątrz odwłoka; | spełnia/ nie spełnia* |
| 8) | Sterowanie przegrodą wypychającą odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy oraz na zewnątrz pojazdu; | spełnia/ nie spełnia* |
| 9) | Możliwość zatrzymania awaryjnego i zwalniania wszystkich funkcji zgodny z EN 1501-1; | spełnia/ nie spełnia* |
| 10) | Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu i zamykaniu odwłoka; | spełnia/ nie spełnia* |
| 11) | Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym i EN 1501-1 – oświetlenie LED; | spełnia/ nie spełnia* |
| 12) | Oświetlenie koguty – z ocynkowanym koszem ochronnym lub z blachy nierdzewnej niemalowanej zamontowane z tyłu zabudowy, oświetlające obszar roboczy i odwłok – trzy lampy robocze (środek, lewa i prawa strona obszaru); | spełnia/ nie spełnia* |
| 13) | Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze RAL (biały) zgodnym z kolorem kabiny; | spełnia/ nie spełnia* |
| 14) | Oznakowanie ostrzegawcze: odblaskowe czerwono-białe zgodnie z DIN 30710, pasy znakujące, wyznaczające kontury pojazdu zgodnie z ECE R48; | spełnia/ nie spełnia* |
| 15) | Licznik godzin pracy; | spełnia/ nie spełnia* |
| 16) | Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy; | spełnia/ nie spełnia* |
| 17) | Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni i wanny załadowczej według EN 1501-1 z późn. zmianami; | spełnia/ nie spełnia* |
| 18) | Uchwyt na szuflę i miotłę (pomiędzy kabiną a zabudową); | spełnia/ nie spełnia* |
| 19) | Układ centralnego smarowania obsługujący wszystkie punkty smarne podwozia i zabudowy na smar stały z równoległym rozprowadzaniem do punktów smarnych; zbiornik na smar do centralnego smarowania w miejscu łatwo dostępnym; | spełnia/ nie spełnia* |
| 20) | Kamera umieszczona w tylnej części pojazdu (odwłok), monitor umieszczony w kabinie; | spełnia/ nie spełnia* |
| 21) | Wbudowany zbiornik na ocieki ze skrzyni ładunkowej o poj. 150 dm3 ze stali nierdzewnej wraz z króćcem odpływowym z prawej strony zabudowy; | spełnia/ nie spełnia* |
| 22) | Króciec odpływowy do odcieków w wannie załadowczej z prawej strony wanny; | spełnia/ nie spełnia* |
| 23) | Zbiornik do mycia rąk; | spełnia/ nie spełnia* |
| 24) | Wyposażenie w zamykaną skrzynkę na worki do gromadzenia odpadów montowaną na zewnątrz pojazdu (wymiary: 60 cm x 45 cm x 30 cm); | spełnia/ nie spełnia* |
| 25) | Wyposażenie w skrzynkę narzędziową zamykaną, montowaną na zewnątrz pojazdu. | spełnia/ nie spełnia* |

*niewłaściwe skreślić

...................................................................

(dokument należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)