OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Kompleksowy remont pomieszczeń 268-270 w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 na potrzeby Laboratorium Biometrii i Kryptografii oraz Robotkowo”

Dane ogólne

| Inwestor: | Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin |

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Celem Opisu Przedmiotu Zamówienia jest określenie zakresu robót budowlanych, a także określenie wymagań do stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów związanych z realizacją zadania pt.: „Kompleksowy remont pomieszczeń 268-270 w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 na potrzeby Laboratorium Biometrii i Kryptografii oraz Robotkowo”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z poniższym, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) br. budowlanej i elektrycznej oraz dokumentacją rysunkową i przedmiarami.

Roboty remontowe należy wykonać w wysokim standardzie, jakości i estetyki wykończenia.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń (klimatyzatorów) niepodlegających demontażowi bądź wymianie,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej niepodlegającej wymianie,

- zabezpieczenie i ogrodzenie miejsca składowania materiałów budowlanych, pojemników na odpady,

- demontaż sufitów podwieszanych i boazerii (obudów ściennych),

- demontaż i utylizacja izolacji z wełny mineralnej gr. 2-3 cm  (ściany zewnętrzne)

- demontaż drobnych, metalowych, starych elementów wsporczych na suficie ( płaskownik dł. ok. 30 cm, ok. 15 szt.)

- rozebranie pozostałego fragmentu ścianki działowej przy suficie ( wysokość ścianki ok. 30 cm)

- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z wykuciem z muru ościeżnic stalowych,

- wyburzenie części ścian wskazanych na dokumentacji rysunkowej,

- usunięcie gruzu z pustki powietrznej w ścianie pomiędzy pom. 269 i 270,

- demontaż progów przed wejściem do pomieszczeń od strony korytarza głównego, wysokości ok. 7,0 cm,

- odbicie 100% tynków ze ścian, oraz usunięcie odspojonych tynków z sufitu (założono 30%),

- dostosowanie (miejscowe poszerzenie, osadzenie nadproża) wymiarów otworów drzwiowych do nowo montowanej stolarki drzwiowej,

- demontaż warstw posadzkowych i podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej stropu, zgodnie z poniższym układem warstw:

- wykładzina PCV

- wylewka betonowa pod wykładziną,

- płyta wiórowa/płyta OSB w dwóch warstwach,

- parkiet,

- deski ułożone na legarach,

- legary i wypełnienie pomiędzy legarami,

- wywóz i utylizacja elementów zdemontowanych niepodlegających ponownemu montażowi.

Roboty budowlane i wykończeniowe

PRACE MUROWE:

- zamurowanie otworu naświetla – bloczek silikatowy gr. 24,0 cm,

- przemurowanie ściany pomiędzy pom. 269 i 270, przemurowanie na szerokość ściany - 40,0 cm, na głębokość 1 cegły,

Nowe wymurowane ścianki należy zakotwić do istniejącego muru za pomocą łączników metalowych, nierdzewnych osadzonych w co drugiej warstwie.

PRACE POSADZKOWE

- ułożenie styropianu akustycznego grubości ok.5,3 cm (tzw. „głucha baba”)

- ułożenie styropianu posadzkowego EPS 100 grubości ok. 13,0 cm,

- wykonanie nowych podkładów podposadzkowych – jastrychów cementowych (zbrojonych siatką i włóknem polipropylenowym) o grubości ok. 6,0cm zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia z korytarza ogólnodostępnego,

(w tym ułożenie folii polietylenowej oraz wykonanie dylatacji brzegowych)

W miejscu usuniętego progu, przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń należy wykonać uzupełnienie wylewki/ podkładu wyrównującego pod wykładzinę.

- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem 10 cm na ścianę (wraz z m.in. przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, wykonaniem masy wyrównującej); wszystkie prace wykonać zgodnie z technologią i instrukcją producenta wyrobu,

Parametry techniczne wykładziny.

| DANE TECHNICZNE | NORMA | PARAMETRY WYKŁADZINY |
| --- | --- | --- |
| Opis: | x | Wykładzina podłogowa homogeniczna ze spodnią warstwą |
| Klasyfikacja użytkowa | ISO 10874 (EN 685) Użyteczności publicznej Przemysłowa | Klasy: 34 43 |
| Grubość całkowita | EN 428 | Min. 2,0 mm |
| Warstwa użytkowa | EN 429 | 2,0 mm |
| Całkowita masa | EN 430 | 2800 g/m2 |
| Wymiary płytki | x | rulon |
| Wgniecenie resztkowe | EN 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | EN 4918 | Brak uszkodzeń |
| Stabilność wymiarów | EN-ISO 23999 | < 0.40% |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13501-1 | Bfl -s1 |
| Właściwości antypoślizgowe | DIN 51130 | R10 |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | < 2 kV |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
| Odporność chemiczna | EN 423 | dobra |
| Przewodzenie ciepła | EN 12667 | 0.01m2 K/W |

Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przed drzwiami wejściowymi, od strony korytarza ułożyć fragment wykładziny w miejscu usuniętego progu, dostosowując wzór i kolor wykładziny do wykładziny korytarza.

OBUDOWY

- wykonanie obudowy pionów c.o. wraz z zamontowaniem rewizji metalowych na kluczyk, rewizja o wym. ok.30x30 cm; montaż rewizji powinien umożliwiać dostęp do zaworów,

- zaślepienie otworu drzwiowego/wykonanie ścianki g-k o zwiększonych właściwościach akustycznych (pom. 268):

- otwór o przybliżonych wymiarach 140x210,

- Szczelne wypełnienie ścianki wełną mineralną o gęstości co najmniej 50 kg/m3,

- Dwustronne, podwójne płytowanie – płyta g-k o zwiększonych parametrach akustycznych, gr. 12,5 mm i ciężarze min. 13,0 kg/m2,

- jednostronne zaślepienie otworu drzwiowego – pom. 270:

- wymiary otworu 1,50x2,80,

- Szczelne wypełnienie przestrzeni wełną mineralną o gęstości co najmniej 50 kg/m3,

- jednostronne płytowanie – płyta g-k o zwiększonych parametrach akustycznych, gr.12,5 mm i ciężarze min 13,0 kg/m2.

W celu uzyskania docelowych parametrów akustycznych ścianek, należy zastosować system jednego producenta w tym m.in. taśmy akustyczne, masa akustyczna.

- wykończenie zaślepionego otworu od strony korytarza, wykonanie prac szpachlarsko-malarskich z dostosowaniem do ścian istniejących,

PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE

- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wszystkich pomieszczeń,

- uzupełnienie tynków na sufitach,

Wykonanie prac tynkarskich po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni tynkowanej 
i przygotowaniu podłoża.

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na ścianach,

Wykonanie gładzi gipsowych po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni 
i przygotowaniu podłoża.

- wykonanie powłok malarskich na ścianach (gruntowanie + dwukrotne malowanie),

- wykonanie powłok malarskich na suficie (gruntowanie + jednokrotne malowanie)

SUFITY PODWIESZANE

- wykonanie sufitów podwieszanych modułowych, wypełnienie płytami 60x60 cm, gr. min. 15 mm, ruszt półukryty,

STOLARKA DRZWIOWA

- Montaż stolarki drzwiowej – 2 szt.

Drzwi do pomieszczenia nr 270:

- Ościeżnica – kątowa, z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm,

- Skrzydło drzwiowe drewniane płytowe, z płyty wiórowej otworowej, laminowane CPL 0,7 mm, szerokość 90,0 cm, wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 3 kluczy), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, Wymiar drzwi 90x200

Drzwi do pomieszczenia nr 268:

- Ościeżnica – metalowa, regulowana, obejmująca mur na ścianę gr. 25 cm, wyposażona w uszczelkę obwiedniową, malowana farbami proszkowymi,

- Skrzydło drzwiowe – pełne, z trzema zawiasami; z płyty wiórowej otworowej; laminowane CPL 0,7 mm, szerokość 90 cm, wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 3 kluczy) wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej. Wymiar drzwi 90x200

- W drzwiach wejściowych do pomieszczeń, na połączeniu nowej wykładziny z istniejącą na korytarzu należy zamontować kątownik aluminiowy/listwę progową.

GRZEJNIKI

- montaż grzejników stalowych, dwupłytowych, dwukonwektorowych, z zaworem termostatycznym, o wymiarach jak niżej, wygląd grzejników jak na zdjęciu.

- C22x600x1800 x2szt. ( pom. 270)

- C22x600x1600 x3 szt. ( pom.269)

- C22x600x1400 x4 szt. ( pom. 268)

- Zawory termostatyczne proste, montowane na zasileniu, z widoczną nastawą wstępną ustawianą kluczem systemowym, liczba pozycji nastawy - 9, z możliwością wymiany wkładki zaworowej bez opróżniania instalacji, montowane w instalacjach dwu rurowych o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, trzpień – stal nierdzewna, uszczelnienie – O-ring z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC

- Zawory odcinające grzejnikowe przelotowe proste, montowane na powrocie w instalacjach dwu rurowych o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, uszczelnienie trzpienia zaworu O-ringiem
z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC

- Głowice termostatyczne tej samej firmy co zawory, o parametrach: wbudowany cieczowy czujnik temperatury, zakres nastawy z możliwością ograniczania
i blokowania, zakres regulacji temperatury: 7-28 °C, skala nastawy: 0, *, 1, 2, 3, 4 i 5, kolor głowicy - biały. Wygląd jak na zdjęciu załączonym poniżej.

- Na zakończeniach pionów CO należy zamontować/wymienić odpowietrzniki automatyczne. Odpowietrznik automatyczny mosiężny z zaworem stopowym. Przed odpowietrznikiem należy zmontować zawór kulowy odcinający.

Dodatkowe uwagi:

- Prace będą wykonywane w czynnym Budynku Głównym Politechniki Morskiej. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy, jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku.

Obszar prowadzonych prac, powinien być w sposób czytelny i zrozumiały oznaczony 
i zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia elementów stałych remontowanych pomieszczeń w tym stolarki okiennej, parapetów, istniejącej stolarki drzwiowej, klimatyzatorów.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastosowanych zabezpieczeń oraz doprowadzenia otoczenia do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

- Mając na uwadze funkcjonowanie obiektu, należy przewidzieć konieczność wykonywania prac głośnych również w godzinach popołudniowych.

- Składowanie materiałów rozbiórkowych, materiałów budowlanych, sprzętu:

- Miejsce składowania materiałów rozbiórkowych, materiałów budowlanych i sprzętu należy odgrodzić i zabezpieczyć w sposób niekolidujący z użytkowaniem obiektu i terenu przyległego, zabezpieczając bezpieczeństwo osób i mienia. Miejsce składowania zostanie wskazane przez Kierownika Obiektu w dniu przekazania frontu robót.

- Składowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca składowania oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Zabudowy pionów wykonać w systemie jednego producenta.

- Sufity modułowe wykonać w jednym systemie.

- Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane dokumenty tj. deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.

- Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przedstawi Zamawiającemu propozycję drzwi w celu akceptacji przez użytkownika. Na etapie wykonywania prac remontowych niedopuszczalne jest zmienianie wybranych materiałów bez zgody Zamawiającego.

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji poza zakresem prac remontowych.

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji elektrycznych jest opracowany w dokumencie STWiOR branży elektrycznej.

Klauzula równoważności

Uwaga! Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w  Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami 
i możliwościami.

- 5. Odbiór robót

Rodzaje robót

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót zgodnie 
z Harmonogramem. Odbiór częściowy dokonywany jest przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 5 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, e-mailem o zakończeniu części robót przez Wykonawcę. Potwierdzeniem odbioru jest sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie pozbawia go roszczeń związanych z daną częścią robót ani uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 5 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”.

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z STWiOR i PN.

Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających.

Dokumenty odbioru końcowego

- atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

- pomiary elektryczne

- wyniki prób sprawdzeń i szczelności instalacji sanitarnych

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, elektryczne i sanitarne)

- Zatwierdzone karty materiałów

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. Komplet dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej (płytka/pendrive).

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.