PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice – polegająca na wykonaniu przebudowy w formule zaprojektuj wybuduj na 7 odcinków dróg.

Adres obiektu budowlanego

Część I:

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 42/11, 43/19 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Jodłowa na odcinku o długości 143 mb;

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 18/16, 18/28 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Platanowa na odcinku o długości 160 mb;

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 86/49 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Narcyzowa na odcinku o długości 58 mb;

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 40/45 w obrębie ewidencyjnym Ostaszewo ul. Honorowy Dawców Krwi na odcinku o długości 180 mb;

- Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Różankowo - Lulkowo w KM 5+527 str. P na działkę nr ewid. 135/55 obręb 0007 Łysomice;

Część II

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 49/52, 49/8, 50/226, 50/179 w obrębie ewidencyjnym Kamionki Małe ul. Spacerowa na odcinku o długości 460 mb;

- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 49/52, 49/8, 50/226, 50/179 w obrębie ewidencyjnym Kamionki Małe ul. Spacerowa na odcinku o długości 460 mb;

Zamawiający:

Gmina Łysomice,

ul. Warszawska 8,

87-148 Łysomice

Nazwa zamówienia wg CPV:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice – polegająca na wykonaniu przebudowy w formule zaprojektuj wybuduj na 7 odcinków dróg

Kod zamówienia wg CPV:

Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opracował: 									Zatwierdził:

Łukasz Kowalski

Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice – polegająca na wykonaniu przebudowy w formule zaprojektuj buduj na 7 odcinków dróg.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice w następujących lokalizacjach:

Część I obejmująca 5 odcinków:

1) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 42/11, 43/19 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Jodłowa na odcinku o długości 143 mb (od drogi gminnej ul. Długiej w m. Łysomice). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 90 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 25 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż 6 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

2) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 18/16, 18/28 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Platanowa na odcinku o długości 160 mb (od drogi gminnej ul. Platanowej w m. Łysomice). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, szer. 3,9 m;

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 150 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 30 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż 5 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

3) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 86/49 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Narcyzowa na odcinku o długości 58 mb (od drogi gminnej ul. Astrowej do drogi wojewódzkiej do ul. Warszawskiej). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, szer. 3,9 m;

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 60 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,50 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,50 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 30 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wycinka krzewów wraz z usunięciem korzeni,

- Montaż 5 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

4) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 40/45 w obrębie ewidencyjnym Ostaszewo ul. Honorowy Dawców Krwi na odcinku o długości 180 mb (od drogi o nawierzchni z trelinki). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 90 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 25 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż 5 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

5) Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Różankowo - Lulkowo w KM 5+527 str. P na działkę nr ewid. 135/55 obręb 0007 Łysomice.

Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Nawierzchnia zjazdu powierzchnia ok. 110 m2:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 25 cm,

- Stabilizacja cementem – piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem C3/4, grubość 20 cm,

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm,

Pobocza ok. 50 m2:

- Pobocze warstwa górna z mieszanki niezwiązanej C90/3 KŁSM 0/31,5 mm grub. 4 cm,

- Pobocze warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej C90/3 KŁSM 0/16 mm grub. 5 cm,

- Pobocze podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 KŁSM 0/16 mm grub. 25 cm,

- Pobocze stabilizacja cementem – piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem C3/4, grubość 20 cm,

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm,

Nawierzchnia chodnika:

- Warstwa z kostki betonowej kolor szary cegiełka grub. 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa,

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 10 cm,

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm,

Inne roboty:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż znaków drogowych wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

Część II obejmujące 2 odcinki dróg

1) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 169/4 w obrębie ewidencyjnym Turzno ul. Dworcowa na odcinku o długości 415 mb (od drogi powiatowej ul. Toruńska). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Odcinek 1 od km 0+000 do km 0+350

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm, szer. 3,4 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,4 m,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W w ilości 75kg/m2

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szerokość 3,5 m

Poszerzenia jezdni i zjazdy

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, powierzchnia 80 m2,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, powierzchnia 80 m2,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, powierzchnia 80 m2,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, powierzchnia 80 m2,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji na zjazdach i poszerzeniach 0/31,5 mm, grub. 5 cm, powierzchnia 80 m2,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, powierzchnia 80 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 15 cm na poboczach, na poszerzeniach i zjazdach 25 cm,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż 3 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

Odcinek 2 od km 0+350 do km 0+415

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Wykonanie istniejących zjazdów i poszerzeń nawierzchni w technologii jezdni o łącznej powierzchni ok. 120 m2,

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni brukowej,

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 25 cm na poboczach, jezdni i poszerzeniach,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Wyprofilowanie rowów odwadniających,

- Montaż 3 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

2) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 49/52, 49/8, 50/226, 50/179 w obrębie ewidencyjnym Kamionki Małe ul. Spacerowa na odcinku o długości 460 mb (od drogi powiatowej nr 2027 C do ul. Widokowej). Nawierzchnię drogi oraz zjazdów należy zaprojektować w następującym zakresie:

Odcinek 1 od km 0+000 do km 0+347

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 150 m2

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,80 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,80 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 25 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Montaż 3 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

Odcinek 2 od km 0+347 do km 0+460

Jezdnia i zjazdy:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, szer. 3,5 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,6 m,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm, szer. 3,6 m,

- Skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM, szer. 3,7 m,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 3,7 m,

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, grub. 20 cm, szer. 3,8 m,

- Wykonanie istniejących zjazdów w konstrukcji nawierzchni drogi o łącznej powierzchni ok. 50 m2

Pobocza:

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 5 cm, szer. 0,50 m,

- Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grub. 15 cm, szer. 0,50 m,

Inne roboty:

- Wykonanie koryta wraz z odwozem urobku do głębokości 25 cm,

- Profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazdów,

- Mechaniczne karczowanie krzewów wraz z wywozem gałęzi o powierzchni ok. 260 m2 (130 m x 2 m),

- Usunięcie karpiny w ilości ok. 10 sztuka,

- Regulacja istniejących zaworów i studzienek,

- Montaż 3 sztuk znaków drogowych średnich wraz ze słupkami,

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

  - Wytyczne do projektowania dla wszystkich odcinkach dróg

- sporządzenie mapy do celów projektowych;

- wykonanie obmiaru i sporządzenie wytycznych do projektu;

- uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących kolizji z istniejącą infrastrukturą;

- uzgodnienie z Zamawiającym dokładnego zakresu dokumentacji projektowej, zastosowane materiały i zaprojektowane rozwiązania techniczne;

- uzyskanie uzgodnienia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu;

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

- uzyskanie niezbędnych opinii oraz uzgodnień, jeśli będą wymagane z: Zarządcami dróg wyższej kategorii, PKP, konserwatorem zabytków, itp.

  - Zakres robót obejmuje również:

- Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,

- Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową,

- Obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu,

- Naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót,

- Uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę,

- Inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.)

- W robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni.

- Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - stan istniejący.

Roboty będą prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania zabezpieczeń.

Wszystkie roboty będą odbywać się w obrębie gminy Łysomice

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. poz. 725, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2024 r. poz. 320)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 2018 poz. 1657)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (Dz.U. 2019 poz. 2310)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017, poz. 784)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1292)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2024 r., poz. 572)

  - Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego. Dopuszcza się lokalne zawężenia pasa ruchu ulicy, na której wykonywane będą roboty po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu, zatwierdzeniu i wprowadzeniu przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych

- zabezpieczenia interesu osób trzecich

- ochrony środowiska

- warunków bezpieczeństwa pracy

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty stwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli, uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz warunkami umowy

- stosowanie gotowych wyrobów budowlanych, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, np.: beton cementowy, będą przez niego poddane badaniom pod względem zgodności z recepturami.

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania robót

- poprawność połączeń,

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robót tymczasowych we własnym zakresie 
i na swój koszt, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych i rozbiórkowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową oraz odtworzenie istniejących nawierzchni i terenów po robotach związanych z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej itp.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

Oznakowanie pionowe

Drogi należy oznakować oznakowaniem pionowym w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym, pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) i zatwierdzone przez Zamawiającego 
w ramach akceptacji rozwiązań w projekcie wykonawczym.

- Część Informacyjna

  - Informacje ogólne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania obowiązującego prawa.

Zamawiający wymaga, że Wykonawca pracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań, zapisów i wyda zalecenie do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt.

Ponadto wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 5 egz. Projekt budowlany/wykonawczy;

- 4 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót;

- 1 egz. Przedmiaru robót i kosztorys inwestorski sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz z jego wersją w formie elektronicznej umożliwiającej odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL.

- 1 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (pdf) na pendrive lub dysku zewnętrznym

  - Wynagrodzenie i rozliczanie zadania

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu określonego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym będzie miało charakter ryczałtowy. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 1 fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót, w terminie do 30 dni od tego odbioru.

Załączniki:

1. Lokalizacja inwestycji

Podwykonawcy:

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

- Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Warunki udziału w postępowaniu

- udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

- Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości określonej przez Zamawiającego w ogłoszonym postępowaniu przetargowym

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określonej przez Zamawiającego w ogłoszonym postępowaniu przetargowym

- Zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:

Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- co najmniej 1 umowę (zamówienie), której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy dróg o wartości która zostanie ustalona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

Dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi:

- kierownikiem robót drogowych, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:

-posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418.)

oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725);

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązywał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 6.2 .

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP)

- Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2.6 Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy maksimum 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty wykonane w ramach zadania.

2.7 Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu określonego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym będzie miało charakter ryczałtowy. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.