Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku pełniącego funkcję magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, na działkach nr ewid. 9679/5 i 1581, obręb 0012 Osobnica, Gmina Jasło, wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji technicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych związanych z użytkowaniem obiektu. Inwestorem jest Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4,                38-200 Jasło.

2. Projektowany obiekt stanowi jednokondygnacyjny budynek magazynowy kategorii XVIII, przeznaczony do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej,                  a  także sprzętu ratowniczego i pojazdów służb ratowniczych. Na parterze budynku zaprojektowano halę magazynową o powierzchni użytkowej 231,80 m². Parametry obiektu obejmują w szczególności: powierzchnię zabudowy 237,90 m², kubaturę 1251 m³, długość 15,50 m, szerokość 15,35 m oraz wysokość 5,99 m. Od strony wschodniej zlokalizowano bramy wjazdowe, natomiast wejście do budynku zaprojektowano od strony północnej.

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu przewidują dach dwuspadowy                    o nachyleniu 10°, ściany zewnętrzne i dach w kolorystyce RAL 7016, stolarkę okienną                 w kolorze RAL 7016, a także drzwi, bramy, rynny i rury spustowe w kolorystyce dopasowanej do pokrycia dachowego. Ostateczne użycie materiałów elewacyjnych należy uzgodnić z projektantem na etapie realizacji robót i nadzoru autorskiego.

4. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze, geodezyjne i ziemne;

- wykonanie fundamentów, elementów żelbetowych i zbrojenia wraz z izolacjami;

- wykonanie konstrukcji stalowej hali;

- wykonanie obudowy ścian i dachu z płyt warstwowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz odwodnieniem dachu;

- wykonanie cokołu oraz robót wykończeniowych przewidzianych w dokumentacji;

- wykonanie warstw podposadzkowych oraz posadzki przemysłowej;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych wraz z napędami                                   i sterowaniem oraz elementów wentylacyjnych, w tym kratek wentylacyjnych;

- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacji technicznej wraz ze studzienką kanalizacyjną systemową i zbiornikiem bezodpływowym typu Mauser                                    z polietylenu HDPE, przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także montaż 5 szt. grzejników elektrycznych o mocy 2,0 kW każdy oraz 1 szt. przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3,5 kW;

- wykonanie robót zewnętrznych, w tym utwardzenia dojść i dojazdów, nawierzchni z kostki brukowej, ław pod krawężniki, montażu krawężników, włączeń do istniejących sieci oraz wykonania rury osłonowej do wody;

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym obwodu zasilającego WLZ, rozdzielnicy TB, przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP wraz z urządzeniem uruchamiającym i sygnalizacyjnym, instalacji w układzie TN-S, instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, instalacji zasilających napędy bram i ogrzewanie, instalacji odgromowej i wyrównawczej, montażu zestawów remontowych gniazd ZZ, szyny wyrównawczej oraz wykonania pomiarów i prób;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wszystkich robót pomocniczych, porządkowych, odtworzeniowych, prób, badań, sprawdzeń                           i  odbiorów niezbędnych do prawidłowego wykonania i oddania obiektu do użytkowania.

5. W zakresie instalacji elektrycznej przewiduje się w szczególności wykonanie obwodu zasilającego WLZ z istniejącego budynku, montaż rozdzielnicy TB, wykonanie instalacji w układzie TN-S, montaż oświetlenia LED wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż zestawów gniazd, montaż zestawów remontowych gniazd ZZ, wykonanie instalacji zasilających napędy bram i ogrzewanie, wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej, montaż szyny wyrównawczej oraz wykonanie pomiarów ochronnych i sprawdzających. Obiekt należy wyposażyć                                w przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP wraz z urządzeniem uruchamiającym                                i sygnalizacyjnym.

6. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentach stanowiących załączniki do SWZ, tj. w przedmiarze branży budowlanej, przedmiarze branży instalacyjnej, projekcie technicznym, projekcie zagospodarowania terenu, geotechnicznych warunkach posadowienia oraz STWiORB. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie, a ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniającą. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia rozwiązań zapewniających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, dokumentacją projektową oraz STWiORB, z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca zrealizuje roboty                                z materiałów własnych. Do wykonania robót należy użyć wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania porządku na placu budowy, prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla ludzi i mienia, a także do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska                    i  gospodarowania odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji. Po zakończeniu robót wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania terenu objętego robotami oraz przywrócenia go do należytego stanu technicznego i użytkowego.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.