CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, budowa zewnętrznej instalacji  energii elektrycznej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji technicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

Rodzaj obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Budynek magazynowy

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

- Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki, informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:

Teren objęty opracowaniem obejmuje części działek o nr ew. 9679/5 i 1581 w miejscowości Osobnica, gmina Jasło, posiada regularny kształt. Teren działki ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim.

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony oraz częściowo ogrodzony. Posiada dostęp bezpośredni do drogi gminnej wewnętrznej (urządzonej na dz. nr ew. 9679/7, 9679/9), poprzez istniejący zjazd na drogę publiczną powiatową 1868R (urządzoną na dz. nr ew. 1421/7). Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się inne obiekty budowlane oraz żadne obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

- Projektowane zagospodarowanie działki, w tym:

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Przyłącz kanalizacji sanitarnej do Gminnej Sieci Kanalizacji Sanitarnej

Bezodpływowy zbiornik na ścieki technologiczne podziemny, szczelny,  bezodpływowy zbiornik o pojemności 1 m3( typu Mauser, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE)).

Utwardzenia powierzchni działki (dojścia, dojazdy, miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych, miejsca postojowe) - w pierwszym  etapie projektuje się utwardzenie dojazdów tłuczniem i klińcem drogowym. Docelowo należy je wykonać z kostki betonowej gr. min. 8cm, układanej na podsypce piaskowej. Podbudowę wykonać z pospółki i tłucznia lub klińca – łączna grubość warstw podbudowy min 50cm.

- Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

W budynku będą wytwarzane marginalne ilości ścieków sanitarnych. Odprowadzenie zgodnie z warunkami wydanymi przez GZGK w Jaśle.

- Układ komunikacyjny,

Obsługa komunikacyjna poprzez projektowany utwardzony podjazd  i dojście do budynku z kostki brukowej przy drzwiach zewnętrznych.

- Sposób dostępu do drogi publicznej,

Posiada dostęp bezpośredni do drogi gminnej wewnętrznej (urządzonej na dz. nr ew. 9679/7, 9679/9), poprzez istniejący zjazd na drogę publiczną powiatową 1868R (urządzoną na dz. nr ew. 1421/7).

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

Instalacja zewnętrzna energii elektrycznej do budynku – YKYżo 4x16mm2, L=8,70m prowadzony w rurze osłonowej dwudzielnej typu Arot.

Instalacja zewnętrzna wodociągowa do budynku- zalicznikowo z budynku Ośrodka Zdrowia- rura HDPE PE 40, L=8,70m prowadzony w rurze osłonowej dwudzielnej typu Arot.

Instalacji kanalizacji technicznej ze zbiornikiem bezodpływowym - Rura PVC160, L= 7,0 m zakończona podziemnym, szczelnym,  bezodpływowym zbiornikiem o pojemności 1 m3( typu Mauser, wykonany 
z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE)).

Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku – Rura PVC160, L=2,00m do istniejącej studzienki na działce 1581 zgodnie z warunkami wydanymi przez GZGK w Jaśle.

- Ukształtowanie i układ zieleni,

W ramach inwestycji nie planuje się zmianę ukształtowania terenu. Przewidywane prace nie będą powodować zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich. W ramach inwestycji nie planuje się układu zieleni.

- Zestawienie:

- Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

- Istniejące obiekty budowlane:

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się obiekty budowlane.

- Projektowany budynek magazynowy:

Kubatura:   		 1251,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 237,90 m2

- Powierzchnia  terenu (t.j. części działek objętych opracowaniem):

Część dz. nr ew.  9679/5		- 155,0 m2

Część dz. nr ew.  1581	     	- 864,82 m2

Razem teren A,B,C,D: 1019,82 m2

- Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

Dojazd i dojście do budynku: 403,90 m2

- Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia biologicznie czynna:  377,97 m2

- Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku         	   237,90m2 (23,32%)

- Powierzchnia  projektowanego dojścia i dojazdu                          403,95 m2 (39,62%)

- Powierzchnia biologicznie czynna                                              377,97 m2 (37,06%)

- Powierzchnia terenu objętego opracowaniem                            1019,82 m2 (100%)

- Informacje i dane:

- O rodzaju ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

- Linia zabudowy została ustalona jako nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od granicy z działką  9679/7
( działka drogowa- własność Inwestora) zgodnie z rysunkiem Z.1

- Szerokość elewacji frontowej wynosi 15,26 m – zakres (15,0m +/-20%)

- Wysokość zabudowy wynosi 5,94m – ustalono do 9,0m,

- Kąt nachylenia głównej połaci dachu 10º – co mieści się w zakresie od 10 º do 25º;

- Dach dwuspadowy, symetryczny kalenica równoległa do frontu działki;

- Liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 1

- Intensywność zabudowy 23,32 % – ustalono do 30%

- Nadziemna intensywność zabudowy 23,32 % – ustalono do 30%

- Udział powierzchni zabudowy 23,32 % – ustalono do 30%

- Liczba miejsc do parkowania 3 szt. – ustalono 1 miejsce na 100 m2powierzchni użytkowej

- Powierzchnia biologicznie czynna 37,06% -ustalono nie mniejszym niż 20%

Planowana inwestycja jest zgodna z Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

- Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętych ochroną konserwatorską:

Działka i teren, na których są projektowane obiekty budowlane:

- nie jest wpisana do rejestru zabytków

- nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków

- działka i teren zlokalizowane poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.

- Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w graniach terenu górniczego.

- O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodny z przepisami odrębnymi:

- Nie przewiduje się wycinki drzew.

- Przewiduje się prace ziemne związane z niwelacją terenu lecz nie mogących powodować zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

- Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi:

- Projektowany budynek magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi PM, Q<500MJ/m2.

- Projektowany obiekt budowlany nie wymaga dostępu do drogi pożarowej

- Projektowany obiekt budowlany nie wymaga przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

- Projektowany obiekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Prosta konstrukcja obiektów nie powoduje szczególnych zagrożeń pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie.

- Odprowadzenie wody deszczowej – na teren nieutwardzony działki Inwestora.

- Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP podczas prac związanych z budową. Wszystkie prace winny być prowadzone pod ścisłym dozorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Informację o obszarze oddziaływania opracowano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytków i Opiece nad zabytkami

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- Usytuowanie obiektów budowlanych:

Projektowany budynek będzie usytuowany w najbliższej odległości 4,12m od granicy z sąsiednią działką nr ew. 1521. Ze względu na usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 8m od granicy działki, budynek ogranicza potencjalną możliwość zabudowy na sąsiedniej działce. Na części działki nr ew. 1581 nie objętej opracowaniem znajduje się budynek OSP oraz ośrodek zdrowia w odległości minimalnej 8,06m od projektowanego budynku magazynowego. Istniejący budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr ew. 9679/5,1581,1521.

- Ukształtowanie terenu inwestycji:

Układ terenu ulegnie zmianie. Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu terenu mających wpływ na zmianę stosunków wodnych w obrębie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie wodą opadową działek sąsiednich.

- Przesłanianie obiektów sąsiednich:

Lokalizacja projektowanego budynku spełnia wymagania §13  Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach znajdujących się na działkach sąsiednich NIE WYSTĄPI ograniczenie naturalnego oświetlenia.

Projektowany budynek nie będzie się znajdował w sąsiedztwie budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie przesłania istniejących obiektów  na działkach sąsiednich oraz nie jest przez nie przesłaniany. Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Nasłonecznienie:

Lokalizacja projektowanego budynku spełnia wymagania §60 Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na sąsiednich działkach nie zlokalizowano budynków mieszkalnych. Projektowany budynek jest odpowiednio nasłoneczniony oraz nie wpływa negatywnie na nasłonecznienie działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w obszarze inwestycji.

- Komunikacja:

Posiada dostęp bezpośredni do drogi gminnej wewnętrznej (urządzonej na dz. nr ew. 9679/7, 9679/9), poprzez istniejący zjazd na drogę publiczną powiatową 1868R (urządzoną na dz. nr ew. 1421/7).

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Dla planowanej inwestycji planuje się wydzielenie miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Odległość projektowanego wydzielonego miejsca od budynków oraz granic sąsiednich nieruchomości jest zgodna z §23 Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w  obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

W ramach inwestycji planuje się wykonanie instalacji zewnętrznej: energii elektrycznej z istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na dz. nr ew. 1581.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje dz. nr ew. 9679/5 i 1581.

- Emisja hałasu

Przegrody zewnętrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urządzenia nie będą generowały uciążliwości akustycznych.  Poziom hałasu na granicy nieruchomości nie będzie przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Projektowany obiekt nie będzie generował uciążliwości akustycznych powyżej 30 dB(A).

Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Emisja zanieczyszczeń

Projektowany obiekt nie będzie emitował zanieczyszczeń. Obszar oddziaływania znajduje się w obszarze   inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Bezpieczeństwo pożarowe

Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi PM, Q<500MJ/m2. Budynek niski. Odległości pomiędzy budynkami są zgodne z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziaływania znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

- Podsumowanie.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje dz. nr ew. 9679/5,1581, 1521.