# Załącznik nr 6 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3

- Nazwa zamówienia:

Dostawa części zamiennych do spadochronu

- Nazwa i adres odbiorcy:

Zamawiającym jest: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

Rząska, ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków 4,

tel. 261 137 461 Sekcja

e-mail: 35wog.sekcja_spadochronowa@ron.mil.pl

NIP: 513 - 022 - 24 – 34

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POKROWIEC SPADOCHRONOWY W-19 WINGS 75-85 kg lub równoważny Zakres równoważności: Pokrowiec spadochronowy typu plecy-plecy z pół zewnętrznym pilocikiem spadochronu zapasowego wykonany z cordury wykorzystywany w Siłach Zbrojnych RP, kolor jednolity khaki lub czarny posiadający: - na wzrost skoczka 170-180cm - waga skoczka 75 - 85kg; - obwód kl. Piersiowej 95 - 105cm; - obwód w pasie 85 - 95cm; - na czasze główne Icarus S-Fire 189ft.; - na czasze zapasowe Performance Design PD-R 176 ft; - Pilocik wyciągający spadochronu głównego wykonany z materiału Zero Porority (ZP) z uchwytem typu Freefly Pad w kolorze czarnym; - System wspomagający otwarcie spadochronu zapasowego typu Reserve Boost lub podobnie działający; - Elementy metalowe uprzęży wykonane ze stali nierdzewnej ( Stainless Steel); - umożliwiający montaż AAD Vigil; - taśmy główne type 17 o długość 20cali; - uchwyt wyczepiający spadochronu głównego, wykonany z poduszki w kolorze czerwonym; - uchwyt wyzwalający spadochron zapasowy typu Low Profile Metal Reserve Handle; - taśma piersiowa type 17; - w komplecie z mini nożem spadochronowym stalowym | kpl | 2 |
| 2 | POKROWIEC SPADOCHRONOWY W-19 WINGS 90-100 KG lub równoważny zakres równoważności: Pokrowiec spadochronowy typu plecy-plecy z półzewnętrznym pilocikiem spadochronu zapasowego wykonany z cordury wykorzystywany w Siłach Zbrojnych RP, kolor jednolity khaki lub czarny posiadający: - na wzrost skoczka 180-190cm - waga skoczka 90 - 100kg; - obwód kl. Piersiowej 105 - 115cm; - obwód w pasie 95 - 105cm; - na czasze głowne Icarus S-Fire 189ft.; - na czasze zapasowe Performance Design PD-R 176 ft; - Pilocik wyciągający spadochronu głównego wykonany z materiału Zero Porority (ZP) z uchytem typu Freefly Pad w kolorze czarnym; - System wspomagający otwarcie spadochronu zapasowego typu Reserve Boost lub podobnie działający; - Elementy metalowe uprzęży wykonane ze stali nierdzewnej ( Stainless Steel); - umożliwiający montaż AAD Vigil; - taśmy główne type 17 o długość 20cali; - uchwyt wyczepiający spadochronu głównego, wykonany z poduszki w kolorze czerwonym; - uchwyt wyzwalający spadochron zapasowy typu Low Profile Metal Reserve Handle; - taśma piersiowa type 17; - w komplecie z mini nożem spadochronowym stalowym | kpl | 1 |
| 3 | SPADOCHRON WYCIĄGAJĄCY MIĘKKI DO SPADOCHRONU WINGS Opis przedmiotu zamówienia: Spadochron wraz z taśmą łączącą (stosowany przy jednostopniowym systemie wolnego otwarcia spadochronu WINGS)przeznaczony jest do wyrwania zawleczki zamykającej wyłogi pokrowca oraz wyciągnięcia czaszy w osłonie i wyplecenia linek nośnych. Spadochron wyciągający o średnicy 750mm składa się z czaszy i uchwytu wyciągającego. Czasza w górnej części wykonana z tkaniny stylonowej w dolnej z siatki stylonowej. Na spadochron wyciągający naszyte są cztery taśmy wzmacniające, które w dolnej części tworzą pętlę do połączenia z taśmą łączącą. Dodatkowo wewnątrz spadochronu wszyta jest tasiemka centralna. Taśma łącząca przeznaczona do połączenia spadochronu wyciągającego z czaszą, zamknięcia wyłogów pokrowca oraz do zamocowania osłony czaszy głównej. Taśma łącząca wykonana z taśmy stylonowej szer. 25 mm i dł. 2500 mm zakończona jest z dwóch stron pętlami o dł. 225 mm górna (do połączenia ze spad. wyciągającym) i 170 mm dolna (do połączenia z pierścieniem na górnym płacie czaszy). W odległości 240 mm od dolnego końca naszyte jest zgrubienie zabezpieczające osłonę czaszy głównej przed zsunięciem się, a w odległości 510 mm wszyta jest tasiemka z zawleczką metalową do zamknięcia wyłogów przedziału spad. głównego pokrowca. | kpl. | 10 |

- Planowany termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy.

- zakończenie: 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 23.10.2026 r.

- Przedmiot zamówienia ma być nowy nieużywany, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i pierwszego gatunku.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu podpisania przyjęcia towaru.

- Zamawiający dopuszcza produkt równoważny – Przy propozycji produktu równoważnego zamawiający musi dostarczyć kartę produktu w języku polskim ze zdjęciem produktu.