# Załącznik nr 6 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 4

- Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

- Nazwa i adres odbiorcy:

Zamawiającym jest: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

Rząska, ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków 4,

tel. 261 137 461 Sekcja

e-mail: 35wog.sekcja_spadochronowa@ron.mil.pl

NIP: 513 - 022 - 24 – 34

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linka MIL-C-5040 lub równoważny zakres równoważności lub równoważny. Zakres równoważności: Linka nylonowa z 7 rdzeniami. Wytrzymałość na zerwanie 550 lbs. z możliwością wydłużenia się o 30 % Długość 365,76 m. Wytrzymałość 249,48 kg. Średnica 0,48 cm. Kolor czerwony. | SZT | 20 |
| 2 | TAŚMA 6MM TL149/6 lub równoważny. Zakres równoważności: Płaska tkana taśma z bawełny Minimalna wytrzymałość na zerwanie 80 lb ( ok 36 kg) bawełniana. Taśma o szerokości 6 mm wykonana z przędzy naturalnej Barwa: kolor naturalny. | M | 25000 |
| 3 | TAŚMA RUROWA 13MM TS605 lub równoważny. Zakres równoważności: Taśma nylonowa, szerokość 0,50 cala, grubość 0,090 cala, wytrzymałość na zerwanie 1000 funtów. Minimalna długość w szpuli 50m. | M | 5000 |
| 4 | Nici Bawełniane A-A-52094 Nić bawełniana. Kolory: pomarańczowy, olive, natural. Wytrzymałość na zerwanie 13 lbs. | ROL | 2 |
| 5 | NICI BAWEŁNIANE A-A-52094 lub równoważny. Zakres równoważności: Nić bawełniana. Kolory: pomarańczowy, olive, natural. Wytrzymałość na zerwanie 13 lbs. | OP | 2 |
| 6 | Taśma tekstylna 8305002618585 lub równoważny. Zakres równoważności: Tkana taśma nylonowa. Szerokość 1-23/32 cala, grubość 0.040-0.070 cala, waga 1.60 oz/yard. Posiada wytrzymałość 3600 funtów. Oznaczona przeszyciem czarną nicią na środku taśmy. | M | 2 |
| 7 | LINKA NYLONOWA TYP IV nylon Linka nośna spadochronu G-12 model: PIA-C-7515, 1/4 cala, 1000lb, nylonowa, włóknista, pleciona, bezrdzeniowa, koloru zielonego lub szarego. | M | 2000 |
| 8 | TAŚMA RUROWA 1 cal, 4000LB opis przedmiotu zamówienia Płaska taśma rurowa o szerokości 1 cal/ 2,54cm o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 4000 lb oznaczona jedną czarną nicią w środku. Rolka zawiera 100 yardów | M | 600 |

- Planowany termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy.

- zakończenie: 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 23.10.2026 r.

- Przedmiot zamówienia ma być nowy nieużywany, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i pierwszego gatunku.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu podpisania przyjęcia towaru.

- Zamawiający dopuszcza produkt równoważny – Przy propozycji produktu równoważnego zamawiający musi dostarczyć kartę produktu w języku polskim ze zdjęciem produktu.