Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 89 532-44-50

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SWZ

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012" w Lubominie

- Realizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Lubominie dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 – Edycja 2025 oraz obejmuje następujący zakres rzeczowy:

- modernizację ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej,

- montaż piłkochwytów.

- Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 240/42, obręb Lubomino.

- Zakres prac do wykonania w ramach inwestycji:

- demontaż istniejącego ogrodzenia systemowego panelowego wraz z piłkochwytami (demontaż siatki wraz ze słupkami),

- demontaż istniejących bram i furtek ogrodzenia,

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego 2D wymienionych powyżej boisk,

- wysokość ogrodzenia 4 m (przedłużenie 26 szt. słupków do 6m, do montażu piłkochwytów na obydwu krótszych bokach boiska do piłki nożnej)

- szerokość panelu 2,5 m,

- ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego galwanicznie lub ogniowo, dodatkowo powlekanego PVC (powłoką poliestrową) o grubości 3,7 mm 
w kolorze zielonym RAL  6005, drut pionowy pojedynczy 6 mm, drut poziomy podwójny 8 mm, oczko o wymiarach 50x200mm,

- słupek do paneli z kształtownika o wymiarach 40 mm x 80 mm kotwiony na beton min B25 (wykopanie dołów i ułożenie stóp fundamentowych), powlekany PVC, kolor zielony RAL 6005,

- montaż piłkochwytu o wys. 6,0 m wykonany z siatki sznurkowej polipropylenowej 
w kolorze zielonym o wymiarach oczka 80 x 80 mm,

- zakup i montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej o wymiarach 250 x 220 cm, wypełnionej panelem 2D, w kolorze zielonym jak ogrodzenie RAL 6005 – 2 szt.

- zakup i montaż furtki systemowej o wymiarach 100 x 200cm, wypełnionej panelem 2D w kolorze zielonym jak ogrodzenie RAL 6005 – 4 szt.,

- zakup i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja), przed wykonaniem tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego projektu tablicy do uzgodnienia jej treści,

Uwaga: Do opisu przedmiotu zamówienia zostaje załączony przedmiar robót, który stanowi element pomocniczy do wyceny – Załącznik nr 1 do OPZ

- Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), m.in posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm przyjętych przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną, w   tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być fabrycznie nowe.

- Do wyceny należy przyjąć wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Zakres prac przedstawia w załączeniu wypis i wyrys w skali 1:500 przedstawiający ogrodzenie boisk w zakresie określonym powyżej.