Nr sprawy ACP.251.43.2026	Załącznik nr 2a do SWZ

OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Stanowisko do obrazowania w zakresie fal THz – System rejestracji i analizy obrazów

System przeznaczony do rejestracji oraz analizy danych obrazowych. System powinien być przenośny i wyposażony w karty rozszerzeń pozwalających podłączanie kamer z interfejsem USB3 Vision oraz GigE Vision.

Wymagane parametry Systemu rejestracji i analizy danych obrazowych:

| nazwa modelu …………………… |  |
| --- | --- |
|  | Opis oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca- tak/nie lub proszę podać konkretną wartość/dane |
| Procesor: o architekturze x86-64 o minimalnej wydajności mierzonej wg PassMark (01.04.26): test wielowątkowy: 97 000 pkt, test jednowątkowy: 3 700 pkt | model procesora …………….. |
| Płyta główna: musi mieć możliwość zdalnego zarządzania (IPMI), zintegrowane min 2 porty LAN 10GbE oraz dedykowany port Ethernet przeznaczony do zdalnego zarządzania. | model płyty głównej ……………… |
| GPU: dedykowana, min 48GB VRAM ECC, o wydajności (01.04.26) wg PassMark Direct Compute (Operations/Second): min 24 000: PassMark G3D Mark: minimum 34 000, posiadająca minimum 2 wyjścia DP. | model karty graficznej ………………… |
| Pamięć RAM: minimum 256 GB, ECC REG | rozmiar pamięci RAM ECC REG ……………. |
| Pamięć masowa: sprzętowy kontroler RAID 0,1,5,6 | ☐ tak ☐ nie |
| 4 dyski SSD klasy serwerowej o niezawodności MTBF min. 2 mln h, o pojemności min. 7,6TB każdy, o minimalnych prędkościach: odczyt sekwencyjny – 550MB/s, odczyt losowy – 98 000 IOPS, zapis sekwencyjny 520 –MB/s, zapis losowy 30000 IOPS. | ☐ tak ☐ nie |
| Karty rozszerzeń: - Karta USB: min. 4 porty USB 3.0, obsługa do 1500 mA na każdy port, złącza z blokadą zgodne z USB3 Vision V1.0 Standard A. - Karta Ethernet: min 4 porty Ethernet (PoE+) IEEE 802.3bz 5GBASE-T, prędkość łącza 5G/2,5G/1G/100M x4; zgodność z IEEE 802.3at, kompatybilność z kamerami przemysłowymi COTS NBASE-T. - Karta Ethernet:– min 2 porty SFP+/SFP28, 1/10/25 GbE. Wymaga się, aby wszystkie karty rozszerzeń były podłączone oraz skonfigurowane tak, aby wykorzystać pełną przepustowość interfejsu, na jaki pozwala ich konstrukcja i standard gniazda w płycie głównej | liczba portów karty USB …… liczba portów karty Ethernet (PoE+) ……. przepustowość portów karty Ethernet (PoE+) ……….. liczba portów karty Ethernet ……. przepustowość portów karty Ethernet ……….. |
| Obudowa: wzmocniona (rugged), typu portable z wbudowanym ekranem o rozmiarze min 17” i rozdzielczości min. 1920x1080 px, zintegrowana ze składaną klawiaturą wraz z touchpadem oraz min. 2 wentylatorami. Obudowa musi być wykonana ze stopu aluminium (materiał w pełni nadający się do recyklingu) i wyposażona w narożniki ochronne | ☐ tak ☐ nie |
| Dedykowana torba transportowa na kółkach z wysuwaną rączką w zestawie | ☐ tak ☐ nie |
| Gwarancja na cały zestaw min. 12 miesięcy | ☐ tak ☐ nie |

……………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e).