Opis techniczny dla robót budowlanych polegających 
na modernizacji pomieszczeń na parterze w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

ADRES OBIEKTU:			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, ul. Kantego 4

INWESTOR:				ZARZĄD POWIATU OLKUSKIEGO

32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

OLKUSZ, Kwiecień 2026 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Lokalizacja obiektu

- Charakterystyka obiektu

- Zakres projektowanych robót

  - Zakres opracowania

  - Prace rozbiórkowe

  - Szczegółowy opis prac remontowych

    - Sufit podwieszany

    - Roboty malarskie

    - Roboty posadzkarskie

    - Stolarka drzwiowa

    - Wymiana parapetów

    - Instalacje elektryczne oraz co.

    - Dostawa i montaż pomieszczenia dźwiękoszczelnego

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rysunek 1

- Rysunek 2

- Część opisowa

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacja na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

- Podstawa opracowania

- uproszczona inwentaryzacja budowlana obiektu na potrzeby opracowania,

- obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna.

- Lokalizacja obiektu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU 32-300 Olkusz, ul. Kantego 4

- Charakterystyka obiektu

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu jest budynkiem 5 - kondygnacyjnym, 
w całości podpiwniczonym, o rzucie w kształcie prostokąta, z dachem płaskim w formie stropodachu.

Budynek położony jest w Olkuszu przy ul. Jana Kantego 4. Budynek wykonany 
w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W budynku świadczone są usługi z zakresu całodobowej pomocy społecznej. W budynku może przebywać maksymalnie 98 pensjonariuszy, z czego część z nich jest o ograniczonej zdolności poruszania się. Budynek jest układzie korytarzowym - dostęp do poszczególnych mieszkań (pomieszczeń mieszkalnych) bezpośrednio z korytarza usytuowanego centralnie wzdłuż całej długości budynku. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe KL1 i KL2 łączące wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie parteru  znajduje się wejście główne do budynku od strony ul. Kantego.

Wymiary budynku:

- Długość budynku 39,0 m

- Szerokość budynku – 14,0 m

- Wysokość budynku – 16  m

- Powierzchnia zabudowy - 467 m2
Powierzchnia użytkowa  - 2390 m2
Kubatura  -    8697    m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 5

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Konstrukcja budynku:

- ściany nośne - murowane z cegły pełnej,

- stropy - żelbetowe,

- ściany działowe - z cegły pełnej i z cegły dziurawki, gipsowo-kartonowej,

- ściany osłonowe - murowane z cegły pełnej,

- dach - konstrukcja żelbetowa.

Budynek wyposażony w instalację:

- elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej i nawiewnej,

- odgromową, telefoniczną, logistyczną (komputerową),

- sygnalizacji alarmu pożarowego SAP,

- oddymiania,

- hydrantową,

- monitoringu wizyjnego.

W budynku znajduje się:

- dźwig osobowy - szt. 1

- dźwig towarowy – szt. 2

- Zakres projektowanych robót

  - Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacja na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w zakres których wchodzi:

- W zakresie korytarza:

- rozebranie mozaiki ściennej,

- wykonanie gładzi,

- malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszonego,

- wymiana oświetlenia wraz z przeróbkami instalacji elektrycznej,

- wymiana podłogi na płytki ceramiczne układane na kleju

- wymiana stolarki drzwiowej,

- montaż odbojnic ściennych,

- montaż poręczy,

- likwidacja drzwi napowietrzających (zgodnie z rysunkiem 2),

- przeniesienie drzwi wejściowych napowietrzających (demontaż i montaż drzwi na nowym miejscu wraz z podłączeniem i uzupełnieniem obróbek tynkarskich zgodnie z rysunkiem 2),

- montaż nagrzewnicy nad wejściem,

- zamurowanie drzwi.

- W zakresie pomieszczeń:

- montaż sufitu podwieszanego,

- wykonanie gładzi,

- malowanie ścian i sufitów

- wymiana oświetlenia wraz z przeróbkami instalacji elektrycznej,

- wykucie z muru ościeżnic i montaż stolarki drzwiowej,

- rozebranie i wymurowanie nowej ścianki między pomieszczeniami nr 22 i 23

- usunięcie łazienki (pomieszczenie nr 18) w pomieszczeniu nr 21

- remont łazienki przy pomieszczeniu nr 22

- remont łazienki dla mieszkańców – pomieszczenie nr 12

- montaż rolet okiennych

- montaż nakładek na parapety

- wymiana grzejników

- montaż osłon na grzejniki

- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach

- dostawa i montaż drzwi dźwiękoszczelnych w pomieszczeniu nr 15

- modernizacja instalacji SSP i telefonicznej

- montaż lady recepcyjnej w pomieszczeniu nr 19

Prace rozbiórkowe

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się demontaż drzwi, rozebranie posadzki z wykładziny, rozebranie mozaiki ściennej na korytarzu, demontaż opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników elektrycznych, szyldów, tabliczek itp.

Wszystkie materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z przepisami wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach.

  - Szczegółowy opis prac remontowych

Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne wymagane dokumenty dopuszczające dany materiał do stosowania w budownictwie, sporządzone w języku polskim.

Przed każdym przystąpieniem do prac, w wyniku których mogą powstać uszkodzenia bądź zabrudzenia drzwi, okien lub nieremontowanych części ścian i posadzek, należy te elementy szczelnie zabezpieczyć.

UWAGA: Roboty budowlane mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.

    - Sufit podwieszany

Na korytarzu oraz w pokojach należy wykonać sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy 
o wymiarach modułowych 60x60 cm, układany na ruszcie metalowym (konstrukcja samodzielna) poniżej stropu, krawędź typu A. Wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego – około 2,50 m.

Sufit podwieszany powinien być wykonany z:

- płyt gipsowo-kartonowych lub ze skalnej wełny mineralnej o wymiarze modularnym 600 x 600 mm, oparcie płyt na 4 krawędziach rusztu,

- rusztu z profili zimnogiętych, wykonanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, w skład którego wchodzą: profile główne nośne łączone na zatrzask w rozstawie, co 1200 mm, profile poprzeczne długie o długości 1200 mm i rozstawie, co 600 mm, profile poprzeczne krótkie o długości 600 mm i rozstawie, co 600 mm, profile przyścienne kątowe lub schodkowe mocowane do ścian stalowymi kołkami rozprężnymi w rozstawie, co 500 mm.

Ruszt sufitu mocowany jest do stropu przy pomocy wieszaków stalowych z oczkiem 
z elementem rozprężnym lub wieszaków stalowych z oczkiem i hakiem z podwójną stalową sprężyną wieszakową, połączonych z nośnymi profilami głównymi rusztu.

Przed przystąpieniem do montażu rusztu sufitu należy wykonać otwory kontrolne celem sprawdzenia tras kablowych w ścianach oraz stropach.

Wieszaki mocowane są w rozstawie max. 1200 x 1200 mm do stropu przy pomocy stalowych kotew rozprężnych lub dybli.

Nośność konstrukcji wynosi 12 kg/m2 dla wymagań według normy PN- EN 13964.

    - Roboty tynkarskie oraz malarskie

Na wszystkich ścianach i sufitach (z wyłączeniem pomieszczeń z sufitem podwieszanym) oraz szpaletach okiennych i drzwiowych należy wykonać gładź gipsową oraz malowanie farbą lateksową o najwyższej klasie ścieralności 1 według najnowszej normy 
PN-EN 13300: 2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P. W odcieniach szarości, beżu i bieli.

    - Stolarka drzwiowa

Projekt zakłada montaż drzwi z fabryczną okleiną CPL HQ w kolorze orzech lub zbliżonym z futryną stalową systemową malowaną proszkowo w kolorze szarym, klamką wykonaną ze stali szczotkowanej wyoblonej w kierunki drzwi (bez ostrego zakończenia).

Wszystkie drzwi mają być wyposażone w zamek z wkładką na klucz.

    - Instalacje elektryczne.

      - Zakres robót – Pokoje i łazienki

W ramach remontu instalacji elektrycznej w pokojach i łazienkach przewiduje się wykonanie następujących prac:

- Przebudowa instalacji oświetleniowej, dostosowanie do układu funkcjonalnego pomieszczeń

- Montaż opraw oświetleniowych LED – ilość: 56 szt.

- Przebudowa instalacji gniazd wtykowych, dostosowanie ich rozmieszczenia do aktualnych potrzeb użytkowników.

- Wymiana gniazd wtykowych wraz z obniżeniem ich na wysokość ok. 30-35 cm od podłogi– ilość: 8 szt.

W łazienkach zastosować gniazda o stopniu ochrony minimum IP 44.

- W pomieszczeniu nr 15 wykonanie przeszklonej ścianki zgodnie z poniższym opisem:

Dostawa i montaż pomieszczenia dźwiękoszczelnego - zabudowa aluminium, szklane ściany, dolne pasy ścian mleczne do 1,2m; zabudowa na pełną wysokość (2,6mx2,2m), kolor szary.

      - Zakres robót – Korytarz

Na korytarzu przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych:

- Przebudowa instalacji opraw awaryjnych i ewakuacyjnych (AW/EW),

- Wymiana opraw AW/EW – ilość: 10 szt.(6 szt. oświetlenie awaryjne sufitowe i 4 szt. ścienne z piktogramami). Oświetlenie należy dobrać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

- Przebudowa instalacji oświetleniowej wraz z montażem opraw oświetleniowych wyposażonych w mikrofalowe czujniki ruchu,

- Wymiana opraw oświetleniowych LED – ilość: 16 szt,

- Na całym piętrze, w tym na korytarzach, należy zamontować oprawy LED w sufitach podwieszanych modułowych,

- Zerwanie wykładziny,

- Ułożenie posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60 cm typu emigres real gres,

- Demontaż i montaż drzwi wejściowych w nowym miejscu wraz z podłączeniem
i uzupełnieniem obróbek tynkarskich.

Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie oprawy oświetleniowe oraz ilość i rozmieszczenie gniazd wtykowych należy uzgodnić z personelem

- W przypadku istniejących instalacji niskoprądowych przewody należy wkuć w ściany.

- Po zakończeniu prac należy wykonać pełną dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzić pomiary elektryczne potwierdzone protokołami.

- System SAP (sygnalizacji pożaru) należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, 
a po ich zakończeniu przeprowadzić próby funkcjonowania i odbiór techniczny.

- W zakresie systemu SSP należy zapewnić pełne połączenie z centralą

    - Montaż narożników oraz listew odbojowych

Na wszystkich narożnikach ściennych należy zamontować narożniki ochronne 
o ramieniu minimum 50mm z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniom naroży 
w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

W miejscach istniejących listew ściennych należy zamontować nowe taśmy ochronne o grubości minimum 3 mm, teksturowane i barwione w masie oraz zaokrąglone krawędzie umożliwiające dopasowanie profilu do ściany.

Materiał z którego mają być wykonane naroża oraz listwy odbojowe musi być barwiony w masie i teksturowany, w celu ukrycia zarysowań i otarć oraz musi posiadać nieprzepuszczalną i nieporowatą powierzchnia, odporną na zabrudzenia.

UWAGA

Wszystkie kolory oraz faktury materiałów wykończeniowych przed wbudowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.