SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWiORB - dokument opracowany na podstawie przekazanych materiałów projektowych i kosztorysowych

| Zamówienie | Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu |
| --- | --- |
| Obiekty | Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe w Olkuszu / Zarząd Powiatu Olkuskiego |
| Zakres dokumentu | Specyfikacja techniczna ogólna oraz szczegółowe wymagania dla podstawowych robót |
| Wersja | Wersja ostateczna |

# SPIS TREŚCI

1. Część ogólna

2. Informacje o inwestycji

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

4. Materiały, sprzęt, transport i wykonanie robót

5. Kontrola jakości, obmiar, odbiory i podstawa płatności

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty rozbiórkowe

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna - izolacje i podbudowa podłogi

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna - tynki i malowanie

10. Szczegółowa specyfikacja techniczna - stolarka, wyposażenie, instalacje

11. Przepisy i dokumenty odniesienia

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

## Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń na parterze Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

## 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument pomocniczy do przygotowania i realizacji zamówienia publicznego oraz powinna być stosowana łącznie z dokumentacją projektową, przedmiarem lub kosztorysem, opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy, poleceniami inspektora nadzoru oraz innymi dokumentami kontraktowymi.

## 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

roboty przygotowawcze i zabezpieczające w czynnym obiekcie DPS,

roboty rozbiórkowe (posadzki, mozaika, stolarka, instalacje),

wykonanie sufitów podwieszanych systemowych,

wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych,

roboty tynkarskie i malarskie,

wymianę stolarki drzwiowej,

montaż odbojnic i poręczy,

przebudowę instalacji elektrycznych (oświetlenie, gniazda, AW/EW),

montaż oświetlenia LED,

wymianę grzejników i instalacji CO,

montaż klimatyzacji,

roboty instalacyjne i wykończeniowe

## 1.4. Definicje i określenia podstawowe

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, warunkami technicznymi, normami oraz ogólnymi zasadami wiedzy technicznej. W szczególności przez dokumentację projektową rozumie się rysunki, opisy, zestawienia i wymagania techniczne przekazane wykonawcy; przez wyrób budowlany - materiał lub zestaw dopuszczony do stosowania w budownictwie; przez roboty zanikające - roboty, których ocena po wykonaniu kolejnych warstw nie będzie możliwa bez odkrywek.

# 2. INFORMACJE O INWESTYCJI

## 2.1. Obiekty objęte inwestycją

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
ul. Kantego 4, 32-300 Olkusz

## 2.2. Wymagania organizacyjne wynikające z charakteru obiektów

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie opieki społecznej, co wymaga:

szczególnej ostrożności wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

ograniczenia hałasu i zapylenia,

stosowania przegród tymczasowych,

prowadzenia robót w godzinach:

pn–pt: 7:00–20:00

sobota: 7:00–15:00

## 2.3. Dokumenty wyjściowe

Specyfikację opracowano w oparciu o przekazane opis techniczny, wniosek o przeprowadzenie postępowania oraz kosztorys inwestorski. W dokumentach tych wskazano m.in. kody CPV, zakres rzeczowy, warstwy podłogi oraz podstawowe warunki realizacyjne i gwarancyjne.

# 3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## 3.1. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą być wprowadzane wyłącznie po uzyskaniu wymaganych zgód.

## 3.2. Przekazanie terenu robót

Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót w terminie wynikającym z umowy. Wykonawca przejmie odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, oznakowanie stref niebezpiecznych, ochronę elementów istniejących oraz właściwą organizację zaplecza.

## 3.3. Zgodność robót z dokumentacją

W razie rozbieżności pomiędzy dokumentami wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wystąpić o wyjaśnienie. Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją, bez akceptacji inspektora nadzoru, mogą zostać zakwalifikowane do rozbiórki lub naprawy na koszt wykonawcy.

## 3.4. Równoważność rozwiązań

Jeżeli dokumentacja lub opisy zawierają odniesienia do konkretnych producentów, systemów albo nazw handlowych, należy je traktować jako odniesienie do wymaganej klasy jakościowej i funkcjonalnej. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem wykazania parametrów nie gorszych od wymaganych.

## 3.5. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających przy realizacji robót i odpowiada za ich selektywne gromadzenie, transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren budowy należy utrzymywać w stanie uporządkowanym, bez zanieczyszczania dróg, zieleni i pomieszczeń użytkowanych przez DPS.

## 3.6. BHP i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zapewni bezpieczne warunki pracy, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, właściwe instruktaże oraz sprzęt ppoż. Szczególną uwagę należy zwrócić na oddzielenie stref robót od ciągów komunikacyjnych.

Należy uwzględnić:

- obecność osób o ograniczonej mobilności,

- konieczność utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych,

- zabezpieczenie systemów SAP i oddymiania.

## 3.7. Ochrona istniejących instalacji i wyposażenia

Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować kolidujące elementy wyposażenia i instalacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działań, w tym uszkodzenia przewodów, grzejników, okien, stolarki, ścian i posadzek poza zakresem robót.

# 4. MATERIAŁY, SPRZĘT, TRANSPORT I WYKONANIE ROBÓT

## 4.1. Materiały

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, zgodne z dokumentacją i przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca przedstawi na żądanie inspektora nadzoru karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, atesty higieniczne oraz instrukcje montażu i eksploatacji.

## 4.2. Składowanie materiałów

Materiały należy składować w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych. Materiały drewniane i wykończeniowe należy przechowywać w warunkach odpowiadających wymaganiom producenta.

## 4.3. Sprzęt

Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania i dobrany do charakteru prac. Sprzęt nie może powodować pogorszenia jakości robót ani nadmiernych uciążliwości dla użytkowników budynku.

## 4.4. Transport

Środki transportu powinny zapewniać dostawę materiałów bez uszkodzeń i zawilgoceń. Wykonawca usuwa na bieżąco zanieczyszczenia spowodowane transportem materiałów i gruzu.

## 4.5. Ogólne zasady wykonywania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią producentów systemów, kolejnością wynikającą z warstw konstrukcyjnych oraz z zachowaniem przerw technologicznych. Roboty zanikające i zakrywane wymagają zgłoszenia do odbioru przed wykonaniem kolejnych warstw.

# 5. KONTROLA JAKOŚCI, OBMIAR, ODBIORY I PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 5.1. Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów i robót, w tym sprawdzenia podłoży, równości, wilgotności, grubości warstw, poprawności montażu wyposażenia oraz jakości powłok malarskich. Badania i sprawdzenia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producentów i odpowiednich norm.

## 5.2. Dokumenty jakościowe

Do odbioru wykonawca przedłoży w szczególności: deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, certyfikaty i instrukcje producenta, protokoły badań i pomiarów, protokoły prób funkcjonalnych oraz dokumentację powykonawczą.

## 5.3. Obmiar robót

Jeżeli umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, obmiar robót pełni funkcję pomocniczą i kontrolną. Ilości wskazane w dokumentach kosztorysowych mają charakter orientacyjny dla zakresu robót i nie zwalniają wykonawcy z realizacji całości przedmiotu zamówienia.

## 5.4. Odbiory

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających, odbiorom częściowym - jeżeli zostaną przewidziane w umowie - oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy może nastąpić po wykonaniu całości prac, usunięciu usterek, uporządkowaniu terenu i przedstawieniu kompletu dokumentów odbiorowych.

## 5.5. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość robót, dostaw, zabezpieczeń, prób, pomiarów, dokumentacji powykonawczej, wywozu odpadów, organizacji zaplecza i wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

# 6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kody CPV powiązane: 45111300-1

## 6.1. Przedmiot robót

- demontaż drzwi

- demontaż instalacji elektrycznej

- rozbiórka posadzek z wykładzin

- rozebranie mozaiki ściennej

- demontaż opraw oświetleniowych

## 6.2. Wymagania wykonawcze

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapami, z zachowaniem stateczności elementów pozostających oraz ochrony pomieszczeń sąsiednich. Przed rozpoczęciem należy odłączyć lub zabezpieczyć instalacje znajdujące się w strefie prac. Gruz usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do przeciążenia stropów, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych.

## 6.3. Kontrola i odbiór

Sprawdzeniu podlega kompletność rozbiórki, brak uszkodzeń elementów pozostających, jakość oczyszczenia podłoża oraz prawidłowość usunięcia odpadów. Odbiór następuje przed rozpoczęciem warstw odtworzeniowych.

# 7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJE I PODBUDOWA PODŁOGI

Kody CPV powiązane: 45320000-6, 45432130-4

## 7.1. Przedmiot robót

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na kleju

- przygotowanie podłoża

- wykonanie warstw wyrównawczych

7.2. Materiały

Do wykonania warstw należy stosować folię PE o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, styropian EPS 100 grubości 10 cm, beton lub jastrych odpowiadający wymogom nośności i równości oraz materiały gruntujące zalecane do przyjętego systemu podłogowego.

## 7.3. Wymagania wykonawcze

Podłoże należy oczyścić i wyrównać. Poszczególne warstwy układać zgodnie z dokumentacją, z zachowaniem ciągłości izolacji, szczelnych zakładów folii oraz wymaganych grubości. Wylewki i podkłady muszą uzyskać wymaganą nośność, wilgotność i równość przed rozpoczęciem montażu konstrukcji sportowej podłogi.

## 7.4. Kontrola i odbiór

Kontroli podlega rodzaj i grubość materiałów, ciągłość izolacji, równość podłoża, wilgotność resztkowa, jakość zagęszczenia podłoża i prawidłowość wykonania warstw betonowych.

# 8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Sufity podwieszane

Wymagania

- system kasetonowy 60x60 cm

- ruszt stalowy

- wysokość ok. 2,50 m

- nośność min. 12 kg/m

# 9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI I MALOWANIE

Kody CPV powiązane: 45410000-4, 45442100-8

## 9.1. Przedmiot robót

Zakres obejmuje skucie uszkodzonych tynków, przygotowanie podłoża, wykonanie uzupełnień i nowych tynków wewnętrznych, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

## 9.2. Materiały

Do napraw należy stosować zaprawy kompatybilne z istniejącym podłożem, a do malowania farby przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, odporne na zmywanie i ścieranie, o parametrach uzgodnionych z inwestorem.

## 9.3. Wymagania wykonawcze

Przed wykonaniem nowych wypraw należy usunąć luźne fragmenty tynku, oczyścić i zagruntować podłoże. Tynki wykonywać zgodnie z wymaganiami kategorii przewidzianej w dokumentacji. Malowanie należy prowadzić na podłożach suchych, czystych i zagruntowanych, w liczbie warstw zapewniającej równomierne krycie.

## 9.4. Kontrola i odbiór

Ocenie podlegają: przyczepność i równość napraw, brak spękań i odspojeń, jednolitość faktury, jakość gruntowania i malowania, równomierność koloru oraz estetyka wykończenia.

# 10. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowa i opisy techniczne dla obu obiektów,

kosztorys inwestorski i dokumenty postępowania przekazane przez Zamawiającego,

ustawa - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

ustawa - Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i równoważności,

aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie dotyczącym projektowanych robót,

przepisy BHP i ppoż. dotyczące prowadzenia robót budowlanych,

Polskie Normy, Normy Europejskie oraz instrukcje producentów materiałów i systemów.

## Uwagi końcowe

Niniejszy dokument ma charakter roboczego opracowania STWiORB przygotowanego na podstawie przekazanych materiałów. Przed wykorzystaniem w postępowaniu przetargowym zaleca się uzupełnienie dokumentu o oznaczenie zamawiającego, numer postępowania, datę, ewentualny podział na odrębne SST branżowe oraz dostosowanie zapisów do ostatecznej dokumentacji projektowej i wzoru umowy.