Opis  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA/STUN

/nazwa komórki organizacyjnej/

1. Przedmiot zamówienia : „Remont budynku magazynowego nr 163 w kompleksie 7795 w Duninowie”.

2.	Ilość:   1 kpl.

3.	CPV: 45000000-7;

4.	Inne normy: Prawo Budowlane.

5.	Oferty częściowe (zadania): nie dotyczy.

6.	Oferty równoważne: nie dotyczy.

7.	Wymogi techniczne: SWiORB, Przedmiary.

8.	Usługi dodatkowe: nie dotyczy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia :

„Remont budynku magazynowego nr 163 w kompleksie 7795 w Duninowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w budynku nr 163 – budynek magazynowy w kompleksie 7795 w Duninowie.

- Stan istniejący budynku.

Budynek magazynowy, wybudowany w 1936 roku, budynek jednokondygnacyjny (parterowy), niepodpiwniczony. Konstrukcja ścian murowana. Konstrukcja stropdachu – drewniana  kryta papą. Posadzka betonowa. 	                                                                                                     Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.  Brak instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej,  instalacji hydrantowej.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 302,00 m2, kubatura budynku 115,00 m3.

- Potrzeby i wymagania.

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty branży budowlanej, zgodnie z przedmiarem i dokumentacją STWiORB.	                                                                                                                                 Funkcja obiektu nie zmieni się na skutek planowanego remontu.

Roboty budowlane mają na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z obowiązujących warunków technicznych, z przepisów prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, bhp, ppoż. i innych przepisów szczególnych dotyczących tego typu obiektów.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakresy robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje miedzy innymi:

1.  Remont dachu i elementów zewnętrznych:

- Demontaż instalacji odgromowej,

- Częściowe rozebranie pokrycia dachowego z papy,

- Rozebranie obróbek blacharskich,

- Częściowe rozebranie deskowania dachu,

- Częściowa wymiana deskowania dachu,

- Montaż obróbek blacharskich,

- Obróbki z papy wierzchniego krycia,

- Drobne naprawy pokrycia dachowego,

- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

- papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,7 mm

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,3 mm,

- Konserwacyjne malowanie bram wejściowych do budynku,

- Montaż drabiny włazowej na dach,

- Montaż instalacji odgromowej na dachu,

- Pomiary instalacji odgromowej.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać w taki sposób, aby spełniał wymagania zawarte w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- przedmiarze i kosztorysie ofertowym;

- polskich normach i innych przepisach dotyczących wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy opis robót określony jest w przedmiarach robót, i SWZ, dołączonych do postępowania, z którymi Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z zakresem, miejscem oraz warunkami realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,  przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Wydzielenie placu budowy, miejsce składowania materiałów budowlanych oraz godziny pracy wykonawcy zostaną ustalone w dniu przekazania placu budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji odbiorowej, powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne,  aprobaty techniczne, instrukcje obsługi itp.). Ww. dokumenty należy przedłożyć    2 egz. i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie minimum 14 dni przed upływem terminu zakończenia robót. Na żądanie Inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiał należy okazywać przed  ich wbudowaniem

- Wykonawca ma obowiązek posiadać własny kontener na wytworzone odpady budowlane. Regularne opróżnianie kontenera należy do obowiązków Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć materiały z rozbiórki i demontażu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Uprzątnięcie tych materiałów z placu budowy wraz z transportem do miejsca wskazanego należy do obowiązku Wykonawcy. Transport materiałów z demontażu Wykonawca zrealizuje własnymi siłami, własnym transportem i na własny koszt;

- Dla materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi protokół z odzysku, w którym będzie opis stanu technicznego danego materiału z jego przeznaczeniem do utylizacji lub do przekazania do magazynu;

- Materiały zaklasyfikowane jako zdatne do ponownego wykorzystania (zgodnie                     z opisem w ww. protokole) Wykonawca dostarczy na swój koszt do magazynu SOI (Sekcja Obsługi Infrastruktury) Bolesławiec.

- Materiały zaklasyfikowane jako niezdatne do ponownego wykorzystania 
i zakwalifikowane do utylizacji (zgodnie z opisem w protokole) m.in. grunt, gruz, i inne odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych Wykonawca przekaże na własny koszt do utylizacji;

- Podstawą do zapłaty Wykonawcy za rozbiórki i demontaże będzie dostarczenie dla Zamawiającego oryginału dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów na stan magazynowy administratora nieruchomości (potwierdzenie przyjęcia materiałów).

- Szczególne warunki zamówienia:

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, a także w taki sposób, aby nie naruszały interesu osób trzecich.

- W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Dowódcy Jednostki Wojskowej używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania prac osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.

- Na teren wykonywanych robót nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia terenu, który został mu wskazany podczas przekazania terenu robót, elementami trwałymi jak np. panele pełne, panele siatkowe, siatka, itp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSTĘPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przewidziani do realizacji zadania powinni posiadać pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane na podstawie art. 21 ust 4 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia  5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209) oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2025 poz. 1209)

Kserokopię powyższych dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

UWAGA! Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren jednostki skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

  - Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

- Wykonawca / Podwykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zwróci się do Komendanta 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie o skierowanie wniosku do Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) i pojazdów realizujących zamówienie przedkładając listę osób podając:

- imię i nazwisko,

- pesel,

- nr dokumentu tożsamości

- rodzaj pojazdu, markę

- nr rejestracyjny,

- nr VIN.

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

- Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

- Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.

- Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

- Wykonawca realizując przedmiot umowy, nie jest uprawniony do wjazdu pojazdami mechanicznymi produkowanymi w Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) na teren wykonywania umowy administrowany przez Zamawiającego.

- Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy:

    - kosztorys ofertowy szczegółowy, w odniesieniu do przedmiaru z podaniem cen jednostkowych*

    - ważną i aktualną polisę ubezpieczeniową, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przetargiem.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy placu budowy jest dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Wykonania Robót.

*służy do rozliczenia robót w przypadku wykonania części zadania.

Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych