| 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY |  | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont budynku magazynowego nr 163 w kompleksie 7795 w Duninowie |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Budynek nr 163 w kompleksie wojskowym 7795 Skład Duninów |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (remontowa budowlana) |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 15.04.2026 |

| Poziom cen | : | I kw 2026 |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 15.04.2026 |  | Data zatwierdzenia |

Remont budynku magazynowego nr 163 w kompleksie 7795 w Duninowie

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dachu w budynku magazynowym nr 163 w kompleksie 7795 w Duninowie |  |  |  |  |  |
| 1 | analiza indywidualna | Demontaż instalacji odgromowej na dachu budynku | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 4-04 0509-02 | Częściowe rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład | m2 |  |  |
|  |  | 75.65 | m2 | 75.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.650 |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 27.50 | m2 | 27.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.500 |
| 4 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk | m2 |  |  |
|  |  | 29.50 | m2 | 29.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.500 |
| 5 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m |  |  |
|  |  | 70 | m | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 6 | KNR 4-01 0414-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk | m2 |  |  |
|  |  | 29.50 | m2 | 29.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.500 |
| 7 | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | m |  |  |
|  |  | 70 | m | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 8 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk | m2 |  |  |
|  |  | 29.40 | m2 | 29.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.400 |
| 9 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |
|  |  | 75.65 | m2 | 75.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.650 |
| 10 | KNR-W 4-01 0518-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 |  |  |
|  |  | 490.00 | m2 | 490.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 490.000 |
| 11 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 |  |  |
|  |  | 490.00 | m2 | 490.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 490.000 |
| 12 | KNR-W 4-01 1212-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - bramy wejściowe do budynku | m2 |  |  |
|  |  | 20.16 | m2 | 20.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.160 |
| 13 | TZKNBK IV -453 analogia | Osadzenie w istniejących murach drabiny włazowej na dach | gniazd. |  |  |
|  |  | 16 | gniazd. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 14 | analiza indywidualna | Montaż drabiny włazowej na dach - element drabiny o wysokości 480 cm, szerokości 60 cm z odstępem miedzy szczeblami nie większym niż 30 cm, od wysokości 1 m nad poziomem podłoża drabina ma zamontowane obręcze ochronne w rozstawie nie większym niż 80 cm z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 30 cm, górne końce drabiny wyprowadzone co najmniej 75 cm nad poziom dachu, | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR-W 5-08 0604-02 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie | m |  |  |
|  |  | 180.50 | m | 180.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.500 |
| 16 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 17 | KNR-W 5-08 0618-02 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 18 | KNR-W 5-08 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm | m |  |  |
|  |  | 48 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 19 | KNR-W 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 20 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 8 | pomiar. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |