ITiG.271.I.14.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Odbudowa boiska do koszykówki, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

- Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa boiska do koszykówki, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu” na działkach 214/23, 220/1, AM-1, obręb Międzylesie, identyfikator działek: 020810_4.0001.214/23 oraz 020810_4.0001.220/1, polegający na odbudowie:

- boiska do koszykówki (nienormatywnego),

- skoczni do skoku w dal,

- bieżni lekkoatletycznej.

- Wyżej wymienione obiekty położone są na terenie Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. W chwili obecnej boisko do koszykówki posiada nawierzchnię asfaltową, bieżnia oraz skocznia w dal posiadają nawierzchnię żużlową. Obiekty te są w złym stanie technicznym. Kategoria obiektu budowlanego V.

- Inwestycja będzie polegać na:

- montażu w pobliżu istniejącego boiska wielofunkcyjnego zadaszonego stojaka na rowery,

- odbudowie boiska do koszykówki (boisko nienormatywne z wykonaniem nowej nawierzchni

poliuretanowej w technologii typu „natrysk”,

- odbudowie bieżni do sprintu (w miejscu istniejącej bieżni zostanie wykonana bieżnia o trzech

torach) o długości 100 m i szerokości toru 1,22 m (100,0 + 20,00 m ze startem i wybiegiem), z

wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej w technologii typu „natrysk”,

- odbudowie skoczni w dal z wykonaniem zeskoczni o wymiarach zeskoczni 2,75 x 8,0 m z

rozbiegiem- z nawierzchnią poliuretanową w technologii typu „natrysk”,

- wymianie istniejących punktów oświetleniowych wg części elektrycznej,

- malowaniu linii dla nawierzchni poliuretanowych,

- przywrócenie stanu pierwotnego wokół zadaszonego stojaka na rowery, boiska do koszykówki,

elementów lekkoatletycznych – rekultywacja i obsianie trawnika,

- wykonanie korekty ukształtowania skarp,

- wykonanie remontu schodów terenowych,

- rozbiórka części istniejących schodów terenowych z wykonaniem skarp w ich miejscu,

- wykonanie remontu drenażu dla boiska do koszykówki (nienormatywnego) oraz dla bieżni i

skoczni w dal.

- Roboty rozbiórkowe:

przewiduje się wykonanie niżej wymienionych robót:

- usunięcie darni wraz warstwą humusu (średnio ok. 30 cm) w obrębie nowo projektowanych nawierzchni,

- demontaż istniejącego wyposażenia boiska do koszykówki (nienormatywnego),

- usunięcie istniejących nawierzchni oraz warstw podbudowy dla do boiska koszykówki (asfalt),

- usunięcie istniejących nawierzchni oraz warstw podbudowy dla bieżni oraz skoczni w dal (żużel),

- suniecie istniejących elementów zeskoczni,

- rozbiórka schodów,

- usunięcie istniejących lamp.

- BOISKO DO KOSZYKÓWKI:

  - Zaprojektowano remont boiska do koszykówki. Wewnątrz boiska przewiduje się malowanie linii boiska do siatkówki (usytuowanego wewnętrznie).

  - Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa w powinna być wykonana w technologii typu „natrysk” na podbudowie przepuszczalnej. Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni jak dla boiska wielofunkcyjnego. Ostateczny dobór warstw nawierzchni poliuretanowej wg wybranego producenta. Przyjęte grubości warstw skorygować w nadzorze. Proponowana kolorystyka nawierzchni natryskowych kolor ceglasty (ciemno-pomarańczowy) oraz częściowo kolor zielony dla boiska do koszykówki (wg rysunków).

  - Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi być wykonana w sposób dokładny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Podłoże pod warstwy poliuretanowe musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu błota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych. Zastosować spadki poprzeczne na zewnętrz boiska 0,5 %. Układ warstw konstrukcyjnych – kolejno od dołu na wykorygowanym podłożu – wg rysunków Projekcie Technicznym. Przyjęte obrzeże 8x30x100 cm na ławie betonowej. Obrzeże należy zabezpieczyć warstwą nawierzchni poliuretanowe typu „natrysk”.

  - W skład boiska wchodzą:

- boisko do koszykówki: wymiary 14,6 x 26 m,

- boisko do siatkówki: wymiary 9 x 18 m.

  - Malowanie linii:

Należy wykonać malowanie nawierzchni specjalistyczną farbą poliuretanową – wg przepisów dla poszczególnych dyscyplin.

Linie podstawowe o szerokości 5 cm w kolorach:

- boisko do koszykówki – kolor biały,

- boisko do siatkówki – kolor biały.

  - W toku układania warstw podkładu układać jednocześnie elementy wyposażenia boiska – słupki do koszykówki mocowane na stałe oraz tuleje na słupki do koszykówki – wg wytycznych producenta.

Uwaga: Fundamenty pod urządzenia wyposażenia boiska wykonać z betonu min. B15. Dno wykopu powinno być wykonane z podbudowy, której zadaniem jest odprowadzenie wody (np.

piasek, żwir, tłuczeń).

Uwaga – przy wykonywaniu fundamentów zwracać szczególną uwagę na istniejący drenaż boiska.

Uwaga: przy zamówieniu wyposażenia zaznaczyć dołączenie instrukcji montażu.

  - Wyposażenie boiska do koszykówki:

- Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana na stałe,

- Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo,

- Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową

- Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana.

  - Wyposażenie boiska do siatkówki:

- słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM,

- tuleja montażowa słupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo,

- rama PU z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan), siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą, wieszak na siatkę.

  - Dla boiska przyjęto piłkochwyty o wysokości 4 m i długości 16 m z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej w kolorze zielonym o wielkości oczek 8 x 8 cm o grubości splotu 5mm. Linki stalowe gr. 5,0 mm, haczyki ocynkowane, stosować śruby rzymskie. Słupy podporowe stalowe z profilu zamkniętego 80x80 mm, malowane na kolor zielony chloro-kauczukiem, kolor zielony. Stopy fundamentowe wykonywane punktowo na głębokość 1,2 m. Rozstaw słupów wg zaleceń producenta. Założono fundamenty w rozstawie wg producenta piłkochwytów o wymiarach 40x40x120 cm betonu c16/20 (B20). Szczegóły fundamentowania uzgodnić z producentem piłkochwytów.

Uwaga: lokalizację fundamentowania dla piłkochwytów skorygować po wcześniejszym zlokalizowaniu kanalizacji deszczowej.

- BIEŻNIA DO SPRINTU

  - Zaprojektowano przebudowę bieżni do sprintu 3-torowej o długości 100 m o szerokości toru 1,22 (100,0 + 20,00 m ze startem i wybiegiem).

  - Pełne dane techniczne dotyczące wytyczenia bieżni, rozmieszczenia i znakowania są zawarte w podręczniku urządzeń lekkoatletycznych IAAF (IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 –Chapter 2 Competition Area 2.2. Facilities for Track Events ss. 34 – 54).

  - Schemat oznaczenia linii

Znajduje się w projekcie technicznym.

  - Nawierzchnia bieżni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe powinny być wykonane w technologii typu „natrysk” na podbudowie przepuszczalnej. Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni jak dla boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo dla bieżni należy przedłożyć Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (tzw. Product Certificate). Ostateczny dobór warstw nawierzchni poliuretanowej wg wybranego producenta. Przyjęte grubości warstw skorygować w nadzorze.

Proponowana kolorystyka nawierzchni natryskowych kolor ceglasty (ciemno-pomarańczowy)

  - Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi być wykonana w sposób dokładny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Podłoże pod warstwy poliuretanowe musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu błota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

Układ warstw konstrukcyjnych – kolejno od dołu na wykorygowanym podłożu – wg rysunków.

Przyjęte obrzeże 8x30x100 cm na ławie betonowej. Obrzeże należy zabezpieczyć warstwą nawierzchni poliuretanowe typu „natrysk”.

  - Malowanie linii:

Należy wykonać malowanie nawierzchni specjalistyczną farbą poliuretanową – w kolorach wg

przepisów IAAF.

Dla bieżni do sprintu:

- linie rozgraniczające tory

- linie startu i mety

- linie dla 40 m, 60 m, 80 m,

- numery torów.

Należy dostarczyć bloki startowe stalowe szkolno –treningowe – 3 szt.

Uwaga: przy zamówieniu wyposażenia zaznaczyć dołączenie instrukcji montażu.

- SKOCZNIA W DAL

  - Zaprojektowano przebudowę skoczni w dal o wymiarach 2,75 x 8,0 m z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40,05 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w technologii typu „natrysk” na podbudowie przepuszczalnej w spadku poprzecznym. Warstwy nawierzchni wg rysunku z Projektu Technicznego.

  - Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni jak dla boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo dla skoczni w dal należy

przedłożyć Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (tzw. Product Certificate).

  - Ostateczny dobór warstw nawierzchni poliuretanowej wg wybranego producenta. Przyjęte grubości warstw skorygować w nadzorze.

  - Proponowana kolorystyka nawierzchni natryskowych kolor ceglasty (ciemno-pomarańczowy)

  - Wykonać linie farbą specjalistyczną szerokości 5 cm. W odległości 1 m od zeskoku znajduje się belka do skoku w dal systemowa epoksydowa laminowana 34x122x10 cm (kompletna z listwą oraz rowkiem do plasteliny) mocowana w skrzynce mocowanej na stałe (stalowa cynkowana ogniowo). Należy dostarczyć pokrywę do belki do skoku w dal stalową ocynkowaną ogniowo. Obrzeże dla rozbiegu przyjęto betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej. Obrzeże należy zabezpieczyć warstwą nawierzchni poliuretanowe typu „natrysk”.

  - Dół zeskoku o wymiarach 2,75 x 8,0 m należy obudować w celach bezpieczeństwa opaską z

krawężnika elastycznego 5x25x100 cm na ławie betonowej, a następnie wypełnić piaskiem

rzecznym płukanym o frakcji 0-2 mm o gr. min. 30 cm. Układ warstw podbudowy wg rysunku. Dla zeskoku zapewniono wybieg o dł. 5,0 m o nawierzchni trawiastej.

Uwaga: przy zamówieniu wyposażenia zaznaczyć dołączenie instrukcji montażu.

- WIATA NA ROWERY

  - W pobliżu boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano lokalizację parkingu rowerowego na 20 rowerów z zadaszeniem, przyjęto wymiar wiaty 8,0 x 3,0 m. Pod wiatę przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej.

  - Nowo projektowana nawierzchnia z kostki betonowej:

- Kostka betonowa - 8,0 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3,0 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm - 10,0 cm

- Warstwa odcinająca z piasku - 10,0 cm

  - Przyjęto wiatę w konstrukcji stalowej z profili grubościennych zabezpieczoną przed korozją cynkowania ogniowego, który zagwarantuje ochronę na min. 30 lat. Konstrukcję pomalować na dowolny kolor z palety RAL – wg uzgodnienia z inwestorem. Zadaszenie - gięte płyty samonośne z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Zastosować płytę w kolorze mlecznym o grubości 1,7mm, zabezpieczone warstwą filmu poliestrowego gr. 20μm nakładaną na powierzchnię w trakcie laminowania i zmniejszającą prędkość degradacji powierzchni oraz rozwłóknienie. Panele montowane w kształcie łuku, dzięki temu deszcz zmywa z nich wszelkie zanieczyszczenia. Zadaszenie posiada atest. Zastosować stojak do rowerów typu U który gwarantuje maksymalne zabezpieczenie pozostawionych rowerów dzięki możliwości zabezpieczenia roweru za ramę i oponę – stojak wykonany - z grubościennej rury giętej trzpieniowo przytwierdzonej do podłoża bez możliwości odkręcenia stojaka z dolnej ramy szyn prowadzących.

  - Zaleca się wykonać zagłębienie fundamentów dla wiaty do głębokości – 1,0 m. Zastosować stopy fundamentowe prostopadłościenne o wymiarach 0,5 x 0,5 m i wys. 0,9 m wylewane z betonu c16/20 (B20). Górę fundamentu przyjąć ok. 10 cm poniżej warstwy wykończeniowej. Dno wykopu powinno być wykonane z podbudowy, której zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek, żwir, tłuczeń). Ostateczne wykonanie fundamentów oraz montaż wiaty wg wytycznych producenta.

- REMONT SCHODÓW TERENOWYCH

  - Przyjęto remont części schodów terenowych prowadzących na teren położony przy bieżni.

  - Pozostałe schody do likwidacji, w ich miejscu należy zrekultywować skarpy. Stopnie wykonać z obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej 0,03 m3/m

  - Nowo projektowana nawierzchnia dla schodów z kostki betonowej:

  - Kostka betonowa - 8,0 cm

  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3,0 cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm - 20,0 cm

  - Warstwa odcinająca z piasku - 10,0 cm

- SKARPY

  - Ze względu na zachowanie pasa bezpieczeństwa o szer. min. 1-m przewiduje się wykonanie korekty niwelacji części skarp. Zakłada się wykonanie skarp zasadniczo o nachyleniu 2:1, maksymalne nachylenie skarp nie powinno przekraczać 1,5:1.

- TRAWNIKI

  - Pomiędzy bieżnią i skocznią w dal i w pasie wokół tych elementów (o szer. ok. 1,0 m), w pasie wokół boiska do koszykówki (o szer. ok. 1,0), w pasie wokół parkingu na rowery ( o szer. 0,5 m) przewidzieć wykonanie na nowo trawników.

  - Dodatkowo należy wykonać nowe trawniki w obrębie niwelowanych skarp. Trawniki wymagają trwałego spulchnienia na głębokość 15-25cm. Następnie należy rozścielić 10 cm warstwę żyznej gleby. Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną. Gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana. Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować. Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA:

  - Istniejące latarnie, zlokalizowane w terenie należy zdemontować. Istniejący kabel oświetleniowy należy po uprzednim wypięciu z demontowanych latarni zabezpieczyć do dalszej eksploatacji.

  - W miejscach istniejących, uprzednio zdemontowanych słupów, przedstawionych w projekcie zagospodarowania działek, należy zamontować kablowe maszty oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, φ225 przy podstawie/φ100 przy wierzchołku/ H = 12,5m.

  - Maszty latarni należy posadowić na betonowych fundamentach, zamawianymi razem z masztami.

  - Maszty należy wyposażyć w złącza słupowe TB-2 z listwami zaciskowymi i wyłącznikami instalacyjnymi C2A, lub małogabarytowymi podstawami bezpiecznikowymi z wkładkami gG2A.

  - Na masztach należy zamontować wysięgniki podwójne, stalowe, ocynkowane: 150cm(L) x 120cm(H) x 50/ φ101/φ61/φ60.W masztach należy ułożyć przewody 2xYLYżo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do opraw. Maszty należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości 10 omów.

  - Przez tak przygotowane stanowiska należy przeprowadzić przelotowo istniejącą linię kablową.

  - Transport i składowanie słupów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe o nie niższych parametrach:

- Oprawa oświetleniowa drogowa, montowana na wysięgniku słupa, z zakończeniem montażowym, zgodnym z zakończeniem słupa, korpus ze stopu Al., anodowanego, kolor Inox, z modułem oświetleniowym LED na diodach Cree XP-L, z układem optycznym: soczewka PMMA, z regulacją położenia oprawy ±150, o parametrach 230V/68W/3500K/7500lm/IP66/t>50000h, współczynnik oddawania barw CRI >80.

  - Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary ochronne latarni i linii zasilającej.

- WYKONANIE DRENAŻU

  - Na odwodnienie terenu składają się następujące elementy:

- drenaż wód infiltrujących i opadowych –wymiana

- odprowadzenie wód opadowych do istniejących studni i nowo proj.

  - Sieć drenarską wykonać z rur drenarskich karbowanych PCV-u z otworami standartowymi o średnicach - 125 mm – dla ciągów drenarskich zbierających wodę napływową.

  - Rury drenarskie prowadzić z minimalnym spadkiem 0,5 %. Spadki poszczególnych ciągów drenarskich oraz ich długości zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

  - Układanie rur drenarskich:

- Rury drenarskie układać na wyrównanej warstwie bez kamienia w rowach drenażowych. Przyjęto minimalne zagłębienie rury - 50 cm od projektowanego poziomu terenu.

- Rury drenarskie obsypać żwirem płukanym o średnicy 8-16 mm – zalecana minimalna warstwa zasypki 5 cm wokół rury.

- Następnie na całej powierzchni rowka należy rozprowadzić warstwę materiału mineralnego dobrze przepuszczającego wody opadowe o średnicy 16-32. Minimalna grubość warstwy przepuszczalnej w miejscach początków ciągów drenarskich powinna wynosić 20 cm, pozostałe odcinki drenarskie przykryć warstwą przepuszczalną o grubości 30 cm.

- W/w warstwę należy zgodnie z normą DIN 18035 zagęścić. Górną warstwę zasypki wyprofilować zgodnie z ukształtowaniem boiska.

- Zaleca się na warstwę przepuszczalną zastosowanie mieszanki żwirowej o średnicy 16-32 mm.

  - Zabezpieczenie przed zamulaniem:

Dla ochrony sieci drenarskiej przez zamuleniem rury drenarskie z obsypką żwirową 8-16 mm należy zabezpieczyć geowłókniną. Rury należy zabezpieczyć dwoma warstwami geowłókniny:

- warstwa dolna - zastosować pasy geowłókniny 250 g/mm2 , w przypadku rowków drenarskich wywinąć w dno rowka

- warstwa górna - przez ułożenie pasów geowłókniny 150 g/ mm2 nad ciągami drenarskimi

nad warstwą żwiru na całej powierzchni boiska.

Należy zastosować właściwe materiały do warstwy przepuszczalnej i właściwie zasypać wykop tak, aby zapewnić wysoką przepuszczalność gleby i nie dopuścić do przedostawania się drobnych cząstek do strefy rury powodujących jej zamulanie.

  - Odprowadzenie wód deszczowych i drenażowych:

Całość wód opadowych i drenażowych zbierana będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dla odwodnienia boiska do koszykówki wykonać nowo projektowane studzienkę kaskadową z gotowych elementów lub z kręgów betonowych. Dodatkowo przewiduje się wykonanie dodatkowych dwóch studzienek drenarskich.

Ze względu na mogący wystąpić wysoki poziom wód deszczowych przy wlocie do istniejących i projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej zaleca się montaż klap zwrotnych z rewizją z PCV o średnicy opisanych na rysunku PZT, która będą chroniły projektowany drenaż przed cofnięciem się wód deszczowych, a tym samym zamuleniem sieci drenarskiej.

Na trasie projektowanych odwodnień i drenaży występują: sieć oświetlenia terenu. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właścicieli poszczególnych sieci na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Miejsca kolizji zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych sieci.

- Zestawienie powierzchni:

| Parametr | Powierzchnia |
| --- | --- |
| Powierzchnia działki nr 214/23 | 18089 m2 |
| Powierzchnia działki nr 220/1 | 1852 m2 |
| Projektowana nawierzchnia poliuretanowa: |  |
| Boisko do koszykówki | 448 m2 |
| Bieżnia do sprintu | 495 m2 |
| Skocznia w dal | 53 m2 |
| Razem | 996 m2 |
| Pozostałe nawierzchnie: |  |
| Skocznia w dal (piasek rzeczny płukany o frakcji 0,2-2 mm) | 22 m2 |
| Kostka betonowa (dla wiaty) | 31 m2 |