PROART – KONIN Patrycja Szymczak

Ul. Konińska 74, 62 – 570 Rychwał

NIP: 665 224 37 20 REGON: 300835267

tel. 509 270 510 email: proart.konin@gmail.com,

PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA DROGI W M. STARE MIASTO WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. JARZĘBINOWA |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | MIEJSCOWOŚĆ STARE MIASTO, POWIAT KONIŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB I NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | JEDNOSTKA EWID. 301011_2 STARE MIASTO, OBRĘB 0014 STARE MIASTO, DZ. GEOD. NR 301011_2.0014.234/3; 301011_2.0014.1266; 301011_2.0014.1265; 301011_2.0014.1247/2; 301011_2.0014.1267; 301011_2.0014.1261; 301011_2.0014.282/8; 301011_2.0014.287/6 |
| NAZWA INWESTORA | GMINA STARE MIASTO |
| ADRES INWESTORA | UL. GŁÓWNA 16B, 62-571 STARE MIASTO |
| KATEGORIA OBIEKTU | IV, XXV, XXVI |

| IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW/SPECJALNOŚĆ I NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA 12.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| ARTUR SZYMCZAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowli dróg WKP/0065/PWOD/05 | PROJEKTANT | 30.12.2024 |
| STANISŁAW WAJRAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowli dróg GT.8346/II/13/77 | SPRAWDZAJĄCY | 30.12.2024 |
| JACEK RUMINKIEWICZ Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0272/POOS/14 | PROJEKTANT | 30.12.2024 |
| DARIUSZ ROGOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu, obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych GP. 7342/4/94 | SPRAWDZAJĄCY | 30.12.2024 |

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

OŚWIADCZENIE	3

UPRAWNIENIA + ZAŚWIADCZENIA	4

OPIS   TECHNICZNY	15

1.   Inwestor zadania budowlanego	15

2.   Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem	15

3.   Podstawy opracowania projektu	15

4.  Przedmiot inwestycji	15

5.   Informacja o stanie istniejącym	15

6.   Układ przestrzenny	16

7.   Rozwiązanie  wysokościowe	16

8.   Droga w przekroju  poprzecznym	16

9.   Projektowana konstrukcja drogi	16

10.   Odwodnienie nawierzchni	18

11.   Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia	18

12.   Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej	18

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:	19

14. Ustalenie kategorii geotechnicznej	20

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI	20

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	22

PLAN ORIENTACYJNY RYS. NR 1	22

PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY  RYS. NR 2	23

PRZEKRÓJ NORMALNY RYS. NR 3	24

PRZEKRÓJ PODŁUZNY RYS. NR 4	25

PRZEKRÓJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS. NR 5	26

ROART – KONIN Patrycja Szymczak

Ul. Konińska 74, 62 – 570 Rychwał

NIP: 665 224 37 20 REGON: 300835267

tel. 509 270 510 email: proart.konin@gmail.com,

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem  Budowlanym   oświadczam, że  projekt techniczny:

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA DROGI W M. STARE MIASTO WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. JARZĘBINOWA |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | MIEJSCOWOŚĆ STARE MIASTO, POWIAT KONIŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB I NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | JEDNOSTKA EWID. 301011_2 STARE MIASTO, OBRĘB 0014 STARE MIASTO, DZ. GEOD. NR 234/3, 1266, 1265, 1247/2, 1267, 1261, 282/8, 287/6 |
| NAZWA INWESTORA | URZAD GMINY STARE MIASTO |
| ADRES INWESTORA | UL. GŁÓWNA 16B, 62-571 STARE MIASTO |
| KATEGORIA OBIEKTU | IV, XXV, XXVI |

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  oraz  zasadami wiedzy technicznej.

| IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW/SPECJALNOŚĆ I NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA 12.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| ARTUR SZYMCZAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowli dróg WKP/0065/PWOD/05 | PROJEKTANT | 10.12.2024 |
| STANISŁAW WAJRAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowli dróg GT.8346/II/13/77 | SPRAWDZAJĄCY | 10.12.2024 |
| JACEK RUMINKIEWICZ Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0272/POOS/14 | PROJEKTANT | 10.12.2024 |
| DARIUSZ ROGOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu, obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych GP. 7342/4/94 | SPRAWDZAJĄCY | 10.12.2024 |

# UPRAWNIENIA + ZAŚWIADCZENIA

# OPIS   TECHNICZNY

do projektu  technicznego

# 1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa:	GMINA STARE MIASTO

Adres :		UL. GŁÓWNA 16B, 62-571 STARE MIASTO

# 2. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem

Obiekt – PRZEBUDOWA DROGI W M. STARE MIASTO WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO  UL. JARZĘBINOWA

Działki – JEDNOSTKA EWID. 301011_2 STARE MIASTO, OBRĘB 0014 STARE MIASTO, DZ. GEOD. NR 234/3, 1266, 1265, 1247/2, 1267, 1261, 282/8, 287/6

Miejscowość 	– STARE MIASTO

Gmina		- STARE MIASTO

Powiat 		- KONIŃSKI

Województwo 	– WIELKOPOLSKIE

# 3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane  do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokościowe  w skali 1: 500

3.4. Rozporządzenie nr 430  Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca

2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. Ust. 2022 poz. 1518)

3.5. Obowiązujące normy oraz  przepisy techniczne .

# 4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA DROGI W M. STARE MIASTO WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. JARZĘBINOWA

# 5. Informacja o stanie istniejącym

Przedmiotowa ulica stanowi połączenie dróg osiedlowych Szkolną oraz Kasztanową w Starym Mieście. Ulica Jarzębinowa jest o nawierzchni tłuczniowej będącej przedmiotem demontażu. Pas drogowy jest o zmiennej szerokości od 6,70 do 9,70. W obrębie przedmiotowej ulicy zlokalizowane są następujące sieci:

- kanalizacja sanitarna

- sieć wodociągowa

- sieć elektroenergetyczna

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna.

Wszystkie instalacje zlokalizowane w obrębie przedmiotowej drogi nie kolidują z infrastrukturą drogową.

# 6. Układ przestrzenny

Inwestycja obejmuje:

- Przebudowa nawierzchni jezdni

- budowa chodników, zjazdów, opasek

- budowa kanalizacji deszczowej

Projektowana droga   posiadać będzie  następujące parametry:

- przekrój  poprzeczny jednojezdniowy,

- szerokość jezdni – 5,50 m

- szerokość  chodników – 1,8 m

- długość jezdni – 216,84 m

- klasa obciążenia KR2/3

- kategoria drogi – D - dojazdowa

- prędkość projektowa 30 km/h

# 7. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia :

- jezdnie ukształtowano w sposób nawiązujący do rzędnych istniejących dróg, istniejącego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyleń,

- zachowanie normatywnych pochyleń,

Starano się  zaprojektować niweletę równolegle do niwelety istniejącego terenu  z pominięciem  lokalnych nierówności. Przy projektowaniu  niwelety uwzględniono  zakres niezbędnych robót  ograniczając je do minimalnych  wielkości.

# 8. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowane drogi przewiduje się wykonać ze spadkami daszkowymi  i=2,0%.

Pobocza projektuje się jako naturalne z kruszywa łamanego z pochyleniem i=6,0%.

# 9. Projektowana konstrukcja drogi

Parametry projektowanych nawierzchni:

- klasa obciążenia:

KR2 dla dróg wewnętrznych / placów manewrowych

- prędkość projektowa - 30 km/h

Konstrukcja zjazdów .

| Grubość warstwy | Nazwa warstwy |
| --- | --- |
| 8 cm | kostka betonowa dwuteowa, wibroprasowana, kolor grafitowy, szczeliny wypełnione piaskiem |
| 3 cm | warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 |
| 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, |
| 15 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 |
| Łączna grubość konstrukcji 41 cm |  |

Konstrukcja jezdni.

| Grubość warstwy | Nazwa warstwy |
| --- | --- |
| 8 cm | kostka betonowa dwuteowa, wibroprasowana, kolor szary, szczeliny wypełnione piaskiem |
| 3 cm | warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 |
| 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, |
| 15 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 |
| Łączna grubość konstrukcji 46 cm |  |

Konstrukcja chodników.

| Grubość warstwy | Nazwa warstwy |
| --- | --- |
| 8 cm | kostka betonowa dwuteowa, wibroprasowana, kolor czerwony, szczeliny wypełnione piaskiem |
| 3 cm | warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 |
| 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, |
| 15 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 |
| Łączna grubość konstrukcji 41 cm |  |

Krawężniki

Projektuje się krawężniki betonowe wibroprasowane, typ A, o wymiarach krawężniki najazdowe 15x22x100, koloru szarego z oporem C12/15. Pod elementy prefabrykowane należy zastosować podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm. Szczeliny pomiędzy kostką należy wypełnić piaskiem.

Obrzeża chodnikowe

W projekcie przewidziano zastosowanie betonowych obrzeży, koloru szarego o wymiarach 8x30x100 cm. Przy osadzeniu obrzeży należy zastosować podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, na ławie betonowej C12/15.

# 10. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi następować będzie dzięki projektowanym spadkom porzecznym i podłużnym do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i stanowisk parkingowych zaprojektowano jako powierzchniowe z grawitacyjnym odprowadzeniem wód opadowych do istniejących i projektowanych studzienek deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W niniejszym opracowaniu wskazano jedynie miejsca i określono rzędne punktów, w których zlokalizowane będą urządzenia odbioru wód opadowych. Należy stosować urządzenia spełniające wymagania min. dla klasy obciążenia D 400 wg PN EN 1433 / DIN 19580.

Wody opadowe odprowadzane będę do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC. Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać jako betonowe fi 1000 z włazem typu D400

Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o parametrach:

- dn 315 SN8 – 237mb;

- dn 200 SN8 – 15mb;

- montaż typowych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej dn1000 wyposażonych w włazy dn600 D400 i stopnie włazowe – 11 sztuk;

- montaż wpustów deszczowych dn 500 – 7 sztuk;

Przebieg trasy jak również istniejącego uzbrojenia przedstawiona została na rysunkach.

Szczegóły rozwiązań technicznych zawiera dokumentacja branżowa stanowiąca integralną cześć całości zadania.

# 11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia

Projektowane drogi wyposażone będą następujące sieci zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

- sieć wodociągową

- instalację elektroinstalacyjną związaną z zabudową jednorodzinną

- instalację teletechniczną związaną z zabudową jednorodzinną.

# 12. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotem inwestycji jest droga dojazdowa spełniającą parametry drogi publicznej posiadająca włączenie do drogi publicznych. Droga spełnia warunki drogi pożarowej, spełnia wymogi dojazdu pojazdów i sprzętu ochrony pożarowej. Zlokalizowana infrastruktura wodociągowa zapewnia ochronę przeciwpożarową.

# 13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

Zapotrzebowanie i jakość wody:

Do przyszłej oraz istniejącej zabudowy woda do celów bytowych będzie doprowadzona z sieci wodociągowej istniejącej.

Przepływ obliczeniowy dla instalacji wodociągowych określono dla projektowanego obiektu na podstawie PN-B-01706:1992/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu”

Ilość, jakość i sposób odprowadzenia wód opadowych:

Odprowadzenie wody opadowej (ścieków) deszczowych z drogi odprowadzane są do istniejcej kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się zmian.

Emisja zanieczyszczeń gazowych:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie, w fazie eksploatacji, źródłem emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady.

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

W fazie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu o ponadnormatywnym charakterze.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

- Gleba:

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu powierzchni gleby na obszarach będących w zasięgu jego potencjalnego oddziaływania.

- Flora i fauna oraz obszary specjalnie chronione:

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na degradację drzew oraz świata zwierzęcego. Powierzchnie wolne od zabudowy i utwardzeń zostaną zagospodarowane zielenią niską i średniowysoką (krzewami).

- Klimat

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na warunki klimatyczne panujące w obszarze ewentualnego oddziaływania.

- Zdrowie ludzi:

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie się stanu zdrowia okolicznych mieszkańców.

- Środowisko naturalne:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na środowisko naturalne.

- Dobra kultury:

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani też zabytki archeologiczne.

# 14. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)– wykopy do głębokości 1,20m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy remoncie drogi, zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa nośności podłoża G2.

# 15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu będą ograniczone do drogi dojazdowej na plac budowy. Hałas związany z prowadzonymi  pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
to przede wszystkim istniejące uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy na cały czas trwania budowy, aż do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Rozpoczęcie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym należy uzgodnić 
z Zarządcą drogi. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót.

Podczas realizacji projektowanych robót mogą wystąpić zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z wykonywaniem następujących prac:

- Roboty ziemne - niebezpieczeństwa związane z:

- upadkiem do wykopu;

- obsunięciem się ziemi do wykopu;

- załamaniem się obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopów przez wody opadowe.

- Roboty załadunkowe, wyładunkowe.

- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym:

– niebezpieczeństwo potrącenia pracownika lub osoby postronnej.

Podczas wykonywania robót ziemnych, urobek powinien być składowany 
w odległości nie mniejszej niż 1,0 od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy teren robót zabezpieczyć . Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu 
na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Opracował:     inż.  Artur Szymczak

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania
budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
kierowania w zakresie budowli dróg    WKP/0065/PWOD/05

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# PLAN ORIENTACYJNY RYS. NR 1

# PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY  RYS. NR 2

# PRZEKRÓJ NORMALNY RYS. NR 3

# PRZEKRÓJ PODŁUZNY RYS. NR 4

# PRZEKRÓJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS. NR 5