TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Załącznik do Dokumentacji pn.

„Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych 
na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju.”

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy/systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym czy estetycznym 
- muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy. Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych 
w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń obiektu. Nie dopuszcza się jedynie stosowania rozwiązań mieszanych -urządzeń, materiałów pochodzących z różnych systemów (dostawców). W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów / urządzeń itp. niż dobrane przez projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności 
- będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru oraz dostosowanie 
i uzgodnienie dokumentacji.

| L.p. | Produkt wzorcowy |  | Parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobu/urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / System | Wyrób/Urządzenie opisane w dokumentacji |  |
| 1 | Słup ROSA SAL-60 Wysięgnik ROSA WR-4/1/1,5/5 Oprawa ROSA CUDDLE II LED REG 72 5000K i optyka P2 | Słup S1.1 przejście PP1 | Słup aluminiowy zabezpieczony przed korozją przez anodowanie o wysokości 6,0 m z wnęką słupową na zabezpieczenia zamykaną na klucz. Średnica słupa na szczycie 60mm. Słup ma być zabudowany na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do podstawy słupa i jego wytrzymałości dla strefy obciążenia wiatrem W1 przy wadze oprawy min. 6kg i długości wysięgnika 1,5 m. Na słup nasadzany wysięgnik pojedynczy prosty długości 1,5 m i kącie nachylenia 5° i zakończeniu ϕ60 mm zabezpieczony przez anodowanie. Na wysięgniku zabudowana oprawa w technologii LED asymetryczna prawostronna dedykowana do oświetlenia przejść dla pieszych. Oprawa oświetleniowa regulowana ze źródłem światła LED o mocy nominalnej 72 W - stopień szczelności IP66 - wyposażona w diody i zintegrowaną soczewkę asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. - moc całkowita oprawy max 79 W, - napięcie zasilania Un=230 V 50/60 Hz, - strumień świetlny diod LED min. 12100 lm +-5%. - strumień świetlny oprawy: min. 10300 lm - efektywność świetlna: min. 130 lm/W - temp. barwowa: 4800 K-5500 K - rozsył asymetryczny prawostronny - obudowa: stop aluminium anodowane - diody wymienne - soczewki z PMMA - klosz z PC-UV - współczynnik mocy cosf > 0,95 - ochrona przepięciowa oprawy min. 10 kV - montaż na wysięgniku lub na słupie z zakończeniem F60 - zakres temp. pracy -40°C do + 40°C - przewidywany czas eksploatacji (LxBy) L90 B10 – min. 100 000 h |
| 2 | Słup ROSA SAL-SYG 260-6,5-9 Ramię łukowe ROSA F180 z zakończeniem F 60 Oprawa ROSA CUDDLE II LED REG 72 5000K i optyka P2/180° | Słup S1.2 przejście PP1 | Słup aluminiowy służący do sygnalizacji nad jezdnią zabezpieczony przed korozją przez anodowanie o wysokości całkowitej z ramieniem 6,5 m i długości ramienia 9,0 m z wnęką słupową na zabezpieczenia zamykaną na klucz. Średnica słupa na końcu ramienia 60mm. Słup ma być zabudowany na fundamencie betonowym zalewanym na miejscu do kosza zbrojeniowego betonem klasy B25. Fundament ma być dostosowany do podstawy słupa i jego wytrzymałości dla strefy obciążenia wiatrem W1 przy wadze oprawy min. 6 kg i długości ramienia 9,0 m i zakończeniu ϕ60 mm zabezpieczony przez anodowanie. Na ramieniu zabudowana oprawa w technologii LED asymetryczna prawostronna z optyką obróconą o 180° dedykowaną do oświetlenia przejść dla pieszych. Oprawa oświetleniowa regulowana ze źródłem światła LED o mocy nominalnej 72 W/180° - stopień szczelności IP66 - wyposażona w diody i zintegrowaną soczewkę asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. - moc całkowita oprawy max 79 W, - napięcie zasilania Un=230 V 50/60 Hz, - strumień świetlny diod LED min. 12100 lm +-5%. - strumień świetlny oprawy: min. 10300 lm - efektywność świetlna: min. 130 lm/W - temp. barwowa: 4800 K-5500 K - rozsył asymetryczny prawostronny - obudowa: stop aluminium anodowane - diody wymienne - soczewki z PMMA - klosz z PC-UV - współczynnik mocy cosf > 0,95 - ochrona przepięciowa oprawy min. 10 kV - montaż na wysięgniku lub na słupie z zakończeniem F60 - zakres temp. pracy -40°C do + 40°C - przewidywany czas eksploatacji (LxBy) L90 B10 – min. 100 000 h |