Opis wymagań granicznych

Tabela 1: Wymagania graniczne dla 3 szt. mikroskopów fluorescencyjnych +2 szt. kamera mikroskopowa

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła – lampa LED | TAK |  |
|  | Nie wymaga fazy nagrzewania źródła światła. | TAK |  |
|  | Światło wzbudzające mikroskopu posiadające zawsze tę samą intensywność przez cały okres ważności lampy | TAK |  |
|  | Brak powstawania szkodliwego promieniowania UV. | TAK |  |
|  | Żywotność lampy minimum 14000 godzin | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna zakończenia żywotności źródła światła | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kamery. | TAK |  |
|  | Możliwość krótkiego wyłączania mikroskopu bez zmiany intensywności | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do wpisywania wyników na stanowisku mikroskopowym oraz obsługi kamery mikroskopowej i niezbędnego oprogramowania. | TAK |  |
|  | 2 dedykowane kamery mikroskopowe z niezbędnym oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | 3 szt. mikroskopy fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 r. 2 szt. Kamery fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 r. | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 2: Wymagania graniczne dla 1 szt. Płuczki mikropłytek

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania | TAK |  |
| 2. | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów | TAK |  |
| 3. | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania | TAK |  |
| 4. | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul | TAK |  |
| 5. | Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek | TAK |  |
| 6. | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek | TAK |  |
| 7. | Programowanie szybkości dozowania i zasysania | TAK |  |
| 8. | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s | TAK |  |
| 9. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | TAK |  |
| 10. | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową | TAK |  |
| 11. | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym ( z programowanym czasem) | TAK |  |
| 12. | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki | TAK |  |
| 13. | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami ( brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych ) | TAK |  |
| 14. | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę | TAK |  |
| 15. | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące | TAK |  |
| 16. | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC | TAK |  |
| 17. | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 3: Wymagania graniczne dla 1 szt. czytnik mikropłytek.

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | TAK |  |
| 2. | Zakres długości fali min. 340-900 nm | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD | TAK |  |
| 4. | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | TAK |  |
| 5. | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. | TAK |  |
| 6. | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | TAK |  |
| 7. | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. | TAK |  |
| 8. | Dokładność odczytu min. +/-1,0% | TAK |  |
| 9. | Powtarzalność min. +/-0,5% | TAK |  |
| 10. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620, 595, 560 nm | TAK |  |
| 11. | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. | TAK |  |
| 12. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB | TAK |  |
| 13. | Źródło światła - lampa LED | TAK |  |
| 14. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | TAK |  |
| 15. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 r. | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony | TAK |  |
| 18. | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium – podczas instalacji urządzenia | TAK |  |
| 19. | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne | TAK |  |
| 20. | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek. | TAK |  |
| 21. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów. | TAK |  |
| 22. | Wbudowany kreator wydruków | TAK |  |
| 23. | Wbudowane funkcje statystyczne | TAK |  |
| 24. | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów) | TAK |  |
| 25. | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS | TAK |  |
| 26. | System kreatorów protokołów badań przesiewowych | TAK |  |
| 27. | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu | TAK |  |
| 28. | Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu). | TAK |  |
| 29. | Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji. | TAK |  |
| 30. | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line. | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 4: Wymagania graniczne dla 2 szt. analizator do oznaczania immunoblotów wraz z osprzętem

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie | TAK |  |
| 2. | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 3. | Przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji | TAK |  |
| 4. | Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu | TAK |  |
| 5. | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych) | TAK |  |
| 6. | Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB | TAK |  |
| 7. | Min. 40 pozycji na próbki badane | TAK |  |
| 8. | Mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości | TAK |  |
| 9. | Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa) | TAK |  |
| 10. | Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml | TAK |  |
| 11. | Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul) | TAK |  |
| 12. | Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem) | TAK |  |
| 13. | Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń | TAK |  |
| 14. | Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi | TAK |  |
| 15. | Ocena w normalnych warunkach oświetleniowych | TAK |  |
| 16. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska | TAK |  |
| 17. | Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi | TAK |  |
| 18. | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora immunoblotów z niezbędnym oprogramowaniem. | TAK |  |
| 19. | 1szt. urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025r. 1szt. urządzenie nie starsze niż 2024 r. | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 5: Wymagania graniczne dla 1 szt. analizator IIF wraz z osprzętem

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System: | TAK |  |
|  | 160 / 240 próbek (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 162 rozcieńczenia przesiewowe, konfigurowalne indywidualnie | TAK |  |
|  | 192 miana do rozcieńczeń, konfigurowalne indywidualnie | TAK |  |
|  | 30 szkiełek mikroskopowych / 6 mikropłytek (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 64 / 49 standardy/kontrole (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 20 / 12 odczynników dodatkowych (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 6 / 9 buforów do próbek (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 4 bufory myjące | TAK |  |
|  | 8 / 12 zasobników na próbki (każdy z 20 stanowiskami Ø10-16 mm) (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | Rozcieńczanie i przenoszenie. | TAK |  |
|  | Inkubacja, wstrząsanie, ogrzewanie. | TAK |  |
|  | Mycie. | TAK |  |
|  | Dozowanie. | TAK |  |
| 2. | # Akcesoria: | TAK |  |
|  | 4 / 1 zasobnik na kontrole/standardy (każdy z 16 / 49 stanowiskami Ø18 mm) (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 2 / 1 zasobnik na odczynniki (każdy z 10 / 12 stanowiskami Ø30 mm) (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 1 zasobnik na bufor do próbek (z 6 / 9 stanowiskami Ø45 mm) (w zależności od konfiguracji urządzenia) | TAK |  |
|  | 2 pojemniki na bufor myjący 2 l i 4 l | TAK |  |
|  | 1 pojemniki na płynne opady 10 l | TAK |  |
|  | 1 pojemniki na roztwór systemowy 5 l | TAK |  |
|  | Stacja roztworu systemowego | TAK |  |
| 3. | Jednostka pipetująca: | TAK |  |
|  | 4 igły pipetujące, możliwe do przepłukiwania (powlekane ceramicznie) | TAK |  |
|  | Wykrywanie poziomu cieczy- pojemnościowy, czułość 200 μl | TAK |  |
|  | Wykrywanie skrzepów. | TAK |  |
|  | Pojemność igły- 5-1000 ul ze skokiem co 1 ul | TAK |  |
| 4. | Jednostka płucząca: | TAK |  |
|  | Zalewanie szkiełek mikroskopowych w zasobnikach na 5 szkiełek /mycie rząd po rzędzie płytek metodą ELISA | TAK |  |
|  | 8-kanałowa głowica płucząca | TAK |  |
| 5. | Akcesoria różne: | TAK |  |
|  | Skaner typu Barcode | TAK |  |
|  | CCD kamera (półautomatyczna) | TAK |  |
|  | Pompa-wysoko precyzyjna z mikro przekładnią | TAK |  |
|  | Pokrywka na raki ze szkiełkami mikroskopowymi. | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora typu IIF z niezbędnym oprogramowaniem. | TAK |  |
| 6. | Nielimitowana liczba zapisanych testów. | TAK |  |
| 7. | Nielimitowana liczba kroków w teście. | TAK |  |
| 8. | Czas trwania etapu inkubacji: 1-1000 minut ze skokiem co 1 minutę. | TAK |  |
| 9. | Niegraniczone łączenie testów w liście roboczej (w zależności od konfiguracji urządzenia). | TAK |  |
| 10. | Do 13 dowolnie zdefiniowanych rozcieńczeń na 1 test. | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 6: Wykaz sprzętu komputerowego przewidzianego do dzierżawy wraz z wymaganiami.

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 szt. Mikroskop (Zestaw komputerowy 3 szt. + kamera mikroskopowa 2szt). | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi kamery makroskopowej i programu laboratoryjnego |
| 2. | 1 szt. Analizator typu IIF + UPS. | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora typu IIF. |
| 3. | 2 szt. analizator typu Blot (Zestaw komputerowy 2 szt. + UPS 2szt). | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora typu Blot. |
| 4. | Serwer fizyczny pośredniczący w komunikacji z LSI (w przypadku zastosowania) +UPS | Serwer dedykowany przez Wykonawcę do obsługi komunikacji pomiędzy aparatami a LSI. |
| Pod pojęciem zestaw komputerowy rozumie się komputer z monitorem, myszką i klawiaturą z odpowiedni kablami umożliwiającymi pracę. |  |  |
| Większość z komputerów stanowi integralne wyposażenie urządzeń i trudno nam narzucać parametry, bo może to utrudnić lub uniemożliwić ich działanie. Firma dostarczająca sprzęt jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich urządzeń oraz ich współpracę z systemem LSI Centrum firmy Marcel |  |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 7: Wymagania graniczne dot. jakości technik pracy (immunofluorescencji pośredniej typu (IIF), typu Blot, metodą ELISA) i jakości odczynników do badań  z autoagresji.

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jakość technik typu IIF: | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego startu dla wszystkich próbek. | TAK |  |
|  | Pipetowanie na neutralną matrycę zamiast na substrat. | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego oznaczania przeciwciał wobec kilku substratów w jednym dołku-technika mozaikowa. | TAK |  |
| 2. | Jakość technik metodą ELISA: | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do oznaczania. | TAK |  |
|  | Możliwość dzielenia płytki na kilka oznaczeń wykonywanych w różnych dniach. | TAK |  |
|  | Możliwość (w razie konieczności) przechodzenia od testu ilościowego do jakościowego – jeden ze standardów posiadający wartość punktu odcięcia. | TAK |  |
|  | Odczynniki barwne. | TAK |  |
| 3. | Jakość odczynników – techniki typu IIF, typu Blot: | TAK |  |
|  | Elastyczność w wielkościach opakowań – dolna granica (minimum 3 próbki /szkiełko dla testów IIF). | TAK |  |
|  | Kontrola wewnętrzna testu. | TAK |  |
|  | Zapewnienie identycznych warunków inkubacji dla wszystkich próbek (w obrębie jednej metody), z wyłączeniem pozycji 23,26. | TAK |  |

      - *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 8: Wymagania graniczne dotyczące wewnętrznego systemu laboratoryjnego do zarządzania próbkami, na stanowiskach: mikroskopowym, IF analizator, immunoblot.

| Lp. | - Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Program działający w architekturze klient-serwer z możliwością pracy na stanowiskach klienckich przez wielu użytkowników jednocześnie (w oparciu o indywidualny identyfikator i hasło), | TAK |  |
| 3. | Składowanie danych w bazie danych w standardzie SQL z oprogramowaniem serwera oferowanym na licencji Open Source | TAK |  |
| 4. | Wymiana danych z oprogramowaniem zarządzania laboratorium (LIS) w formatach GDT oraz LDT. | TAK |  |
| 5. | Archiwizacja nieograniczone liczby wyników laboratoryjnych wraz z możliwością bieżącego przeglądania archiwum, | TAK |  |
| 6. | Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych z możliwością zapisania ich na zewnętrznym nośniku celem archiwizacji, | TAK |  |
| 7. | Lista analiz oraz artykułów (wraz z ich cenami) wykorzystywanych w laboratorium wraz z możliwością jej swobodnej modyfikacji, | TAK |  |
| 8. | Opcja współpracy z czytnikiem kodów kreskowych w celu identyfikacji próbek oraz nadawania im wewnętrznych numerów laboratoryjnych, | TAK |  |
| 9. | Automatyczne tworzenie protokołów na podstawie zamówionych analiz jednocześnie optymalizując zużycie materiałów (wedle kryterium kosztowego), | TAK |  |
| 10. | Program prezentuje graficznie rozłożenie surowic na artykułach dla metod: IFT, Blot oraz ELISA. | TAK |  |

      - * Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 1). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 9: Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych związanych z dostawą (w ramach dzierżawy) sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ul. Skawińska 8 w Krakowie.

| Lp. | Opis wymaganego parametru granicznego | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki NSSU (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | TAK |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. Konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | TAK |  |
| 4. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji wraz z serwerem i oprogramowaniem w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | TAK |  |
| 5. | Całość integracji (serwer pośredniczący wraz z oprogramowaniem) w godzinach pracy serwisu telefonicznie tj. od godziny 7.30 - 15.00 w dni robocze. Możliwość zgłaszania awarii systemu mailowo Wykonawcy w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny i 365 dni w roku. - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Zwykły – utrudniający, ograniczający pracę w systemie, - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja do 1 h roboczej w godzinach pracy serwisu od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h roboczych od momentu reakcji - Zwykły- – reakcja najpóźniej w kolejnym dniu w godzinach pracy serwisu, usuniecie błędu do 2 dni roboczych | TAK |  |
| 6. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | TAK |  |
| 7. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | TAK |  |
| 8. | W przypadku, w którym zgodnie z pkt.3 w celu integracji zostanie wykorzystany serwer pośredniczący wraz z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie na czas obowiązywania umowy. | TAK |  |
| *Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków granicznych (zgodnie ze wzorem przestawionym w tabeli 3). Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych potwierdzeniem parametru warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |

Tabela 10:  Warunki serwisu dla dzierżawionych sprzętu.

| Lp. | Warunki serwisu do dzierżawionych sprzętów. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru – (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęty kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (poza materiałami jednorazowego użytku). | TAK |  |
| 2. | Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. | TAK |  |
| 3. | Analizatory (z poz. 1 i 4 arkusza cenowego dzierżawa sprzętu) z możliwością zdalnej diagnostyki systemu automatycznego w dni robocze w godzinach 7.30-15.00. Czas reakcji serwisu do 4 h w dni robocze w godzinach 7.30-15.00. | TAK |  |
| 4. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy sprzętu będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżaw. | TAK |  |
| 5. | Czas naprawy od zgłoszenia awarii w okresie dzierżawy – do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 6 | Zapewnienie sprzętów zastępczych, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 5 dni (dotyczy dni roboczych). | TAK |  |
| 7. | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji sprzętu oraz instrukcji obsługi (instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej( płyta CD lub pendrive)), paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. | TAK |  |
| 8. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego min.6 osób | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie sprzętu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem sprzętów. | TAK |  |
| 12. | Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych dzierżawionych sprzętów. | TAK |  |
| 13. | Każdorazowa wymiana sprzętu na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury wraz z numerami seryjnymi, które są wymieniane. | TAK |  |

UWAGA!
^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.