Zał. nr 2 do SWZ  –  formularz parametrów wymaganych

ZP.220.73.26

| Lp. | Rodzaj parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany UZUPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU |  |  |  |
| 1. | Wdrożenie systemu zarządzania i rejestracji obiegu narzędzi w centralnej sterylizatorni, obejmujące uruchomienie rozwiązania informatycznego wspierającego kluczowe procesy operacyjne sterylizacji medycznej, dostawę wyposażenia sprzętowego oraz pełny zakres prac wdrożeniowych, w tym konfigurację, wprowadzenie danych bazowych, szkolenia użytkowników oraz zapewnienie wsparcia powdrożeniowego — zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu funkcjonalnego i usługowego przedstawionym w kolejnych punktach OPZ. | TAK |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostawy licencji stanowiskowych na blok operacyjny, oddziały i inne jednostki Zamawiającego, będące użytkownikami narzędzi chirurgicznych i korzystające z usług sterylizacji. | TAK |  |
| 3. | Zamawiający wymaga dostawy licencji stanowiskowych, w ilości: - 1x licencja stanowiska administratora systemu - 9x licencja stanowisk roboczych w sterylizatorni - 1x licencja otwarta stanowisk na bloku operacyjnym, oddziałach i innych jednostkach (obejmująca nielimitowaną liczbę instalacji i nielimitowaną liczbę jednoczesnych użytkowników, bez ograniczeń czasowych) | TAK |  |
| 4. | Wszystkie zadania realizowane na bloku operacyjnym, oddziałach szpitala i innych jednostkach (w tym: potwierdzanie przyjęcia materiału sterylnego, obsługa magazynu sterylnego, oznaczenie zużycia materiału oraz tworzenie zlecenia na sterylizację i wydanie materiału do sterylizacji) muszą być obsługiwane przez przeglądarkę www lub w formie aplikacji desktopowej. | TAK, podać Realizacja interfejsu w formie aplikacji dostępnej przez przeglądarkę www – 1 pkt, Realizacja interfejsu w formie aplikacji desktopowej – 0 pkt. |  |
| 5. | System musi zapewnić rejestrację procesów z urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni: • 1 myjni narzędziowej Matachana | TAK |  |

|  | - 1 sterylizatora plazmowego ASP - 1 sterylizatora gazowego 3M - 3 autoczytników do inkubacji 3M oraz urządzeń technologicznych planowanych do montażu w 2026 roku: - 1 myjnię narzędziową Matachana - 1 myjni narzędziowych - 1 myjni kontenerowej - 3 sterylizatorów parowych - 1 sterylizatora plazmowego ASP - 1 autoczytnika do inkubacji ASP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | System zostanie zintegrowany z posiadanym przez Szpital systemem ogólnoszpitalnym AMMS firmy ASSECO, co najmniej w następującym zakresie: - przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta w sposób umożliwiający późniejsze odtworzenie przebiegu ścieżki dekontaminacji z archiwum, - przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, - integracja cennika usługi dekontaminacji materiału z działem księgowym szpitala, - przekazywanie informacji o kosztach usług wykonanych w danym okresie obliczeniowym w centralnej sterylizatorni do systemu finansowo- księgowego ze wskazaniem odbiorcy materiału sterylnego, - funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, - podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego. Dynamiczna lista udostępniająca pozycje ze statusem wysterylizowane. Pozycje przypisane do zabiegu zmieniają automatycznie status, aby nie mogły być użyte dwukrotnie. | TAK |  |
| 7. | Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |
| 8. | System musi posiadać stanowiska identyfikacji, realizujące funkcję odczytu unikalnych danych z oznaczeń elementów obiegu sterylizacyjnego, w technologii | TAK (podać) |  |

|  | RFiD, w Sterylizatorni (czytnik RFiD – 1 szt.; Bramka – 1 szt), oraz na Bloku Operacyjnym (CheckBox Out – 4 szt.). Zamawiający, działając zgodnie z zasadą neutralności technologicznej oraz zasadą równoważności, dopuszcza zastosowanie rozwiązań technologicznych innych niż wskazane, pod warunkiem, że zapewniają one tożsamą funkcjonalność, w szczególności w zakresie: - identyfikacji elementów obiegu sterylizacyjnego i ich kompletności, - automatyzacji procesów, - rejestracji przepływu pomiędzy strefami funkcjonalnymi oraz po procedurach medycznych, - zminimalizowanie wystąpienia błędu ludzkiego, pomyłki Oferowane urządzenia do odczytu danych z oznaczeń elementów, spełniające parametry minimalne: - kompatybilne z oferowanym systemem, - gwarantujące odczyt naniesionych oznaczeń, - minimalna odległość robocza dostosowana do skanowania/ odczytywania z niewielkiej odległości (min. 5 cm lub mniej) lub rozwiązanie równoważne zapewniające łatwość i szybkość odczytu oznaczenia z narzędzia przez personel Zamawiającego - sygnalizacja co najmniej dźwiękowa, - norma szczelności: min. IP40 lub lepsza |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Oznakowanie tac narzędziowych – 300 szt.; pojemników narzędziowych – 200 szt.; wózków transportowych – 4 szt.; Każda taca i pojemnik narzędziowy oraz wózek transportowy musi posiadać trwałe oznakowanie identyfikacyjne w technologii RFID lub rozwiązaniu równoważnym, zapewniającym: - jednoznaczną identyfikację oznakowanego elementu, - trwałość oznakowania i odporność na procesy sterylizacji, - rejestrację przepływu pomiędzy strefami funkcjonalnymi oraz po procedurach medycznych, - automatyzację procesów | TAK (podać) |  |
| 10. | Oznakowanie narzędzi chirurgicznych – 10 000 szt. Każde narzędzie chirurgiczne musi posiadać trwałe oznakowanie | TAK (podać) |  |

|  | identyfikacyjne w technologii RFID lub technologii równoważnej, zapewniającej: - jednoznaczną identyfikację zgodnie z wytycznymi UDI, - trwałość oznakowania i odporność na procesy sterylizacji, - pewny odczyt w środowisku metalicznym (bez zakłóceń fal radiowych, brak odbić światła/laseru skanera uniemożliwiających odczyt kodu), - rejestrację przepływu pomiędzy strefami funkcjonalnymi oraz po procedurach medycznych, - automatyzację procesów, - zminimalizowanie wystąpienia błędu ludzkiego, pomyłki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | System zostanie dostarczony wraz z kompletem materiałów umożliwiających jego uruchomienie i pełne wykorzystanie funkcjonalności w okresie rozruchu. | TAK |  |
| 12. | Wprowadzenie danych początkowych do systemu: definicji narzędzi, zestawów, składów zestawów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, stosowanych testach i środkach dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 13. | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco i bezpłatnie w okresie gwarancji. | TAK |  |
| 14. | Zaoferowany system pochodzi od producenta/wykonawcy, który wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001 oraz uzyskał odpowiedni certyfikat potwierdzający jego wdrożenie. Certyfikat wdrożenia normy przez producenta/wykonawcę należy dołączyć do oferty. W przypadku zastosowania równoważnego systemu zarządzania jakością, musi on potwierdzać, że zarówno oferowany system jak i usługi świadczone przez producenta/wykonawcę (usługi serwisowe nad systemem, jak i usługi informatyczne np. zmiany w oprogramowaniu) realizowane będą na rzecz Zamawiającego z zachowaniem odpowiednich standardów w obszarze usług informatycznych. | TAK (podać) |  |
| 15. | Wykonawca oświadcza, że oferowany system, realizacja usługi wdrożeniowej i realizacja obowiązków gwarancyjnych realizowane będzie w zakresie spełniającym obowiązki wynikające z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz innych | TAK |  |

|  | przepisów w tym w szczególności wdrażających w Polsce przepisy wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Certyfikat wdrożenia przez Wykonawcę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 należy dołączyć do oferty. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Wykonawca zainstaluje system na serwerze wirtualnym Szpitala. Zamawiający udostępni na ten cel maszynę o parametrach maksymalnych: procesor 8-rdzeniowy, 32 GB pamięci RAM, 500GB przestrzeni dyskowej. Wykonawca dostarczy licencję serwerową (system operacyjny), w wersji bez ograniczeń, niezbędną do instalacji i pracy systemu. Zamawiający dopuszcza system operacyjny Microsoft Windows Server 2025 lub równoważny. | TAK |  |
| 17. | Administratorzy Szpitala będą posiadali pełny dostęp administracyjny do oferowanego systemu. | TAK |  |
| 18 | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane i instalowane przez Wykonawcę w ramach gwarancji (bez dodatkowych kosztów) i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |
| 19. | Serwer urządzeń technologicznych (myjni, sterylizatorów) pracujący w usłudze (z autouruchomieniem) np. w przypadku braku prądu lub resecie | TAK |  |
| 20. | Funkcja podglądu stanu naładowania wyposażenia sprzętowego działającego na akumulatorach (np. bezprzewodowe skanery kodów kreskowych), dostępna w systemie | TAK |  |
| 21. | Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu, w terminach uzgodnionych ze Szpitalem. | TAK |  |

| 22. | Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych personelu centralnej sterylizatorni, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych personelu bloku operacyjnego i oddziałów, z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza szkolenie wstępne (przygotowawcze) w formie zdalnej prezentacji lub przekazania filmu instruktażowego dla personelu bloku operacyjnego i oddziałów szpitala, a następnie przeprowadzenie cyklu szkoleń dla tych jednostek w formie stacjonarnej, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu szkoleń z Zamawiającym. | TAK |  |
| 24. | Obsługa systemu jest w języku polskim z możliwością użycia wszystkich znaków diaktrycznych, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. | TAK |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU |  |  |  |
| 25. | System posiada zabezpieczenia dostępowe oraz przed wykonaniem nieautoryzowanej czynności w systemie i przez nieautoryzowanego użytkownika. | TAK |  |
| 26. | Nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu. | TAK |  |
| 27. | Uprawnienia użytkowników z podziałem na czynności wykonywane w systemie. Dostępy posiadające dodatkowy poziom uprawnień - np. tylko odczyt, odczyt + edycja. | TAK |  |
| 28. | Nadzór nad modyfikacjami danych w systemie i historia tych modyfikacji. | TAK |  |
| 29. | Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej lub dowolnego pliku zewnętrznego. Wbudowany bank danych o narzędziach i zestawach. | TAK |  |
| 30. | System zapewni pełną archiwizację danych i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej, z możliwością wygenerowania dokumentacji w wersji papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji konfigurowalny przez użytkownika. | TAK |  |
| 31. | Raporty z obiegów zawierające: - każdą czynność wykonaną podczas obiegu, z datą i godziną jej wykonania - personel wykonujący czynność (imię i nazwisko lub login) - przebieg cyklu z myjni i sterylizatora - wyniki testów mycia i sterylizacji | TAK |  |

|  | - użyte środki dezynfekujące - wynik testu B&D oraz testu szczelności na każdym raporcie, z datą i godziną wykonania testu i personelem wykonującym test. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez możliwości ingerencji użytkownika w zapisane dane. | TAK |  |
| 33. | Wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |
| 34. | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach w sterylizatorni, na bloku operacyjnym oraz oddziałach. | TAK |  |
| 35. | Informacja o dowolnym obiegu możliwa do łatwego wyszukania lub przefiltrowania danych na postawie wartości ustalonych przez użytkownika. | TAK |  |
| 36. | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu, które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |
| 37. | System zapewnia przypisywanie testów chemicznych/ biologicznych do wsadów kompletowanych do mycia-dezynfekcji lub sterylizacji. | TAK |  |
| 38. | Zautomatyzowany system przydzielania testów chemicznych i biologicznych do wsadów. Możliwość dowolnej konfiguracji automatyzacji tej funkcji przez użytkownika. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 39. | Weryfikacja testów w sposób ręczny – ocena wizualna i potwierdzenie w systemie prawidłowości procesu, sygnowana przez personel zwalniający wsad wraz z możliwością dołączenia skanu lub zdjęcia wyniku testu. | TAK |  |
| 40. | Weryfikacja testów w sposób automatyczny w przypadku autoczytników np. do inkubacji testów biologicznych lub innych urządzeń do automatycznego odczytu testów. Możliwość podłączenia autoczytników w dowolnym momencie eksploatacji systemu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 41. | Możliwość dołączenia skanu / zdjęcia z wynikiem testu chemicznego/biologicznego po procesie, z | TAK |  |

|  | przypisaniem do obiegu. Możliwość dołączenia dowolnego innego dokumentu/filmu i innych plików zewnętrznych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42. | Monitoring i rejestracja przebiegu cykli mycia i dezynfekcji/ cykli sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. Powiązanie danych powinno następować w sposób co najmniej ręczny lub/i w sposób preferowany – automatyczny. | TAK (podać) Powiązanie danych metodą ręczną oraz automatyczną – 1 pkt, Powiązanie danych metodą tylko ręczną – 0 pkt. |  |
| 43. | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |
| 44. | System umożliwia drukowanie etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, podzielnych na co najmniej dwie części, dwukrotnie przylepnych, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |
| 45. | System posiada kreator etykiet obiegowych- narzędzie umożliwiające konfigurację zawartości i wyglądu danych na etykietach obiegowych: wybór drukowanych pól, ich położenie i rozmiar. Kreator umożliwia zapisanie więcej niż jednej konfiguracji. Konkretna konfiguracja może być przypisana do drukarki etykiet, ale także do konkretnego rodzaju materiału. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 46. | System posiada funkcję dynamicznego dostosowywania wydruku etykiet dla różnych rozmiarów etykiet. Brak ograniczenia do jednego rodzaju etykiet. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 47. | Zapewnienie blokady wydania niewysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |
| 48. | Zapewnienie blokady wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |
| 49. | Swobodne definiowanie procedur wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |

| 50. | Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51. | Automatyczny eksport miesięcznych rozliczeń za sterylizację. | TAK |  |
| 52. | Tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |
| 53. | Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |
| 54. | Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, materiału rozłożonego na siatce narzędziowej lub rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. | TAK |  |
| 55. | Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej oraz odczytu etykiety obiegowej. | TAK |  |
| 56. | Automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń w systemie (logi systemowe). | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 57. | System automatycznego nadzoru pracy oprogramowania, reagujący i automatycznie zgłaszający do serwisu wszelkie odstępstwa w pracy systemu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 58. | System gwarantujący całkowite odtworzenie dokumentacji w systemie w przypadku awarii całego systemu, serwera, sieci teleinformatycznej szpitala. Zostały opracowane procedury postępowania w przypadku awarii uniemożliwiających korzystanie z systemu i do czasu jej usunięcia. | TAK |  |
| 59. | System zawierający procedury i wbudowane funkcje zastępcze w przypadku np. awarii na pojedynczych stanowiskach komputerowych systemu, które umożliwiłyby dalsze generowanie dokumentacji, bez powodowania utrudnień w pracy sterylizacji na tych stanowiskach lub potrzeby odtwarzania tej części dokumentacji w systemie po zakończeniu działań serwisowych Wykonawcy. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |  |  |  |
| Stanowisko zarządzania x1 stanowisko / licencja |  |  |  |
| 60. | Zadanie administratora systemu: |  |  |
|  |  Zarządzanie strukturą Szpitala, użytkownikami systemu wraz z nadawaniem uprawnień | TAK |  |
|  |  Wydruk identyfikatorów | TAK |  |

|  | użytkowników, w tym możliwość wydruku identyfikatorów na etykietach poliestrowych, polipropylenowych itd. (surowcu nie zawierającym papieru w składzie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Możliwość wykorzystania aktualnych identyfikatorów użytkowników np. z obecnego systemu HIS w oferowanym systemie. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  Zarządzanie cennikiem usług sterylizacyjnych minimum na podstawie gotowych struktur kosztorysowych, szablonów (wymagane) oraz za pomocą edytowalnych formularzy do indywidualnych ustawień użytkownika systemu (funkcjonalność dodatkowa, opcjonalna). | TAK (podać) Gotowe szablony i edytowalne formularze – 1 pkt, Tylko gotowe szablony – 0 pkt. |  |
|  |  Zarządzanie edytowalnym formularzem kosztorysowym według potrzeb użytkownika. Możliwość modyfikacji pozycji kosztorysu w dowolnym momencie eksploatacji systemu, możliwość zaimplementowania dowolnej formy kosztorysu bez konieczności ingerencji Wykonawcy/Producenta systemu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  Zarządzanie bazą danych pojemników, wózków transportowych, kontenerów, , butów, opakowań sterylizacyjnych, testów mycia i sterylizacji | TAK |  |
|  |  Wbudowany słownik pojemników, opakowań sterylizacyjnych, testów mycia i sterylizacji oraz nazw narzędzi chirurgicznych | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  Obsługa dezynfekcji wewnętrznej niewymagającej etapu sterylizacji, dla: wózków, kontenerów, pojemników, butów. | TAK |  |
|  |  Zarządzanie strukturą pakowania zestawów i narzędzi w sposób statyczny (poglądowy np. tekstowy) lub interakcyjny (np. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – tj. materiałów opakowaniowych itd.) | TAK (podać) W sposób interakcyjny – 1 pkt, W sposób statyczny – 0 pkt. |  |
|  |  Tworzenie grup niezmiennych zestawów i narzędzi na potrzeby np. wybranego zabiegu/operacji wraz z wygenerowaniem indywidulanego | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |

|  | kodu kreskowego dla takiej grupy. Dalsze procedowanie w systemie odbywa się za pomocą kodu grupy, bez potrzeby skanowania każdego zestawu i narzędzia z osobna. Kryterium oceny ofert: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Przypisanie okresu ważności pakietu/ narzędzia po sterylizacji oraz szacunkowej objętości pakietu. | TAK |  |
|  |  Wprowadzanie/generowanie daty ważności pakietu/narzędzia w chwili pakietowania narzędzi | TAK (podać) Automatyczne generowanie daty – 1 pkt, Ręczne wprowadzanie daty – 0 pkt. |  |
|  |  Zarządzanie narzędziami chirurgicznymi i ich etapów obróbki, w sposób statyczny (poglądowy, np. lista pomocnicza, opis tekstowy) lub interakcyjny (tj. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – np. przypisanie etapów obiegu dla wybranego narzędzia/zestawu, na podstawie których system pilnuje, czy obieg realizowany jest prawidłowo) | TAK (podać) W sposób interakcyjny – 1 pkt, W sposób statyczny – 0 pkt. |  |
|  |  Zarządzanie zestawami narzędzi: składem zestawu, przydzielanie wyceny, przydzielanie definicji pakowania, przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji oraz pakowania i sterylizacji, przypisanie fotografii i innych plików multimedialnych. Zarządzanie w sposób statyczny (poglądowy, np. lista pomocnicza, opis tekstowy) lub interakcyjny (tj. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – np. przypisanie rodzaju pakowania, przypisanie programu sterylizacji itd. na podstawie których system pilnuje, czy obieg realizowany jest prawidłowo) | TAK (podać) W sposób interakcyjny – 1 pkt, W sposób statyczny – 0 pkt. |  |
|  |  Możliwość dołączenia dowolnego pliku zewnętrznego (np. wideo, pdf, itd.) do narzędzi i zestawów. W przypadku zestawów możliwość dodania plików zarówno do całego zestawu, jak i każdego narzędzia wchodzącego w jego skład. | TAK |  |
|  |  Dostęp do historii modyfikacji zestawu | TAK |  |
|  |  Podgląd i zarządzanie zestawami i | TAK |  |

|  | narzędziami dowolnie wybranego użytkownika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Dodawanie, edytowanie, wyrejestrowanie zestawów i narzędzi po kasacji | TAK |  |
|  |  Możliwość zamiany narzędzia pojedynczego na zestaw i odwrotnie, w dowolnym momencie eksploatacji narzędzi/zestawów | TAK |  |
|  |  Wydruk etykiety inicjującej, dla nowowprowadzonego zestawu lub narzędzia, wprowadzanego do obiegu | TAK |  |
|  |  Generowanie zestawienia ilościowego narzędzi wybranego użytkownika | TAK |  |
|  |  Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) zestawów i narzędzi znajdujących się w CS, na BO i innych Oddziałach, ze szczegółami. | TAK |  |
|  |  Podgląd bieżącego stanu urządzeń - sterylizatorów, myjni | TAK |  |
|  |  Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych lub znajdujących się w myjniach i sterylizatorach | TAK |  |
|  |  Generowanie zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego, swobodnie definiowanego przez użytkownika systemu | TAK |  |
|  |  Obsługa reklamacji sterylizacji z automatyczną zmianą w kosztorysie oraz automatycznym oznaczeniem reklamacji na raporcie z obiegu | TAK |  |
|  |  Archiwum obiegów wszystkich dostępnych oraz wyrejestrowanych zestawów i narzędzi | TAK |  |
|  |  Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia | TAK |  |
|  |  Możliwość wyszukania dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej | TAK |  |
|  |  Możliwość wyszukania dowolnego narzędzia w systemie na podstawie jego numeru referencyjnego (np. indywidualnego kodu lub nazwy naniesionej przez producenta narzędzia) | TAK |  |
|  |  Generowanie raportu sumarycznego dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia | TAK |  |
|  |  Statystyka wszystkich obiegów oraz obiegów każdego wybranego zestawu lub narzędzia pojedynczego w dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika | TAK |  |
|  |  Statystyka zużycia testów, środków dezynfekcyjnych, zużycia opakowań w | TAK |  |

|  | dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Licznik użyć wybranego zestawu lub narzędzia pojedynczego | TAK |  |
|  |  Statystyka aktywności personelu z podziałem na wykonywane czynności, w dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika | TAK |  |
| Stanowiska strefy brudnej x3 licencje |  |  |  |
| 61. | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |  |  |
|  |  Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez blok operacyjny, oddział lub inną jednostkę | TAK |  |
|  |  Informacja o trybie CITO przy przyjmowanych zestawach i narzędziach, ułatwiająca zaplanowanie priorytetów | TAK |  |
|  |  Planowanie dalszej obróbki zestawów i narzędzi w oparciu o tryb CITO, ale i automatyczny planer generowany po wprowadzeniu godziny przez personel BO i Oddziałów, na którą materiał ma być przygotowany. Dostęp do planera zapewniony na każdym stanowisku sterylizatorni. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych narzędzi i zestawów, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał | TAK |  |
|  |  Wprowadzanie przez personel uwag dotyczących zestawu lub narzędzia | TAK |  |
|  |  Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego | TAK |  |
|  |  Wydruk oznaczenia z kodem kreskowym dla pojemników transportowych, kontenerów, tac narzędziowych, wózków wsadowych | TAK |  |
|  |  Przydzielanie do zestawu stałych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane) i możliwość ich edycji | TAK |  |
| 62. | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |  |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej i ręcznego mycia-dezynfekcji | TAK |  |
|  |  Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników | TAK |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno | TAK |  |

|  | podawcze na stronę czystą. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |  |  |
|  |  Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni lub bezpośrednio do myjni | TAK |  |
|  |  W sytuacjach pilnych / awaryjnych – możliwość przypisania zestawów i narzędzi do cyklu mycia już w trakcie trwania uruchomionego procesu mycia | TAK |  |
|  |  Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej | TAK |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni | TAK |  |
|  |  Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  |  Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  |  Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
|  |  Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. | TAK |  |
| Stanowiska strefy czystej x5 licencji |  |  |  |
| 64. | Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektorów |  |  |
|  |  Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem | TAK |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni | TAK |  |
|  |  Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu | TAK |  |
|  |  Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną | TAK |  |
| 65. | Zadanie pakietowania narzędzi: |  |  |
|  |  Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania | TAK |  |
|  |  Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania | TAK |  |
|  |  Kontrola składu zestawu w sposób statyczny (poglądowy np. z dostępnej listy lub interakcyjny np. | TAK (podać) W sposób |  |

|  |  | aktywny formularz do odznaczania narzędzi zestawu) | interakcyjny – 1 pkt, W sposób statyczny – 0 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W przypadku funkcji aktywnego formularza podczas składania zestawu, dodatkowa funkcja dostępna dla każdego narzędzia wchodzącego w skład zestawu, aktywna po jego zaznaczeniu: wyświetlanie zdjęcia wybranego narzędzia, wpisywanie indywidualnych dla niego uwag, dostęp do historii uwag do narzędzia. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | Udokumentowanie dodania do pakietów w danym obiegu, narzędzi spoza zestawu na potrzeby np. pilnej obróbki | TAK |  |
|  |  | Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu | TAK |  |
|  |  | Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji | TAK |  |
|  |  | Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia | TAK |  |
|  |  | Możliwość wydruku składu zapakowanego zestawu wraz z uwagami (np. stwierdzonym brakiem narzędzia). | TAK |  |
|  |  | Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania. | TAK |  |
|  |  | Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia | TAK |  |
|  |  | Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. | TAK |  |
|  |  | Etykieta obiegowa zawierająca informację tekstową o rodzaju sterylizacji oraz programie sterylizacji dla zapakowanego materiału. | TAK |  |
|  |  | Możliwość dodrukowania uwag do zestawu i jego narzędzi na dodatkowej etykiecie obiegowej, z możliwością bezpośredniego naklejenia na pakiet, wydruk | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |

|  | odporny na proces sterylizacji. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Udokumentowanie dodania do obiegu materiałów jednorazowych (np. narzędzi, implantów) wraz z ich numerem identyfikacyjnym. |  | TAK |  |
| 66. | Zadanie załadunku materiału do sterylizatorów: |  |  |  |
|  |  Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych |  | TAK |  |
|  |  Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora lub bezpośrednio do sterylizatora |  | TAK |  |
|  |  W sytuacjach pilnych / awaryjnych – możliwość przypisania zestawów i narzędzi do cyklu sterylizacji już w trakcie trwania uruchomionego procesu sterylizacji |  | TAK |  |
|  |  Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu |  | TAK |  |
|  |  Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów |  | TAK |  |
|  |  Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji |  | TAK |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora |  | TAK |  |
|  |  Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu |  | TAK |  |
|  |  Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. |  | TAK |  |
| Stanowiska strefy sterylnej x1 licencja |  |  |  |  |
| 67. | Zadanie zwalniania po sterylizacji: |  |  |  |
|  |  Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem |  | TAK |  |
|  |  Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora |  | TAK |  |
|  |  Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu |  | TAK |  |
|  |  Weryfikacja poprawności cyklu |  | TAK |  |

|  | sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. | TAK |  |
| 68. | Zadanie obsługi magazynu sterylnego i wydania materiału z CS: |  |  |
|  |  Monitoring i zarządzanie bieżącym stanem magazynowym wyrobów sterylnych | TAK |  |
|  |  Monitoring i zarządzanie bieżącym stanem materiałów zużywalnych, identyfikowalnych w systemie po dowolnym, indywidulanym numerze/kodzie tego materiału, naniesionym przez jego producenta | TAK |  |
|  |  Inwentaryzacja magazynu sterylnego poprzez wygenerowanie listy zestawów i narzędzi znajdujących się w magazynie i dalszą papierową weryfikację stanu magazynu lub poprzez interaktywny formularz inwentaryzacyjny, automatycznie odznaczający zestawy i narzędzia po odczycie kodu kreskowego | TAK (podać) W sposób interaktywny – 1 pkt, Poprzez generowanie listy – 0 pkt. |  |
|  |  Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika | TAK |  |
|  |  Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika | TAK |  |
|  |  Blokada możliwości wydania materiału należącego do innej jednostki szpitala niż przydzielona | TAK |  |
|  |  Blokada możliwości wydania materiału, dla którego wynik z autoczytnika do inkubacji był negatywny lub pomiar nie zakończył się. | TAK |  |
|  |  Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |
| Stanowiska Bloku Operacyjnego i innych stanowisk poza obszarem CS – licencja otwarta |  |  |  |
| 69. | Zadanie przyjęcia materiału sterylnego na BO, Oddziałach, Poradniach: |  |  |
|  |  Przyjmowanie materiału sterylnego | TAK |  |
|  |  Monitoring stanu materiału sterylnego | TAK |  |
|  |  Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS | TAK |  |
|  |  Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w | TAK |  |

|  | dyspozycji użytkownika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń materiału. | TAK |  |
| 70. | Zadanie oznaczania zużycia materiału i wydania materiału brudnego do CS: |  |  |
|  |  Monitoring stanu materiału sterylnego | TAK |  |
|  |  Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS | TAK |  |
|  |  Dostęp do archiwum i historii obiegów | TAK |  |
|  |  Potwierdzenie zużycia materiału sterylnego | TAK |  |
|  |  Kompletacja materiału do wydania do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację | TAK |  |
|  |  Możliwość wprowadzenia zlecenia w trybie CITO | TAK |  |
|  |  Możliwość zaplanowania zapotrzebowania na usługę sterylizacji z wyprzedzeniem, na konkretną godzinę. Informacja ta widoczna na stanowiskach w sterylizatorni, w formie automatycznego planera dla jej personelu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
|  |  Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE |  |  |  |
| 71. | Komputer AIO, dla stanowiska zarządzającego, 1 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: procesor: Procesor klasy x86; ekran: LCD min 23,8" z panelem o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa TAK LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; klawiatura, mysz, system operacyjny 64-bitowy. Zamawiający dopuszcza Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny. |  |  |
| 72. | Komputer AIO, dla stanowisk roboczych, 9 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86; ekran: LCD min 23,8" z panelem multidotykowym o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; | TAK |  |

|  | urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny 64-bitowy. Zamawiający dopuszcza Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 73. | Uchwyt ścienny mocowania komputera AIO, 5 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: rozmiar mocowanego ekranu: 23,8”; standard VESA; ilość montowanych ekranów: 1; regulacja odstępu od ściany; TAK maksymalny odstęp od ściany nie większy niż 800mm; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10° |  |  |
| 74. | Uchwyt stołowy mocowania komputera AIO, 4 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 220°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10° | TAK |  |
| 75. | Skaner bezprzewodowy kodów 1D/2D dla stanowisk roboczych, 9 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Skaner umożliwiający odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93 oraz w formatach 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR. Obsługiwane interfejsy hosta: USB (wymagane), RS232 (dodatkowo, opcjonalnie). Rodzaj czytnika: linear imager 2D, minimalna rozdzielczość czujnika obrazu: 640 × 480 pikseli; Wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu; wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności). | TAK |  |
| 76. | Drukarka etykiet, 6 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm - 100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB - dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |
| 77. | Urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Drukarka: A4; druk w kolorze; szybkość druku 20 str./min kolor i mono; rozdzielczość wydruku 600 x 600 kolor i mono. Skaner: A4; rozdzielczość optyczna 1200 x 1200; głębia koloru 24 bit; głębia szarości 8 bit. Kopiarka: A4; rozdzielczość kopiowania 600 x 600; zmniejszanie/ powiększanie: 25-400%. | TAK |  |
| 78. | Skaner dokumentów, 2 szt. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Format min. A4, rozdzielczość min. 1200 dpi, zasilanie USB, funkcja OCR | TAK |  |

Oświadczamy, że:

Zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zamieszczonym w SWZ i w załącznikach do SWZ, stanowiących integralną część niniejszej oferty i że spełnia  wszystkie postawione w nich parametry.

…………………………………………….

Podpis