## DZP.P.271.15.2026 														Załącznik nr 2.5 do SWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 5

WÓZEK INWALIDZKI BARIATRYCZNY

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30.06.2026r.

ILOŚĆ SZTUK WÓZKA INWALIDZKIEGO BARIATRYCZNEGO: 1

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent |  |
| 2 | Model / Typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Urządzenie nowe, rok produkcji 2026r |  |

| L.P. | Opis parametrów wymaganych | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek wykonany z aluminium, podstawa oparta na podwójnym krzyżaku. |  |
|  | Obciążenie maksymalne min. 250 kg |  |
|  | Podnóżki jednopłytowe ściągane. |  |
|  | Szerokość siedziska do wyboru w przedziale 60 - 75 cm |  |
|  | Tapicerka anatomiczna. |  |
|  | Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie |  |
|  | Składana aluminiowa podstawa pod stopy |  |
|  | Wzmocnione płyty boczne |  |
|  | Waga wózka 39 kg ± 1 kg |  |
|  | Głębokość siedziska pomiędzy 54-55cm |  |
|  | Wysokość siedzenia 53cm ± 2cm |  |
|  | Wysokość podłokietników 20cm ± 2cm |  |
|  | Szerokość całkowita 85cm-100cm |  |
|  | Całkowita wysokość 106 cm ± 2cm |  |
|  | Długość całkowita 115 cm ± 2cm |  |
|  | Koła przednie pełne |  |
|  | Koła tylnie wzmacniane pompowane |  |
|  | Rok produkcji min. 2026 |  |
|  | Dodatkowe |  |
|  | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych przez okres gwarancyjny |  |
|  | Wyrób medyczny (Certyfikat CE) |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy