| DZP.P.271.15.2026 Załącznik nr 2.6 do SWZ ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAKIET NR 6 ELEKTRYCZNY WÓZEK PRYSZNICOWY O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu. Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30.06.2026r. ILOŚĆ SZTUK ELEKTRYCZNEGO WÓZKA: 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |
| Wykonawca/producent |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |
| Rok produkcji: 2026 |  |  |  |
| Lp. | ## PARAMETR WYMAGANY |  | OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU |
|  | Elektryczny wózek prysznicowy o konstrukcji kolumnowej. |  |  |
|  | Dwusekcyjna platforma materaca z manualną regulacją sekcji głowy w zakresie min. 0-30° za pomocą dźwigni. |  |  |
|  | Konstrukcja z rur stalowych lakierowana proszkowo w celu ochrony przed korozją. |  |  |
|  | Elektryczny system regulacji wysokości w zakresie: min. 510 – 910mm za pomocą pilota przewodowego. |  |  |
|  | Segment głowy o wymiarach: min. dł. 625 x szer. 695 mm. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: min. dł. 2050 x szer. 940mm. |  |  |
|  | Platforma materaca min. dł. 1900 x szer.800 mm |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w akumulator i ładowarkę. |  |  |
|  | Cztery koła o Ø min. 150 mm z tworzywa sztucznego z centralną blokadą. |  |  |
|  | Jedno koło z blokadą kierunkową. |  |  |
|  | Stałe szczyty głowy i stóp. |  |  |
|  | Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. |  |  |
|  | Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. |  |  |
|  | Wbudowane dreny i wąż odpływowy. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 280 kg |  |  |
|  | Waga: max 120 kg |  |  |
|  | Deklaracja zgodności |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta) |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy