# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -część VI

Zadanie: Kompleksowy remont, modernizacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń linii waloryzacji żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie.

## 1. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót remontowych, modernizacyjnych i antykorozyjnych urządzeń technologicznych, konstrukcji wsporczych oraz infrastruktury towarzyszącej linii waloryzacji żużla (WWŻ).

- Cel zamówienia: Przywrócenie pełnej sprawności technicznej instalacji, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, urządzeń, a także zapewnienia wykwalifikowanego personelu i sprzętu specjalistycznego.

## 2. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Instalacja pracuje w środowisku o wysokiej korozyjności (C4/C5), dużym zapyleniu i wilgotności, a elementy mają bezpośredni kontakt z materiałem abrazyjnym (żużel). W skład układu wchodzą:

- 5 przenośników taśmowych (B-1000 i B-650).

- Podajniki wibracyjne IFE, sito wibracyjne, leje zasypowe.

- Separatory magnetyczne (nadtaśmowy i bębnowy), młyn udarowy.

- Estakady, konstrukcje wsporcze, pomosty i węzły technologiczne (WZ).

## 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY WG JEDNOSTEK (KKS)

### 3.1. Układ zasilania i podajniki wibracyjne

| Kod KKS | Urządzenie | Zakres prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| KWS-01 / POD-01 | Lej zasypowy + Podajnik UE 400x2700 | Naprawa konstrukcji (stężenia, blachy), nowe fartuchy i zastawki, wymiana sprężyn, uszczelnienie, czyszczenie | Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca |
| POD-02 do POD-05 | Podajniki wibracyjne (różne typy) | Wymiana sprężyn, kontrola zmęczeniowa materiału, wymiana elementów blach, pełna renowacja powłok. wymiana mat ( jeśli potrzeba ) maty po stronie Zamawiającego | Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca |

### 3.2. Przenośniki taśmowe (PT-01 – PT-05)

- PT-01 (B-1000): Wymiana taśmy, wymiana krążników, regeneracja napędu, wymiana łożysk bębnów, remont konstrukcji.

- PT-02 do PT-05 (B-650): Wymiana taśm (w tym profilowanej Chevron na PT-04), wymiana krążników, naprawa koszy zasypowych i uszczelnień, renowacja antykorozyjna,

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca.

### 3.3. Separacja, Obróbka i Klasyfikacja

- SEP-01 & SEP-02: Wymiana łożysk, remont zsypów, naprawa obudów i zawiasów.

- MŁ-01 (Młyn udarowy): Wymiana fragmentów konstrukcji (ubytki ~30%), wymiana drzwi rewizyjnych, montaż tłumienia drgań, pełna renowacja. Wymiana listw tnących jeśli jest taka potrzeba( listwy po stronie Zamawiającego  i elementów obudowy

- SIT-01 (Sito ST 800x2000): Usunięcie przyczyn drgań konstrukcji, remont powłok, kontrola techniczna,

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca

### 3.4. Konstrukcje wsporcze i węzły (KWS-02 do KWS-07, WZ-01, WZ-02)

- Naprawa stężeń i elementów nośnych

- Wymiana skorodowanych blach i krat pomostowych.

- Naprawa podpór, kotwień i odtworzenie geometrii konstrukcji,

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca.

## 4. WYMAGANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

### 4.1. Prace stalowe i ślusarskie

- Stal: Dostawa i wymiana ok. 5 000 kg stali konstrukcyjnej w gatunku S355J2 (blachy, kątowniki, kształtowniki).

- Elementy pomocnicze: Wymiana gum uszczelniających w koszach oraz regulacja/wymiana zgarniaczy czołowych i podbębnowych,

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca,

- Sprawdzenie mocowań i połączeń śrubowych wszystkich urządzeń hali waloryzacji żużla.

### 4.2. Komponenty mechaniczne

- Taśmy przenośnikowe:

  - B-1000 (Superfort 400/3, 4+2) – ok. 37 mb.

  - B-650 (EP 400/3, 4+2) – ok. 212 mb.

  - B-650 Chevron (EP 400/3, 3+1,5) – ok. 41 mb.

  - Łączenie: Wyłącznie metodą wulkanizacji na gorąco (wytrzymałość złącza min. 85% taśmy).

- Bębny: Wymiana bębnów napędowych (wg rys. 26.20061.00) z gumową okładziną karo (min. 10 mm) oraz bębnów zwrotnych. Oprawy łożyskowe typu SNL216.

- Krążniki: Wymiana i dostawa  50% stanu instalacji. Wersja spawana, łożyska 6305 2Z C3, uszczelnienie labiryntowe typu N, malowane proszkowo.
wszystkie materiały do wymiany należy zweryfikować zamontowanymi na instalacji,

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca.

### 4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Przygotowanie powierzchni: Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa 2½ (zgodnie z PN-EN ISO 8501-1). Powierzchnia: ok. 200 m².

- System malarski: Klasa korozyjności C4/C5, trwałość M (średnia) wg PN-EN ISO 12944:2018.

- Rodzaj powłoki: System epoksydowo-poliuretanowy odporny na ścieranie.

- Kolorystyka: RAL 5010 (niebieski), RAL 7004 (szary), RAL 9010 (biały),

- Materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca.

## 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU KLUCZOWEGO

Wykonawca skieruje do prac:

- Kierownik Prac (1 os.): Inżynier, doświadczenie w remontach energetycznych, uprawnienia D (Dozór) Grupa 2 (pkt 1-8, 10).

- Monterzy : uprawnienia E (Eksploatacja) Grupa 2 (pkt 1-8, 10).

- Nadzór antykorozyjny: Personel z kompetencjami do kontroli powłok wg ISO 12944.

## 6. ORGANIZACJA I WARUNKI REALIZACJI

- Praca : Wymagana ścisła koordynacja z ruchem zakładu i etapowanie robót.

- Wizja lokalna: Obowiązkowa przed złożeniem oferty.

- Sprzęt Wykonawcy: Wykonawca zapewnia we własnym zakresie rusztowania systemowe (z odbiorem technicznym), podnośniki koszowe (zwyżki), dźwigi, prasy wulkanizacyjne, narzędzia oraz zaplecze socjalno-magazynowe.

- Dokumentacja: Prowadzenie Dziennika Realizacji Prac.

## 7. ODBIORY I GWARANCJA

- Dokumentacja powykonawcza: Atesty materiałowe, certyfikaty CE, protokoły wulkanizacji, protokoły osiowości bębnów, dokumentacja fotograficzna (przed/po).

- Odbiory: Odbiór końcowy po próbach ruchowych pod obciążeniem (wydajność min. 23 t/h) i testach bezpieczeństwa.

Wykaz urządzeń i konstrukcji znajdujących się na hali waloryzacji żużla

| L.p | Nazwa Urządzenia | TYP | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja nośna przenośnika wibracyjnego, | Przenośnik wibracyjny (lej) UE 400x2700x2520 FS-2LM645T Konstrukcja nośna | IFE |
| 2. | Przenośnik wibracyjny | Przenośnik wibracyjny (lej) UE 400x2700x2520 FS-2LM645T urządzenie | IFE |
| 3. | Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego nr 1 | Przenośnik taśmowy nieckowy, konstrukcja nośna | LOIBL |
| 4. | Przenośnik Taśmowy Nieckowy nr 1 | Przenośnik taśmowy nieckowy typ fabryczny LMGF-1000/AA-17767, urządzenie | LOIBL |
| 5. | WĘZEŁ NR1 | WEZEŁ NR1 konstrukcja nośna. | IFE |
| 6. | Elektromagnetyczy seperator nadtaśmowy | typ M401318R14 | IFE |
| 7. | Młyn udarowy | typ. PT 100/70 B | PRALL-TEC |
| 8. | Podajnik Wibracyjny nr 2 UE 900_700x2000 | typ FS-2LM650T | IFE |
| 9. | Konstrukcja wsporcza przenośnika taśmowego nr 2 | OOETD10AF002 | IFE |
| 10. | Przenośnik taśmowy, nieckowy nr 2 ,OOETD10AF002 | typ LMG-650/AA/=19985 | IFE |
| 11. | WĘZEŁ NR2 | WĘZEŁ NR2 konstrukcja nośna. | IFE |
| 12. | Seperator bębnowy | typ 320x650x5 | IFE |
| 13. | Podajnik Wibracyjny nr3 | typ UE 900x1500 FS-2LM645T | IFE |
| 14. | Podajnik Wibracyjny nr4 | US800x2000 FSV-LM660T | IFE |
| 15 | Podajnik Wibracyjny nr 5 | UE 1000x6000x6550 FS-2LM666T | IFE |
| 16. | Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego nr 3 | OOETD10AF005 typ LMGF-650/AA=21781 | IFE |
| 17. | Przenośnik tasmowy, nieckowy nr3 | OOEDT10AF005 typ LMGF-650/AA=21781 | IFE |
| 18. | konstrukcja nośna przenośnika taśmowego nr 4 | OOETD10AF006 typ LMGF-650/AA=27801 | IFE |
| 19. | Przenośnik tasmowy, nieckowy nr 4 | OOETD10AF006 typ LMGF-650/AA=27801 | IFE |
| 20. | konstrukcja nośna przenośnika tasmowego nr 5 | OOETD10AF004 typ LMGF-650/AA=58620 | IFE |
| 21. | Przenośnik tasmowy, nieckowy nr 5 | Przenośnik tasmowy, nieckowy nr5 4OOETD10AF004 typ LMGF-650/AA=58620 | IFE |
| 22. | SITO WIBRACYJNE | ST 800x2000 | IFE |