OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

ZADANIE 1

Przedmiot zamówienia obejmuje

  - Sprzedaż i dostawę gazów medycznych

  - Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ,

  - Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli do samochodu w siedzibie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR.

Szczegółowe warunki dzierżawy butli:

  - Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,

  - Butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

  - Butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

  - Butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 „Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny”

Szczegółowe warunki dostaw przedmiotu zamówienia:

- Dostawy gazów medycznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze (kryterium oceniane).

- Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej/Kierownikiem Działu Technicznego, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na koszt własny w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:30.

- W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem, a jakość każdej dostawy będzie potwierdzona odpowiednim atestem jakości producenta.

- Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli musi spełniać wymogi zgodnie z:

a)  w zakresie produktów leczniczych:

-ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1273 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 969 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych (Dz. U. 2007 Nr 146, poz. 1027 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1287 z późn. zm.).

b) w zakresie wyrobów medycznych:

-Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 211),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2682).

ZADANIE 2

Przedmiot zamówienia obejmuje

- Sprzedaż i dostawę mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności 10-11 l. wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz sprzętem do podaży gazu dla pacjentek.

- Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ, zaworów dozujących  oraz wózków transportowych.

- Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli do samochodu w siedzibie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR.

- Zaoferowanie ustnika do podawania mieszaniny zintegrowanego z zaworem wydechowym, z filtrem uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

- Zaoferowanie zaworu dozującego do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50%/50%).

- Zaoferowanie urządzenia do podawania mieszaniny wyposażonego w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/ sterylizacji po każdorazowym użyciu. Zawór wydechowy posiada filtr, który umożliwia przepływ wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega skażeniu korpusu zaworu dozującego przez powietrze wydychane przez pacjenta.

- Zaoferowanie urządzenia, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

- Zaoferowanie urządzenia i ustników do podawania mieszaniny o statusie wyrobu medycznego.

- Zaoferowanie zaworu dozującego fabrycznie oryginalnego bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, który wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi jest jednoelementowy (nierozbieralny), tzn. nie ma w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć do oferty instrukcje użytkowania.

- Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia pracownika, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O). Pracownik musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.

Szczegółowy zakres dzierżawy butli:

  - Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,

  - Butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

  - Butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

  - Butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 „Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny”

Szczegółowy zakres dostaw przedmiotu zamówienia:

- Dostawy gazów medycznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze (kryterium oceniane).

- Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej/Kierownikiem Działu Technicznego, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na koszt własny w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:30.

- W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem, a jakość każdej dostawy będzie potwierdzona odpowiednim atestem jakości producenta.

- Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli musi spełniać wymogi zgodnie z:

a) w zakresie produktów medycznych:

-ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1273 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 969 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych (Dz. U. 2007 Nr 146, poz. 1027 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1287 z późn. zm.).

b) w zakresie wyrobów medycznych:

-ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 211),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2682).

ZADANIE 3

Przedmiot zamówienia obejmuje

- Sprzedaż i dostawę gazów medycznych.

- Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o wielkości od 10000 do 12000 kg wyposażonego w parownicę (wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,

- Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ.

- Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli do samochodu w siedzibie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR.

Szczegółowy zakres montażu i dzierżawy zbiornika na tlen ciekły:

  - Dostarczenie na swój koszt do siedziby Zamawiającego zbiornika na tlen ciekły wielkości od 10000 do 12000 kg, wyposażonego w parownicę atmosferyczną oraz system telemetrii:

- System telemetrii ma służyć do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego, urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym.

- Urządzenie musi nadzorować poziom cieczy oraz ciśnienie w zbiorniku, wyposażone w zdalny wyświetlacz umiejscowiony w Dyspozytorni Szpitala, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach – dzień/noc.

- Poziom zawartości cieczy w zbiorniku wyświetlany na wyświetlaczu LCD w skali procentowej lub kilogramowej.

- System telemetrii musi posiadać możliwość wysyłania alarmów na podany numer komórkowy serwisu technicznego Wykonawcy i zapewnienia bezobsługowej ze strony Zamawiającego eksploatacji sieci skroplonego tlenu ze zbiornika.

- System telemetrii musi posiadać możliwość automatycznego składania zamówień na ciekły tlen po automatycznym zanotowaniu minimalnego, określonego poziomu cieczy w zbiorniku.

- Wraz z dostawą zbiornika na tlen ciekły z systemem telemetrii wykonawca ma obowiązek dostarczyć karty produktu zaoferowanego systemu telemetrii.

  - Parametry zbiornika:

- pojemność zbiornika min.10 000 m³,

- ciśnienie gazu na wyjściu ze zbiornika 0,7 MPa,

- ciśnienie gazu po redukcji na sieć szpitalną 0,5 MPa.

  - Wykonawca zamontuje zbiornik na tlen ciekły 10 000 m³ w miejscu, w którym znajduje się zbiornik tlenu oraz przeprowadzi próbę przesyłu tlenu ciekłego na oddziały.

  - Koszt montażu i demontażu zamontowanego zbiornika pokrywa Wykonawca.

  - Na czas montażu zbiornika Wykonawca zapewni dostawę tlenu medycznego w wiązkach butlowych do rozprężalni tlenu na koszt własny minimum 1 dzień przed rozpoczęciem prac.

  - Termin dostawy wraz z posadowieniem i podłączeniem zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z osprzętem będzie nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  - Zbiornik stanowi własność Wykonawcy.

  - Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem podstawy pod zbiornik, instalacji rozprowadzającej tlen ciekły na terenie Szpitala, stacji redukcyjnej w rozprężalni tlenu.

  - Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo –odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron.

  - Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. Wykonawca wraz ze zbiornikiem dostarczy protokół odbioru technicznego wystawiony przez Dozór Techniczny wraz z kompletem dokumentów tj. m.in.: książka rewizji urządzenia ciśnieniowego i książka eksploatacji urządzenia.

  - Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników obsługi technicznej szpitala w zakresie bieżącej obsługi zbiornika.

  - Wykonawca zapewni obsługę serwisową zbiornika na tlen ciekły przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni przez 24 godziny na dobę dostęp telefoniczny, internetowy lub inny do osób pełniących obsługę serwisową.

  - Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi wydatki związane z eksploatacją zbiornika m.in. koszt wykonania badań okresowych, przeglądów technicznych, naprawy zbiornika, badań wykonanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na swój koszt w ciągu 48 godzin od zgłoszenia oraz zabezpieczenia tlenu medycznego niezbędnego do pracy Szpitala na okres naprawy zbiornika.

  - Zamawiający zobowiązuje się po zakończeniu umowy do zwrotu zbiornika na tlen ciekły w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

  - Demontaż zbiornika po zakończeniu umowy nastąpi po pisemnym wyrażeniu zgody podpisanym przez obie strony.

  - Wykonawca ze swojej strony wyznaczy imiennie osobę do kontaktów ze Szpitalem odpowiedzialną za eksploatację, obsługę techniczną i serwis zbiornika.

  - Nie zużyta ilość tlenu medycznego znajdująca się w zbiorniku, w dniu jego demontażu, przechodzi na własność Wykonawcy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą na nie zużytą ilość tlenu medycznego znajdującego się w zbiorniku.

Szczegółowy zakres dzierżawy butli:

- Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,

- Butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

- Butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

- Butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 „Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny”.

Szczegółowy zakres dostaw przedmiotu zamówienia:

  - Dostawy gazów medycznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia (dotyczy gazów medycznych w butlach) lub automatycznie na podstawie odczytu minimalnego poziomu cieczy w zbiorniku (dotyczy gazu medycznego w zbiorniku)

  - Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze (podlega ocenie)

  - Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej/Kierownikiem Działu Gazów Medycznych, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego e-mailem.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na koszt własny w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:30.

  - W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem, a jakość każdej dostawy będzie potwierdzona odpowiednim atestem jakości producenta.

  - Wykonawca w przypadku braku możliwości dostarczenia tlenu medycznego ciekłego do zbiornika tlenu lub awarii zbiornika/parownicy zapewni dostawę potrzebnej ilości tlenu w wiązkach lub innych pojemnikach w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego i nie będzie żądał opłat za dzierżawę butli za okres zabezpieczenia dostawy.

  - Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli oraz zbiorników musi spełniać wymogi zgodnie z:

a)  w zakresie produktów medycznych:

-ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1273 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 969 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych (Dz. U. 2007 Nr 146, poz. 1027 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1287 z późn. zm.);

b) w zakresie wyrobów medycznych:

-ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.),

-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 211),

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2682);

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne spełniające warunki dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca posadowienia zbiorników na gazy medyczne i techniczne znajdującego się na jego terenie, w celu pozyskania wszelkich danych. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod nr tel. 882 790 504 z Kierownikiem Działu Technicznego. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.