ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY WYMAGANE / OFEROWANE ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 1 KOMPUTERY STACJONARNE I MONITORY

| - KOMPUTER STACJONARNY Typ 1 - 85 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: ……………………… Typ/model: ……………………… |
| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne komputerów |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | spełnia / nie spełnia |
| Obudowa | Małogabarytowa typu Terminal, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 2 szt. dysków M.2 SSD. Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 400 mm, waga komputera nie większa niż 1.45kg (bez zasilacza). | spełnia / nie spełnia |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 2 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, | spełnia / nie spełnia |
| Procesor | - Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22900 pkt. według wyników z załącznika PassMark CPU Benchmarks - CPU List - All.pdf – publikowanych nie wcześniej niż 18.03.2026 - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | Nazwa i model procesora**: ………………………… Wynik cpubenchamark**: ………………………… |
| Pamięć RAM | - 16GB DDR5. - Możliwość rozbudowy do min 64GB, - min. dwa sloty pamięci | - Zainstalowana pamięć**: ………GB - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: - …… |
| Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe Możliwość montażu dodatkowy dysk M.2 SSD PCIe NVMe | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna. | spełnia / nie spełni |
| Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie multimedialne | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A [5 Gbps] 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C [10 Gbps] Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A [5 Gbps] 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). | a) spełnia / nie spełnia* b) spełnia / nie spełnia* c) spełnia / nie spełnia |
| BIOS/UEFI | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, - Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. - Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: - Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej - Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje) - Włączenie/wyłączenie karty audio Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB | a) spełnia / nie spełnia* |
| BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. - Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy - Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. - Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1 - Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. - Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. - Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny. Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zintegrowany wizualny system diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. | spełnia / nie spełnia* |
| Zasilacz | Zewnętrzny zasilacz o mocy max. 90W i efektywności średniej na poziomie min. 88% bez względu na poziom obciążenia | spełnia / nie spełnia* |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: - Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; - kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; - zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiaina komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. | spełnia / nie spełnia* |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu komputera, dla Polski – wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays załączyć do oferty wydruk z strony. Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO. | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB. W celu weryfikacji informacja dostępna na oficjalnej stronie producenta komputera lub w oficjalnym dokumencie na stronnie producenta komputera [wskazać adres strony lub dokumentu], lub dostarczyć test przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającą spełnienie wymagania. | spełnia / nie spełnia* |
| Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Stacja robocza musi zostać dostarczona z dedykowaną przez jej producenta podstawą do której można trwale zamocować monitor o rozmiarach od 19” do 27”, oraz komputer (tzw. „stand”). Podstawa musi być oferować funkcję pivot umożliwiającą pionowy obrót ekranu w zakresie 90 stopni w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, funkcję swivel umożliwiającą obrót podstawy lub samego monitora w lewo oraz w prawo w zakresie co najmniej 90 stopni (-45/+45), funkcję tilt umożliwiającą pochylenie pionowe monitora w zakresie 25 stopni, regulację wysokości monitora w zakresie min. 150 mm oraz być wyposażona w fabryczny, chowany uchwyt do przenoszenia całości. Stand po zamocowaniu komputera i monitora musi tworzyć spójne stanowisko do pracy . | spełnia / nie spełnia* |
| Warunki gwarancji | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata – max. 5 lat Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. • Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. • Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. | spełnia / nie spełnia* |
| Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja | spełnia / nie spełnia* |

# Monitory -85 szt.

| MONITORY -85 SZT. |  |
| --- | --- |
| Minimalne parametry | Nazwa producenta: …………………… Typ/model: …………………… |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 26,95” (16:9) | spełnia / nie spełnia* |
| Technologia wykonania matrycy | IPS | spełnia / nie spełnia* |
| Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,275mm | spełnia / nie spełnia* |
| Jasność | 300 cd/m2 | spełnia / nie spełnia* |
| Kontrast | Typowy 1000:1 | spełnia / nie spełnia* |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni | spełnia / nie spełnia* |
| Czas reakcji matrycy | max. 8 ms | spełnia / nie spełnia* |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | spełnia / nie spełnia* |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz (dotyczy cyfrowych portów) | spełnia / nie spełnia* |
| Paleta kolorów | NTSC 72% | spełnia / nie spełnia* |
| Głębia kolorów | 16,7 miliona kolorów | spełnia / nie spełnia* |
| Zyżycie energii | Całkowite zużycie energii (kWh/rok): maks. 50 kWh rocznie Dane zużycia do zweryfikowania na stronie Energy Star: https://www.energystar.gov/productfinder/ | spełnia / nie spełnia* |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona | spełnia / nie spełnia* |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie. | spełnia / nie spełnia* |
| Pochylenie monitora | W zakresie min. 26 stopni | spełnia / nie spełnia* |
| Kolor obudowy | Czarny | spełnia / nie spełnia* |
| Złącze | 1x D-Sub, 1x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | 3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną i stronę internetową producenta – max. 5 lata Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/ | spełnia / nie spełnia* |
| DODATKOWE KRYTERIUM | Możliwość montażu komputera stacjonarnego Typ 1 w stopie monitora- parametr punktowany Zamawiający przyzna 10 punktów w ramach niniejszego kryterium za zaoferowanie monitora umożliwiającego montaż komputera stacjonarnego Typ 1 w stopie monitora, przy użyciu dedykowanego rozwiązania montażowego producenta lub rozwiązania równoważnego. W przypadku braku takiej możliwości oferta otrzyma 0 punktów | WSKAZAĆ: TAK/NIE* |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm, kompatybilność z Komputer Typ 1. | spełnia / nie spełnia* |