Załącznik Nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ALT.264.2.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawę dwóch radiowozów dla Straży Miejskiej w Białymstoku"

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA RADIOWOZU

- Przeznaczenie pojazdu

Pojazd ma być przeznaczony do wykonywania przez Straż Miejską zadań patrolowych                        i interwencyjnych.

- Warunki eksploatacji

- Pojazd musi być przystosowany do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach twardych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

- naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

- Szacowany roczny przebieg każdego z pojazdów - około 35 tys. km (jazda po mieście).

- Wymagania formalne

- Pojazd musi posiadać ważne świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów wymaganych do jego rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), w tym – w przypadku pojazdu uprzywilejowanego – wymagania dotyczące takich pojazdów.

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne oraz warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

- Wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu, wykonane na potrzeby Straży Miejskiej, w szczególności związane z montażem wyposażenia dodatkowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie pełnej gwarancji pojazdu po dokonaniu tych zmian.

- Minimalne wymagania techniczne i użytkowe dla pojazdu

- Opis pojazdu

- Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieuszkodzony, niepodlegający wcześniej rejestracji, o przebiegu nie większym niż wynikający                       z konieczności jego transportu i przygotowania do odbioru, wolny od wad fizycznych                     i prawnych, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

- Rok produkcji pojazdu – 2026.

- Rodzaj nadwozia – van.

- Liczba miejsc siedzących – 5.

- Kolor nadwozia – srebrny metalizowany.

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszkolone po obu stronach pojazdu,

- boczne przesuwne znajdujące się po obu stronach nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- z tyłu nadwozia, dwuskrzydłowe otwierane na boki z blokadą w pozycji otwartej lub podnoszona klapa.

- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

- Pojazd musi być oznakowany jako radiowóz i wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową.

- Przebieg pojazdu nie będzie większy niż 50 km.

- Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie pojazdu

- Silnik:

- benzynowy,

- o mocy minimum 110 KM,

- pojemność skokowa nie mniejsza niż 1199 cm3,

- spełniający wymagania normy emisji spalin minimum Euro 6e.

- Zbiornik paliwa:

- pojemność zbiornika nie mniejsza niż 50 litrów.

- Napęd:

- napęd kół przednich lub tylnych,

- skrzynia  biegów  manualna  lub automatyczna.

- Systemy bezpieczeństwa:

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów,

- poduszki powietrzne – min. 2 sztuki,

- układ ABS,

- układ ESP.

- Układ kierowniczy i prowadzenie:

- układ wspomagania kierownicy,

- regulacja kolumny kierowniczej w min. 2 płaszczyznach.

- Komfort i wyposażenie wnętrza:

- komputer pokładowy,

- elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych,

- elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne,

- regulacja fotela kierowcy: przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, regulowany zagłówek, podłokietnik,

- klimatyzacja,

- zestaw głośnomówiący – możliwość realizacji przez system Bluetooth,

- radioodtwarzacz,

- centralny zamek,

- tapicerka tkaninowa w kolorze ciemnym.

- Systemy wspomagania parkowania:

- czujniki parkowania przód i tył,

- kamera cofania.

- Koła i wyposażenie dodatkowe:

- koła o średnicy min. 15”,

- pełne koło zapasowe,

- komplet dedykowanych opon zimowych.

- Wyposażenie dodatkowe i eksploatacyjne:

- komplet pokrowców na siedzenia,

- osłona dołu silnika,

- nadkola,

- apteczka,

- trójkąt ostrzegawczy,

- zestaw podręcznych narzędzi fabrycznych dedykowanych do pojazdu,

- jedna gaśnica o masie środka gaśniczego min. 3 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, przeznaczona do gaszenia sprzętu pod napięciem do 1 kV,

- komplet dywaników gumowych.

- Dodatkowo w pojeździe Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona instalację umożliwiającą podłączenie radiotelefonu samochodowego oraz zamontuje antenę i mocowanie do radiotelefonu. Radiotelefon z uchwytem i antenę                                     z dedykowanym okablowaniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy we własnym zakresie w uzgodnionym z nim terminem.

- Wymagane oznakowanie i sygnalizacja

- Oznakowanie pojazdu i kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

- Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący 
w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu.

- Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

- min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

- podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA”, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu.

- dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,

- pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.

- Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu) musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 90 mm.

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości.

- Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

- posiadać homologacje,

- być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

- posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.

- być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

- Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy             o mocy min. 100 W.

- Pojazd musi posiadać urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

- We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta 
i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

- Wymagania dotyczące kolorystyki i oznakowania pojazdu

- Kolor nadwozia: kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – lakier srebrny metalizowany.

- Oznakowanie pojazdu wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Szczegóły oznakowania zostaną uzgodnione                           z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania.

- Wymagania dot. gwarancji na przedmiot zamówienia

- Wykonawca udzieli:

- minimum 24-miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne                               i elektroniczne pojazdu (bez limitu kilometrów),

- minimum 12-letniej gwarancji na perforację nadwozia,

- minimum 36-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą

liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez gwarancję producenta lub gwarancję rozszerzoną oferowaną w oficjalnym programie gwarancyjnym producenta pojazdu.