Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

Stetoskop Elektroniczny – 3 sztuki

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ..............................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................

Rok produkcji: …………………………

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Główne zastosowanie do badań kardiologicznych i internistycznych | Tak |  |  |
| 3 | Głowica materiał wykonania stal nierdzewna | Tak, podać |  |  |
| 4 | Rodzaj głowicy dwustronna | Tak, podać |  |  |
| 5 | Długość przewodu drenu min. 68 cm | 68 cm ≥ 5 pkt 68cm < 0 pkt |  |  |
| 6 | Rodzaj przewodu – dren dwukanałowy | Tak, podać |  |  |
| 7 | Średnica większej membrany 4,3 cm +/- 5mm | Tak, podać |  |  |
| 8 | 40 krotna amplifikacja dżwięku | Tak, podać |  |  |
| 9 | Rodzaj oliwek: miękkie samouszczelniające się | Tak, podać |  |  |
| 10 | Czas pracy min 10 h pracy | 10h ≥ 5 pkt 10 < 0 pkt |  |  |
| 11 | Zasilanie baterie | Tak |  |  |
| 12 | Redukcja szumów Otoczenia | Tak |  |  |
| 13 | Bezprzewodowa łączność Bluetooth daje możliwość parowania z różnymi urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu można wizualizować, nagrywać i zapisywać dźwięki naciśnięciem jednego przycisku. | Tak |  |  |
| 14 | Przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość połączenia z oprogramowaniem Eko aby wizualizować dźwięk serca | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Serwis i gwarancja |  |  |  |
| 16 | Gwarancja na oferowany zestaw minimum 24 miesiące wraz z bezpłatnym serwisem | Tak, podać |  |  |
| 17 | W okresie gwarancji 2 przeglądy serwisowe na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta | Tak, |  |  |
| 18 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, email. | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |
| 19 | Instrukcja w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz dostawą |  |  |
| 20 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych - deklaracji zgodności, - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak, dołączyć do oferty |  |  |
|  | Razem punkty |  |  |  |

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczony Sprzęt musi być kompletny i zgodny z jego opisem w powyższej tabeli. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

2.Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.Oświadczam, że:

a) oferowany aparat nie jest technologicznie przestarzały,

b) sprawdziłem i pozyskałem informacje, że w stosunku do oferowanego sprzętu nie została podjęta decyzja o jego wycofaniu ze sprzedaży lub wsparcia technicznego,

c) świadomie nie zatajam posiadanych przeze mnie/moją firmą informacji, że oferowany produkt w znanym przeze mnie terminie ma zostać wycofany z produkcji/wsparcia technicznego, co naraziłoby Zamawiającego na dokonanie niegospodarnego zakupu w ramach przedmiotowego postępowania.

……………………………..……………………………

Podpis

Zadanie 2

Rozkładany fotel do transportu pacjentów sztuk 1

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ..............................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................

Rok produkcji: …………………………

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rozkładany fotel do transportu Pacjenta sztuk 1 |  |  |  |
| 1 | Producent | Tak |  |  |
| 2 | Nazwa / typ / model | Tak |  |  |
| 3 | Solidna i prosta konstrukcja umożliwiająca transport pacjenta na zewnątrz i wewnątrz budynku | Tak, opisać |  |  |
| 4 | Tapicerka z tworzywa łatwego do dezynfekcji, odporna na czyszczenie | Tak, opisać |  |  |
| 5 | Hamulec centralny | Tak, podać |  |  |
| 6 | Podłokietniki regulowane na wysokość, można je opuszczać do poziomu siedziska | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 7 | Płyta podnóżka dzięki mechanizmowi sprężynowemu umożliwia stawanie na niej i jest chowana | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 8 | Wymiary całkowite: 800 x 700 x 1330 mm (+/- 20 mm) (dł. x szer. x wys.) | Tak, podać |  |  |
| 9 | Wysokość siedzenia: 530 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |  |
| 10 | Regulacja kąta siedziska: 12° | Tak |  |  |
| 11 | Regulacja kąta oparcia: 30° | Tak |  |  |
| 12 | Max. waga użytkownika: min 140 kg | Tak, podać |  |  |
| 13 | Koła min. 125 mm | Tak, podać |  |  |
| 14 | Zagłówek | Tak |  |  |
| 15 | Wyposażenie wózka: - Skrzynka na dokumenty - Wieszak na torbę - Uchwyt stojaka infuzyjnego | Tak, podać |  |  |
| 16 | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak, załączyć do oferty |  |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| 18 | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu | Tak, załączyć do oferty |  |  |
|  | Razem punkty |  |  |  |

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczony Sprzęt musi być kompletny i zgodny z jego opisem w powyższej tabeli. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania Sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

2.Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.Oświadczam, że:

a) oferowany aparat nie jest technologicznie przestarzały,

b) sprawdziłem i pozyskałem informacje, że w stosunku do oferowanego sprzętu nie została podjęta decyzja o jego wycofaniu ze sprzedaży lub wsparcia technicznego,

c) świadomie nie zatajam posiadanych przeze mnie/moją firmą informacji, że oferowany produkt w znanym przeze mnie terminie ma zostać wycofany z produkcji/wsparcia technicznego, co naraziłoby Zamawiającego na dokonanie niegospodarnego zakupu w ramach przedmiotowego postępowania.

……………………………..……………………………

Podpis