PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY BIBLIOTECZNEGO CENTRUM SPOŁECZNEGO - BIBLIOTEKA - PRZESTRZEŃ - DOBRA PRZY ULICY DOBREJ W PRUSZKOWIE

Inwestor: 			Gmina Miasto Pruszków

Adres inwestycji: 		Pruszków ul. Dobra

Nr ew. działki: 		302, 298, 297, 295/1, 295/2, 295/3,

295/4, 295/7, 295/8, 295/11 obr. 18

Projektant: 			STAMINA STUDIO sp. z o.o.

Data: 				11.2025 r.

Spis treści

1.	Cel i zakres opracowania	3

2.	Stan istniejący	4

3.	Projekt	4

3.1.	Informacje ogólne, podstawowe dane liczbowe dla części rozbudowywanej	4

3.2.	Projektowane zagospodarowanie terenu	5

3.2.1.	Nawierzchnie utwardzone i biologicznie czynne	5

3.2.2.	Podbudowa pod ścieżką biegową	5

3.2.3.	Mała architektura	5

3.2.4.	Rozwiązania komunikacyjne	6

3.2.5.	Oświetlenie zewnętrzne	6

3.2.6.	Oświetlenie ścieżki biegowej	6

3.2.7.	Przyłącza oraz wewnętrzne instalacje podziemne	6

3.3.	Projektowany budynek	6

3.3.1.	Roboty stanu surowego	6

3.3.2.	Roboty wykończeniowe	7

3.3.3.	Roboty montażowe	7

3.3.4.	Wyposażenie budynku projektowanego zgodnie z wymaganiami inwestora	8

3.3.5.	Roboty elewacyjne i dachowe	9

3.3.6.	Wewnętrzne instalacje sanitarne	9

3.3.7.	Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne	11

4.	Szacunkowy koszt inwestycji	12

5.	Zestawienie pomieszczeń	12

6.	Warunki ochrony pożarowej	13

6.1.	Charakterystyka pożarowa projektowanego budynku	13

6.2.	Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień	14

6.3.	Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.	14

6.4.	Odległość budynku od obiektów sąsiednich.	14

6.5.	Warunki ewakuacji.	15

6.6.	Elementy wykończenia wnętrz.	16

6.7.	Instalacje techniczne i przeciwpożarowe.	16

6.8.	Drogi pożarowe.	17

6.9.	Oznakowanie budynku	18

7.	Załączniki	18

7.1.	Załącznik 1 – Projekt koncepcyjny	18

7.2.	Załącznik 2 – Inwentaryzacja drzew	18

# Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy budowy Bibliotecznego Centrum Społecznego - Biblioteka - Przestrzeń - Dobra przy ulicy Dobrej w Pruszkowie. Lokalizacja to działki ewidencyjne numer 302, 298, 297, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/7, 295/8, 295/11 obr. 18.

Niniejszy projekt stanowi wytyczne do dalszych etapów projektowania. Wskazane rozwiązania projektowe w części rysunkowej oraz opisowej stanowią zestawienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dobór parametrów szczegółowych takich jak odporność pożarowa przegród, akustyka itp. nastąpi na etapie projektu budowlanego i technicznego.

Główne obszary powiązanych prac to:

- Rozbiórka budynków istniejących na działce nr.302,

- Budowa nowego budynku Bibliotecznego Centrum Społecznego – Biblioteka – Przestrzeń Dobra,

- Budowa drogi - ul. Dobrej wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną (prowadzącą do inwestycji objętej niniejszą koncepcją) zostanie zaprojektowana osobnym opracowaniem wraz z uzyskaniem wymaganych zgód. Na podstawie opracowanej koncepcji Projektant opracuje projekt budowlany dla terenu od miejsc parkingowych w głąb.

- Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych, nawierzchni oraz oświetlenia terenu: spełniające warunki dostępności obiektów użyteczności publicznej dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zaprojektowanie terenu wokół budynku,

- Wycinka kolidujących z projektem drzew,

- Zniwelowanie istniejącej górki wraz z utylizacją odpadów i pozostałości,

- Wyprofilowanie nowej górki powiązanej z dachem zielonym intensywnym projektowanego budynku.

# Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem klasyfikuje się jako zurbanizowany. Istniejące budynki na działce nr. 302, o funkcji mieszkalnej, z lat 70, posiadają prostą i charakterystyczną dla tego okresu architekturę. Budynki mają formę prostopadłościanu o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynki kwalifikują się do obiektów niskich. Aktualnie budynki są nieużytkowane i od dłuższego czasu pozostają opuszczone.

Stan techniczny zabudowy określa się jako zły. W wielu miejscach widoczne są uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych — część ścian zewnętrznych i wewnętrznych nosi ślady pęknięć, ubytków oraz degradacji materiałów. Teren wokół zabudowy jest częściowo zarośnięty.

# Projekt

## Informacje ogólne, podstawowe dane liczbowe dla części rozbudowywanej

- Powierzchnia działek 302, 298, 297, 295/1, 295/2, 295/3,295/4, 295/7, 295/8, 295/11 – 3 719 m2,

- Projektowana powierzchnia zabudowy – 550,40 m2,

- Powierzchnia biologicznie czynna – 2 380,4 m2,

- Projektowana powierzchnia utwardzeń, dojść i dojazdów – 847,2 m2,

- Projektowana powierzchnia ścieżki biegowej – 491,4 m2,

- Powierzchnia całkowita budynku – 944,7 m2,

- Intensywność zabudowy – 0,25,

- Szerokość budynku – 19,22 m,

- Długość budynku – 32,82 m,

- Wysokość – 6,6 m,

- Liczba kondygnacji podziemnych – 1,

- Liczba kondygnacji nadziemnych – 1,

- Kubatura brutto – 4018,27m3.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

### Nawierzchnie utwardzone i biologicznie czynne

- Chodniki, alejki i dojścia należy zaprojektować jako utwardzone nawierzchnią przeznaczoną do poruszania się osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich o szerokości min. 1,5 m,

- chodniki – nawierzchnia przepuszczalna z naturalnego kruszywa z obrzeżem metalowym/betonowym,

- Nawierzchnię ścieżki biegowej - należy wykonać z nawierzchni bezpiecznej monolitycznej o wierzchniej warstwie z EPDM,

- Nawierzchnie biologicznie czynne i nasadzenia – projekt nasadzeń zostanie wykonany na późniejszym etapie.

### Podbudowa pod ścieżką biegową

| DRENAŻ | korytowanie terenu |
| --- | --- |
|  | drenaż |
| WARSTWA WYRÓWNUJĄCA | klińce łamane, zagęszczone mechanicznie do 2 cm |
| PODBUDOWA ZASADNICZA | Kruszywo łamane (np. tłuczeń) zagęszczone i ułożone ze spadkiem |
| WARSTWA ELASTYCZNA TYPU ET | Granulat SBR, kruszywo kwarcowe, lepiszcze poliuretanowe - ok. 35mm |
| WARSTWA BAZOWA | Granulat SBR i lepiszcze poliuretanowe - ok. 8 mm |
| WARSTWA UŻYTKOWA | Granulat EPDM i lepiszcze poliuretanowe - ok. 8 mm |
| UWAGI | Zamiast kruszywa można zastosować beton lub asfaltobeton, ale wtedy również zaleca się dodanie warstwy elastycznej ET dla poprawy właściwości amortyzujących |
|  | Cała nawierzchnia powinna być wodoprzepuszczalna. |
|  | Wszystkie warstwy muszą być zgodne z normą EN 14877:2013. |
|  | Zaleca się stosowanie materiałów z atestem PZH i zgodnych z normami środowiskowymi |

### Mała architektura

- Elementy małej architektury powinny stylistycznie korespondować z rozwiązaniami architektonicznymi przyjętymi w budynku,

- Elementy takie jak ławki, kosze na śmiecie, latarnie, murki oporowe, siedziska w terenie itp. powinny estetycznie być spójne i tworzyć całość.

### Rozwiązania komunikacyjne

- W ramach inwestycji zaprojektowany został parking naziemny dla samochodów osobowych oraz strefy dostaw,

- Zaprojektowano 16 miejsc dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz 1 dedykowane na dostawy,

- Projektowany parking naziemny należy uzbroić w słupki uniemożliwiające parkowanie poza wyznaczonymi strefami,

- Budowa drogi - ul. Dobrej wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną (prowadzącą do inwestycji objętej niniejszą koncepcją) zostanie zaprojektowana osobnym opracowaniem wraz z uzyskaniem wymaganych zgód.

### Oświetlenie zewnętrzne

- Teren opracowania należy wyposażyć w oświetlenie drogowe w rejonie parkingu oraz dróg manewrowych,

- Oświetlenie ciągów pieszych i stref wejściowych do budynku - oprawy na słupkach 1m oraz 5m,

- Oświetlenie elewacji i tunelu nowej Biblioteki - wzdłuż daszku budynku.

### Oświetlenie ścieżki biegowej

- Słup oświetleniowy 1 m stalowy wzdłuż całej ścieżki biegowej.

### Przyłącza oraz wewnętrzne instalacje podziemne

- Teren jest uzbrojony i posiada zasilenie w wymagane media (wod-kan, energia),

- Kolidujące podziemne uzbrojenie terenu będzie wymagało przekładek,

- Istniejące przyłącza zostaną przebudowane po wykonaniu bilansu zapotrzebowania na kolejnym etapie projektowym,

- Zasilenie budynku w ciepło planuje się z miejskiej sieci cieplnej.

## Projektowany budynek

### Roboty stanu surowego

- Fundamenty – projekt zakłada wykonanie budynku na płycie fundamentowej.

- Układ konstrukcyjny – słupowo-płytowy,

- Dach budynku projektowanego – dach „zielony” intensywny ze spadkiem 6% oraz 25%. Konieczne jest wykorzystanie systemów stabilizujących np. geokraty, siatki przeciwerozyjne, stabilizujące podłoże maty/płyty,

- Ściany – żelbetowe. Grubość ścian dopasowana do wymagań obciążeniowych oraz pożarowych,

- Szyb windowy w konstrukcji stalowej o obudowie ze szkła,

- Bieg i spoczniki klatki schodowej – żelbetowe.

### Roboty wykończeniowe

#### Posadzki

- Obiektowe, spełniające wymagania dla obiektów użyteczności publicznej obiektów edukacyjnych,

- Antypoślizgowość dobrana zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia,

- Ciągi komunikacyjne, sale pobytowe – wykładzina PCV,

- Sanitariaty, szatnia, kawiarnia– płytki gresowe,

- Biegi klatek schodowych – stopnie / podstopnice - płytki gresowe o nawierzchni antypoślizgowej w kolorze kontrastującym,

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe – gres techniczny.

#### Sufity podwieszane

- W obszarze Biblioteki - modułowe sufity rastrowe, podwieszane, akustyczne,

- W przestrzeniach wejściowych i reprezentacyjnych – sufit podwieszany GK,

- W przestrzeni nad sufitem – rozprowadzanie instalacji,

- Sufity w sanitariatach– w wykonaniu do pomieszczeń „mokrych”.

#### Wykończenie ścian wewnętrznych

- W pomieszczeniach „mokrych” i technicznych – wykończenie ścian z płytek ceramicznych na pełną wysokość,

- W obszarze Biblioteki – ściany wykończone okładziną drewnopochodną o właściwościach akustycznych,

- W pozostałych pomieszczeniach ściany wykończone tapetą winylową.

### Roboty montażowe

#### Stolarka wewnętrzna

- Drzwi do pomieszczeń użytkowych – aluminiowe,

- Przeszklenia wewnętrzne – strefa wejściowa posiada przeszklenia w ścianach. Szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości,

- Kolorystyka ościeżnic – grafitowa,

- Drzwi na ciągach komunikacyjnych – aluminiowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym.

#### Ściany mobilne

- Sala wielofunkcyjna dzielona na 3 sektory z wykorzystaniem kurtyn lub ścian mobilnych,

- Sterowanie – elektryczne,

- Panele ścian / kurtyna prowadzone na szynach ukrytych w suficie podwieszonym.

#### Balustrady

- Balustrada klatki schodowej – stalowa, lakierowana w kolorze grafitowym,

- Należy zastosować dodatkowy pochwyt na wysokości dopasowanej dla dzieci,

- Balustrada dachu zielonego – szklana.

#### Dźwig

- Dźwig osobowy,

- Kabina dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,

- Napęd elektryczny, bez maszynowni.

#### System oznakowania pomieszczeń dla osób niedowidzących w alfabecie Braille’a

### Wyposażenie budynku projektowanego zgodnie z wymaganiami inwestora

Biblioteka, umożliwiająca przeprowadzenie:

- Zajęć dla dzieci w grupach do 20 osób,

- Zajęć rodziców w dziećmi – zabawy z książką do 20 osób,

- Spotkań autorskich powyżej 50 osób (ZL),

- Szkoleń, spotkań do 30 osób,

- Pracę indywidualną do 10 osób,

- Lekturę w komfortowych warunkach do 10 osób,

- Strefa z księgozbiorem z uwzględnieniem zbiorów multimedialnych (audiobooków),

- Strefa wypożyczalni głównej,

- Strefa do cichej pracy (boxy akustyczne),

- Strefa do pracy grupowej (max 8 osób),

- Strefa do organizacji zajęć bibliotecznych (grupy do 24 osób),

- Strefa na self-check (urządzenie do zwrotu zbiorów z biblioteki),

- Strefa siedzisk przy oknach,

- 4 stanowiska komputerowe,

- Pomieszczenie do pracy merytorycznej 4 pracowników biblioteki,

- Pomieszczenie magazynowe,

- Sala wielofunkcyjna jako centrum lokalnej społeczności (50 osób – ZL),

- Pomieszczenie do spotkań merytorycznych,

- Kawiarenka (bibliocafe),

- Taras w postaci dachu zielonego intensywnego,

- Pomieszczenie na odpady stałe.

### Roboty elewacyjne i dachowe

#### Elewacja

- Ściany parteru przeszklone, szyba elektryczna o zmiennej przezierności, wykonane w systemie aluminiowym okienno-drzwiowym.

- Warstwa wykończeniowa ścian pełnych – płyty włókno-cementowe.

#### Stolarka okienna i drzwi wejściowe

- Kwatery okienne rozwierno – uchylne,

- Kolor ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych – grafitowy,

- Okapniki – blacha lakierowana w kolorze grafitowym,

- Drzwi wejściowe – aluminiowe, wypełnienie szkłem bezpiecznym.

#### Dachy

- Dach „zielony” intensywny,

- Warstwa ochronna – folia/membrana antykorzenna,

- Izolacja przeciwwodna – membrana EPDM.

#### Warstwy przykładowego „zielonego” dach intensywnego

| warstwa wegetacyjna | 20-45cm | trawniki, krzewy, byliny |
| --- | --- | --- |
| warstwa drenażowa | 5-10cm | kruszywo, drenaż matowy, lekka keramzytowa mata lub płyty rowkowane, na dużym spadku preferowane lekkie maty drenażowe |
| warstwa filtracyjna | 0,5cm | włóknina filtracyjna, np. geowłóknina |
| warstwa ochronna | 0,5-1cm | włóknina ochronna – np. poliestrowa, folia/membrana antykorzenna |
| warstwa hydroizolacji | 0,8–1,5cm | membrana PCV/EPDM |
| Warstwa termoizolacyjna | 30cm | płyty XPS, PIR, EPS |

### Wewnętrzne instalacje sanitarne

#### Źródło ciepła

- Źródłem ciepła oraz c.t. dla budynku będzie systemowe ciepło miejskie,

- W nowym budynku na -1 kondygnacji został zaprojektowany węzeł cieplny.

#### Instalacja c.t.

- Źródłem ciepła technologicznego będzie węzeł cieplny ,

- Instalacja dostarczająca czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych i ew. kurtyn powietrza,

- Przewody z tworzywa sztucznego zgrzewanego lub ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo.

#### Instalacja c.o.

- W salach bibliotecznej, wielofunkcyjnej i administracyjnej - ogrzewanie podłogowe,

- W szatni, kuchni i magazynku- grzejniki,

- Przewody główne rozprowadzające i piony z tworzywa sztucznego zgrzewanego lub ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo,

- Grzejniki zasilane z szafek rozdzielaczowych,

- Podejścia do grzejników prowadzone w warstwach posadzkowych przewodami z tworzywa sztucznego PEX.

#### Instalacja zimnej wody

- Przewody z tworzywa sztucznego zgrzewanego,

- Przewody prowadzone nad sufitami podwieszanymi i w konstrukcji ścianek działowych, ew. w warstwach posadzkowych,

- Przewody zaizolowane przeciwroszeniową otuliną kauczukową.

#### Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji

- Przewody z tworzywa sztucznego zgrzewanego,

- Przewody prowadzone nad sufitami podwieszanymi i w konstrukcji ścianek działowych, ew. w warstwach posadzkowych,

- Przewody zaizolowane termiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ciepła woda wytwarzana w projektowanym węźle cieplnym,

- Instalacja cyrkulacji ciepłej wody wymuszonej pompowo.

#### Instalacja hydrantowa wewnętrzna

- Przewody z rur stalowych ocynkowanych,

- Hydranty wewnętrzne DN25 w szafkach hydrantowych typowych,

- Rozmieszczenie szafek hydrantowych - wg projektu budowlanego.

#### Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Główne przewody z PVC/PP łączonego na kielichy,

- Przewody w miejscach występowania ścieków gorących z rur żeliwnych bądź z rur z tworzywa sztucznego odpornych na podwyższoną temperaturę,

- Instalacja kanalizacji grawitacyjnej.

#### Instalacja wentylacyjna

- Pomieszczenia projektowane zostaną wentylowane mechanicznie,

- Centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni,

- Instalacja powietrzna między kondygnacjami prowadzona jest w pionowych szachtach, na poszczególnych kondygnacjach poziomo nad sufitami podwieszonymi,

- Wybrane pomieszczenia będą chłodzone powietrzem z centrali wentylacyjnej wyposażonej w chłodnicę.

#### Instalacja kanalizacji deszczowej

- Przewody z rur HDPE zgrzewanych,

- Instalacja kanalizacji grawitacyjnej bądź podciśnieniowej (tam, gdzie to będzie możliwe),

- Przewody zaizolowane przeciwroszeniowo otuliną kauczukową,

- Wpusty dachowe ogrzewane elektrycznie.

#### Instalacje przeciwpożarowe

- Dla budynku - system hydrantów wewnętrznych 25,

- System hydrantów zewnętrznych - wydajność 2 hydrantów „miejskich” 20 l/s jednocześnie.

#### Podlewanie

- Na terenie wokół budynku należy przewidzieć złącza do podlewania tradycyjnego.

#### System retencjonowania wody deszczowej

- Wodę opadową z dachu budynku należy odprowadzić poprzez system zakopanych pod ziemią skrzynek rozsączających.

### Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

Należy przewidzieć następujące systemy i rozwiązania:

#### Instalacja fotowoltaiczna

- Nad miejscami postojowymi zaprojektowano „carporty” – zadaszenia ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi,

- Moduł parkingowy zawiera konstrukcję aluminiową, przezierne moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu do podłoża, elementy uszczelniające, instrukcję montażu, maskownice profili,

- Liczba modułów zostanie określona przez Inwestora na kolejnych etapach projektu,

- Marka referencyjna – Mlsystem lub równoważna.

#### Instalacja oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- Standard - rozwiązania typowe dla budynków użyteczności publicznej, zakłada się oświetlenie oparte na technologii LED,

- Komunikacja, części wspólne - oprawy rastrowe lub typu downlight, osadzane w ruszcie sufitu podwieszanego,

- Klatki schodowe - oprawy natynkowe,

- Łazienki - oprawy typu downlight osadzone w ruszcie sufitu podwieszanego, dodatkowo nad umywalkami kinkiety,

- Na korytarzach i w pokojach oświetlenie dzielone na sekcje,

- Na drogach komunikacyjnych jak i schodach należy zastosować czujki ruchu dla opraw oświetleniowych,

- Należy przewidzieć wymagane normą natężenie światła.

#### Instalacja gniazd wtyczkowych

#### Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych

#### Instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej

#### Instalacja okablowania strukturalnego i wi-fi

#### Instalacja monitoringu (telewizji dozorowej CCTV)

#### Instalacja RTV

#### Instalacja kontroli dostępu (KD)

#### Instalacja przyzywowej w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych

# Szacunkowy koszt inwestycji

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 15 mln PLN.

# Zestawienie pomieszczeń

| Zestawienie pomieszczeń kondygnacja 0 |  |  |  | Zestawienie pomieszczeń kondygnacja -1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto |  | Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto |
| 01 | Sala Biblioteczna | 201,9 |  | 01 | Aneks kuchenny | 24,5 |
| 02 | Kawiarnia | 37,9 |  | 02 | Hol | 50,4 |
| 03 | Komun. pionowa | 3,1 |  | 03 | Komun. pionowa | 3,1 |
| 04 | Pom. na odpady stałe | 5,6 |  | 04 | Korytarz | 12,4 |
| 05 | Pokój administracyjny | 30,0 |  | 05 | Kotłownia | 15,2 |
| 06 | Schody ewakuacyjne | 18,2 |  | 06 | Magazynek/zaplecze | 13,0 |
| 07 | Szatnia samoobsług. | 4,7 |  | 07 | Przyłącze wodne | 8,2 |
| 08 | WC męskie | 10,1 |  | 08 | Rozdzielnia elektryczna | 12,2 |
| 09 | WC nps. | 8,4 |  | 09 | Sala spotkań | 64,3 |
| 10 | Wiatrołap | 4,0 |  | 10 | Sala warsztatowa | 55,5 |
|  | Suma: | 324,2 m² |  | 11 | Schody ewakuacyjne | 19,8 |
|  |  |  |  | 12 | WC damskie | 12,3 |
|  |  |  |  | 13 | WC męskie | 12,0 |
|  |  |  |  | 14 | Wentylatornia |  |
|  |  |  |  | 15 | Zajęcia ruchowe |  |
|  |  |  |  |  | Suma: | 363,2 m² |
|  | Suma: | 687,4 m² |  |  |  |  |

# Warunki ochrony pożarowej

## Charakterystyka pożarowa projektowanego budynku

Projekt zakłada budowę budynku Bibliotecznego o strefie pożarowej ZL I.

Przeznaczenie obiektu: budynek użyteczności publicznej.

Liczba kondygnacji, wysokość budynku: 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna – wysokość (6,6 m) - budynek niski.

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

W budynku nie przewiduje się stref ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji palnych lub materiałów niebezpiecznych pożarowo. Materiały palne stanowi wyposażenie pomieszczenia biurowego, sala biblioteczna z meblami i innymi materiałami palnymi pochodzenia organicznego.

## Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień

Projektowany budynek znajduje się w klasie „D” odporności pożarowej.

Odporność ogniowa elementów budowlanych budynku:

główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – REI 60,

stropy – REI 30,

ściany wewnętrzne – brak,

ściany zewnętrzne – EI 30 (dot. pasa międzyokiennego), jeżeli są konstrukcją nośną R60 EI 30,

przekrycie dachu – brak,

konstrukcja dachu – brak,

obudowa klatki schodowej – REI 30,

drzwi do klatki – E15 S200,

obudowa przedsionków ppoż. – EI 30,

drzwi do przedsionków ppoż. – E 15.

Odporność ogniowa ścian obudowy korytarzy ewakuacyjnych EI 30.

Wszystkie elementy budowlane (tym przekrycie dachu) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO – BROOF (t1).

## Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej (powierzchnia wewnętrzna) w budynku niskim kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 8000 m2

Projektowane strefy pożarowe nie przekraczają powyższej powierzchni wewnętrznej.

## Odległość budynku od obiektów sąsiednich.

Odległość budynku od innych budynków min 18 m, odległość od granicy działki według linii nieprzekraczalnej.

## Warunki ewakuacji.

Właściwe warunki ewakuacji w budynku zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane długości dojść i przejść ewakuacyjnych oraz ewakuacyjną klatkę schodową i wyjścia prowadzące na zewnątrz budynków.

Ewakuacja prowadzi także do obudowanej klatki schodowej oraz innych stref pożarowych.

Ewakuacyjna klatka schodowa posiada szerokość biegu 1,4 m i spocznik 1,5 m i nie powinna być ograniczana jakimikolwiek instalacjami budynku.

Klatkę schodową obudowano w klasie REI 30 i zamknięto drzwiami dymoszczelnymi E15 S200. Konstrukcja schodów i spoczników R 30.

Obudowaną klatkę schodową wyposażono w klapę dymową zapewniająca powierzchnię czynną oddymiania 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia czynna nie mniej niż 1 m2). Napowietrzanie poprzez otwarcie drzwi lub okien zewnętrznych o powierzchni geometrycznej o 30% większej od powierzchni geometrycznej dobranych klap dymowych.

Wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzi na zewnątrz bezpośrednio. Szerokość wyjścia z klatki powinna wynosić szerokość biegu schodów tj. min 1,4 m.

Z pomieszczeń ZL I i dla powyżej 30 osób zapewniono wyjście ewakuacyjne o długości dojścia do 10m, otwierane na zewnątrz.

Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń dla ponad 6 osób i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych pomieszczeń otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Zapewniono 1 kierunek ewakuacji. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w ZL I przy jednym kierunku do 10 m.

Zapewniono dopuszczalną długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszącą do 10 m. Ewakuacja nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia.

Odporność ogniowa ścian wydzielających klatę schodową ewakuacyjną od pomieszczeń sąsiednich wynosi co najmniej EI 30.

Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej min 1,4 m. Drzwi do pomieszczeń nie blokują i nie zawężają szerokości przejścia (otwarcie o 180 0 lub wyposażenie w samozamykacze). Szerokość przejść w pomieszczeniu co najmniej 0,9 m.

Szerokość dróg i wyjść ewakuacyjnych spełnia warunek 0,6 m na każde 100 przebywających osób.

Korytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi E15 S200 na odcinki do 50 m. długości.

Korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia dla ponad 30 osób będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. – 5 lx.

## Elementy wykończenia wnętrz.

Do wystroju i wyposażenia wnętrz zabrania się stosowania materiałów łatwo-zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji i w pomieszczeniach powyżej 50 osób zastosowane zostaną materiały, stałe elementy wyposażenia i wykładziny co najmniej trudno zapalne.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1) ti≥4s,

2) ts≤30s,

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie występują płonące krople.

## Instalacje techniczne i przeciwpożarowe.

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściach do budynku. Zasilanie wyłącznika kablem o odporności ogniowej PH 90 (wraz z zamocowaniem). Wyłącznik wyłącza wszystkie obwody z wyjątkiem central oddymiania klatek schodowych, hydroforni hydrantów wewnętrznych, wentylacji przedsionków.

Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową.

Korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia dla ponad 30 osób będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. – 5 lx. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach technicznych 5 lx.

Piony instalacji elektrycznej i teletechnicznej będą prowadzone w zamykanych szachtach zabezpieczonych w stropach REI 30.

Instalacje elektryczne i teletechniczne nie rozprzestrzeniające ognia.

Instalacja hydrantów wewnętrznych - część ZL - szafki z wężami półsztywnymi Ø 25 o długości 30 m i zasięgiem 33 m w części ZL. Wymagana jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów tj. wydajność min 2 l/s.

Przewody rozprowadzające zaprojektowano jako obwodowe zasilane z dwóch stron.

Zasilanie instalacji z sieci miejskiej poprzez zestaw hydroforowy.

Obudowane klatki schodowe wyposażono w klapę dymową zapewniającą powierzchnię czynną oddymiania 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (minimalna powierzchnia czynna klapy 1 m2). Napowietrzanie poprzez nawiew kompensacyjny grawitacyjny poprzez drzwi lub okna, załączany automatycznie wraz z otwarciem klapy dymowej. Kable zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniem.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.

Systemy SSP i DSO nie są wymagane.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 20 l/s i zostało zapewnione z hydrantów na wewnętrznej sieci wodociągowej.

## Drogi pożarowe.

Zakłada się, że obsługę pożarową projektowanego budynku będzie stanowić droga istniejąca przy ul. Piwna/Lessowa, ale projektant na etapie opracowania dokumentacji ma rozważyć dwie możliwości (ul.Piwna/Lessowa lub projektowany sięgacz obsługujący inwestycję) w zakresie drogi pożarowej, a w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań pożarowych uzyskać odstępstwo od przepisów.

Droga pożarowa musi być połączona z wejściami do obiektu utwardzonymi dojściami o szerokości min. 1,5 m i długości max 30 m zapewniając dostęp bezpośredni lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Ww. droga w zakresie nośności, szerokości i minimalnych promieni zewnętrznych jezdni będzie spełniać wymagania aktualnych przepisów w zakresie dróg pożarowych (szerokość 4 m, nośność 100 kN na oś, promienie zewnętrzne 11 m, min 5 m od budynku). Droga posiada możliwość przejazdu bez zawracania.

## Oznakowanie budynku

Budynki należy oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

Dla budynków należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

# Załączniki

## Załącznik 1 – Projekt koncepcyjny

## Załącznik 2 – Inwentaryzacja drzew