Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – część 3

1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być ujęte wykazie zgodności (Compatibility List) na stronie producenta.

4) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

5) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

## Serwer NAS – 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Jeden procesor wielordzeniowy w architekturze ISA: x86-64, osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 8500 pkt. według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień ogłoszenia postępowania. |
| Obudowa | Rack 2U, W zestawie szyny wysuwane do instalacji w szafie RACK |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB pamięci DDR4 z możliwością rozszerzenia do 64 GB. |
| Ilość obsługiwanych dysków | Min. 8 dysków z możliwością podłączenia zewnętrznej półki, która rozszerza pojemność serwera o kolejne 16 dysków |
| Zamontowane dyski twarde | 6 dysków HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 8 TB, MTBF min. 1000000 godzin |
| Interfejsy sieciowe | 2 porty 2,5 Gbps Ethernet Base-T lub 2 porty SFP+ 10Gbps |
| Porty | Wbudowane porty: 3 porty USB w tym co najmniej 2 w wersji 3.2; 2 x PCIe Gen3 (x4) |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10 + Obsługa Hot Spare |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Protokoły | SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, SSH, HTTP/HTTPS, iSCSI, SNMP v2 i v3, |
| Usługi | Serwer VPN, VLAN i port trunking Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja z MS ActiveDirectory, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Synchronizacja i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym między serwerem NAS a wieloma urządzeniami Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, oraz aplikacje na telefon (Android, iOS), Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, Tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych bezpośrednio na urządzeniu. Bezpłatne oprogramowanie do tworzenia kopi zapasowych, definiowania harmonogramów, retencji oraz replikacji, Sklep z aplikacjami dostępny z panelu użytkownika po zalogowaniu |
| Obsługa migawek | • Maksymalna liczba migawek pojedynczego wolumenu: 1024 • Maksymalna liczba migawek jednostki LUN: 256 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Certyfikaty | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
| Zasilanie | Redundantne (2 szt.) |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta na terenie Polski na urządzenie i dyski |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny; |
| Załączniki do oferty | Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy/Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta lub Autoryzowanym Serwisem Producenta |

## Dysk twardy USB – 4 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Rodzaj | Przenośny dysk zewnętrzny USB. Dysk z obudową stanowi jeden produkt. Zasilanie dysku i przesył danych następuje przez jeden kabel USB. |
| Typ dysku | HDD |
| Format | 2,5 cala |
| Pojemność | 4TB |
| Interfejs | Min. USB 3.1 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel z wtyczką do urządzenia zewnętrznego USB-A |
| Gwarancja | 2 lata |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny; |