Załącznik 6

Opis przedmiotu zamówienia – część 4

1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta.

4) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

5) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

6) Urządzenia na etapie dostawy pomiędzy producentem, a zamawiającym nie mogą podlegać modyfikacjom.

## 1. Przełącznik sieciowy typ 1 – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Warstwa przełączania | L3 |
| Złącza | Min. 20 portów SFP+ 10 Gb/s Min. 4 porty SFP+ / BASE-T 10 Gb/s 1 x RJ-45 do zarządzania 1 x USB-C do zarządzania |
| Typ obudowy | 1U, montowalny w szafie Rack |
| Wydajność | Min. 357 Mb/s |
| Zdolność przełączania | Min. 480 Gb/sw |
| Procesor | Min. dwurdzeniowy o taktowaniu 1.4 GHz |
| Pamięć Cache | Min. 512 MB |
| Pamięć DRAM | Min. 1 GB DDR4 |
| Funkcje oprogramowania | 802.1d STP, Port grouping/Link aggregation – IEE 802.3ad, Min. 4092 VLAN, DHCP server, IGMP v1/v2/v3, IPv4 routing / IPv6 routing, CIDR, RIP, PBR, Stack up to 8 switches, SSH, SSL, STP, ARP, IPSG, RADIUS / TACACS+, DoS, ACL, SNMP |
| Zarządzania | Możliwość zarządzania przełącznikiem za pomocą konsoli zarządzającej, aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Urządzenie musi posiadać pełną kompatybilność z zewnętrznym narzędziem producenta (Dashboard) umożliwiającym centralne zarządzanie, monitoring oraz wykrywanie błędów sieciowych i ruchu, automatyzację wdrożeń i aktualizację wielu urządzeń sieciowych, oraz szybkiego wykrywania topologii sieci i generowanie szczegółowego inwentarza zainstalowanego sprzętu. |
| Ramki jumbo | Obsługa ramek do 9000 bitów |
| Tablica MAC | Min. 16 tys. adresów |
| Akcesoria w zestawie | 1 x kabel zasilający 1 x zestaw montażowy w szafie rack |
| Gwarancja | Min. 5 lat gwarancji gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera producenta |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny; |

## 2. Przełącznik sieciowy typ 2 – 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Warstwa przełączania | L3 |
| Złącza | Min. 48 portów RJ-45 (Base-T) 1 Gb/s Min. 4 porty SFP+ 10 Gb/s 1 x RJ-45 do zarządzania 1 x USB-C do zarządzania |
| Typ obudowy | 1U, montowalny w szafie Rack |
| Wydajność | Min. 130 Mb/s |
| Zdolność przełączania | Min. 176 Gb/s |
| Procesor | Min. dwurdzeniowy o taktowaniu 1.4 GHz |
| Pamięć Cache | Min. 512 MB |
| Pamięć DRAM | Min. 1 GB DDR4 |
| Funkcje oprogramowania | 802.1d STP, Port grouping/Link aggregation – IEEE 802.3ad, Min. 4092 VLAN, DHCP server, IGMP v1/v2/v3, IPv4 routing / IPv6 routing, CIDR, RIP, PBR, Stack up to 8 switches, SSH, SSL, STP, ARP, IPSG, RADIUS / TACACS+, DoS, ACL, SNMP |
| Zarządzania | Możliwość zarządzania przełącznikiem za pomocą konsoli zarządzającej, aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Urządzenie musi posiadać pełną kompatybilność z zewnętrznym narzędziem producenta (Dashboard) umożliwiającym centralne zarządzanie, monitoring oraz wykrywanie błędów sieciowych i ruchu, automatyzację wdrożeń i aktualizację wielu urządzeń sieciowych, oraz szybkiego wykrywania topologii sieci i generowanie szczegółowego inwentarza zainstalowanego sprzętu. |
| Ramki jumbo | Obsługa ramek do 9000 bitów |
| Tablica MAC | Min. 16 tys. adresów |
| Akcesoria w zestawie | 1 x kabel zasilający 1 x zestaw montażowy w szafie rack |
| Gwarancja | Min. 5 lat gwarancji gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera producenta |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny; |

## 3. Przełącznik sieciowy typ 3 – 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Warstwa przełączania | L3 |
| Złącza | Min. 48 portów RJ-45 (Base-T) 1 Gb/s PoE Min. 4 porty SFP+ 10 Gb/s 1 x RJ-45 do zarządzania 1 x USB-C do zarządzania |
| Typ obudowy | 1U, montowalny w szafie Rack |
| Wydajność | Min. 130,94 Mb/s |
| Zdolność przełączania | Min. 176 Gb/s |
| Procesor | Min. dwurdzeniowy o taktowaniu 1.4 GHz |
| Pamięć Cache | Min. 512 MB |
| Pamięć DRAM | Min. 1 GB DDR4 |
| Funkcje oprogramowania | 802.1d STP, Port grouping/Link aggregation – IEEE 802.3ad, Min. 4092 VLAN, DHCP server, IGMP v1/v2/v3, IPv4 routing / IPv6 routing, CIDR, RIP, PBR, Stack up to 8 switches, SSH, SSL, STP, ARP, IPSG, RADIUS / TACACS+, DoS, ACL, SNMP |
| Zarządzania | Możliwość zarządzania przełącznikiem za pomocą konsoli zarządzającej, aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Urządzenie musi posiadać pełną kompatybilność z zewnętrznym narzędziem producenta (Dashboard) umożliwiającym centralne zarządzanie, monitoring oraz wykrywanie błędów sieciowych i ruchu, automatyzację wdrożeń i aktualizację wielu urządzeń sieciowych, oraz szybkiego wykrywania topologii sieci i generowanie szczegółowego inwentarza zainstalowanego sprzętu. |
| Ramki jumbo | Obsługa ramek do 9000 bitów |
| Tablica MAC | Min. 16 tys. adresów |
| PoE | Min. 375 W |
| Akcesoria w zestawie | 1 x kabel zasilający 1 x zestaw montażowy w szafie rack |
| Gwarancja | Min. 5 lat gwarancji gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera producenta |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny; |