DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO (ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NIE UJĘTY W ZAŁĄCZNIKACH 3.1-3.9) Dotyczy zadania: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą opraw oświetleniowych, oraz instalowaniu paneli fotowoltaicznych na działkach nr 1072 i 1070/2

Adres : ul. Łazy Kostkowskie 14, miejscowość: 37-500 Jarosław woj. podkarpackie

Inwestor: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1 37-500 Jarosław

Opracował: Agnieszka Pryjda Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1 37-500 Jarosław

# Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji i wymagań zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 3.1-3.11 oraz wykaz dodatkowych wymagań Zamawiającego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego obejmują wymagane do wykonania w ramach postępowania roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji stanowiącej załączniki 3.1-3.9.

# Doszczegółowieniem przedstawionego w niniejszym załączniku zakresu prac jest STWIORB stanowiąca załącznik nr 3.10 „Opisu przedmiotu zamówienia”

- Przełożenie kostki brukowej na dojściu do budynku szkoły, wymiana drzwi głównych i przebudowa podestu wejściowego.

# Stan istniejący:

Nawierzchnia z kostki brukowej prowadząca do szkoły znajduje się w złym stanie technicznym, występują liczne wyboje, zapadnięcia kostki i wyniesione obrzeża. Stwarza to zagrożenie dla uczniów i personelu i jest szczególnie uciążliwe dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami. Dodatkowo drzwi głównego wejścia do budynku powodują dużą stratę ciepła budynku. Wykonanie termomodernizacji bez wymiany drzwi może nie dać zadowalającego efektu. Wejście główne zostanie też dostosowane do potrzeb OzN. Dojście do budynku prowadzi przez ciężką bramę dwuskrzydłową. W obrębie dojścia zlokalizowana jest istniejąca pochylnia, która w ramach dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 3.1-3.11 przewidziana jest przebudowania.

# Zakres do realizacji:

W ramach zamówienia należy wykonać dostosowanie dojścia do potrzeb OzN poprzez wyrównanie nawierzchni, przebudowę podestu wejściowego, demontaż i montaż nowych drzwi wejściowych o szerokości min. 1,2m, demontaż bramy i budowę odcinka ogrodzenia dł. około 4m z osadzeniem furtki wejściowej w miejscu demontowanej bramy.

Zakres prac dostosowania dojścia do potrzeb OzN

W ramach w/w dostosowania należy wykonać następujące prace:

- demontaż nawierzchni - należy rozebrać fragmenty kostki i podbudowy (gr. 15cm), obrzeża, odcinek odwodnienia liniowego  w obszarze określonym na załączonym załączniku graficznym (oznaczenie kolorem żółtym). Kostkę z demontażu należy oczyścić i przekazać Użytkownikowi obiektu,

- skucie istniejących na dojściu do budynku płytek wraz z warstwą betonu o łącznej grubości 15cm,

- osadzenie obrzeży w obrysie demontowanego pola powierzchni utwardzonej. Obrzeże chodnikowe  8x20 cm, kolor szary i kolor (obrys podestu wejściowego), osadzane na ławie z betonu C16/20.

- demontaż i wykonanie nowego odwodnienia liniowego na odcinku 4m (ruszt + koryto, ruch pieszy),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu min. gr. 8cm (uzupełnienie po rozbiórce istniejącej podbudowy – kolor różowy i żółty szrafowania na załączniku graficznym).

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1/3 (kolor żółty szrafowania na załączniku graficznym). Należy stosować kostkę brukową prostokątną o grubości 6 cm, jednowarstwową w kolorze szarym. Do produkcji kostki betonowej należy użyć betonu klasy min. C25/30. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie proste (wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm). W przebudowywanej nawierzchni osadzić odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o długości około 4m w klasie B12. Szczeliny między kostkami należy wypełnić płukanym piaskiem, piasek należy kilkakrotnie zmieść, aby dokładnie wypełnił wszystkie luki.

- wykonanie nawierzchni z kolorowej płytki chodnikowej, bezfazowej, 30x30 lub 35x35 cm, gr. 4-5cm, układanej na podsypce cementowo piaskowej 1/3 (kolor różowy szrafowania na załączniku graficznym). Do produkcji płytki betonowej należy użyć betonu klasy min. C25/30. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie proste (wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm). Szczeliny między kostkami należy wypełnić płukanym piaskiem, piasek należy kilkakrotnie zmieść, aby dokładnie wypełnił wszystkie luki. W nawierzchni należy przewidzieć możliwość montażu wycieraczki do obuwia o wymiarze 0,6x1,0m (obniżenie w kostce). Powierzchna wycieraczki powinna być zlicowana z powierzchnią nawierzchni brukowej. Należy zamontować wycieraczki aluminiowe, systemowe, profilowane, z wkładkami gumowymi,

- wykonanie nawierzchni z kolorowej płytki ostrzegawczej, z wypustkami gr. 5cm, układanej  na podsypce cementowo piaskowej 1/3. Ułożenie pasów ostrzegawczych na dojściach do pochylni i przed wejściem na podest wejściowy (4 pasy o szerokości 0,3m i dł. 1,2m),

- demontaż bramy w granicy działki, na styku z chodnikiem,

- wykonanie odcinka ogrodzenia po demontażu bramy (odcinek 4m) wraz z osadzeniem słupków ogrodzeniowych i montażem furtki o szerokości 1m.  Ogrodzenia w systemie panelowym, montowane na słupkach stalowych w fundamentach betonowych. Przęsła panelowe wykonane z paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych  ø 4-5 mm w formę kraty o oczkach 50x150 mm, wysokość 1,5m. Słupki utwierdzone w stopach betonowych nie płytszych, jak 0,8 m. Słupki wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe powinny być wykonane z betonu C16/20, klasy W8 nie płycej jak 0,8 m (zagłębienie w przedziale 0,8-1,2 m) i dokładnie obetonowane do poziomu poniżej kostki brukowej. Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.

- demontaż drzwi wejściowych do budynku szkoły,

- montaż nowych drzwi wejściowych PCV, szkolonych szkłem bezpiecznym. Nowe drzwi wejściowe zewnętrzne w obrysie drzwi demontowanych wg informacji zawartych na załączniku nr 3.12.2_Zestawienie stolarki_dodatkowe drzwi. W przypadku uszkodzenia szpalet wewnętrznych wraz z ich okładzinami należy przewidzieć ich remont i doprowadzić do stanu zgodnego ze stanem istniejącym.

- oczyszczenie i odmalowanie istniejącej balustrady (przy wejściu głównym do budynku). Długość balustrady około 2,1m. Należy usunąć luźne warstwy starej farby i rdzy do uzyskania stopnia St2. Oczyszczoną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić przez przetarcie powierzchni rozpuszczalnikiem. Powierzchnię zagruntować przez nałożenie warstwy podkładowej zabezpieczającej przed korozją i przeprowadzić malowanie dwoma warstwami farby nawierzchniowej.

- Wymiana okien w sali gimnastycznej.

# Stan istniejący:

# Okna w sali gimnastycznej mimo nie uwzględnienia konieczności ich wymiany w audycie energetycznym, powodują dużą stratę ciepła budynku. Nauczyciele zgłaszają problem z osiągnięciem minimalnej wymagalnej temperatury w pomieszczeniu Sali gimnastycznej. Wykonanie termomodernizacji bez wymiany stolarki okiennej może nie dać zadowalającego efektu. Nieszczelne okna drastycznie obniżają komfort cieplny dzieci. Okna w sali gimnastycznej przez zużyte uszczelki i wypaczone ramy przepuszczają do wnętrza zimne powietrze oraz wilgoć, co generuje straty energii, zmuszając system grzewczy do intensywniejszej pracy.

Ściana sali gimnastycznej z oknami do wymiany

# Zakres do realizacji:

# W ramach zamówienia należy wykonać prace wyszczególnione poniżej:

- demontaż istniejących okien i parapetów wewnętrznych w sali gimnastycznej (6 szt.) (demontaż i montaż parapetów zewnętrznych objęty jest projektem stanowiącym załączniki nr 3.1-3.10);

- montaż nowych w miejsce zdemontowanych okien w Sali gimnastycznej. Wymieniana stolarka dopasowana jest do istniejących otworów. Nie zakłada się ingerencji w istniejące nadproża. Wykonawca dokona pomiaru okien i drzwi z natury przed dostawą i montażem.  Nowe okna w sali gimnastycznej wg załącznika 3.12.3_Zestawienie stolarki_sala gimnastyczna. Okna zostaną wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowalne. Minimalny strumień powietrza – 30m3/h. przy ciśnieniu P=10Pa. Nawiewniki sterowanie automatyczne różnicą ciśnień, kolor biały, wysoka odporność na przemarzanie.

- uzupełnienie/naprawa tynków na ościeżach wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej wraz z dwukrotnym malowaniem ościeży farbą akrylową. W przypadku uszkodzenia szpalet wewnętrznych wraz z ich okładzinami należy przewidzieć ich remont i doprowadzić do stanu zgodnego ze stanem istniejącym.

- montaż parapetów z aglomarmuru o gr. 30 mm w kolorze białym lub zbliżonym do białego. Przed zamówieniem parapetów należy dokładnie zmierzyć szerokość i głębokość wnęki okiennej. Parapet powinien być po bokach wpuszczony w ściany na głębokość 3-4 cm (w razie potrzeby wykonać niezbędne wykucia). Parapet powinien być wpuszczony pod okno na 0,5 - 1,5 cm raz wystawać przed lico ściany na 3 - 5 cm.

- montaż siatek osłonowych zabezpieczających okna w sali gimnastycznej. Siatki osłonowe na okna z polipropylenu, zabezpieczająca od wewnątrz. Okna w sali gimnastycznej zabezpieczyć od wewnątrz siatką chroniącą przed uderzeniem piłką. Grubość sznurka z polipropylenu 4 mm, oczka o wymiarach 4,5 x 4,5 cm. Montaż siatek za pomocy linek stalowych i wkrętów oczkowych mocowanych bezpośrednio do ściany.

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna

# Stan istniejący:

# Budynek szkoły nie jest dostosowany dla OzN. Należy zapewnić dostępność informacyjno-komunikacyjną w sposób ułatwiający orientację i odnalezienie najprostszej drogi do miejsca docelowego. W związku z tym należy w ramach przedmiotu Umowy zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny oraz dotykowy poziomu parteru szkoły.

# Zakres do realizacji:

# W ramach zapewnienia dostępności do poziomu parteru szkoły dla OzN należy wykonać prace wyszczególnione poniżej:

- Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych (16 szt).

# Przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń należy umieścić tabliczki informujące o numerze pomieszczenia i jego przeznaczeniu. Tabliczki informacyjne z oznaczeniami pomieszczeń w języku Braill’a. Mocowane przy drzwiach do pomieszczeń na taśmie piankowej. Powierzchnię należy odtłuścić przed montażem. Min. wymiar tabliczek: 20 x 10 cm (tabliczki muszą spełniać wymagania Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom z szczególnymi potrzebami oraz wytycznymi PZN).  Materiał tabliczek: laminat grawerski, grawerowany laserem, granatowy gr. 1,6 mm; grawer biały, stalowe kulki Braill’a. Wysokość kulek 0,5 mm. Czcionka bezszeryfowa. Tabliczki muszą zawierać informację o funkcji i numerze pomieszczenia. Wszystkie tabliczki należy umieścić na tej samej wysokości oraz w tej samej lokalizacji. Dodatkowo przed pomieszczeniami toalet należy umieścić piktogramy. Piktogramy muszą być spójne wizualnie z tabliczkami informacyjnymi, spełniać wymagania Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wytyczne Polskiego Związku Niewidomych (PZN). Laminat grawerski o grubości 1,6 mm. Tło w kolorze granatowym, grawer (symbole i napisy) w kolorze białym, zapewniający wysoki kontrast wizualny. Wykonawca ma obwiązek uzyskać pozytywną opinię audytora PZN lub certyfikat potwierdzający poprawność merytoryczną wykonanych napisów brajlowskich.

# Fotografia poglądowa

- plan tyflograficzny – montaż na ścianie.

# Informacja o rozkładzie pomieszczeń oraz kluczowych elementów przestrzeni parteru budynku szkoły przewiązki i sali gimnastycznej. Dotykowa informacja o rozkładzie pomieszczeń umożliwia osobie niewidomej lub słabowidzącej zapoznanie się z układem budynku lub przestrzeni za pomocą dotyku. Plan o wymiarach zbliżonych do formatu 0,54 x 0,58 m, montowany na ścianie. Na planie tyflograficznym umieścić należy kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny parteru szkoły. Plany wykonane z matowych materiałów oraz zapewniające kontrast pomiędzy tłem a przedstawioną na nim informacją (współczynnik odbicia światła LRV różny o min. 70%), czcionki bezszeryfowe, w rozmiarze minimum 36 pkt. Wszystkie znaki dotyczące bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu i znaki zakazu w formie piktogramów zgodnych z obowiązującymi normami. Kolor tablicy granatowy, oznaczenia w kolorze białym, czcionka bezszeryfowa. Tablicę należy wykonać ze sztywnego materiału, który nie ugina się pod naciskiem dłoni (np. kompozyt aluminiowy typu Dibond lub gruby laminat wysokociśnieniowy HPL). Należy unikać ostrych krawędzi i narożników.

# Legenda: Umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie planu w sposób umożliwiający jednoczesne czytanie (dotykanie) schematu i objaśnień (jednoczesna praca obu dłoni). Tablica musi spełniać wymagania Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom z szczególnymi potrzebami oraz wytycznymi PZN. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego projekt tablicy (PDF) wraz z opisem merytorycznym znaków Braille’a w czarnodruku.

# Przykład tabliczki przydrzwiowej czytelnej wzrokowo i dotykowo (po lewej) oraz planu tyflograficznego umieszczonego na ścianie (po prawej)

# (źródło: Standardy Dostępności w Samorządzie)

# Wymaga się od wykonawcy przedstawienia opinii tyflospecjalisty / audytora dostępności w formie dokumentu potwierdzającego, że projekt tablicy jest poprawny pod kątem dotykowym i zgodny z zasadami tyflografiki.

- Dostawa i montaż klimatyzacji

# Dostawa wraz z montażem 2 sztuk fabrycznie nowych zestawów klimatyzacji typu Split (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna). Automatyczne osuszanie wymiennika po zakończeniu pracy (zapobieganie pleśni). Pilot bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD i moduł Wi-Fi do zdalnego zarządzania przez administrację budynku. Wielostopniowa regulacja wentylatora oraz funkcja automatycznego ruchu żaluzji (Auto Swing) w pionie i poziomie.

# Parametry wydajnościowe (minimalne):

# Moc chłodnicza nominalna: 3,5 kW (tolerancja +/- 10%).

# Moc grzewcza nominalna: min. 3,8 kW (funkcja pompy ciepła).

# Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie): min. A++.

# Klasa efektywności energetycznej (grzanie): min. A+

# Technologia Inwerterowa: Płynna regulacja mocy sprężarki w celu optymalizacji zużycia prądu.

# Czynnik chłodniczy: Ekologiczny czynnik R32.

- Organizacja kącika wyciszenia

Zamawiający zakłada zorganizowanie kącika wyciszenia w obecnym pomieszczeniu biblioteki na II piętrze.  W ramach prac objętych zamówieniem należy dostarczyć i ustawić w pomieszczeniu wyposażenie (meble akustyczne). Założeniem jest urządzenie kącika w kolorystyce jasnej, stonowanej, bez dużych kontrastów kolorystycznych. Wyposażenie powinno zapewniać poczucie komfortu i przytulności, powinno być atestowane, bez ostrych krawędzi, wykonane z nietoksycznych tkanin. Produkty wyposażenia muszą posiadać zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Tkaniny bez substancji szkodliwych zgodne z wymogami bezpieczeństwa dla tekstyliów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach. Meble wyposażone w zdejmowane i pralne pokrowce. Elementy tekstylne i wypełnienia muszą być antyalergiczne. Wszystkie meble tapicerowane trwałymi, trudnopalnymi tkaninami o podwyższonej odporności na ścieranie.

Meble akustyczne stanowiące wyposażenie:

- budka/fotel wyciszenia z siedziskiem oraz wygodną sofą (szer. całkowita min 70cm, wysokość całkowita ścianek min 140cm, wymiary siedziska min. szer. 60 cm, wys. 40 cm, gł. 5 cm), wysokimi, akustycznie skutecznymi ściankami, zapewniająca poczucie odizolowania od bodźców zewnętrznych. Siedzisko, oparcie i ścianki tapicerowane. Kolorystyka: pudrowy róż. Wymagana ilość – 2 szt.

Fotografia poglądowa (źródło: Internet)

- siedzisko typu SAKO pojemność min 450l, wypełnione styropianowym granulatem. Zakładana kolorystyka: pudrowy róż. Wymagana ilość – 2 szt.

Fotografia poglądowa (źródło: Internet)

- sofa modułowa z elementem narożnikowym, minimum 5 elementów, siedzisko + oparcie wypełnione wysokiej jakości pianką poliuretanową, wysokość siedziska min. 45cm, głębokość siedziska min. 45 cm, szer. pojedynczego elementu min. 60 cm, wysokość całkowita min. 70 cm, zaokrąglone nogi. Zakładana kolorystyka: jasny turkus. Wymagana ilość – 1 kpl.

Fotografia poglądowa (źródło: Internet)

- zestaw puf (4 szt.), miękkie siedziska wypełnione wysokiej jakości pianką poliuretanową min. 40 kg/m³, wysokość siedziska min. 38cm., różne kolory, jasne barwy.

Fotografia poglądowa (źródło: Internet)

- Obciążeniowy kocyk (poduszka)  na kolana 1,3kg, wym. minimalny 35 x 25 cm – 2 szt.

- Oznakowanie fizyczne miejsca realizacji robót budowlanych,

- Tablice informacyjne

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca zamieści na placu budowy 2 tablice informacyjne. Tablice należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm i umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem tablic, a w szczególności zaprojektowanie i wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej do montażu tablicy (konstrukcja wolnostojąca na słupkach, osadzona w fundamentach betonowych), zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, montaż tablic do konstrukcji mocującej, dostawę zamontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących oraz trwałe osadzenie konstrukcji w gruncie na fundamentach betonowych w sposób gwarantujący stabilność elementu. Konstrukcja stelaża z profili stalowych gwarantująca stateczność konstrukcji i trwałość tablicy. Konstrukcja zabezpieczona przez ocynkowanie ogniowe.

- TABLICA 1

Tablica informacyjna – Polsko Szwajcarski Program Rozwoju Miast (wymiary tablicy: 120 × 180 cm)

Tablica informacyjna zawiera m. in.:

1. logo Konfederacji Szwajcarskiej;

2. logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3. informację o finansowaniu projektu przez Szwajcarię;

4. nazwę Projektu;

5. nazwę zadania;

6. nazwę Wnioskodawcy.

- TABLICA 2

Tablica Informacyjna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (wymiary tablicy: 180 × 120 cm)

Tablica informacyjna zawiera:

- barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;

- informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub 
z państwowych funduszy celowych;

- rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;

- nazwę zadania;

- datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wzór tablicy: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

- Baner informacyjny – tzw. baner życzliwości

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca zamieści na placu budowy baner informacyjny. Baner ma charakter informacyjno-społeczny i służy informowaniu mieszkańców o prowadzonych pracach, budowaniu pozytywnej komunikacji z mieszkańcami, ograniczaniu negatywnego odbioru utrudnień związanych z realizacją inwestycji. Wymagany wymiar banera: 200 x 100 cm. Baner należy wykonać z frontlitu PVC 510–550 g/m², odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk pełnokolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/lateksowy UV, odporny na blaknięcie, krawędzie wzmocnione poprzez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejone taśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie, umożliwiające montaż linką lub trytytkami. W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu oraz utrzymania w należytym stanie banera informacyjnego na terenie prowadzonych robót.

- Tabliczka pamiątkowa

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca zamieści na budynku tabliczkę pamiątkową o wymiarach 300 x 150 x 2 mm z anodowanego srebrem aluminium o grubości 2 mm. Wydruk w procesie sitodruku w 3 kolorach: białym, czerwonym (Pantone 485) i czarnym. Powierzchnia i krawędzie powlekane gorącym lakierem w temperaturze 80°.  Otwory do mocowania należy wykonać przed lakierowaniem.

Tablica pamiątkowa zawiera m.in.:

1. logo Konfederacji Szwajcarskiej;

2. informację o finansowaniu projektu przez Szwajcarię;

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej, dostawę tablicy oraz trwałe przymocowanie tablicy do budynku.

- Wydarzeniach o charakterze informacyjno-edukacyjnym

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela technicznego w wydarzeniach o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczącym realizowanej inwestycji (np. dzień otwarty inwestycji, spacer informacyjny, spotkanie z mieszkańcami). Udział Wykonawcy polega wyłącznie na obecności przedstawiciela technicznego Wykonawcy, krótkim przedstawieniu zakresu wykonanych robót oraz zastosowanych rozwiązań technicznych, udzieleniu ogólnych informacji dotyczących realizacji inwestycji. Udział Wykonawcy ma charakter pomocniczy i informacyjny, jest związany z prezentacją efektów realizowanej inwestycji i nie stanowi odrębnego świadczenia usług ani dodatkowego wynagrodzenia po stronie Wykonawcy. Ponadto Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przekaże podstawowe informacje lub materiały dotyczące zrealizowanych robót (np. opis rozwiązań technicznych, zdjęcia z realizacji) w celu wykorzystania w działaniach informacyjnych Zamawiającego.

- Raporty Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z postępu realizacji robót budowlanych w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia raportu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Raport powinien zawierać w szczególności opis zakresu robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, stopień zaawansowania realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, informacje o ewentualnych opóźnieniach, zagrożeniach dla terminowej realizacji inwestycji oraz działaniach naprawczych, wykaz robót planowanych do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym, dokumentację fotograficzną przedstawiającą postęp prac na terenie budowy - na żądanie Zamawiającego, informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację robót, w tym kwestiach technicznych, organizacyjnych lub formalnych.