Program prac konserwatorsko-restauratorskich dla kominków

we wnętrzach Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed przystąpieniem do prac.

- Wykonanie kwerend i badań technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwatorskich:

- analiza archiwalna i dokumentacyjna,

- odkrywki, analiza składu nawarstwień i warstw dekoracyjnych na powierzchniach przeznaczonych do konserwacji,

- analiza petrograficzna kamieni naturalnych i sztucznych (18 próbek) – miejsca pobrania próbek do ustalenia z komisją nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

- Wykonanie napraw uszkodzonych elementów kominka drewnianego w Sali Czerwonej (m.in. dezynsekcja, klejenie, uzupełnienie szczelin, scalenie kolorystyczne).

- Opracowanie metodyki konserwacji kominków kamiennych (m.in. wykonanie prób oczyszczania powierzchni metodą ablacji laserowej, oraz innymi metodami uzupełniająco; w przypadku kominka pokrytego polichromią w Sypialni Niebieskiej – poz. 11 w tabeli – ustalenie metodyki gwarantującej nienaruszenie warstw malarskich). Preferowane są metody najmniej uciążliwe i nieinwazyjne (jak najmniej produktów ubocznych typu pyły, ścierniwa, ścieki, substancje chemiczne, uciążliwe zapachy itp.). Wykonane próby i dotychczasowe konserwacje innych kominków w zamku w Gołuchowie (np. w Sali Polskiej) pozwoliły wybrać metodę ablacji laserowej jako główną i optymalną dla oczyszczenia powierzchni kamienia bez polichromii. Należy zastosować sprzęt przeznaczony do pracy przy obiektach zabytkowych, umożliwiający dobór odpowiednich parametrów.

- Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich kominków, wraz z istniejącym wyposażeniem (oprawy i wnętrza z posadzką, płyty żeliwne oraz pozostałe elementy metalowe; tynk, ceramika) - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączonym w niniejszym Programie prac wykazie. Należy usunąć zanieczyszczenia i produkty korozji z powierzchni. Należy wzmocnić strukturę kamienia w przypadku stwierdzenia jej osłabienia. Należy przyjąć częściowe uzupełnienie ubytków kamienia, których zakres zostanie ustalony z komisją nadzoru z udziałem przedstawiciela WKZ w trakcie prowadzenia prac. Należy uzupełnić ubytki w spoinowaniu, ceramice posadzek oraz tynkach (z usunięciem osypujących się fragmentów lub wzmocnieniem strukturalnym), poddać konserwacji elementy metalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym ich powierzchni.

- Pomalowanie powierzchni tynkowanych w jednym kolorze we wszystkich komorach kominków – kolor oraz rodzaj farby do ustalenia z komisją nadzoru z udziałem przedstawiciela WKZ w trakcie prowadzenia prac (jeden rodzaj szarości). Wykończenie tynkarskie ściany komory kominka w Sali Muzealnej zostanie zweryfikowane w trakcie prac względem danych archiwalnych – do rozstrzygnięcia pozostawienie tynku lub odsłonięcie wątku ceglanego i jego konserwacja.

- Sporządzenie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac badawczych i konserwatorsko-restauratorskich (dwa egzemplarze w druku i wersja elektroniczna), zgodnie ze schematem opracowanym przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków.

Uwagi do Wykonawcy prac:

- W celu przygotowania oferty obligatoryjna jest wizja lokalna na obiekcie. Należy uwzględnić, że ekspozycje we wnętrzach zamkowych będą czynne do zwiedzania w czasie realizacji zadania objętego zamówieniem, z wyłączeniem wnętrz, w których będą aktualnie prowadzone prace konserwatorskie przy kominkach.

- W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym wybór technologii i materiałów wynikających z programu prac konserwatorsko - restauratorskich. Wszelkie ustalenia w tym zakresie wymagają zatwierdzenia protokolarnego.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zabezpieczenie wnętrz przed zabrudzeniem na czas prowadzenia prac konserwatorskich oraz usunięcie powstałych zanieczyszczeń na skutek prowadzonych prac. Większą część ruchomego wyposażania Zamawiający usunie na czas prowadzenia prac z poszczególnych wnętrz. Do zabezpieczenia przez Wykonawcę pozostanie istniejące dekoracyjne wykończenie ścian (tkaniny, pasmanterie) oraz inne wyposażenie, które z powodów obiektywnych pozostanie we wnętrzach na czas prowadzenia prac (w tym wybrane meble, boazerie, stolarka okienna i drzwiowa, lampy).  Prace należy prowadzić tak, aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia tych elementów oraz uniknąć znacznych zmian środowiska (temperatura i wilgotność względna). Szczegółowe wytyczne pod tabelą z wykazem kominków.

- Elementy obudowy kominków i ich wyposażenia możliwe do demontażu mogą być konserwowane po ich zdemontowaniu w pracowni konserwatorskiej Wykonawcy – zabezpieczenie zdemontowanych elementów na czas transportu do pracowni (tj. opakowanie takimi materiałami jak agrowłóknina lub flizelina, folia bąbelkowa, karton, skrzynie) oraz koszt transportu i ubezpieczenia leżą po stronie Wykonawcy. Zakres demontaży do ustalenia z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy.

- Wszystkie prace łącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej należy zakończyć w terminie najpóźniej do 30 listopada 2026 r.

- Należy zaplanować zakończenie prac w dwóch etapach finansowania zgodnie z podanym przez Zamawiającego harmonogramem prac. Kolejność realizacji prac przy poszczególnych kominkach zostanie ustalona po wyłonieniu Wykonawcy i w konsultacji z Zamawiającym.

WYKAZ KOMINKÓW DO KONSERWACJI W ZAMKU W GOŁUCHOWIE

| Lp | Lokalizacja | Opis / Datowanie | Materiał / Technika / Struktura | Wymiary | Stan zachowania/ Wytyczne do konserwacji | Fotografie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala Muzealna (podziemia) | XVI w. Do zamku przywieziony w l. 1875-1895 z Francji. Forma kominka jest syntezą kominków typowych dla Francji XV i początku XVI w. | Materiał: - obudowa z nastawą – wapień, - dolne partie węgarów i płyta przed paleniskiem – piaskowiec, - posadzka z płyt - kamień lub jasna ceramika, - wnęka paleniska tynkowana. Budowa kominka: - węgary profilowane z kolumienkami od frontu, rozbudowanym cokołem i rzeźbioną strefą kapitelową, - masywna nastawa: fryz płaskorzeźbiony ujęty profilowaniem od góry i dołu, wysoka nastawa z płaskich płyt, zwieńczona gzymsem z bogato płaskorzeźbionym fryzem. | Wys. 393 cm Szer. 365 cm Gł. 106 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie, występują ubytki. Silne okopcenie, zabrudzenie powierzchni. Liczne wtórne ingerencje: uzupelnione ubytki w kamieniu i spoinach, zacierki zaprawy, pociemniałe – do korekty. Tynk w komorze przemalowany na szaro. Na kominku wykonano próby czyszczenia laserem. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 2 | Baszta (parter) | Pocz. XVII w. Zwieńczenie ozdobione w XIX w. przez Izabelę Działyńską marmurową intarsją z popiersiem mężczyzny pośrodku. | Materiał: - oprawa paleniska, obramienie nastawy, prawdopodobnie cokolik w tylnej ściance paleniska, płyta przed paleniskiem – piaskowiec; - wypełnienie obramienia i tondo – biały marmur - posadzka paleniska ceglana, - komora paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie paleniska – żeliwna płyta. Budowa kominka: - profilowane obramienie, lekko rozglifione, z gładkim cokołem, - dwustrefowe belkowanie z rzeźbionym detalem i gzyms profilowy, - na płycie gzymsu dekoracyjna nastawa z profilowymi i rzeźbionymi spływami z centralnym owalem, tondem portretowym oraz dwoma płycinami po bokach, - w komorze płyta żeliwna wsparta na cokole profilowym, z herbem Wieniawa w reliefie. | Wys. 240 cm Szer. 165 cm Gł. 23 cm Płyta żeliwna: Wys. 97 cm Szer. 78 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie; miejscowo drobne ubytki. Silne zabrudzenie i przebarwienie powierzchni - w większym stopniu gzymsu i obramienia nastawy. Tynk w komorze i posadzka przemalowane na czarno; ubytki tynku u dołu. Posadzka i płyta przed paleniskiem wybłyszczone pastami pielęgnacyjnymi. Płyta żeliwna – dostępne lico w dobrym stanie. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 3 | Pokoik przy klatce schodowej \ Sypialnia Władysława (parter) | Pochodzenie i czas powstania nie znane. Kominek o pokrytych płaskorzeźbionym kandelabrowym ornamentem pilastrach, które dźwigają belkowanie z fryzem z postaciami lwów, flankującymi tarczę herbową. | Materiał: - obudowa kominka i płyta przed paleniskiem - piaskowiec, - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie wnęki płyta żeliwna. Budowa kominka: - węgary o przekroju prostokątnym z reliefowymi pilastrami ze strefą bazową i kapitelową, - masywne belkowanie z płaskorzeźbionym fryzem i profilowym gzymsem wieńczącym, - belkowanie wsparte na dwóch konsolach z płaskorzeźbionym motywem, - płyta żeliwna na tylnej ściance z reliefowym, przedstawieniem kartusza herbowego. | Wys. 208 cm Szer. 179 cm Gł. 45 cm Płyta żeliwna: Wys. 83 cm Szer. 87 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie; brak ubytków. Równomierne zabrudzenie powierzchni. Stare uzupełnienia ubytków wymagają korekty. Płyta paleniska przyciemniona i wybłyszczona pastami pielęgnacyjnymi. Tynk w komorze przemalowany na czarno, farba ulega złuszczaniu (zalecane wykonanie odkrywki w warstwach farby w celu ustalenia pierwotnego koloru). Ślady aktywnej korozji w dolnej partii płyty żeliwnej oraz innych żelaznych elementach komory. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 4 | Biblioteka I (I piętro) | XVI w. Kamienny, inkrustowany marmurem, włoski kominek, w którego nastawie zwieńczonej konchą muszli, płaskorzeźbione przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem, Florencja, XV w. | Materiał: - konstrukcja kominka i zasadnicze jego elementy oraz płyta przed paleniskiem – piaskowiec, - detal – różne rodzaje marmuru i wapieni, - boki oprawy kominka malowane w formie marmoryzycji, - ścianki wnętrza tynkowane, - posadzka paleniska ceglana, - na tylnej ścianie wnęki - płyta żeliwna. Budowa kominka: - węgary z kolumnami z rzeźbioną dekoracją, na prostokątnych stopach, - belkowanie z fryzem ujętym profilowanym i dekorowanym obramieniem, pole fryzu wypełnia bogato rzeźbiona dekoracja; powyżej gzyms profilowany i dekorowany rzeźbiarsko, węgarki niszy rozglifione, - nad gzymsem nastawa złożona z niszy, w jej centrum płycina z płaskorzeźbą, powyżej rozbudowany gzyms oraz zwieńczenie w formie rzeźbionej konchy obramionej dekorowaną rzeźbiarsko półkolistą ramą; nisza ujęta dwoma kolumienkami oraz spływami wolutowymi po bokach. | Wys. 348 cm Szer. 205 cm Gł. 90 cm Płyta żeliwna: Wys. 114 cm Szer. 49 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie; nieliczne drobne ubytki w dolnych partiach cokołów; duży ubytek prawego narożnika gzymsu. Silne zabrudzenie wszystkich części, miejscowe zaplamienie. Marmurowe płyciny pokryte farbą / lakierem; inne powierzchnie marmurowe bez połysku. Wnętrze paleniska przemalowane farbą i zabrudzone; ubytki tynku w dolnyh partiach. Plyta żeliwna – dostępne lico w dobrym stanie. Szyber komina w komorze mocno skorodowany. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 5 | Przejście – tzw. sale portretu (I piętro) | XIX w., Autor: Ch. Biberon, według projektu M. Ouradou. Starszą część kominka stanowią zakupione w Paryżu, XVI -wieczne podpory z pełnoplastycznymi przedstawieniami lwów. Wg N. Pajzderskiego wyrób niemiecki. | Materiał: - obudowa kominka i płyta przed paleniskiem –wapień (?), - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie wnęki płyta żeliwna ujęta w metalową ramę, - posadzka paleniska ceglana. Budowa kominka: - bogato rzeźbione wsporniki oparte na prostokątnych stopach, wspierających masywne belkowanie, - w belkowaniu fryz z płaskorzeźbioną dekoracją oraz gzyms profilowy, - płyta żeliwna osadzona na profilowym cokole na tylnej ściance, z reliefowym, przedstawieniem kartusza herbowego. | Wys. 190 cm Szer. 209 cm Gł. 59 cm Płyta żeliwna: Wys. 101 cm Szer. 90 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie. Równomierne zabrudzenie wszystkich części; na lewym wsporniku ciemne zacieki. Od strony wewnętrznej belkowania rozwarstwienie kamienia i ubytki. W innych miejscach drobne i większe ubytki kamienia (największy w obrębie dolnej woluty lewego wspornika; w tym samym miejscu widoczne uzupełnienia ubytków i kotwa mocująca). Stare uzupełnienia sciemniały - do korekty. Wnętrze paleniska przemalowane farbą i zabrudzone, farba ulega złuszczaniu. Płyta przed paleniskiem przyciemniona i wybłyszczona pastami pielęgnacyjnymi. Plyta żeliwna – dostępne lico w stanie dobrym. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 6 | Baszta (I piętro) | XVII w., Kominek ozdobiony herbem Doliwa, po bokach data 1619 r., poniżej litery: A.Z.R.L.W.K.S. B. Anna z Rozdrażewskich Leszczyńska Wielka Kanclerzyna, Starościna Brzeska. W czasie konserwacji w XIX w. kominek uzupełniono fryzem z inskrypcją „Ogniem ognia nie zagasisz”. Wg Nikodema Pajzderskiego wyrób polsko-włoski | Materiał: - obudowa – wapień zbity, - cokoliki węgarów oraz płyta przed paleniskiem – inny rodzaj kamienia, - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie wnęki płyta żeliwna osadzona na cokole profilowym, - posadzka paleniska ceglana. Budowa kominka: - obramienie kominka osadzone na cokolikach - fryz z inskrypcją w reliefie, - gzyms profilowy, - zwieńczenie z rzeźbionym kartuszem herbowym i ornamentem okuciowym. | Wys. 246 cm Szer. 160 cm Gł. 24 cm Płyta żeliwna: Wys. 95 cm Szer. 75 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie. Równomierne zabrudzenie powierzchni. Drobne ubytki marmuru, większe w zwieńczeniu. Widoczne ciemne stare uzupełnienia ubytków – do korekty. Wnęka paleniska i posadzka przemalowane na czarno. Płyta żeliwna ze śladami aktywnej korozji – do konserwacji. Szyber komina i pręt wewnątrz komory ze śladami korozji. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 7 | Sypialnia Królewska (I piętro) | XVI w. Wenecja | Materiał: - elementy kominka i płyty przed paleniskiem – wapień (istryjski ?), - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie wnęki płyta żeliwna, - posadzka paleniska ceglana. Budowa kominka: - węgary ozdobione pilastrami, wykończone u góry wolutowymi wspornikami dźwigającymi belkowanie, - na pilastrach i wspornikach płaskorzeźbiona dekoracja, - w belkowaniu fryz i gzyms profilowy z delikatną reliefową dekoracją, - płyta żeliwna na tylnej ściance z reliefowym, przedstawieniem kartusza herbowego; osadzona na cokole profilowym. | Wys. 210 cm Szer. 203 cm Gł. 65 cm Płyta żeliwna: Wys. 101 cm Szer. 90 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie, nierównomiernie zabrudzony, silniej w dolnych partiach. Stare uzupełnienia ubytków widoczne, ściemnione – do korekty. Liczne drobne ubytki kamienia w dolnych partiach. Wnętrze paleniska przemalowane czarną farbą. Płyty przed paleniskiem przyciemnione i wybłyszczone pastami pielęgnacyjnymi, jedna pęknięta. Plyta żeliwna – dostępne lico w dobrym stanie. Szyber komina i inne elementy metalowe wewnątrz komory z aktywną korozją. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 8 | Salon (I piętro) | Pocz. XVII w., warsztat krakowski z 1619 r. Wczesnobarokowe zwieńczenie kominka zdobi herb Leszczyńskich - Wieniawa. | Materiał: - całe obramienie – wapień zbity, - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ściance wnęki płyta żeliwna, - posadzka ceglana paleniska, - przed paleniskiem płyta kamienna. Budowa kominka: - węgary z rzeźbionymi wolutami u góry i łapami lwimi u dołu, - belkowanie z fryzem i gzymsem profilowym, - zwieńczenie – płyta z motywem okuciowym na brzegach i kartuszem herbowym pośrodku, - płyta żeliwna osadzona na cokole profilowym. | Wys. 250 cm Szer. 190 cm Gł. 31 cm Płyta żeliwna: Wys. 95 cm Szer. 67 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie, zabrudzony, silniej w dolnych partiach. Liczne stare uzupełnienia ubytków widoczne, ściemnione – do korekty. W lewym węgarze u dołu duże uzupełnienie profilu z przodu – do wymiany. Płyta żeliwna – dostępne lico w dobrym stanie. Szyber komina z aktywną korozją. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 9 | Kredens (I piętro) | XVI w., Włochy | Materiał: - frontalne elementy kominka i płyta przed paleniskiem – szary piaskowiec (florencki ?), - boki węgarów – sztuczny kamień / tynk, - wnęka paleniska tynkowana, - na tylnej ścianie wnęki płyta żeliwna, - posadzka ceglana. Budowa kominka: - węgary ozdobione płaskorzeźbionymi pilastrami, wykończone u góry wspornikami dźwigającymi belkowanie, - na pilastrach i wspornikach płaskorzeźbiona dekoracja, - w belkowaniu fryz wydzielony listwami płaskorzeźbionymi i gzyms profilowy z delikatną reliefową dekoracją, - płyta żeliwna na tylnej ściance z reliefowym przedstawieniem kartusza herbowego. | Wys. 228 cm Szer. 268 cm Gł. 56 cm Płyta żeliwna: Wys. 87 cm Szer. 80 cm | Kamień strukturalnie w dobrym stanie. Silne zabrudzenie wszystkich części. Drobne ubytki kamienia, większy ubytek na lewej części gzymsu. Stare uzupełnienia ubytków do korekty. Tynk w komorze paleniska brudny i spękany; ścianka tylna komory i podloga ceglana przemalowane czarną farbą, płyta przed paleniskiem przyciemniona i wybłyszczona pastami pielęgnacyjnymi. Plyta żeliwna w dość dobrym stanie, możliwe miejsca aktywnej korozji. Szyber komina i inne elementy żelazne w górnej części komory z aktywną korozją. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 10 | Biblioteka II – obecnie biuro (I piętro) | przełom XV/XVI w. | Materiał: - obudowa kominka – drewno, złocenia - wnęka kominka tynkowana, - posadzka paleniska ceglana, - płyta przed kominkiem z kamienia. | Wys. 420 cm Szer. 191 cm Gł. 62 cm | Elementy drewniane po konserwacji w dobrym stanie, lokalnie widoczne stare kity i rozeschnięcie drewna. W warstwie tynku w komorze ubytki. Płyta kamienna przed paleniskiem zabrudzona. Do konserwacji przeznaczono: elementy kamienne, ceglane i tynkowane, korektę uzupełnień w elementach drewnianych. |  |
| 11 | Sypialnia niebieska (II piętro) | XIX w. Kominek w stylu Henryka II | Materiał: - obudowa kominka – kamień (?), sztuczny kamień, polichromia, - w komorze elementy z innego kamienia (piaskowiec ?), - wnętrze komory tynkowane, - posadzka paleniska ceglana. Budowa kominka: - węgary z pilastrami postawione na bazach, - wysokie kilkupoziomowe belkowanie przedzielona i zwieńczone gzymsami profilowymi, - pilastry z rzeźbieniami. | Wys. 287 cm Szer. 240 cm Gł. 115 cm | Struktura sztucznego kamienia w dobrym stanie. Na prawym boku większy ubytek kamienia. Polichromia w dobrym stanie, zabrudzona. W komorze tynk przemalowany na czarno, ubytki tynku nad podłogą. Ubytki spoin w posadzce. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |
| 12 | Sypialnia czerwona (II piętro) | Kominek ozdobiony płaskorzeźbionymi popiersiami oraz płyciną pośrodku z literą „L”. Jest przypuszczalnie dziełem C. Bouveta, zdobiąca dolną partię nastawy scena w owalnej ramie ze św. Jerzym, pochodzić może z XVI lub XVII w. | Materiał: - obudowa kominka – drewno, - węgary – sztuczny kamień (?), - komora paleniska tynkowana, - posadzka paleniska ceglana, - płyta przed paleniskiem – piaskowiec. Budowa kominka: - węgary obudowane pilastrami opracowanymi snycersko, - wysoka nastawa dzielona i zwieńczona gzymsami profilowymi, narożniki i płyciny opracowane snycersko. | Wys. 285 cm Szer. 205 cm Gł. 90 cm | Elementy drewniane w dość dobrym stanie, powierzchnia o jednolitym kolorze. Pęknięcie rozeschniętego drewna na bokach – do uzupełnienia. Widoczne otwory i wysypujący się proszek drzewny po żerowaniu owadów w drewnie – należy przeprowadzić dezynsekcję tych miejsc i zamknąć otwory.. Tynk w komorze paleniska przemalowany na czarno, ubytki tynku w dolnych partiach. Płyta przed paleniskiem zabrudzona. Do konserwacji przeznaczono: drewniane elementy kominka (m.in. pęknięcia i otwory w drewnie) oraz komorę paleniska wraz z płytą przed paleniskiem. |  |
| 13 | Pokój tzw. dyrektorski (II piętro) | XIX w. Wg projektu M. Ouradou Kominek nosi cechy gotyku, ozdobiony herbem Wieniawa Leszczyńskich. | Materiał: - obudowa kominka i płyta przed paleniskiem – jasny piaskowiec, - komora paleniska tynkowana, - posadzka paleniska ceglana. Budowa kominka: - węgary rozglifione ozdobione kolumienkami, - belkowanie z prostym fryzem i gzymsami profilowymi, - wysoka nastawa zwężająca się ku górze, zwieńczona gzymsem profilowym i sterczynkami. | Wys. 290 cm Szer. 210 cm Gł. 56 cm | Kamień strukturalnire w dobrym stanie, zabrudzony, z lekkimi obtłuczeniami. Tynk i posadzka w komorze przemalowana na czarno. Płyta przed paleniskiem mocno wybłyszczona i brudna. Do konserwacji przeznaczono: wszystkie elementy kominka i jego wyposażenia |  |

Opracowanie:

Jolanta Ratuszna - Główny Konserwator, MNP

Sebastian Wielgosz – Kierownik Sekcji Administracji, Muzeum Zamek w Gołuchowie

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA WNĘTRZ NA CZAS PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH PRZY KOMINKACH

Zabezpieczenie jest niezbędne ze względu na potencjalne ryzyko oddziaływania na powierzchnie zabytkowe czynników szkodliwych (wtórne zanieczyszczenia w postaci pyłów i aerozoli, lokalne wzrosty temperatury oraz zmiany mikroklimatu).

Zwłaszcza tkaniny zabytkowe są materiałami szczególnie wrażliwymi – podatnymi na:

- trwałe zabrudzenia cząstkami sadzy i produktów spalania, które migrują w ich strukturę,

- degradację włókien pod wpływem temperatury,

- osłabienie struktury wskutek wahań wilgotności i temperatury,

- uszkodzenia mechaniczne i fotochemiczne.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze i estetyce obiektów.

- Kontrola pyłów i aerozoli

Podczas prac do Wykonawcy należy wdrożenie systemu ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w celu zapobiegania migracji pyłów do przestrzeni z zabytkowymi materiałami.

- wydzielenie strefy prac przy użyciu komory dostosowanej do wielkości poszczególnego kominka (rusztowanie, szczelne osłonięcie ze wszystkich stron),

- zastosowanie lokalnych odciągów pyłów i gazów,

- regularne usuwanie osiadających zanieczyszczeń.

- Zabezpieczenie historycznych tkanin oraz boazerii wyściełających ściany w obszarze narażenia na oddziaływanie pyłów i aerozoli.

Wymagane zabezpieczenie 2-warstwowe:

a. Izolacja bezpośrednia (warstwa przy obiekcie z materiału typu agrowłóknina)

- ochrona powierzchni przed bezpośrednim kontaktem z innymi materiałami,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- przepuszczalność pary wodnej przy jednoczesnym zatrzymywaniu cząstek stałych.

b. Warstwa zewnętrzna (folia ochronna, np. PE lub PVC, panele z tkaniny szklanej, poliwęglanowej lub innej):

- ochrona przed migracją pyłów, sadzy i aerozoli.

Konstrukcja zabezpieczenia

System osłon powinien być montowany na konstrukcji dystansowej, zapewniającej:

- brak bezpośredniego kontaktu warstw ochronnych z warstwą zabytkową,

- swobodną cyrkulację powietrza,

- ograniczenie ryzyka kondensacji wilgoci,

- stabilność i odwracalność montażu (bez ingerencji w substancję zabytkową).

- Kontrola mikroklimatu

Wykonawca jest zobowiązany do:

- monitorowania temperatury i wilgotności względnej powietrza we wnętrzu, w których prowadzi prace konserwatorskie przy kominkach,

- unikania gwałtownych zmian parametrów klimatycznych.

- Oczyszczanie po konserwacji

Po wykonanych pracach Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia mechanicznego takich powierzchni jak podłogi, boazerie, stolarka okienna i drzwiowa, parapety, inne elementy wyposażenia pozostałe we wnętrzach na czas prac, oprócz zabytkowych tkanin. Oczyszczanie należy prowadzić przy użyciu odkurzacza wyposażonego w filtr wodny z użyciem końcówek z miękkim włosiem oraz przy kontrolowanej sile ssania, co pozwala na:

- skuteczne usunięcie drobnych cząstek pyłów i sadzy,

- ograniczenie wtórnego unoszenia się zanieczyszczeń w powietrzu,

Uwagi:

- Przed rozpoczęciem prac przy kominkach Zamawiający zobowiązuje się do częściowego odchylenia tkanin tapicerskich oraz boazerii znajdujących się bezpośrednio przy styku z kominkami, w zakresie możliwym do wykonania, wynikającym ze stanu zachowania i konstrukcji tych elementów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt zabezpieczeń każdego z 13-tu kominków na czas prowadzenia prac konserwatorskich przy nich.

Opracowanie:

Milena Niemyt – Kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin MNP

Jolanta Ratuszna – Główny Konserwator MNP

Poznań, 30.04.2026 r.