# Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa Zamówienia: | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Porażynie |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Porażyn 7, 64-330 Porażyn (działka nr 39/1, obręb Porażyn) |
| Zamawiający: | Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica |

## 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Porażynie wraz z robotami towarzyszącymi, na podstawie Audytu Energetycznego. Realizacja zadania odbywa się w trybie "zaprojektuj i zbuduj".

### Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Izolację termiczną ścian zewnętrznych części „nowej”.

- Izolację termiczną dachu płaskiego części „nowej”.

- Izolację termiczną poddasza „starego” budynku.

- Hydroizolację ścian fundamentowych części „nowej” (iniekcja).

- Wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

- Wymianę obróbek blacharskich dachu płaskiego oraz parapetów zewnętrznych.

- Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników z zaworami i głowicami termostatycznymi).

- Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.

## 2. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU

Całkowita powierzchnia netto budynku (części starej i nowej) wynosi 572,93 m2. Budynek służy jako szkoła podstawowa z salami lekcyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi, technicznymi i magazynowymi.

| Kondygnacja | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- |
| -1 Piwnica | 122,70 |
| 0 Parter | 181,59 |
| +1 Piętro | 202,38 |
| +2 Poddasze | 66,26 |

## 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 3.1 Wymagania Projektowe

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji (m.in. projekt ocieplenia, wymiany stolarki, instalacji grzewczej i oświetleniowej) z wymaganymi prawem uzgodnieniami, np. ewentualnym stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla "starej" części obiektu oraz opinią ornitologiczną.

### 3.2 Wymagania Budowlane i Techniczne

- Ocieplenie ścian zewnętrznych: System lekki-mokry (ETICS). Izolacja XPS o grubości 15 cm dla części podziemnej (wymagana wtórna hydroizolacja pionowa i pozioma), EPS o grubości 20 cm dla części nadziemnej. Wykończenie z tynku silikatowo-silikonowego.

- Ocieplenie stropodachu (część nowa): Układ z polistyrenem EPS o gr. 20 cm, podwójna warstwa papy (wierzchnia i podkładowa) z mocowaniem mechanicznym.

- Ocieplenie stropu poddasza (część stara): Demontaż istniejącej polepy, impregnacja konstrukcji, izolacja z wełny mineralnej o gr. 25 cm. Klasa odporności ogniowej stropu zabezpieczona do REI60.

- Stolarka okienna: Wymagany współczynnik przenikania ciepła Uw max = 0,9 W/m2K, profil PVC w kolorze białym, z systemami nawiewników okiennych dostosowanymi do wentylacji grawitacyjnej.

- Stolarka drzwiowa: Wymagany współczynnik przenikania ciepła Uw max = 1,3 W/m2K.

- Instalacja grzewcza i oświetleniowa: Wymiana opraw na panele i plafony LED z redukcją mocy zainstalowanej. Wymiana instalacji C.O. na nowe grzejniki stalowe płytowe wraz z zaworami i bezpiecznymi osłonami dla dzieci (MDF perforowany).

## 4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Wykonawca odpowiada za kompleksowe zabezpieczenie terenu prac szkolnych, a także przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego.

- Prowadzenie robót musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa (BIOZ), z racji funkcjonowania szkoły.

- Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz aprobaty techniczne ITB.

- Wszelkie roboty zanikające i ulegające zakryciu (np. hydroizolacje pionowe, kotwienia termoizolacji) muszą być zgłaszane do odbioru Inspektorowi nadzoru.