Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja trawników na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z koszeniem traw na terenach zieleni miejskiej w pasach drogowych oraz w obrębie ciągów pieszych i innych terenów zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie właściwego stanu estetycznego oraz funkcjonalnego przestrzeni publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zakres prac w zakresie utrzymania czystości terenów zieleni miejskiej.

- koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej w okresie obowiązywania umowy,

- koszenie trawy przydrożnej na terenach płaskich,

- koszenie trawy przydrożnej na skarpach,

- koszenie trawników na terenach płaskich,

- koszenie trawników na skarpach,

- podlewanie trawników wraz z dostarczeniem wody oraz użyciem odpowiedniego sprzętu,

- zakładanie trawników dywanowych,

- zakładanie trawników parkowych,

- zakładanie łąk kwietnych,

- zakładanie trawników z rolki,

- wymianę podłoża pod trawniki o grubości do 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża,

- wymianę podłoża pod trawniki o grubości do 20 cm wraz z przygotowaniem podłoża,

- jednorazowe wygrabianie trawników wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy.

- Wymagania techniczne i organizacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem technicznym zapewniającym prawidłową, bezpieczną i terminową realizację prac objętych zamówieniem. Sprzęt musi być sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obsługiwany przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Minimum sprzętowe:

- Ciągnik rolniczy							– 4 szt.

w tym:

- z ładowaczem czołowym						– 2 szt.

- wyposażony w przedni napęd WOM wraz z przednim TUZ	– 1 szt.

- Przyczepa rolnicza 							– 4 szt.,

- przyczepa asenizacyjna – min. 2 szt.

- kosiarka bijakowa do wykaszania poboczy – min. 3 szt.,

w tym:

- z wysięgiem bocznym do koszenia przeciwskarpy

o wysięgu min. 5,7 m						– 1 szt.,

- kosiarka samojezdna 							– 4 szt.,

- ręczna kosa mechaniczna 						– 10 szt.,

- samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności do 3,5 tony 	– 3 szt.

UWAGA! Pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC i być wyposażone w lampy ostrzegawcze nadające sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu równoważnego o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż wskazane powyżej.

- Wykonawca musi dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje, doświadczenie  oraz uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

Minimalne wymagania w zakresie potencjału kadrowego:

- Osoba pełniąca funkcję brygadzisty, koordynatora robót, odpowiedzialna za organizację prac oraz kontakt z Zamawiającym 			– 1 osoba,

- Osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem drogowym 		– 4 osoby,

- Osoby posiadają wykształcenie ogrodnicze 				– 1 osoba,

- Osoby legitymujące się co najmniej 3 letnim doświadczeniem

w wykonywaniu prac ogrodniczych polegających na pielęgnacji zielni

w sezonie  wegetacyjnym 						– 2 osoby,

- Wykonywanie prac o charakterze technicznym w zakresie koszenia utrzymania czystości 								– 6 osób.

- Wymagania i standardy realizacji

- Prace objęte zamówieniem należy wykonywać w sposób zapewniający utrzymanie terenów zieleni miejskiej w należytym stanie estetycznym, porządkowym oraz funkcjonalnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

- Koszenie trawników powinno być wykonywane w sposób równomierny, z zachowaniem odpowiedniej wysokości koszenia, zapewniającej prawidłowy rozwój trawy oraz estetyczny wygląd terenów zieleni. Wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić w szczególności:

- na trawnikach miejskich i parkowych – ok. 4–6 cm,

- na terenach przydrożnych i skarpach – ok. 5–8 cm.

- Koszenie terenów zieleni miejskiej należy wykonywać regularnie, w sposób zapewniający utrzymanie przyjętego standardu wysokości trawy oraz estetycznego wyglądu terenów zieleni w całym okresie wegetacyjnym.

- Koszenie należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego dostosowanego do rodzaju terenu.

- Podczas koszenia należy wykaszać również miejsca trudnodostępne, w szczególności w obrębie:

- krawężników,

- słupów oświetleniowych i znaków drogowych,

- barier ochronnych,

- elementów małej architektury,

- drzew i krzewów.

- Po zakończeniu koszenia teren powinien zostać uprzątnięty. W szczególności należy:

- usunąć nadmiar skoszonej trawy z chodników, jezdni, ścieżek rowerowych oraz zatok postojowych,

- oczyścić nawierzchnie utwardzone z pozostałości roślinnych,

- zebrać oraz zagospodarować powstałą biomasę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie prace należy prowadzić w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni publicznej.

- Organizacja prac i reagowanie

- Koszenie terenów zieleni miejskiej powinno być prowadzone w sposób ciągły i systematyczny, zapewniający utrzymanie właściwego standardu wysokości trawy oraz estetycznego wyglądu przestrzeni publicznej.

- Prace na pozostałych terenach objętych zakresem zamówienia, w pasach drogowych, na skarpach oraz w innych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, będą zlecane przez Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o lokalizacji oraz zakresie prac w formie zlecenia, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zleconych prac w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia, o ile Zamawiający nie wskaże innego terminu.

- W przypadku konieczności pilnego wykonania prac, wynikającej w szczególności z intensywnego wzrostu roślinności lub potrzeb utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zamawiający może zlecić wykonanie prac w trybie pilnym.

- Prace powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwości dla użytkowników terenów publicznych, w szczególności poprzez ograniczenie czasu zajęcia terenu oraz sprawne przywracanie go do użytkowania po zakończeniu robót.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu technicznego oraz personelu posiadającego kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, w szczególności w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, poprzez:

- zastosowanie właściwego oznakowania,

- zapewnienie osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,

- zachowanie zasad bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac, w tym za szkody w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, a także za ewentualne uszkodzenia infrastruktury drogowej, elementów małej architektury oraz zieleni.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym poprzez wyznaczoną osobę pełniącą funkcję koordynatora robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz do usuwania powstałych odpadów i zanieczyszczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poleceń Zamawiającego dotyczących zakresu, miejsca oraz terminu wykonywania prac.

- Zakres terytorialny
Prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na terenach stanowiących własność lub pozostających w zarządzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w szczególności na terenach zieleni miejskiej, w pasach drogowych, w obrębie chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych oraz na innych terenach ogólnodostępnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Szczegółowy wykaz parków, skwerów i zieleńców zawiera Tabela 1 Zestawienie terenów zieleni miejskiej.

Tabela 1 Zestawienie terenów zieleni miejskiej

| Obiekt | Powierzchnia ogółem | Powierzchnia trawników | Powierzchnia terenów zadrzewionych | Powierzchnia terenów utwardzonych | Powierzchnia rabat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARKI |  |  |  |  |  |
| 3-go Maja | 70986,00 | 21352,00 | 40109,00 | 9300,00 | 0,00 |
| Miejski | 60292,00 | 16334,00 | 26920,00 | 10347,00 | 425,00 |
| Mickiewicza | 12580,00 | 1836,00 | 5034,00 | 2086,00 | 0,00 |
| Kilińskiego | 6943,00 | 1000,00 | 2717,00 | 2627,00 | 0,00 |
| Szczanieckiej | 5390,00 | 4120,00 | 3520,00 | 1270,00 | 40,00 |
| Marcinkowskiego | 6650,00 | 4940,00 | 3930,00 | 1717,00 | 0,00 |
| Północny | 16900,00 | 15984,00 | 4200,00 | 460,00 | 0,00 |
| 600-lecia | 19900,00 | 13015,00 | 1200,00 | 2390,00 | 0,00 |
| Staw Szulca | 10450,00 | 3660,00 | 672,00 | 650,00 | 0,00 |
| SUMA | 210091,00 | 82241,00 | 88302,00 | 30847,00 | 465,00 |
| SKWERY |  |  |  |  |  |
| ul. Krotoszyńska | 6344,00 | 2258,00 | 3226,00 | 760,00 | 32,00 |
| Rynek | 2225,00 | 0,00 | 505,00 | 1720,00 | 0,00 |
| Plac 23 stycznia | 7500,00 | 2770,00 | 1260,00 | 1733,00 | 171,00 |
| Al. Powstańców Wielkopolskich | 2100,00 | 1700,00 | 400,00 | 0,00 | 194,00 |
| Wolności Wielkopolan | 650,00 | 600,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skwer Sybiraków | 1594,00 | 988,00 | 284,00 | 322,00 | 0,00 |
| Skwer Żołnierzy Niezłomnych | 1280,00 | 0,00 | 168,00 | 633,00 | 479,00 |
| Plac Rowińskiego | 2930,00 | 0,00 | 214,00 | 2667,00 | 250,00 |
| SUMA | 24623,00 | 8316,00 | 6067,00 | 7835,00 | 1126,00 |
| ZIELEŃCE |  |  |  |  |  |
| ul. Raszkowska | 1300,00 | 350,00 | 50,00 | 920,00 | 15,00 |
| Oś. Robotnicze | 3238,00 | 1224,00 | 2014,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 4538,00 | 1574,00 | 2064,00 | 920,00 | 15,00 |
| RAZEM | 239252,00 | 92131,00 | 96433,00 | 39602,00 | 1606,00 |

Tabela 2 Szacowany zakres prac.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka | Planowany zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej w okresie trwania umowy zgodnie z zestawieniem terenów Tabela 1. | miesiąc | 6 |
| Lp. | Wykaz prac dodatkowych | Jednostka | Planowany zakres |
| 1 | Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej: teren płaski | m2 | 200 000 |
| 2 | Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej: skarpa | m2 | 20 000 |
| 3 | Jednorazowe koszenie trawy-trawniki: teren płaski | m2 | 10 000 |
| 4 | Jednorazowe koszenie trawy-trawniki: skarpa | m2 | 10 000 |
| 5 | Podlewanie trawników | m3 | 50 |
| 6 | Zakładanie trawnika dywanowego | m2 | 100 |
| 7 | Zakładanie trawnika parkowego | m2 | 150 |
| 8 | Zakładanie trawnika z rolki | m2 | 100 |
| 9 | Zakładanie łąki kwietnej | m2 | 100 |
| 10 | Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 10 cm | m2 | 50 |
| 11 | Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 20 cm | m2 | 30 |
| 12 | Jednorazowe wygrabianie trawników | m2 | 5000 |
| 13 | Robocizna | rbg | 400 |
| 14 | Ciągnik z przyczepą | mtg | 40 |
| 15 | Koszty zakupu | od 2000 zł |  |

Opis do tabeli nr 2:

Zakres prac:

- Koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej w okresie trwania umowy.

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej z częstotliwością zapewniającą utrzymanie wysokości trawy zgodnej ze standardem estetycznym (4–6 cm), obejmujące również wykaszanie przy krawężnikach, obrzeżach, urządzeniach oraz elementach małej architektury. W zakres prac wchodzi rozdrobnienie pokosu lub jego usunięcie (w zależności od lokalizacji), oczyszczenie terenu po koszeniu oraz pozostawienie powierzchni w stanie uporządkowanym.

Wykaz prac dodatkowych:

- Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej – teren płaski

Koszenie trawy w pasach drogowych na terenach płaskich, w tym wzdłuż jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, wraz z wykaszaniem trudno dostępnych miejsc oraz uprzątnięciem zanieczyszczeń powstałych w wyniku prac.

- Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej – skarpa

Koszenie trawy na skarpach, nasypach i terenach o znacznym nachyleniu, wymagające zastosowania sprzętu specjalistycznego lub pracy ręcznej, z zachowaniem zasad BHP oraz zabezpieczeniem miejsca pracy.

- Jednorazowe koszenie trawy – trawniki teren płaski.

Koszenie trawników na terenach płaskich o charakterze parkowym lub rekreacyjnym, obejmujące wyrównanie wysokości trawy, wykaszanie przy przeszkodach oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

- Jednorazowe koszenie trawy – trawniki skarpa.

Koszenie trawników zlokalizowanych na skarpach i terenach o utrudnionym dostępie, wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz brak uszkodzeń podłoża.

- Podlewanie trawników.

Nawadnianie trawników w ilości i częstotliwości zapewniającej ich prawidłowy rozwój oraz utrzymanie właściwej kondycji biologicznej, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża.

- Zakładanie trawnika dywanowego.

Wykonanie trawnika z siewu o podwyższonych walorach estetycznych, obejmujące przygotowanie podłoża (oczyszczenie, wyrównanie, użyźnienie), wysiew mieszanki traw, wałowanie, pierwsze podlewanie oraz pielęgnację do momentu wschodów.

- Zakładanie trawnika parkowego.

Wykonanie trawnika o charakterze użytkowym, odpornego na intensywne użytkowanie, obejmujące przygotowanie gruntu, wysiew odpowiedniej mieszanki traw oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

- Zakładanie trawnika z rolki.

Wykonanie trawnika poprzez ułożenie gotowej darni na uprzednio przygotowanym podłożu, wraz z jej dociskiem, podlewaniem oraz pielęgnacją w okresie ukorzeniania.

- Zakładanie łąki kwietnej.

Zakładanie łąki kwietnej poprzez odpowiednie przygotowanie gleby oraz wysiew mieszanki roślin jednorocznych i wieloletnich, sprzyjających zwiększeniu bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych.

- Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 10 cm.

Usunięcie istniejącej warstwy gruntu oraz wykonanie nowej warstwy urodzajnej gleby o grubości 10 cm, wraz z jej wyrównaniem, zagęszczeniem i przygotowaniem pod założenie trawnika.

- Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 20 cm.

Usunięcie istniejącej warstwy gruntu oraz wykonanie nowej warstwy urodzajnej gleby o grubości 20 cm, wraz z jej profilowaniem i przygotowaniem pod nasadzenia.

- Jednorazowe wygrabianie trawników.

Usunięcie z powierzchni trawnika zanieczyszczeń, w tym liści, gałęzi oraz warstwy filcu, poprawiające dostęp powietrza do gleby oraz ogólną kondycję trawnika.

- Robocizna.

Wykonywanie prac ręcznych i pomocniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym prac interwencyjnych, porządkowych i uzupełniających, niewymagających użycia specjalistycznego sprzętu.

- Ciągnik z przyczepą.

Wykorzystanie zestawu transportowego do przewozu materiałów, odpadów zielonych, sprzętu oraz do realizacji prac pomocniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni.

- Koszty zakupu.

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji prac, w szczególności nasion traw, ziemi urodzajnej, nawozów, roślin oraz innych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Tabele ofertowe

| Lp. | Zakres prac | Jednostka | Planowany zakres | Cena jednostkowa brutto | Ogólna wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej w okresie trwania umowy | miesiąc | 6 |  |  |
| SUMA brutto |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wykaz prac dodatkowych | Jednostka | Planowany zakres | Cena jednostkowa brutto | Ogólna wartość usługi brutto |
| 1 | Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej: teren płaski | m2 | 200 000 |  |  |
| 2 | Jednorazowe koszenie trawy przydrożnej: skarpa | m2 | 20 000 |  |  |
| 3 | Jednorazowe koszenie trawy-trawniki: teren płaski | m2 | 10 000 |  |  |
| 4 | Jednorazowe koszenie trawy-trawniki: skarpa | m2 | 10 000 |  |  |
| 5 | Podlewanie trawników | m3 | 50 |  |  |
| 6 | Zakładanie trawnika dywanowego | m2 | 100 |  |  |
| 7 | Zakładanie trawnika parkowego | m2 | 150 |  |  |
| 8 | Zakładanie trawnika z rolki | m2 | 100 |  |  |
| 9 | Zakładanie łąki kwietnej | m2 | 100 |  |  |
| 10 | Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 10 cm | m2 | 50 |  |  |
| 11 | Wymiana podłoża pod trawnik na grubość 20 cm | m2 | 30 |  |  |
| 12 | Jednorazowe wygrabianie trawników | m2 | 5000 |  |  |
| 13 | Robocizna | rbg | 400 |  |  |
| 14 | Ciągnik z przyczepą | mtg | 40 |  |  |
| 15 | Koszty zakupu | od 2000 zł |  |  |  |
| SUMA brutto |  |  |  |  |  |
| RAZEM brutto (Zakres prac i Wykaz prac dodatkowych) |  |  |  |  |  |