Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

1. Nazwa zadania:

„Wymiana okien i drzwi w budynku administracyjno-biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.”

2. Adres dostawy i montażu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

3. Nazwa i kody CPV:

45421132-8 Instalowanie okien

44221100-6 Okna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. Nazwa Zamawiającego:

Województwo Podlaskie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, NIP: 5422542016

- Zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku C Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, obejmująca demontaż istniejących okien i drzwi, dostawę i montaż nowych okien i drzwi oraz wymianę parapetów wewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, w tym uzupełnieniem tynków oraz odtworzeniem wypraw malarskich w obrębie wymienianych okien:

- Pomieszczenia, w których będzie odbywała się wymiana stolarki na nową, należy zabezpieczyć przed kurzem i uszkodzeniami. Należy zabezpieczyć przede wszystkim wykładzinę na drodze prac (wynoszenie i przenoszenie gruzu, elementów zdemontowanych i montowanych). Należy wydzielić miejsce składowania elementów demontowanych, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Miejsce składowania elementów demontowanych będzie na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym. Należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku oraz pracownikom demontującym i montującym nową stolarkę okienną i drzwiową,

- Dobór materiałów nastąpi w oparciu o zapisy niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca dopasuje okna i drzwi do istniejących otworów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego rzutów budynku i/lub wizji lokalnej.

- Materiały do realizacji zamówienia należy dostarczyć do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

- Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczania ich do obrotu w Polsce oraz nie mogą nosić śladów wcześniejszego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy, po wykonaniu prac, certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów.

- Wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ust. 1 i art. 438 ustawy PZP) zostały szczegółowo określone w projekcie postanowień umowy.

- Jeżeli Wykonawca oświadczy, że czynności związane z realizacją zamówienia będzie wykonywał samodzielnie, Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne i finansowe, a także wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wymiana okien i drzwi będzie prowadzona na czynnym obiekcie, w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

2. Okres realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z warunkami umownymi 90 dni od podpisania umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie poniższego Opisu Przedmiotu Zamówienia należy dostarczyć i zamontować okna
 i drzwi, aluminiowe i pvc, wykonać ich montaż we wskazanych pomieszczeniach oraz wymienić parapety wewnętrzne na parapety z konglomeratu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi (montażowymi, wykończeniowymi) oraz wykonać stosowną dokumentację powykonawczą.

1. Wymiana stolarki odbędzie się w budynku C Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Dotyczy to pokoi biurowych i ciągów komunikacyjnych. Pomieszczenia znajdują się na 6 kondygnacjach budynku. Lista pomieszczeń znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ. Okna i drzwi balkonowe w pokojach biurowych – PVC, okna klatki schodowej – PVC, drzwi wejściowe i witryny – aluminium.

Opis stolarki:

Parter: drzwi aluminiowe z witryną stałą, wym. 330 cmx210 cm; 2x witryna aluminiowa dzielona na 4 – wym. 207 cmx300 cm; 6x drzwi balkonowe pvc, wym. 181 cmx225 cm;  1x okno pvc, wym. 207 cmx180 cm; 3 x okno pvc, dwudzielne, wym. 181 cmx143 cm; 1x okno pvc, dwudzielne, wym. 145 cmx136 cm

Piętro 1: 2x okno pvc, trójdzielne, wym. 335 cmx113 cm; 3x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx180 cm;  1x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx120 cm; 6x okno pvc, dwudzielne, wym. 181 cmx143 cm; 6x drzwi balkonowe pvc, wym. 230 cmx90 cm; 6x okno pvc, wym. 85 cmx141 cm

Piętro 2: 2x okno pvc, trójdzielne, wym. 335 cmx113 cm; 4x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx180 cm; 12x drzwi balkonowe pvc, wym.  230 cmx90 cm; 12x okno pvc, wym. 85cmx141 cm

Piętro 3: 1x okno pvc, trójdzielne, wym. 335 cmx113 cm, 4x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx180 cm

Piętro 4: 2x okno pvc, trójdzielne, wym. 335 cmx113 cm; 4x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx180 cm; 12x drzwi balkonowe pvc, wym. 230 cmx90 cm; 12x okno pvc, wym. 85 cmx141 cm

Piętro 5: 1x okno pvc, trójdzielne, wym. 335 cmx 113 cm; 4x okno pvc, dwudzielne, wym. 207 cmx180 cm; 6x drzwi balkonowe pvc, wym.  230 cmx90 cm; 6x okno pvc, wym.  85 cmx141 cm

Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. W celu ich dokładnego ustalenia, zaleca się wizję lokalną.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiaru z natury.

- wszystkie drzwi i okna musza spełniać aktualne normy współczynnika przenikania ciepła, minimum: dla okien pionowych (fasadowych) i drzwi balkonowych na poziomie 0,9 W/(m²·K), dla drzwi zewnętrznych na poziomie 1,3 W/(m²·K),

- ramiaki w kolorze brązowym - taki sam kolor, jak kolor istniejących ramiaków,

- okucia okien obwiedniowe rozwieralno-uchylne, z blokadą błędnego położenia klamki,

- okucia okienne wysokiej klasy R/U,

- wyposażone w mikrowentylację,

- stolarkę okienną należy wyposażyć w nawiewniki sterowane ręcznie, montowane w każdym oknie w jednym skrzydle, w górnej części,

- okna o izolacyjności akustycznej Rw=35-38 dB,

- stolarka aluminiowa w kolorze istniejącej stolarki,

- klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej,

- drzwi wyposażone w samozamykacz,

- witryny i drzwi aluminiowe w klasie antywłamaniowej RC 3/P5A,

i)   parapety wewnętrzne, konglomerat – w kolorze i o grubości oraz strukturze zbliżonej do istniejących.

2. Zakres prac:

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych, pomieszczenia w których będzie odbywała się wymiana stolarki okiennej na nową, należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami i zapyleniem;

- Przewiduje się demontaż okien zewnętrznych od strony pomieszczeń tak, aby nie uszkodzić elewacji budynku. Demontaż należy wykonywać tak, aby uszkodzeniu uległy tylko glify okienne od strony wewnętrznej pomieszczeń;

- Zdemontować istniejące parapety wewnętrzne;

- Należy przygotować otwór z uzupełnieniem ubytków w murze. W miarę możliwości stosować tzw. ciepły montaż. Jest to budynek, w którym nie ma możliwości zamontowania okien typowo dla ciepłego montażu, natomiast należy stosować przekładki termiczne;

- Okna powinny być tak usytuowane w ościeży, aby nie powstawały mostki termiczne prowadzące do skraplania się wody na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża;

- Przed wbudowaniem okna w otworze, należy sprawdzić, czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą oraz czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu;

- Okno należy zamocować w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne (wiatr, ruchy budynku itp.) były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, 
a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu 
i zamykaniu był płynny. Elementy mocujące okno w ościeży – kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby (wkręty) należy stosować odpowiednio do rodzaju ściany. Pianki poliuretanowe i podobne materiały izolacyjne służą wyłącznie do uszczelnienia 
i ocieplenia szczeliny pomiędzy oknem a ścianą, a nie do mocowania okien. Dyble powinny być wpuszczone w ścianę na głębokość min. 30 mm;

- Należy stosować profil przyokienny z PCV, w celu uniknięcia pęknięć uzupełnień tynku przy ramie okiennej;

- Po zamontowaniu nowej stolarki okiennej oraz parapetów, należy ubytki w tynkach (murze) uzupełnić zaprawą tynkarską, zaszpachlować, zagruntować, położyć gładź gipsową i pomalować farbą matową do budynków użyteczności publicznej 
z podwyższoną odpornością na ścieranie, w kolorze białym;

- Prace naprawcze powinny odbywać się w obrysie glifu okiennego z zachowaniem zabezpieczeń pomieszczenia tak, aby nie było konieczności malowania całego pomieszczenia. Podczas wykonywania prac budowlanych, należy zabezpieczyć posadzkę, grzejniki wraz z termostatami przed zabrudzeniem i zniszczeniem;

- Po zakończeniu prac budowlanych, należy pomieszczenie oczyścić z pozostałości materiałów, folii maskującej itp., drzwi i okna, przeszklenia należy umyć przed oddaniem. Teren zewnętrzny uporządkować;

- Zamawiający oczekuje stolarki o wysokich parametrach jakościowych;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i utylizacji materiałów pozostałych po rozbiórce i montażu stolarki.

W trakcie prowadzenia prac związanych z wymianą okien, należy zachować najwyższą staranność tak, aby nie zniszczyć elewacji budynku ani innych elementów budynku i otoczenia.

Prace należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty oraz certyfikaty i dopuszczonych do użytku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, oraz zaleceniami producenta stolarki.

Prace będą się odbywały w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób minimalizujący uciążliwości dla pracowników obiektu.

- Wymagania dodatkowe

1. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie trwania robót,

- przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,

- naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, która będzie zawierać:

- techniczną dokumentację powykonawczą podpisaną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego,

- deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim,

- warunki gwarancji.

3. Opracowanie kompletnej powykonawczej dokumentacji technicznej w ilości: 1 wersja papierowa i 1 wersja elektroniczna na płycie CD.

4. Dostarczenie ww. dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorczych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru 
i dostarczenia ww. dokumentów.

Gwarancja na prace montażowe i użyte materiały: min. 36 miesięcy.

- Warunki odbioru

Strony ustalają, że warunkiem odbioru robót jest bezusterkowe ich wykonanie w pełnym zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie, potwierdzone protokołem odbioru. Datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest data odbioru robót wraz 
z przekazaniem kompletnej dokumentacji wymienionej w rozdziale III punkt 2 podpunkt 3 OPZ.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz pomieszczeń objętych wymianą stolarki w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

2) Załącznik nr 2 do OPZ – rzuty bud. C, siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Zamówienie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu województwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027