# Ekspertyza Projekt Przebudowy Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej

SPIS TREŚCI

Ekspertyza Przebudowy Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej	1

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

3.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	3

3.1.	Nadproża stalowe	3

4.	UWAGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE	3

4.1.	Konstrukcje stalowe	3

4.2.	Pozostałe uwagi	4

5.	ZALECENIA DO PLANU BIOZ	4

6.	OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOCIOWE	6

7.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I RYSUNKÓW	11

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Adres inwestycji: Zalasowa, ul. Karpacka 21, gmina Ryglice

Rodzaj budynku: Budynek szkolny

Dane ogólne obiektu:

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Strefy wynikające z lokalizacji obiektu budowlanego:

- Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:  3

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:  3

W istniejącym budynku szkoły zostaną poszerzone otwory drzwiowe.  Istniejące nadproża zostaną zastąpione nadprożami stalowymi. Stan istniejący ścian murowanych oceniono jako dobry.

Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami (projekt architektury, projekty instalacji, pozostała dokumentacja). Zmiany w projekcie konstrukcji może dokonać jedynie autor projektu lub osoba przez niego upoważniona.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zostały w programie Smath Solver.

Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z właściwymi normami, przepisami branżowymi, normatywami projektowymi oraz ze sztuką budowlaną.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

- uzgodnień z inwestorem,

- projektu architektury opracowania

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                            (Dz. U. 2012 poz.463)

- normy PN-EN 1990 – Podstawy Projektowania konstrukcji

- normy PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- normy PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Obciążenie śniegiem

- normy PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru

- normy PN-EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych, Reguły ogólne i reguły dla budynków

## OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

### Nadproża stalowe

W projekcie przewidziano trzy rozwiązania konstrukcyjne  nadproży w zależności od rodzaju i grubości ścian murowanych:

- Nadproża w ścianach nośnych o grubościach 30 do 33cm  wykonać z dwóch belek stalowych o profilach HEA140 połączonych: śrubami M12 co min. 50cm oraz za pomocą blach grubości 8,5mm spawanymi do pasów dwuteowników.

- Nadproża w ścianach nośnych o grubościach 43 do 345cm  wykonać z trzech belek stalowych o profilach HEA140 połączonych: śrubami M12 co min. 50cm oraz za pomocą blach grubości 8,5mm spawanymi do pasów dwuteowników.

- Nadproża w ścianach działowych wykonać z belki stalowej o profilu HEA120.

Nadproża zostaną oparte na poduszkach betonowych gr.10cm i długości 25cm z betonu C16/20.  Poduszki betonowe zostaną połączone z blachami węzłowymi na całej powierzchni z blachy stalowej (S235) grubości 10mm. Belki stalowe zostaną połączone za pomocą spawania ciągłego z blachami węzłowymi.

Nadproża stalowe należy przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie (np. ocynkowanie, malowanie antykorozyjne).

Nadproża stalowe należy owinąć siatką Rabitza i pokryć tynkiem cementowych.

Wypełnienie bruzd wykonać z cegły pełnej i zaprawy cementowej.

Zewnętrzne belki stalowe należy zlicować z szerokością istniejących murowanych ścian  nośnych. Ewentualne przerwy pomiędzy belkami stalowymi uzupełnić blachą grubości 8,5mm i zespawać je do dwuteowników.

W przypadku nadproży z dwóch lub trzech belek należy najpierw wykonać gniazda z poduszkami betonowymi a następnie wykonać bruzdę dla jednej belki stalowej i nią umocować. W następnej kolejności wykonać pozostałe bruzdy i połączyć belki ze sobą.

Stal: S235

Całość prac budowlanych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym.

## OPIS WARUNKÓW GEOLOGICZNO-HYDROLOGICZNYCH

### Warunki gruntowo-hydrologiczne

Warunki gruntowo-hydrologiczne na terenie projektowanego budynku zostały określone na podstawie badań podłoża gruntowego- dokonano odkrywki.

Warstwy geologiczne na terenie projektowanego budynku: gliny zwięzłe i gliny piaszczyste.

Poziom zwierciadła wody gruntowej: nie występuje do badanych głębokości. Poziom zwierciadła wody gruntowej może się zmienić w wyników warunków atmosferycznych (roztopy, intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne).

### Wnioski z warunków gruntowo-hydrologicznych

- Kategoria geotechniczna: II

- Warunki gruntowe: Proste

- Położenie zwierciadła wody gruntowej względem spodu fundamentów: poniżej

## OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOCIOWE