Strona1

## Opis Wykonawczy Projektu Przebudowy Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej

SPIS TREŚCI

Opis Wykonawczy Projektu Przebudowy Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej	1

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

- PODSTAWA OPRACOWANIA	2

- OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	3

  - Nadproża stalowe	3

- UWAGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE	3

  - Konstrukcje stalowe	3

  - Pozostałe uwagi	4

- ZALECENIA DO PLANU BIOZ	4

- OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOCIOWE	6

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I RYSUNKÓW	11

Strona2

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Adres inwestycji: Zalasowa, ul. Karpacka 21, gmina Ryglice Rodzaj budynku: Budynek szkolny

Dane ogólne obiektu:

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Strefy wynikające z lokalizacji obiektu budowlanego:

- Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 3

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 3

W istniejącym budynku szkoły zostaną poszerzone otwory drzwiowe. Istniejące nadproża zostaną zastąpione nadprożami stalowymi.

Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami (projekt architektury, projekty instalacji, pozostała dokumentacja). Zmiany w projekcie konstrukcji może dokonać jedynie autor projektu lub osoba przez niego upoważniona.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zostały w programie Smath Solver.

Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z właściwymi normami, przepisami branżowymi, normatywami projektowymi oraz ze sztuką budowlaną.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

- uzgodnień z inwestorem,

- projektu architektury opracowania

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(Dz. U. 2012 poz.463)

- normy PN-EN 1990 – Podstawy Projektowania konstrukcji

- normy PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- normy PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Obciążenie śniegiem

- normy PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru

- normy PN-EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych, Reguły ogólne i reguły dla budynków

Strona3

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

### Nadproża stalowe

W projekcie przewidziano trzy rozwiązania konstrukcyjne nadproży w zależności od rodzaju i grubości ścian murowanych:

    - Nadproża w ścianach nośnych o grubościach 30 do 33cm wykonać z dwóch belek stalowych o profilach HEA140 połączonych: śrubami M12 co min. 50cm oraz za pomocą blach grubości 8,5mm spawanymi do pasów dwuteowników.

    - Nadproża w ścianach nośnych o grubościach 43 do 345cm wykonać z trzech belek stalowych o profilach HEA140 połączonych: śrubami M12 co min. 50cm oraz za pomocą blach grubości 8,5mm spawanymi do pasów dwuteowników.

    - Nadproża w ścianach działowych wykonać z belki stalowej o profilu HEA120.

Nadproża zostaną oparte na poduszkach betonowych gr.10cm i długości 25cm z betonu C16/20. Poduszki betonowe zostaną połączone z blachami węzłowymi na całej powierzchni z blachy stalowej (S235) grubości 10mm. Belki stalowe zostaną połączone za pomocą spawania ciągłego z blachami węzłowymi.

Nadproża stalowe należy przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie (np. ocynkowanie, malowanie antykorozyjne).

Nadproża stalowe należy owinąć siatką Rabitza i pokryć tynkiem cementowych. Wypełnienie bruzd wykonać z cegły pełnej i zaprawy cementowej.

Zewnętrzne belki stalowe należy zlicować z szerokością istniejących murowanych ścian nośnych. Ewentualne przerwy pomiędzy belkami stalowymi uzupełnić blachą grubości 8,5mm i zespawać je do dwuteowników.

W przypadku nadproży z dwóch lub trzech belek należy najpierw wykonać gniazda z poduszkami betonowymi a następnie wykonać bruzdę dla jednej belki stalowej i nią umocować. W następnej kolejności wykonać pozostałe bruzdy i połączyć belki ze sobą.

Stal: S235

# UWAGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

### Konstrukcje stalowe

- Konstrukcje stalową należy wykonać zgodnie z przyjętą przez projektanta klasą wykonania: EXC1 (PN-EN 1090-2:2009 załącznik B) lub normami równoważnymi.

- Elementy metalowe powinny być wykonane zgodnie z projektem i zabezpieczone antykorozyjnie (np. ocynkowanie, malowanie antykorozyjne).

- Połączenia spawane muszą być wykonane przez certyfikowanych spawaczy zgodnie z PN-EN 1090-2:2009 lub normami równoważnymi.

- Połączenia na śruby muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 1090-2:2009 lub normami równoważnymi.

Strona4

Wszystkie elementy stalowe powinny być prawidłowo zamocowane, a miejsca styku z innymi materiałami zabezpieczone przed korozją i wpływem wilgoci.

- W trakcie montażu należy kontrolować stabilność konstrukcji oraz unikać jej nadmiernego obciążenia przed zakończeniem prac.

- Po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej należy przeprowadzić kontrolę jakości spoin oraz stabilności całej konstrukcji.

### Pozostałe uwagi

- Po uzyskaniu akceptacji projektanta i inwestora można zastosować odmienne od projektowanego rozwiązanie materiałowe pod warunkiem jego równoważności względem rozwiązania projektowanego.

- Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami (projekt architektury, projekty instalacji itp.)

- Wątpliwości dotyczące zastosowanych rozwiązań należy konsultować z projektantem.

- O każdym znalezionym błędzie, rozbieżności i niejasności dotyczących projektu należy poinformować projektanta.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

# ZALECENIA DO PLANU BIOZ

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) jest dokumentem wymaganym na placu budowy, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Poniżej znajdują się podstawowe zalecenia dotyczące przygotowania takiego planu dla budowy projektowanego budynku.

Przykładowe zagrożenia, które mogę pojawić się w trakcie prac budowlanych:

- skaleczenia

- złamania

- zmiażdżenia części ciała

- upadek z wysokości pracownika

- spadnięcie materiałów, sprzętów z wysokości na teren przyległy

- porażenie prądem

- pożar

- zatrucie oparami szkodliwymi dla zdrowia (np. rozpuszczalniki, materiały izolacyjne)

Środki zapobiegawcze i ochronne:

Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia należy przewidzieć odpowiednie środki ochrony takie jak:

- stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelki bezpieczeństwa)

Strona5

oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

- wprowadzenie odpowiednich procedur obsługi maszyn i urządzeń

- zapewnienie środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, obuwie ochronne)

Organizacja placu budowy powinna zawierać:

- wyznaczenie i oznakowanie stref pracy

- umiejscowienie zaplecza budowy (kontenery, magazyny na sprzęt i materiały)

- zapewnienie dostępu do bieżącej wody i sanitariatów

- organizacje transportu materiałów i maszyn

- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i punktów pierwszej pomocy Zalecenia dotyczące BHP:

- wyznaczenie i oznakowanie stref pracy

- prace mogę wykonywać jedynie pracownicy po przeszkoleniu BHP i nieposiadający przeciwskazań medycznych do ich wykonania

- regularnie kontrolować stan techniczny sprzętu i narzędzi

- opracować procedury postępowania w sytuacja awaryjnych (np. pożar, wypadek)

- wszyscy pracownicy muszą obowiązkowo stosować środki ochrony indywidualnej (np. kaski, rękawice, obuwie ochronne)

W ramach monitoringu i kontroli prac należy:

- wyznaczyć osoby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP

- prowadzić dziennik budowy z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa

- zorganizować regularne inspekcje przeprowadzane przez kierownika budowy

Plan BIOZ powinien być dostosowany do specyfiki projektowanego obiektu uwzględniając wszystkie lokalne przepisy i normy bezpieczeństwa. Dokument ten musi być opracowany przed rozpoczęciem prac budowlanych i dostępny na placu budowy.

Strona6

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOCIOWE

Strona7

Strona8

Strona9

Strona10

Strona11

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I RYSUNKÓW

- K1.1 – NADPROŻA STALOWE