SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA

"Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem przy ul. Sambora 16, 84-100 Puck., w szczególności:

•	prace w zakresie rozbiórki budynku prawego zachodniego skrzydła (dobudówki), schodów zewnętrznych w konstrukcji stalowej łączących dojście z tarasem zewnętrznym oraz schodów stalowych zewnętrznych wraz z rampą dla niepełnosprawnych – biegnących wzdłuż elewacji wschodniej obiektu,

•	wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych,

•	docieplenie stropodachów i niezbędna wymiana pokrycia dachowego,

•	ocieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (piwnicą),

•	wykonanie nowej instalacji C.O. w budynku,

•	modernizację węzła cieplnego (przeniesienie z budynku przyległego przeznaczonego do rozbiórki do pomieszczenia w piwnicy budynku biblioteki),

•	wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku oraz wymianę bramy magazynowej,

•	wymianę instalacji elektrycznej, obejmującej swoim zakresem: instalacje oświetlenia podstawowego; instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacje gniazd wtykowych; instalacje odbiorników jedno- i trójfazowych; kanalizację kablową na potrzeby przyszłej instalacji stacji ładowania pojazdów EV; instalację PV; instalację odgromową; instalację uziemiającą; ochronę przeciwprzepięciową; ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; instalacje słaboprądowe obejmują swoim zakresem: instalacje sieci LAN; instalacje CCTV; instalacje SSWiN; instalacje BMS;

instalację SSP;

•	wykonanie instalacji fotowoltaicznej z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej,

•	wykonanie zielonego stropodachu;

•	wykonanie instalacji do odprowadzania i gromadzenia wody opadowej, która będzie wykorzystywana do zasilania nasadzeń wokół budynku biblioteki,

•	budowę dwóch zewnętrznych biegów schodowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych;

•	budowę zewnętrznej windy systemowej,

Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych:

- Belki stalowe stanowiące wzmocnienie stropu nad piwnicą, stal S235JR  – elementy stalowe konstrukcyjne  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461. Grubość powłoki cynkowej powinna być dostosowana do kategorii korozyjności środowiska C3.

- Konstrukcja  windy  –  konstrukcja  stalowa  z  profili  zimnogiętych,  stal  S235JR,  – elementy stalowe konstrukcyjne  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461. Grubość powłoki cynkowej powinna być dostosowana do kategorii korozyjności środowiska C3.

Wymagania Zamawiającego w zakresie architektury:

- Ścianki szklane wewnętrzne (w tym ppoż) bezszprosowe akustyczne,  system jednoszybowy, profile aluminiowe Połączenia szyb: transparentna dwustronnie klejąca taśma akrylowa.

Klas. wg PN-EN191-1-1:2004: kategoria użytkowania IVc, R w = 38 dB, R A1 = 36 dB.

- Stropodach wentylowany z pokryciem z papy podkładowej i nawierzchniowej.

- Izolacja ścian zewnętrznych -tynk wg. rozwiązań systemowych ETICS.

Parametry techniczne budynku:

• powierzchnia zabudowy 657,45 m2

• powierzchnia wewnętrzna  1474,61 m2

• kubatura  5477,21 m3

• wysokość budynku  8,31 m

• liczba kondygnacji nadziemnych:  2

• liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dokładny zakres zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6a do wniosku - Dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

- Wymagany termin realizację całego zadania – 18 miesięcy od podpisania umowy.

- Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

- opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych dla wszystkich elementów realizowanych w ramach zadania.

- wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej/pamiątkowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027,

- w przypadku wystąpienia obowiązku stosowania dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych wynikających z odrębnych źródeł finansowania projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, dostawy i montażu dodatkowego oznakowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres, forma oraz lokalizacja oznakowania zostaną określone na etapie realizacji zamówienia,

- roboty budowlane związane z termomodernizacją biblioteki oraz budową dwóch zewnętrznych biegów schodowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej,

- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

- uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, przedłożenie wyników badań do akceptacji przez właściwych Inspektorów Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).

Inwestycja dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, Działania 2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego